Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pre lokality KAMO (ďalej aj „Projekt KC3“).

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vybavenie a realizácia Projektu KC3.

A.)  Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu

B.)  WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov

  - Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

A.)  Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu

Pre potreby vnútorného rozvoja v oblasti verejnej správy plánuje Ministerstvo vnútra SR rozšíriť svoju videokonferenčnú platformu na úroveň krajských a okresných úradov, a to v rozsahu:

- 28 miestností (typ č. 1) vybaviť videokonferenčným zariadením pre 5-7 ľudí s dvoma zobrazovacími jednotkami s uhlopriečkou min. 55“ pevne nainštalovanom na stene,

- 10 miestností (typ č. 2) vybaviť videokonferenčným zariadením pre 5-7 ľudí so zobrazovacou jednotkou s uhlopriečkou min. 55“ a dotykovou zobrazovacou jednotkou s funkciami elektronickej tabule s uhlopriečkou min. 65“ tabule umiestnenou na mobilnom stojane

- v zodpovedajúcom rozsahu doplniť licenčné a technické (kanály zmiešavača, vonkajšie volania atď.) kapacity centrálneho riadiaceho systému, vrátane licencií pre dodávané video zariadenia a doplnkových osobných licencií pre koncových používateľov a rozšíriť centrálny systém o funkciu neplánovaných videokonferencií

Ministerstvo vnútra SR dlhodobo prevádzkuje hlasovo-videokonferenčný systém Cisco Unified Call Manager (Cisco CUCM), preto požaduje, aby dodávané zariadenia boli kompatibilné s existujúcim riešením a podporovali všetky služby systému, vrátane služieb plánovania, služieb komfortu, integrovanej technickej správy a riadenia konfigurácií a ďalších funkcií poskytovaných platformou Cisco v plnom rozsahu a bez obmedzení vyplývajúcich z prípadnej registrácie prostredníctvom otvorených API určených pre prepájanie s prostrediami tretích strán.

B.)  WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov

Spolu so zavedením videokonferenčných služieb plánuje rezort poskytnúť návštevníkom možnosť riadeného prístupu na internet prostredníctvom WiFi.

Vzhľadom k zavedenému štandardu – už prevádzkovanému riešeniu založenému na centrálnych WiFi radičoch platformy Cisco WLC + Cisco Prime - je požadované, aby dodávané prístupové body podporovali všetky služby systému, vrátane centrálnej konfigurácie, riadenia životného cyklu, overovania a ďalších funkcií systému (plná kompatibilita s existujúcou infraštruktúrou).

  - Stručný opis predmetu zákazky:

    - A.)  Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Tabuľka č.1

| P.č. | Technické vlastnosti | Jednotka | Presná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ č. 1 - videokonferenčné zar., 55" profi TV | ks | 28 |
| 2. | Typ č.2 - videokonferenčné zar., 55" profi TV, 65" dotyková obrazovka | ks | 10 |
| 3. | Multifunkčný stojan | ks | 10 |
| 4. | Licencie „Telepresence Room“ pre 28+10+10 dodávaných koncových zariadení | ks | 1 |
| 5. | Používateľská licencia „CUCM Enhanced“ | ks | 100 |
| 6. | Licencia na spracovanú reláciu „Rich media session“ | ks | 5 |
| 7. | Licencia na spoločne využívanú virtuálnu konferenčnú miestnosť „Shared Multiparty“ | ks | 2 |
| 8. | Zmiešavací server CMS do zväzku Cisco UCM s kapacitou 48 FHD 1080p30 hovorov, resp. 96 720p30 hovorov | ks | 1 |
| 9. | Inštalačné a implementačné práce podľa popisu | ks | 1 |

1.2.1.1  Typ č. 1: Požadovaná technická špecifikácia zariadenia na video prenosy do miestností pre 5 – 7 ľudí s 2x TV min. 55“

- Zariadenie musí byť plne kompatibilné s existujúcou infraštruktúrou Cisco Call Manager 11.X a dodané aj s potrebnými licenciami na prevádzku

- Zariadenie musí podporovať vzdialenú správu a príslušná licencia (v prípade potreby) musí byť súčasťou ponuky

- Zariadenie typu všetko-v-jednom (mikrofóny, reproduktory, kodek, kamera)

- Systém vie automaticky detekovať účastníkov konferencie a prispôsobiť podľa toho výrez obrazu.

- Zariadenie vie automaticky v priebehu video prenosu detekovať a sledovať hovoriaceho a spraviť tak automatický výrez obrazu

- Automatické potlačenie šumu redukuje rušivé zvuky prichádzajúce zo zasadacej miestnosti (napr. písanie, šušťanie papiera)

- Jednoduché pripojenie do plánovanej schôdzky funkciou OBTP (One Button To Push – Pripojenie jedným tlačidlom)

- Automatické zobudenie z režimu spánku v okamihu keď niekto vstúpi do miestnosti

- Jednoduché ovládanie pomocou dotykovej ovládacej jednotky (tabletu) pripojenej k video zariadeniu

- Podporuje duálne obrazovky pre video a obsah

- Podporuje duálne zdroje obsahu pre lokálne stretnutia

- Podpora zobrazovanie obsahu „bielej tabule“ a anotácií zdieľaných z podporovaných Cisco zariadení

- 4K zdieľanie obsahu (lokálne min. 30 snímok / s; vzdialené min. 5 snímok / s)

- Káblové alebo bezdrôtové zdieľanie obsahu (sú potrebné iba dva káble - napájanie a HDMI)

- Metrika: firmvér zariadenia vie počítať ľudí prítomných v miestnosti

- Automatická integrácia obrazovky / displeja prostredníctvom HDMI CEC

- Podporuje Wi-Fi

- Podporuje možnosť ovládať periférne zariadenia tretích strán (napr. inteligentné svetlá a žalúzie) pomocou dodávaného dotykového panelu a API rozhrania

- Zariadenie musí podporovať smerom do internetu Cisco Expressway ™ technology a  H.460.18, H.460.19 firewall traversal

- Požadované video štandardy: H.264, H.265

- Video vstupy:

  - min. 1 x vstup HDMI s podporou 4K (3840 x 2160) pri 30 snímkach za sekundu vrátane videa 1080p60

  - Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC) 2.0

- Video výstupy:

  - min. 2 x výstup HDMI s podporou až do 3840 x 2160p60 (4Kp60)

  - Rozlíšenie živého videa (kódovanie a dekódovanie) až do 1920 x 1080p30 a p60 (HD1080p)

  - Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC) 2.0

- Audio štandardy:

  - G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD a Opus

- Zvukové funkcie:

  - Vysoko kvalitný zvuk max. 20 kHz

  - Výstup na subwoofer

  - linkový výstup

  - Automatické riadenie zisku (AGC)

  - Automatické zníženie šumu

  - Aktívna synchronizácia pier

- Audio vstupy:

  - min. Dva mikrofóny, 4-kolíkový mini-jack

  - min. Jeden zvuk z HDMI

  - Interný mikrofón

- Audio výstupy (externý)

  - 1 výstupný mini jack (stereo)

- Reproduktory (integrované)

  - min. 5 reproduktorov vo vyváženej konfigurácii

  - Frekvenčný rozsah 70 Hz až 20 kHz

  - Výkon zosilňovača: 24 W

  - Maximálna výstupná úroveň 86 dB

- Sledovanie hovoriaceho

  - 6-prvkové pole mikrofónov na presné sledovanie hovoriaceho

- Duálny tok dát

  - H.239 (H.323) duálny tok

  - Protokol binárneho podlahového riadiaceho protokolu (BFCP) (SIP)

  - Podporuje rozlíšenie až do 3840 x 2160p5

- Podpora viacerých video konferenčných bodov:

  - možnosť rozšírenia (voliteľná aktualizácia) funkcionality o zabudovaný min. 4-bodový konferenčný video server SIP / H.323:

    - 3-smerné rozlíšenie min do 1080p30 + obsah do 4Kp5

    - 4-smerné rozlíšenie min do 720p30 + obsah až 4Kp5

    - Úplné individuálne transkódovanie zvuku a videa

    - H.323 / SIP / VoIP na tej istej konferencii

    - Šifrovanie a duálny tok všetkými smermi konferencie

- Zabudované šifrovanie:

  - H.323 a SIP point-to-point

  - Na základe štandardov: H.235 v3 a Advanced Encryption Standard (AES)

  - Automatické generovanie a výmena kľúčov

- Funkcie siete IP

  - DNS vyhľadávanie pre konfiguráciu služby

  - kvalita služieb [QoS]

  - Správa šírky pásma adaptívna na IP (vrátane riadenia toku)

  - Tóny H.245 Dual-Tone Multifrequency (DTMF) v H.323

  - Tóny RFC 4733 DTMF v SIP

  - Podpora dátumu a času pomocou protokolu Network Time Protocol (NTP)

  - Podpora Uniform Resource Identifier (URI)

  - Protokol DHCP

  - 802.1X sieťové overenie

  - Virtuálna LAN 802.1Q

  - 802,1p (QoS a trieda služieb [CoS])

- Ovládanie hovorov

  - Natívna registrácia v CUCM

  - Podpora Cisco Expressway

- Podpora siete IPv6

  - Podpora pre H.323 aj SIP

  - Dual-stack IPv4 a IPv6 pre DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ

  - Podpora statickej aj automatickej konfigurácie IP

- Bezpečnostné funkcie

  - Správa pomocou HTTPS a SSH

  - heslo pre správu IP

  - Heslo pre správu ponuky

  - Vypnutie služby IP

  - Ochrana nastavení siete

- Správa certifikátov

  - Podpora funkcie Proxy Function (CAPF) certifikačnej autority pre ďalšie zabezpečenie

  - Certifikáty nainštalované výrobcom (MIC)

  - Lokálne významné certifikáty (LSC)

  - X.509 digitálne certifikáty (binárne kódované DER); formáty DER aj Base-64 sú prijateľné pre certifikáty klienta a servera; Podporované sú certifikáty s veľkosťou kľúča 1024, 2048 a 4096

- Sieťové rozhrania

  - min. Jeden ethernet (RJ-45) 10/100/1000 pre LAN

  - min. Jeden ethernet (RJ-45) pre priame spárovanie Cisco Touch 10

  - min. Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz, 2x2 MIMO

- Iné rozhrania

  - min. Port USB 2.0, mikro USB, tlačidlo na reset do továrenského nastavenia

- Podpora na bezpečnostný zámok Kensington

- Kamera:

  - min. 5K UltraHD camera

  - Podpora až do 60 fps (30 fps so zapnutou funkciou sledovania rečníka a funcie automatického zobrazenia)

  - min. 15.1 MP obrazový senzor (5184 x 2916 pix)

  - min. 3x zoom

  - min. Clona f / 2,0

  - min. 83 ° horizontálne zorné pole; 51,5 ° zvislé zorné pole

  - Automatické rámovanie (detegovanie zvuku + tváre)

  - Automatické zaostrenie, jas a vyváženie bielej

  - Zaostrovacia vzdialenosť min. 1 m až nekonečno

- Zobrazovacia jednotka (2ks pre 1 miestnosť):

-Televízor alebo monitor s obrazovkou s uhlopriečkou min. 138 cm

- LED displej typu IPS s podporou rozlíšenia 4K (3840 x 2160)

- Min. 2 x HDMI v 2.0 vstup

- Montáž na stenu – súčasťou dodávky musí byť príslušný držiak na obrazovky

1.2.1.2  Typ č. 2: Požadovaná technická špecifikácia zariadenia na video prenosy do miestností pre  5 – 7 ľudí s TV min. 55“ a s mobilným dotykovým panelom 65“

- Zariadenie musí byť plne kompatibilné s existujúcou infraštruktúrou Cisco Call Manager 11.X a dodané aj s potrebnými licenciami na prevádzku

- Zariadenie musí podporovať vzdialenú správu a príslušná licencia (v prípade potreby) musí byť súčasťou ponuky

- Zariadenie typu všetko-v-jednom (mikrofóny, reproduktory, kodek, kamera)

- Systém vie automaticky detekovať účastníkov konferencie a prispôsobiť podľa toho výrez obrazu.

- Zariadenie vie automaticky v priebehu video prenosu detekovať a sledovať hovoriaceho a spraviť tak automatický výrez obrazu

- Automatické potlačenie šumu redukuje rušivé zvuky prichádzajúce zo zasadacej miestnosti (napr. písanie, šušťanie papiera)

- Jednoduché pripojenie do plánovanej schôdzky funkciou OBTP (One Button To Push – Pripojenie jedným tlačidlom)

- Automatické zobudenie z režimu spánku v okamihu keď niekto vstúpi do miestnosti

- Jednoduché ovládanie pomocou dotykovej ovládacej jednotky (tabletu) pripojenej k video zariadeniu

- Podporuje duálne obrazovky pre video a obsah

- Podporuje duálne zdroje obsahu pre lokálne stretnutia

- Podpora zobrazovanie obsahu „bielej tabule“ a anotácií zdieľaných z podporovaných Cisco zariadení

- 4K zdieľanie obsahu (lokálne min. 30 snímok / s; vzdialené min. 5 snímok / s)

- Káblové alebo bezdrôtové zdieľanie obsahu (sú potrebné iba dva káble - napájanie a HDMI)

- Metrika: firmvér zariadenia vie počítať ľudí prítomných v miestnosti

- Automatická integrácia obrazovky / displeja prostredníctvom HDMI CEC

- Podporuje Wi-Fi

- Podporuje možnosť ovládať periférne zariadenia tretích strán (napr. inteligentné svetlá a žalúzie) pomocou dodávaného dotykového panelu a API rozhrania

- Zariadenie musí podporovať smerom do internetu Cisco Expressway ™ technology a  H.460.18, H.460.19 firewall traversal

- Požadované video štandardy: H.264, H.265

- Video vstupy:

  - min. 1 x vstup HDMI s podporou 4K (3840 x 2160) pri 30 snímkach za sekundu vrátane videa 1080p60

  - Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC) 2.0

- Video výstupy:

  - min. 2 x výstup HDMI s podporou až do 3840 x 2160p60 (4Kp60)

  - Rozlíšenie živého videa (kódovanie a dekódovanie) až do 1920 x 1080p30 a p60 (HD1080p)

  - Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC) 2.0

- Audio štandardy:

  - G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD a Opus

- Zvukové funkcie:

  - zvuk max. 20 kHz

  - Výstup na subwoofer

  - linkový výstup

  - Automatické riadenie zisku (AGC)

  - Automatické zníženie šumu

  - Aktívna synchronizácia pier

- Audio vstupy:

  - min. Dva mikrofóny, 4-kolíkový mini-jack

  - min. Jeden zvuk z HDMI

  - Interný mikrofón

- Audio výstupy (externý)

  - min. 1 výstupný mini jack (stereo)

- Reproduktory (integrované)

  - min. 5 reproduktorov vo vyváženej konfigurácii

  - Frekvenčný rozsah min. 70 Hz až max.20 kHz

  - Výkon zosilňovača: min. 24 W

  - Maximálna výstupná úroveň 86 dB

- Sledovanie hovoriaceho

  - 6-prvkové pole mikrofónov na presné sledovanie hovoriaceho

- Duálny tok dát

  - H.239 (H.323) duálny tok

  - Protokol binárneho podlahového riadiaceho protokolu (BFCP) (SIP)

  - Podporuje rozlíšenie až do 3840 x 2160p5

- Podpora viacerých video konferenčných bodov:

  - možnosť rozšírenia (voliteľná aktualizácia) funkcionality o zabudovaný min. 4-bodový konferenčný video server SIP / H.323:

    - 3-smerné rozlíšenie min do 1080p30 + obsah do 4Kp5

    - 4-smerné rozlíšenie min do 720p30 + obsah až 4Kp5

    - Úplné individuálne transkódovanie zvuku a videa

    - H.323 / SIP / VoIP na tej istej konferencii

    - Šifrovanie a duálny tok všetkými smermi konferencie

- Zabudované šifrovanie:

  - H.323 a SIP point-to-point

  - Na základe štandardov: H.235 v3 a Advanced Encryption Standard (AES)

  - Automatické generovanie a výmena kľúčov

- Funkcie siete IP

  - DNS vyhľadávanie pre konfiguráciu služby

  - kvalita služieb [QoS]

  - Správa šírky pásma adaptívna na IP (vrátane riadenia toku)

  - Tóny H.245 Dual-Tone Multifrequency (DTMF) v H.323

  - Tóny RFC 4733 DTMF v SIP

  - Podpora dátumu a času pomocou protokolu Network Time Protocol (NTP)

  - Podpora Uniform Resource Identifier (URI)

  - Protokol DHCP

  - 802.1X sieťové overenie

  - Virtuálna LAN 802.1Q

  - 802,1p (QoS a trieda služieb [CoS])

- Ovládanie hovorov

  - Natívna registrácia v CUCM

  - Podpora Cisco Expressway

- Podpora siete IPv6

  - Podpora pre H.323 aj SIP

  - Dual-stack IPv4 a IPv6 pre DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ

  - Podpora statickej aj automatickej konfigurácie IP

- Bezpečnostné funkcie

  - Správa pomocou HTTPS a SSH

  - heslo pre správu IP

  - Heslo pre správu ponuky

  - Vypnutie služby IP

  - Ochrana nastavení siete

- Správa certifikátov

  - Podpora funkcie Proxy Function (CAPF) certifikačnej autority pre ďalšie zabezpečenie

  - Certifikáty nainštalované výrobcom (MIC)

  - Lokálne významné certifikáty (LSC)

  - X.509 digitálne certifikáty (binárne kódované DER); formáty DER aj Base-64 sú prijateľné pre certifikáty klienta a servera; Podporované sú certifikáty s veľkosťou kľúča 1024, 2048 a 4096

- Sieťové rozhrania

  - min. Jeden ethernet (RJ-45) 10/100/1000 pre LAN

  - min. Jeden ethernet (RJ-45) pre priame spárovanie Cisco Touch 10

  - min. Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz, 2x2 MIMO

- Iné rozhrania

  - min. Port USB 2.0, mikro USB, tlačidlo na reset do továrenského nastavenia

- Podpora na bezpečnostný zámok Kensington

- Kamera:

  - min. 5K UltraHD camera

  - Podpora až do 60 fps (30 fps so zapnutou funkciou sledovania rečníka a funcie  automatického zobrazenia)

  - min 15.1 MP obrazový senzor (5184 x 2916 pix)

  - min. 3x zoom

  - min. Clona f / 2,0

  - min. 83 ° horizontálne zorné pole; 51,5 ° zvislé zorné pole

  - Automatické rámovanie (detegovanie zvuku + tváre)

  - Automatické zaostrenie, jas a vyváženie bielej

  - Zaostrovacia vzdialenosť 1 m až nekonečno

- Zobrazovacia jednotka (1ks pre 1 miestnosť):

-Televízor alebo monitor s obrazovkou s uhlopriečkou min. 138 cm

-LED displej typu IPS s podporou rozlíšenia 4K (3840 x 2160)

-Min. 2 x HDMI v 2.0 vstup

-Montáž na stenu – súčasťou dodávky musí byť príslušný držiak na obrazovky

- Dotykový panel (1ks pre 1 miestnosť):

-Monitor s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou min. 165 cm

-Oddelená videokonferenčná jednotka, kompatibiliná s hlavným video zariadením miestnosti

-Možnosť spriahnutia s hlavným video zariadením miestnosti - spoločné zostavenie hovoru pre obe zariadenia, začlenenie do konferencie a pod.

-Presmerovanie výstupu dotykovej vrstvy do konferencie, plnohodnotná možnosť využívania funkcionality zariadenia - napr. tzv. bielej tabule

-Rozlíšenie min 4K (3840 x 2160)

-Dotyková vrstva zabudovaná v skle

-Svietivosť min 350 cd/m2 (bez skla), 220 cd/m2 (so sklom)

-Kontrast min. 4000:1 (bez skla)

-Pozorovacie uhly max. 178 stupňov

-Odozva max 8 ms

-Vstupy: Min. 2 x HDMI v 2.0 vstup, min. 2 x USB 2.0

-Výstup (Touch out presmerovanie dotykovej vrstvy): min. 2 x USB Touch Out, 1x Audio Out,

1 x HDMI Out

-Ďalšie vstupy/výstupy: RS232C, LAN, WiFi, BlueTooth, NFC

-Podpora 4 kresliacich bodov naraz, rozlíšenie min. 1024 úrovní tlaku

-Pero na kreslenie: pasívne s magnetom, 2 ks súčasťou dodávky

-Odozva dotykovej vrstvy: max 7 ms

-Podpora režimu písania a kreslenia štetcom

-Ochranné sklo

-Zabudovaný prehrávač médií: 2D a 3D grafický procesor, rozlíšenie min 1920x1080.32bpp, podpora OpenGLES

-Interná pamäť: min. 8 GB

-Zabudovaná podpora zdieľania obrazovky na ďalšiu obrazovku prostredníctvom WiFi/Ethernet/HDMI

-Zabudovaný prehliadač dokumentov

-Možnosť zdieľania prostredníctvom e-mailu

-Podpora pripojenia k sieťovému úložisku

-Možnosť vzdialenej správy (remote management)

-Podpora WPA2, LDAP, uzamknutie obsahu

-Súčasťou dodávky musí byť príslušný držiak na obrazovky

-Stojan na kolieskach s možnosťou aretácie, polica na odkladanie káblov, video príslušenstva

- Požadované počty video zariadení:

-28x zariadenie na video prenosy do miestností pre 5 – 7 ľudí s 2x TV min. 55“

-10x zariadenia na video prenosy do miestností pre 5 – 7 ľudí s 1x TV min. 55“ a 1x dotykovým panelom 65“

- 10x stojan

- Požadované rozšírenie centrálneho systému a súvisiace plnenia

-Licencie „Telepresence Room“ pre 28+10+10 dodávaných koncových zariadení

-100x používateľská licencia „CUCM Enhanced“

-5x licencia na spracovanú reláciu „Rich media session“

-2x licencia na spoločne využívanú virtuálnu konferenčnú miestnosť „Shared Multiparty“

-1x zmiešavací server CMS do zväzku Cisco UCM s kapacitou 48 FHD 1080p30 hovorov, resp. 96 720p30 hovorov

-inštalačné a implementačné práce v rozsahu dodávaných prvkov a licencií, vrátane inštalácie zariadení na mieste určenia

1.2.1.3    Ku všetkým zariadeniam je požadovaná inštalácia vrátane spotrebného materiálu.

1.2.2   B.)  WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Tabuľka č.2

| P.č. | Technické vlastnosti | Jednotka | Presná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WiFi AP, interné antény | ks | 70 |
| 2. | WiFi AP, externé antény 4x | ks | 3 |
| 3. | Firewall, vyššia konfigurácia, lic. 3r. | ks | 8 |
| 4. | Firewall, nižšia konfigurácia, lic. 3r. | ks | 48 |
| 5. | Riadiaca jednotka WiFi | ks | 2 |
| 6. | Inštalačné a implementačné práce | ks | 1 |

1.2.2.1  Pre splnenie potrieb rezortu je na každej lokalite nutné vykonať:

- ak ešte nie je, pokrytie lokality schváleným produkčným WiFi riešením v rezorte, používané sú Cisco prístupové body registrované pod centrálnymi radičmi v správe OSK SITB

- v rámci WiFi vytvorenie špecializovanej VLAN pre "hosťovský" prístup na internet

- zriadenie osobitného DSL okruhu pre prístup na internet (dodá OT SITB)

- pripojenie "hosťovskej" VLAN k DSL okruhu prostredníctvom lokálneho Firewall zariadenia, ktoré bude riadiť prístup na internet. Riešenie môže využívať cloudové služby, ale kontrola a riadenie prevádzky má prebiehať lokálne na danom zariadení priamo na lokalite (nie v cloude). Cez cloud môže byť riešený len manažment celého riešenia (správa pravidiel, konfigurácia jednotlivých zariadení, analýza informácií, reporting). Požadované sú funkcie:

  - stavový firewall (statefull firewall)

  - riadenie toku (traffic shaping)

  - riadenie aplikácií (application visibility) až po 7. vrstvuaž po 7. vrstvu

  - možnosť zálohy cez 3G/4G sieť cez USB modem

  - filtrovanie (content filtering), ochrana pred útokmi (IPS), ochrana pred zavírením (antivirus), ochrana pred podvodmi (antiphising filtering)

  - konfigurácia a nastavenie zariadení centrálnym cloud manažmentom.

  - jednoduchá replikovateľnosť nastavení z lokality na lokalitu

  - nezávislosť na technológii pripojenia do Internetu

1.2.2.2   Požadované počty zariadení (tab. č.2)

  - WiFi AP typ 1: 70x

  - WiFi AP typ 2: 3x

  - WiFi radič: 2x

  - Firewall typ 1: 8x

  - Firwall typ 2: 48x

      - Požiadavky na WiFI prístupové body

1.2.2.3.1     Spoločné požiadavky:

  - AP musia vyhovovať norme ETSI

  - AP musia byť montovateľné na strop alebo na stenu, montážna sada musí byť súčasťou dodávky

  - napájanie cez IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, AC adaptér alebo napájací injektor

  - min. 1x 10/100/1000BaseT rozhranie

  - integrované všesmerové antény, alebo možnosť pripojenia externých antén

  - podpora autonómneho aj centralizovaného režimu

  - podpora centralizovaného aj lokálneho prepínania dátových tokov

  - podpora 2.4GHz a 5GHz

  - podpora 20 aj 40 MHz kanálov pri IEEE 802.11n

  - podpora 20, 40 aj 80 MHz kanálov pri IEEE 802.11ac

  - podpora 20, 40, 80 aj 160 MHz kanálov pri IEEE 802.11ax

  - podpora min. EAP-TLS, podpora AES šifrovania

        - Požadované zariadenia:

  - AP typ 1: interiérové AP s podporou 802.11a/b/g/n/acW2, resp. 802.11a/b/g/n/ax, interné antnény, priepustnosť min. 5Gbps, 4x4 MIMO

  - AP typ 2: interiérové AP s podporou 802.11a/b/g/n/acW2, resp. 802.11a/b/g/n/ax, externé antnény, priepustnosť min. 5Gbps, 4x4 MIMO

1.2.2.4  Požiadavky na radič WiFi prístupových bodov

- Podpora centralizovaného, aj lokálneho prepínania dátových tokov

- podpora vysokej dostupnosti pre kontroléry – tzn. prevádzka simultánne dvoch kontrolérov, v prípade výpadku primárneho kontroléra preberie riadenie záložný kontrolér

- podpora šifrovania riadiacej aj dátovej komunikácie medzi kontrolérom a prístupovým bodom

- podpora prideľovania rovnakého SSID viacerým VLAN

- podpora prideľovania rôznych SSID rovnakej VLAN

- podpora prideľovania VLAN pomocou protokolu RADIUS

- podpora IEEE 802.1x a WPA2/AES spolu s webovou autentizáciou na jednom SSID

- na každom SSID podpora výberu ukončenia dátovej komunikácie na prístupovom bode alebo na kontroléry

- podpora RFID tagov

- podpora 802.11 a/b/g/n/acW2

- podpora IEEE 802.1X

- podpora SNMP v1, v2c, and v3

- min. 2 uplink porty 1G/10G (s podporou SFP a SFP+)

- možnosť redundantného napájania (2 interné napájacie zdroje)

- Priepustnosť min. 40Gbps

- Podpora pre riadenie min. 2000 AP a 32 000 klientov

- Podpora min. 4096 WLAN a min. 4096 VLAN

1.2.2.5  Požiadavky na lokálny firewall

- stavový firewall s 1:1 NAT, DMZ, DHCP s funkciou Site-to-Site a Remote Access VPN

- podpora statického routovania

- podpora vynucovania politiky na základe identity

- podpora filtrovania obsahu (Webroot BrightCloud CIPA-zhodná URL databáza)

- podpora web search filtrovania (Google and Bing SafeSearch)

- podpora funkcionality IPS

- podpora anti-malware ochrany (osobitne licencovaná)

- podpora Web caching

- podpora agregácie WAN liniek

- analýza prevádzky na L7

- podpora traffic shaping

- podpora automatického L3 failover vrátane

- podpora výberu WAN linky  na základe typu prevádzky

- web rozhranie pre konfiguráciu a manažment

- monitoring sieťových prostriedkov a identifikácia užívateľov

- centrálny manažment politík

- automatické aktualizácie firmware a bezpečnostných záplat

- napájanie AC 230V

- modulárne vyhotovenie, max. veľkosť 1RU

- Šasi typ 1:

  - min. priepustnosť stavového firewallu: 500Mbps

  - min. priepustnosť stavového firewallu spolu s AMP a IPS: 320Mbps

  - min. VPN priepustnosť: 250 Mbps

  - min. počet klientov: 200

  - min. počet WAN rozhraní GbE RJ45: 2

  - min. počet LAN rozhraní GbE: 8x RJ45 z toho 2 duálne s SFP

  - min. Web Cache: 1TB

  - licencia pre cloud menežment na 5 rokov

  - licencia pre zapnutie rozšírených bezpečnostných funkcií na 5 rokov

- Šasi typ 2:

  - min. priepustnosť stavového firewallu: 250Mbps

  - min. priepustnosť pri zapnuti rozšírených bezpečnostných funkcií : 200Mbps

  - min. VPN priepustnosť: 100 Mbps

  - min. počet klientov: 50

  - min. počet WAN rozhraní GbE RJ45: 1

  - min. počet LAN rozhraní GbE: 4x RJ45 z toho 1 duálne s SFP

  - licencia pre cloud menežment na 5 rokov

  - licencia pre zapnutie rozšírených bezpečnostných funkcií na 5 rokov

1.2.2.6   Ku všetkým zariadeniam je požadovaná inštalácia vrátane spotrebného materiálu.

Podpora výrobcu: 3 roky.

Súčasťou dodávky je inštalácia, zaškolenie obsluhy a doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

- Okresný úrad Trnava - Kollárova 8, 917 02 Trnava

- Okresný úrad Dunajská Streda - Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

- Okresný úrad Senica - Vajanského 17/1, 905 01 Senica

- Okresný úrad Hlohovec - Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

- Okresný úrad Skalica - Štefánikova 2157/20,

- Okresný úrad Trenčín - Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

- Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

- Okresný úrad Považská Bystrica - Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

- Okresný úrad Prievidza - Gustáva Švéniho 3H,

- Okresný úrad Ilava – Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

- Okresný úrad Myjava - Moravská 1, 907 01 Myjava

- Okresný úrad Partizánske - Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

- Okresný úrad Púchov - Štefánikova 820, 020 01 Púchov

- Okresný úrad Nitra - Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

- Okresný úrad Komárno - Záhradnícka 6,

- Okresný úrad Levice - Rozmarínová ul. 4,

- Okresný úrad Nové Zámky - Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

- Okresný úrad Šaľa - Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

- Okresný úrad Topoľčany - Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

- Okresný úrad Zlaté Moravce - Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

- Okresný úrad Žilina - Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

- Okresný úrad Čadca - Palárikova 91, 022 01 Čadca

- Okresný úrad Dolný Kubín - Námestie Slobody 1, 026 01  Dolný Kubín

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

- Okresný úrad Martin - Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

- Okresný úrad Ružomberok - Dončova 11, 034 01 Ružomberok

- Okresný úrad Bytča - Zámok 104, 014 01 Bytča

- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

- Okresný úrad Turčianske Teplice - Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice

- Okresný úrad Tvrdošín - Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín

- Okresný úrad Banská Bystrica - Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

- Okresný úrad Brezno - Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

- Okresný úrad Lučenec - Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- Okresný úrad Rimavská Sobota - Hostinského 4, Rimavská Sobota

- Okresný úrad Veľký Krtíš - Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

- Okresný úrad Zvolen - Študentská 12, Zvolen

- Okresný úrad Žiar nad Hronom - Ul. M.Chrásteka 586/27,

- Okresný úrad Banská Štiavnica - Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica

- Okresný úrad Detva - J.G.Tajovského 1462/9, 962 12 Detva

- Okresný úrad Krupina - Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina

- Okresný úrad Poltár - Železničná 2, 987 01 Poltár

- Okresný úrad Revúca - Komenského 40, 050 01 Revúca

- Okresný úrad Žarnovica - Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

- Okresný úrad Prešov - Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

- Okresný úrad Bardejov - Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

- Okresný úrad Humenné - Kukorelliho1, 066 01 Humenné

- Okresný úrad Kežmarok - Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

- Okresný úrad Poprad - Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

- Okresný úrad Stará Ľubovňa - Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa

- Okresný úrad Stropkov - Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

- Okresný úrad Svidník - Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník

- Okresný úrad Vranov nad Topľou - Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

- Okresný úrad Levoča - Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

- Okresný úrad Medzilaborce - Mierová 4, 068 01 Medzilaborce

- Okresný úrad Sabinov - Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

- Okresný úrad Snina - Partizánska 1057, 069 01 Snina

- Okresný úrad Košice - Komenského 52, 040 01 Košice

- Okresný úrad Košice-okolie - Hroncova 13, 040 01 Košice

- Okresný úrad Michalovce - Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

- Okresný úrad Rožňava - Špitálska 3, 048 01 Rožňava

- Okresný úrad Spišská Nová Ves - Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

- Okresný úrad Trebišov - M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

- Okresný úrad Gelnica - Hlavná 1, 056 01 Gelnica

- Okresný úrad Sobrance - Tyršova 12, 073 01 Sobrance

- OSK SITB MVSR - Timravy 17, 974 01 Banská Bystrica

| P.č./ OKRESNÝ ÚRAD | Adresa OÚ / KC | WIFI | Konferenčné zariadenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | predpokladané množstvo (ks) | predpokladané množstvo (ks) | Typ |
| 1. OÚ Trnava | Kollárova 8, 917 02 Trnava | 3 | 1 | 2. typ |
| 2. OÚ Dunajská Streda | Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda | 0 | 1 | 1. typ |
| 3. OÚ Senica | Vajanského 17/1, 905 01 Senica | 0 | 1 | 1. typ |
| 4. OÚ Hlohovec | Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec | 1 |  |  |
| 5. OÚ Skalica | Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica | 1 |  |  |
| 6. OÚ Trenčín | Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín | 3 | 1 | 2. typ |
| 7. OÚ Bánovce nad Bebravou | Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 1 |  |  |
| 8. OÚ Nové Mesto n/ Váhom | Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom | 1 | 1 | 1. typ |
| 9. OÚ Považská Bystrica | Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica | 1 | 1 | 1. typ |
| 10. OÚ Prievidza | Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza | 1 | 1 | 1. typ |
| 11. OÚ Ilava | Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava | 1 |  |  |
| 12. OÚ Myjava | Moravská 1, 907 01 Myjava | 1 |  |  |
| 13. OÚ Partizánske | Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske | 1 |  |  |
| 14. OÚ Púchov | Štefánikova 820, 020 01 Púchov | 1 |  |  |
| 15. OÚ Nitra | Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra | 3 | 1 | 2. typ |
| 16. OÚ Komárno | Záhradnícka 6, 945 01 Komárno | 2 | 1 | 1. typ |
| 17. OÚ Levice | Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice | 2 | 1 | 1. typ |
| 18. OÚ Nové Zámky | Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky | 1 | 1 | 1. typ |
| 19. OÚ Šaľa | Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa | 1 |  |  |
| 20. OÚ Topoľčany | Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany | 2 | 1 | 1. typ |
| 21.OÚ Zlaté Moravce | Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce | 1 |  |  |
| 22. OÚ Žilina | Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina | 0 | 1 | 2. typ |
| 23. OÚ Čadca | Palárikova 91, 022 01 Čadca | 0 | 1 | 1. typ |
| 24. OÚ Dolný Kubín | Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín | 1 | 1 | 1. typ |
| 25. OÚ Liptovský Mikuláš | Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš | 0 | 1 | 1. typ |
| 26. OÚ Martin | Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin | 0 | 1 | 1. typ |
| 27. OÚ Ružomberok | Dončova 11, 034 01 Ružomberok | 0 | 1 | 1. typ |
| 28. OÚ Bytča | Zámok 104, 014 01 Bytča | 1 |  |  |
| 29. OÚ Kysucké Nové Mesto | Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 1 |  |  |
| 30. OÚ Turčianske Teplice | Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice | 1 |  |  |
| 31. OÚ Tvrdošín | Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín | 1 |  |  |
| 32. OÚ Banská Bystrica | Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica | 2 | 1 | 2. typ |
| 33. OÚ Brezno | Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno | 1 | 1 | 1. typ |
| 34. OÚ Lučenec | Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec | 1 | 1 | 1. typ |
| 35. OÚ Rimavská Sobota | Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota | 1 | 1 | 1. typ |
| 36. OÚ Veľký Krtíš | Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš | 1 | 1 | 1. typ |
| 37. OÚ Zvolen | Študentská 12, 961 08 Zvolen | 1 | 1 | 1. typ |
| 38. OÚ Žiar nad Hronom | Ul. M.Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom | 1 | 1 | 1. typ |
| 39. OÚ Banská Štiavnica | Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica | 1 |  |  |
| 40. OÚ Detva | J.G.Tajovského 1462/9, 962 12 Detva | 1 |  |  |
| 41. OÚ Krupina | Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina | 1 |  |  |
| 42. OÚ Poltár | Železničná 2, 987 01 Poltár | 1 |  |  |
| 43. OÚ Revúca | Komenského 40, 050 01 Revúca | 1 |  |  |
| 44. OÚ Žarnovica | Bystrická 53, 966 81 Žarnovica | 1 |  |  |
| 45. OÚ Prešov | Námestie mieru 3, 080 01 Prešov | 2 | 1 | 2. typ |
| 46. OÚ Bardejov | Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov | 1 | 1 | 1. typ |
| 47. OÚ Humenné | Kukorelliho1, 066 01 Humenné | 1 | 1 | 1. typ |
| 48. OÚ Kežmarok | Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok | 1 |  |  |
| 49. OÚ Poprad | Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad | 1 | 1 | 1. typ |
| 50. OÚ Stará Ľubovňa | Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa | 1 | 1 | 1. typ |
| 51. OÚ Stropkov | Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov | 1 | 1 | 1. typ |
| 52. OÚ Svidník | Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník | 1 |  |  |
| 53. OÚ Vranov nad Topľou | Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou | 1 | 1 | 2. typ |
| 54. OÚ Levoča | Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča | 1 |  |  |
| 55. OÚ Medzilaborce | Mierová 4, 068 01 Medzilaborce | 1 |  |  |
| 56. OÚ Sabinov | Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov | 1 |  |  |
| 57. OÚ Snina | Partizánska 1057, 069 01 Snina | 1 |  |  |
| 58. OÚ Košice | Komenského 52, 040 01 Košice | 3 | 1 | 2. typ |
| 59. OÚ Košice-okolie | Hroncova 13, 040 01 Košice | 2 | 1 | 2. typ |
| 60. OÚ Michalovce | Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce | 1 | 1 | 1. typ |
| 61. OÚ Rožňava | Špitálska 3, 048 01 Rožňava | 0 | 1 | 1. typ |
| 62. OÚ Spišská Nová Ves | Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves | 0 | 1 | 1. typ |
| 63. OÚ Trebišov | M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov | 1 | 1 | 2. typ |
| 64. OÚ Gelnica | Hlavná 1, 056 01 Gelnica | 1 |  |  |
| 65. OÚ Sobrance | Tyršova 12, 073 01 Sobrance | 1 |  |  |
| 66. OSK SITB MVSR | Timravy 17, 974 01 Banská Bystrica |  |  | * |

*Súčasťou dodávky je aj inštalácia, zaškolenie obsluhy a doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je OSK SITB MVSR v Banskej Bystrici (položky z tabuliek č. 1 v kapitole 1.2.1 a č. 2 v kapitole 1.2.2, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke v riadkoch 1 – 65).

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.