Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Vybavenie pyrotechnikov

Časť 1 – Proti črepinová prikrývka (Bom deka)

  - Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Proti črepinová prikrývka (Bom deka).

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky proti črepinovej prikrývky (Bom deky)  v rozsahu 3 kusov.

Súčasťou dodávky je  zaškolenie obsluhy a doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

- Sklabinská 1, Bratislava (1 kus),

- Príboj 560, Slovenská Ľupča (1 kus),

- Kuzmányho 8, Košice (1 kus).

  - Proti črepinová prikrývka

Stručný opis predmetu zákazky (Požadované minimálne technické parametre):

| Požiadavky na technické prevedenie proti črepinovej prikrývky |  | Plnenie ( vyplní dodávateľ) |
| --- | --- | --- |
| Proti črepinová prikrývka slúži na prekryte nebezpečného predmetu a v prípade jeho explózie zachytáva vzniknutý črepinový účinok a znižuje účinok rázovej vlny. Umožňuje bezkontaktné prekrytie predmetu prostredníctvom prstenca. Prikrývka umožňuje röntgenovanie prípadne detekciu prístrojom alebo použitím vycvičeného psa na pachy. |  | xxxx |
|  | Identifikačné údaje dodávateľa: |  |
|  | Model, typ, druh, označenie produktu: |  |
|  | Výrobca produktu: |  |
| Parameter | Špecifikácia | xxxx |
| Proti črepinová prikrývka | balistická ochrana na prekrytie predmetu alebo priestoru, súčasťou sú kotviace body a úchyty umožňujúce manipuláciu prenášanie zavesenie, spúšťanie alebo ťahanie |  |
| Prevedenie umožňuje | prekrytie predmetu bez kontaktu s predmetom, súčasťou je prstencová ochrana, |  |
| Proti črepinová prikrývka rozmery | dĺžka min. 2 400 mm, šírka min. 1 200 mm, |  |
| Hmotnosť | max. 25 kg, |  |
| Detekcia prekrytého predmetu | umožniť röntgenovanie ako aj použitie psa za účelom detekcie, |  |
| Stupeň ochrany proti črepinovej prikrývky | min. V50 = 500 m/s NATO norma STANAG 2920 – 1.102g, alebo IIIA according to NIJ 0108.01 alebo ekvivalent |  |
| Prstencová ochrana Rozmery predmetu, ktorý je možné vložiť do prstenca | dĺžka min. 900 mm, šírka min. 400 mm, výška min. 600 mm, |  |
| Stupeň ochrany prstenca | min. V50 = 500 m/s NATO norma STANAG 2920 – 1.102g, IIIA according to NIJ 0108.01 alebo ekvivalent |  |
| Hmotnosť | max. 55 kg, |  |
| Detekcia uloženého predmetu | umožniť röntgenovanie ako aj použitie psa za účelom detekcie, |  |
| Prepravné balenie črepinová prikrývka | Bráni mechanickému poškodeniu pri doprave umožňuje manipuláciu jednou osobou (napríklad kufor s kolieskami, kolieskový podvozok ) alebo ekvivalent |  |
| Prepravné balenie prstencovej ochrany | Bráni mechanickému poškodeniu pri doprave umožňuje manipuláciu jednou osobou (napríklad kufor s kolieskami, kolieskový podvozok ) alebo ekvivalent |  |
| Kompletný zoznam súpravy | Uveďte podrobný zoznam všetkých komponentov s uvedením počtu kusov, ktoré tvoria ponuku. (okrem samostatného produktu aj napríklad: popruhy, prepravné obaly, návody na použitie, všetky komponenty tvoriace ponuku) |  |
| Dokumentácia | certifikát stupňa ochrany, |  |
|  | certifikát dĺžky životnosti, bez straty stupňa ochrany |  |
|  | návod na používanie a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku |  |
|  | Technický list alebo, prospekt, výrobcu s technickými parametrami produktu, v ktorom je možné overiť technické parametre uvádzané dodávateľom v tejto ponuke |  |
| Ďalšie požiadavky |  |  |
| Záručná doba minimálne 48 mesiacov (4 roky) |  |  |
| Do konečnej ceny sú zahrnuté colné poplatky, dopravné náklady do uvedených miest dodania (Bratislava, Slovenská Ľupča, Košice), zaškolenie obsluhy v každom z uvedených miest dodania, v rozsahu minimálne 2 hodiny, pre minimálne 4 osoby. |  |  |
| Dodávka produktu do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |  |

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

Za ekvivalentné riešenie sa považuje aj produkty ktoré spĺňali úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu na ktorý sú požadované produkty určené. Minimálna odolnosť min. V50 = 500 m/s, NATO norma, STANAG 2920 – 1.102g, alebo IIIA according to NIJ 0108.01, alebo ekvivalent a dĺžka min. 2 400 mm, šírka min. 1 200 mm a rozmery minimálneho predmetu, ktorý sa dá vložiť do prstencovej ochrany dĺžka min. 900 mm, šírka min. 400 mm, výška min. 600 mm, musia byť dodržané.