- PREDMET PROJEKTU

Predmetom projektu je novostavba komunitného centra v Nitre, mestská časť Horné Krškany.

- PODKLADY

Podklady pre vypracovanie posudku:

– Projekt objektu – časť architektúra

– Konzultácie s projektantom architektúry

- ZÁKLADOVÉ POMERY

Pre zistenie základových pomerov v mieste staveniska nebol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum.

Typ podzákladia je odhadnutý na základe poznatkov z tejto lokality, a to ako trieda F5 – hlina so strednou plasticitou, tuhej konzistencie. Tejto triede zodpovedá podľa STN 73 1001 (Základová pôda pod plošnými základmi) tabuľková únosnosť základovej pôdy Rdt = 150 kPa.

Skutočné vlastnosti základovej pôdy v úrovni základovej škáry je potrebné overiť počas realizácie výkopových prác a na základe zistených skutočností upresniť rozmery a prípadnú potrebu vystuženia navrhovaných základov.

Z toho dôvodu doporučujem prizvať geológa k prevzatiu základovej škáry.

- POPIS OBJEKTU

Objekt komunitného centra bude jednopodlažný. Objekt bude mať obdĺžnikový pôdorys s celkovými rozmermi cca 15,0 x 19,0 m. Objekt bude zastrešený šikmou strechou sedlového tvaru s valbami.

ZÁKLADY

Základy pod nosnými stenami budú tvoriť základové pásy šírky 0,6 m a výšky 0,5 m z prostého betónu. Nad základovými pásmi bude nadmurovka výšky 0,5 m z debniacich tvárnic šírky 400 mm zalievaných betónom.

Úroveň základovej škáry bude siahať do nezámrznej hĺbky 0,8 m pod okolitým terénom, resp. do úrovne únosnej zeminy. Základová škára v žiadnom prípade nesmie ležať v neúnosných vrstvách zeminy (napr. navážka).

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie budú tvoriť obvodové a vnútorné nosné steny. Obvodové nosné steny hrúbky 450 mm a vnútorné nosné steny hr. 250 mm budú murované z pórobetónových tvárnic Ytong Lambda P2-350 na maltu pre tenkovrstvové škáry. Steny budú ukončené železobetónovými stužujúcimi vencami.

Železobetónové konštrukcie budú z betónu triedy C20/25 a vystužené budú  prútovou betonárskou výstužou B500B.

Nosný systém prístavby je zrejmý z výkresu ST-01. Výstuž vencov je na výkrese ST-02.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Preklady nad otvormi budú montované systému Ytong.

KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA

Objekt bude zastrešený šikmou strechou sedlového tvaru s valbami. Nosnú konštrukciu zastrešenia budú tvoriť drevené väzníky.

- POUŽITÉ MATERIÁLY

Betón:					C20/25

Výstuž:				B500B (10 505 R)

Drevo:					trieda C24 (SI)

- POZNÁMKY

· Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú dokonale známe základové pomery je pred započatím realizácie potrebné preveriť základové pomery, zvlášť kvalitu podzákladia počas výkopových prác. Na základe získaných poznatkov následne treba upresniť tvar a prípadnú potrebu vystuženia základových konštrukcií.

· Statický výpočet a dokumentáciu drevených väzníkov zabezpečuje dodávateľ väzníkov.

- LITERATÚRA

[1]   STN EN 1991 Zaťaženie stavebných konštrukcií

[2]   STN EN 1992 Navrhovanie betónových konštrukcií

[3]   STN EN 1996 Navrhovanie murovaných konštrukcií

[4]   STN EN 1997 Navrhovanie geotechnických konštrukcií

[5]   STN 73 1001 Základová pôda pod plošnými základmi

[6]   Kyseľ J. a kol. - Statické tabuľky –  Trnava 2010

[7]   Horejší J., Šafka J., a kol. - Statické tabulky - SNTL Praha, ALFA Bratislava 1987

[8]   Rochla M - Stavební tabulky - SNTL Praha 1987

V Nitre, február 2017			Vypracoval: Ing. Miroslav Šimonovič, PhD.