Stavba: 		Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania

Spojenej školy v Detve

Investor: 	     	Spojená škola Štúrová 848

Zodp. projektant: 	Ing. Ronald Gálik

Autor projektu: 	Ing. Samuel Župa

Ing. Radoslav Grečnár

TECHNICKÁ SPRÁVA

-architektúra

V Bratislave, Apríl 2017		            	Vypracoval: Ing. Radoslav Grečnár

Obsah

1 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA	2

1.1 Charakteristika územia a umiestnenie objektu	2

1.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie	2

1.2.1 Urbanistické riešenie	2

1.2.2 Funkčné a architektonické riešenie objektu	2

1.2.3 Stavebno-technické riešenie objektu	3

1.2.4 riešenie dopravy	5

1.2.5 Úprava plôch a priestranstiev	5

1.2.6 Bezbarierovosť	5

1.3 Technické zariadenie objektu	5

1.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce	5

1.5 Starostlivosť o životné prostredie	5

1.5.1 nebezpečný odpad	7

1.6 Protipožiarne zabezpečenie stavby	7

1.7 Osvetlenie a vetranie	7

2 TECHNICKÁ SPRÁVA	8

2.1 Technický popis prác HSV	8

2.1.1 Zemné práce a výkopy	8

2.1.2 Základy	8

2.1.3 Zvislé nosné konštrukcie	8

2.1.4 Zvislé nenosné konštrukcie	8

2.1.5 Vodorovné nosné konštrukcie	9

2.1.6 Strešná konštrukcia	9

2.2 Technický popis prác PSV	9

2.2.1 Povrchové úpravy	9

2.2.2 Dlažby a podlahy	9

2.2.3 Výplne otvorov	9

2.2.4 Hydroizolácie	10

2.2.5 Tepelné izolácie	10

2.2.6 Klampiarske výrobky	10

2.3 Hodnotenie hygienických a energetických kritérií	10

# 1 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

## 1.1 Charakteristika územia a umiestnenie objektu

Stavebný pozemok nachádzajúci sa v Meste Detva na p. č 5079.  V katastrálnom území mesta Detva je charakteristický rovinatý terén. Hlavný vstup na pozemok je situovaný od miestnej komunikácie na severnej strane pozemku. Širšie okolie je občianskeho charakteru.

Parkovacie státia sa nachádzajú vo vnútri pozemku.

Hlavný vstup a chodník je situovaný na juhovýchodnej strane.

## 1.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie

### 1.2.1 Urbanistické riešenie

Projekt je riešený v zmysle platného regulatívu.

### 1.2.2 Funkčné a architektonické riešenie objektu

Navrhovaný objekt sociálneho prístavku dielni praktického vyučovania je situovaný na parcele č. 5079. Objekt má tri nadzemné podlažia. Pôdorysné rozmery sú 9,23 x 54,8m. Celková výška objektu je 11,45m. Hlavný vstup do objektu je situovaný juhovýchodne.

Parkovanie je zabezpečené v areáli školy. Spevnené plochy pre chodcov sú riešené betónovou zámkovou dlažbou.

Nosný systém objektu tvorí železobetónový skelet. Vodorovné konštrukcie sú  z prefabrikovaných  stropných panelov.

Architektonické a urbanistické riešenie objektu rešpektuje okolitú zástavbu. Jednoduchá hmota a kompozícia nijak nenarušuje okolie.

Strojárenská hala je jednopodlažný trojloďový objekt. Pôdorysné rozmery haly sú 85,72x 55,15 m. Výška objektu je 11m. Konštrukčný systém je skeletový. Hala je zastrešená železobetónovými priehradovými väzníkmi.

Strojárenská hala je priamo spojená so sociálnou častou dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve.

### 1.2.3 Stavebno-technické riešenie objektu

Založenie objektu:

Sociálny prístavok je založený na pôvodných železobetónových pätkách a železobetónových základových pásoch. Železobetónové základové pásy sú monolitické a sú založené v nezmŕzanej hĺbke 1000mm pod úrovňou upraveného terénu. Železobetónové základové pätky sú monolitické, založené v nezamŕzaj hĺbke 2200mm pod úrovňou upraveného terénu.

Strojárenská hala je založená na pôvodných železobetónových základových pätkách  umiestnených pod úrovňou nezamŕzanej hĺbky.

Zvislé nosné konštrukcie:

Nosný systém sociálneho prístavku dielni praktického vyučovania tvorí pôvodný železobetónový skelet so stĺpmi s pôdorysnými rozmermi 500x500mm a prievlakmi uloženými priečne v osových vzdialenostiach 6000mm. Na juhozápadej strane objektu sa medzi stĺpmi nachádza pôvodné výplňové murivo hrúbky 300mm spájajúce sociálny prístavok dielni praktického vyučovania so športovou halou. Zvislé konštrukcie oddeľujúce jednotlivé miestnosti od komunikačného priestoru sú tvorené z plnej pálenej tehly s hrúbkou steny 250mm. Schodiskový priestor na 1.NP a 2.NP oddeľujú pôvodné steny z plnej pálenej tehly hrúbky 250mm.

Nové obvodové nosné steny sú navrhnuté ako predsadené z presných tvárnic YTONG hrúbky 300mm.

Strojárenská hala je trojloďová. Nosný systém  tvorí železobetónový skeletový systém s pôdorysnými rozmermi stĺpov 500x 600mm, s osovou vzdialenosťou stĺpov 6000mm. Osová vzdialenosť stĺpov v priečnom smere je 18000mm.

Horizontálne nosné konštrukcie:

Stropné konštrukcie nad všetkými podlažiami sociálneho prístavku dielni praktického vyučovania sú tvorené pôvodnými prefabrikovanými betónovými panelmi hrúbky 250mm. Priestorovú tuhosť nosného systému zabezpečujú železobetónové prievlaky uložené v priečnom smere.

Schodisko:

V objekte sociálneho prístavku dielni praktického vyučovania je realizované pôvodné oceľové schodisko z oceľových schodníc. Schodisko je dvojramenné, so šírkou jedného ramena1500mm a v procese obnovy nebude riešené.

Priečky:

Pôvodné vnútorné nenosné konštrukcie sú azbestové  hrúbky 100 mm. Tieto konštrukcie sú zdraviu škodlivé a musia sa odborne odstrániť. Časť pôvodných nenosných stien je realizovaná z plných pálených tehál hrúbky 100mm . Priečka oddeľujúca elektroučebne je drevená.

Všetky nové zvislé nenosné konštrukcie sú navrhnuté z presných tvárnic YTONG (100x599x249) hrúbky 100mm. V hygienických priestoroch, v mieste vedenia inštalácií je navrhnuté murivo z tvárnic YTONG hrúbky 250 mm. Steny sa budú realizovať s novými omietkami a maľbami.

V objekte strojárenskej haly bude realizovaná stena so sendvičových panelov, horizontálne ukladaných. Nosnú konštrukciu sendvičových panelov tvorí  oceľový rošt. V stene budú realizované dverné otvory a garážové brány.

Strešná konštrukcia:

Sociálny prístavok dielni praktického vyučovania je zastrešený plochou strechou. Strešná konštrukcia ostáva pôvodná.

Strojárenská hala je zastrešená oceľovými priehradovými väzníkmi. Každú loď zastrešuje jeden väzník. Na strešnej konštrukcií haly sa nachádzajú tri rady pásových svetlíkov. Strešná konštrukcia strojárenskej haly ostáva pôvodná.

Podlahy:

V hygienických zariadeniach bola nášľapná vrstva pôvodná keramická dlažba, v učebniach, komunikačných priestoroch a ostatných miestnostiach bolo PVC, alebo cem. poter. Nášľapné vrstvy v hygienických zariadeniach  budú v procese obnovy vymenené za nové keramické obklady. V miestnosti kabinetu majstra je navrhnutá nová nášľapná vrstva z linolea.

V ostatných objektoch  nie je navrhnutá modernizácia podlahových vrstiev.

Výplne otvorov:

Pôvodné výplňové okenné  a dverné konštrukcie sú drevené. Dvere, nachádzajúce sa v hale a v technickej časti  sociálneho prístavku, sú oceľové.

V technickej časti prístavku, na 1. NP, sa nachádza päť radov sklobetónových výplní vo výške 500mm.

Všetky pôvodné drevené okenné a dverné konštrukcie v procese obnovy vymenené  za nové plastové  okna a dvere s izolačným dvojsklom. Sklobetón v technickej časti bude vymenený za plastové okenné konštrukcie.

V strojárenskej hale boli výplne okenných otvorov riešené priehľadným lexanom, ktoré budú v štádiu obnovy vymenené za plastové okenné konštrukcie.

Tepelné izolácie:

Sociálna prístavba  bude v rámci obnovy zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou NOBASIL FKD-N  hrúbky 150mm. Na zateplenie sokla sa použije tepelná izolácia PERIMETER hrúbky 120mm.

### 1.2.4 riešenie dopravy

Objekt bude prístupný z miestnej komunikácie.

### 1.2.5 Úprava plôch a priestranstiev

V rámci obnovy sa prevedie úprava terénu v tesnej blízkosti objektu z dôvodu vytvorenia nových vstupných priestorov a rampy pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Taktiež sa bude realizovať  dodatočné zateplenie sokla.

### 1.2.6 Bezbarierovosť

Dôležitou súčasťou obnovy bude vytvorenie bezbariérového prístupu do budovy. Pri hlavnom  vstupe do objektu sociálneho prístavku bude zrealizovaná oceľová rampa pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Rampa je navrhnutá v súlade s požiadavkami normy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Súčasťou bezbariérovosti bude škola vybavená schodolezom na prekonanie schodiskových stupňov. V objekte je na 2. a 3. NP navrhnuté WC pre imobilných.

Navrhované dvere do  učební, hygienických zariadení sú bezprahové, min. šírky 900mm.

## 1.3 Technické zariadenie objektu

Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete. Inžinierske siete nepodliehali obnove.

## 1.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri obnove budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a predpisy stanovené vyhláškami a nariadeniami vlády aby nedošlo k ujme na zdraví stavebných pracovníkov ani nepovolaných osôb v blízkosti staveniska.

## 1.5 Starostlivosť o životné prostredie

Stavebný objekt neohrozuje svojim umiestnením a riešením životné prostredie. Pri zariadení staveniska a realizácií výstavby sa kladie veľký dôraz na dodržanie všetkých zákonov, vyhlášok a nariadení vydanými ministerstvom životného prostredia, t.j. ochrana ovzdušia, ochrana vôd, ochrana zelene a odpadové hospodárstvo stavby.

Na stavenisku sú vykonávané práce, ktorých charakter môžeme zaradiť medzi malé zdroje znečistenie ovzdušia. Neuvažuje sa ani s výrobou čerstvej betónovej zmesi v mieste staveniska.

Aby sa zabránilo možnému znečisteniu podzemných vôd nebezpečnými látkami, budú použité technologické postupy a zariadenia na to určené. Splašková voda sa odvedie do verejnej splaškovej kanalizácie. Dažďová voda z celého objektu sa odvedie do verejnej kanalizačnej siete.

Územie stavby je v 1. stupni ochrany z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Nenachádzajú sa v ňom chránené územia, ochranné pásma alebo stromy, ani žiadne vzácne alebo ohrozené živočíchy a rastliny.

Predpokladá sa s tvorbou stavebného odpadu. Ten bude triedený v nádobách na to určených a neskôr premiestnený na skládku odpadov.

Spôsob zneškodnenia, zúžitkovania, resp. odstránenia odpadových látok

Jednorázové odpady, ktoré vzniknú počas výstavby.

| Označ. | Názov druhu odpadu | kategória | množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | Zmiešané odpady | O |  |
| 15 01 06 | Obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, z kovov, Zmiešané obaly (z dodávaného tovaru) | O | 0,2 t |
| 17 01 | Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika | O | 0,1 t |
| 17 01 01 | Betón | O |  |
| 17 01 02 | Murivo | O | 0,1 t |
| 17 01 03 | Obkladačky a dlaždice | O | 0,1 t |
| 17 02 | Drevo, sklo a plasty | O |  |
| 17 02 01 | Drevo | O | 0,05 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,1 t |
| 17 02 03 | Plasty | O |  |
| 17 03 | Bitúmenové zmesi | O |  |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi neobsahujúce nebezpečné látky | O |  |
| 17 04 | Kovy (vrátane ich zlatín) | O | 0,4 t |
| 17 04 04 | Pozinkovaný plech | O |  |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O |  |
| 17 06 | Izolačné materiály | O | 0,05 t |
| 17 06 04 | Izolačné materiály neobsahujúce azbest a nebezpečné látky | O |  |
| 17 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií | O |  |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií Iné ako 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | O | 0,05 t |

### 1.5.1 nebezpečný odpad

Vnútorné nenosné konštrukcie sú azbestové  hrúbky 100 mm. Toto technické riešenie je v súčasnej dobe už nevhodné vzhľadom na to, že pri mechanickom poškodení sa vlákna určitých druhov azbestu dostávajú do vzduchu. Z toho dôvodu je pri navrhovanej obnove uvedené, že nenosné konštrukcie vymeniť a nebezpečný odpad odborne zlikvidovať.

## 1.6 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Objekt je navrhnutý podľa platných požiarnych predpisov. Túto tému rieši samostatná príloha

## 1.7 Osvetlenie a vetranie

Osvetlenie vnútorných priestorov je zabezpečené prirodzeným osvetlením otvorovými konštrukciami jednotlivých miestností. V chodbách, ktoré nie sú prirodzene  osvetlené, je požadované  osvetlenie riešené umelým osvetlením.

Osvetlenie v strojárskej hale je riešené prirodzene  cez okenné konštrukcie a strešné svetlíky.

Všetky priestory sociálneho prístavku sú vetrané prirodzene, otvorovými konštrukciami.

Priestory strojárskej haly je možné vetrať prirodzene, okennými konštrukciami a nútene, vzduchotechnickým zariadením. Prúdenie vzduchu je zabezpečené ventilátormi umiestnenými  pod strešnou konštrukciou.

# 2 TECHNICKÁ SPRÁVA

## 2.1 Technický popis prác HSV

### 2.1.1 Zemné práce a výkopy

Pre rozšírenie vstupnej časti prístavku bude realizovaný výkop pre základ schodiska. Šírka výkopu je 300mm, hĺbka je -0,900m od podlahy.

Pôvodné základové konštrukcie  sa odkopú pre realizáciu zateplenia základových konštrukcií.

### 2.1.2 Základy

Základové konštrukcie sa budú realizovať pod vonkajšie schodisko a rampu. Šírka základového pásu pod schodisko  je 300mm. Základ je založený v hĺbke -0,900m. Základová konštrukcia pre uloženie oceľovej rampy je šírky 300mm, uložená v nezamŕzanej hĺbke -0,900m.

### 2.1.3 Zvislé nosné konštrukcie

Realizované obvodové nosné murivo je z pórobetónových tvárnic YTONG hr.300mm -pero drážka P2-350 (300x249x599). Tepelný odpor obvodového muriva R = 3,37 (m2K)/W.

Realizované vnútorné  nosné murivo je z pórobetónových tvárnic YTONG hr.250mm -pero drážka P4-500 (250x249x599).

V strojárenskej hale budé vyhotovená podporná nosná konštrukcia pre sendvičové panely. Konštrukcia bude z valcovaný I profilov –I 140. Tie sa dopredu osadia a zakotvia cez privarenú oceľovú platňu v päte do betónovej podlahy.

### 2.1.4 Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé nenosné murivo je z pórobetónových tvárnic Ytong hr.100mm P2-500, (100x249x599 ).

Deliaca stena v strojárenskej hale bude montovaná z vodorovných sendvičových panelov ISOPAN hrúbky 100 mm dĺžky 12,0 m, šírka 1,0 m.

### 2.1.5 Vodorovné nosné konštrukcie

Priestorovú tuhosť zabezpečujú pôvodné stužujúce prievlaky, betón triedy C16/20, výstuž Φ12 triedy 10 505 R (B500B).  Stabilitu realizovaných obvodových stien zabezpečuje pôvodný veniec, ktorý je zateplený z exteriérovej strany tepelnou izoláciou(XPS) hrúbky 50mm a fasádnou doskou  NOBASIL hrúbky 150mm.

### 2.1.6 Strešná konštrukcia

Pôvodná strešná konštrukcia je plochá. Nosnú časť strechy tvorí strop nad posledným podlažím tvorený z dutinových panelov. Strešná krytina bude zachovaná. Pôvodná hydroizolácia bude napojená na vymurovanú atiku.

## 2.2 Technický popis prác PSV

### 2.2.1 Povrchové úpravy

Povrchová úprava pôvodných vnútorných stien je riešená vyspravovaním a použitím interiérového náteru. Farebnosť je možné meniť podľa požiadaviek investora.

Povrch stien v hygienických miestnostiach sa obloží keramickým obkladom. Konkrétny vzor a farebnosť sa bude realizovať podľa požiadaviek investora.

Vonkajší povrch nových murovaných obvodových stien bude realizovaný tenkovrstvou silikónovou omietkou Baumit. Sokel bude realizovaný disperznou omietkou Marmolit. (farebnosť sa bude realizovať podľa požiadaviek investora).

### 2.2.2 Dlažby a podlahy

V hygienických priestoroch je navrhnutá nová nášľapná vrstva z keramickej dlažby . Farebnosť je možné meniť podľa požiadaviek investora.

V  priestore kabinetu majstra je navrhnutá nášľapná vrstva z linolea. Konkrétny vzor a farebnosť sa môže meniť podľa požiadaviek investora.

Na vstupnej terase a rampe je navrhnutá vonkajšia mrazuvzdorná protišmyková dlažba.

### 2.2.3 Výplne otvorov

Výplňovými konštrukciami otvorov sú okná, vstupné dvere a dvere do športovej haly. Vstupné dvere sú plastové. Okná sú navrhnuté s izolačným dvojsklom, kotvené oceľovou pásovinou k nadpažiu a osteniu. Parotesnosť zabezpečujú fólie na to určené aplikované z vnútornej strany konštrukcie. Z vonkajšej strany sú na rám nalepené paropriepustné pásky. Vyplnenie škár otvorov je realizované polyuretánovou penou.

### 2.2.4 Hydroizolácie

Hydroizoláciu  je potrebné vytiahnuť minimálne 300 mm nad úroveň terénu.

V mieste realizácie atiky sa časť strešných vrstiev odstráni a zrealizuje sa dôkladné napojenie hydroizolačnej vrstvy v podobe asfaltových pásov na atiku.

### 2.2.5 Tepelné izolácie

Obvodové steny sú zateplené tepelnou izoláciou- Nobasil FKD-N hrúbky 150mm, ktorá je lepená a kotvená. V miestach železobetónových nosných prvkov je pre zníženie vplyvu tepelných mostov navrhnutá izolácia z extrudovaného polystyrénu (XPS), hrúbky 50 mm. Sokel obvodových stien je zateplený polystyrénom EPS Perimeter hrúbky 120mm minimálne do výšky 300mm nad úrovňou terénu.

### 2.2.6 Klampiarske výrobky

Klampiarske konštrukcie ako vonkajšie parapety sú z pozinkovaného plechu, hrúbky 0,63mm.

## 2.3 Hodnotenie hygienických a energetických kritérií

Opatrenia na úsporu energie sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne platných právnych predpisov tak, aby sa spotreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických budov – realizáciou projektu sa zníži spotreba energie na úroveň kategórie A+ ( en. trieda B)

A0 – budovy s takmer nulovou potrebou energie

A1 – ultra nízko energetické budovy

B – nízko energetické budovy

Je potrebné aby povrchová teplota konštrukcií bola nad teplotu rizika vzniku plesní (13,62°C) a teplotu rosného bodu transparetných konštrukcií (9,32 °C)

Podľa výpočtu jednotlivých fragmentov, už aj v skutkovom stave tieto fragmenty spĺňajú

požiadavky, avšak, navrhujem zvážiť zateplenie strešného plášťa, a dbať na správne riešenie

detailov tepelných mostov (ostenie, nadpražie, veniec...)

Merná plocha:

SKUTKOVÝ STAV: 1517,40 m2

NOVÝ STAV: 1541,34 m2

Merná potreba teplna na vykurovanie (požiadavka 53,2 kWh/m2.rok):

ZDROJ: PLYN, radiátory

SKUTKOVÝ STAV: 45,03 kWh/m2.rok

NOVÝ STAV: 23,35 kWh/m2.rok

Ohrev TÚV – ostáva pôvodný (zmena výsledných hodnôt na základe zmeny mernej plochy):

ZDROJ: ELEKTRINA, boiler

SKUTKOVÝ STAV: 19,40 kWh/m2.rok

NOVÝ STAV: 19,10 kWh/m2.rok

Osvetlenie – ostáva pôvodné (zmena výsledných hodnôt na základe zmeny mernej plochy):

ZDROJ: ELEKTRINA

SKUTKOVÝ STAV: 8,83 kWh/m2.rok

NOVÝ STAV: 8,69 kWh/m2.rok

SKUTKOVÝ STAV:

| Dodaná energia |  |  |
| --- | --- | --- |
| - na vykurovanie | 54,42 | kWh/m2/rok |
| - na prípravu teplej vody | 19,40 | kWh/m2/rok |
| - na osvetlenie | 8,83 | kWh/m2/rok |
| Dodaná energie SPOLU | 82,65 | kWh/m2/rok |
| Emisie CO2 |  |  |
| - na vykurovanie | 11,97 | kg/m2/rok |
| - na prípravu teplej vody | 3,24 | kg/m2/rok |
| - na osvetlenie | 1,48 | kg/m2/rok |
| Emisie CO2 SPOLU | 16,69 | kg/m2/rok |
| Primárna energia |  |  |
| - na vykurovanie | 59,86 | kWh/m2/rok |
| - na prípravu teplej vody | 42,68 | kWh/m2/rok |
| - na osvetlenie | 19,43 | kWh/m2/rok |
| Primárna energia SPOLU | 121,97 | kWh/m2/rok |

NOVÝ STAV:

| Dodaná energia |  |  |
| --- | --- | --- |
| - na vykurovanie | 26,24 | kWh/m2/rok |
| - na prípravu teplej vody | 19,10 | kWh/m2/rok |
| - na osvetlenie | 8,69 | kWh/m2/rok |
| Dodaná energie SPOLU | 54,03 | kWh/m2/rok |
| Emisie CO2 |  |  |
| - na vykurovanie | 5,77 | kg/m2/rok |
| - na prípravu teplej vody | 3,19 | kg/m2/rok |
| - na osvetlenie | 1,45 | kg/m2/rok |
| Emisie CO2 SPOLU | 10,41 | kg/m2/rok |
| Primárna energia |  |  |
| - na vykurovanie | 28,86 | kWh/m2/rok |
| - na prípravu teplej vody | 42,02 | kWh/m2/rok |
| - na osvetlenie | 19,12 | kWh/m2/rok |
| Primárna energia SPOLU | 90,00 | kWh/m2/rok |

| Úspora energie (zaokrúhlene) | Starý stav | Nový stav | Úspora spolu | Úspora spolu % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná potreba energie na vykurovanie za rok [kWh/m2.a] | 54,42 | 26,24 | 28,18 | 52% |
| Merná potreba energie na prípravu TV za rok [kWh/m2.a] | 19,40 | 19,10 | 0,30 | 1,5% |
| Merná potreba energie na osvetlenie za rok [kWh/m2.a] | 8,83 | 8,69 | 0,14 | 1,5% |
| Celková merná potreba energie za rok [kWh/m2.a] | 82,65 | 54,03 | 28,62 | 35% |
| Celková merná potreba primárnej energie za rok [kWh/m2.a] | 121,97 | 90,00 | 31,97 | 26% |
| ENERGETICKÁ TRIEDA (primárna energia) | B | B |  |  |

Energetické triedy (primárna energia) – BUDOVY ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

A0	≤ 34

A1	35-68

B	69-136

V Bratislave, Apríl 2017          		Vypracoval: Ing. Radoslav Grečnár