OBSAH

1. ÚVOD	2

2. POUŽITÉ PODKLADY	2

2. 1.  DOPRAVNÉ PRIESKUMY	3

2. 2.  ÚDAJE Z ASD	12

3. POSÚDENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA MIKROSIMULÁCIOU DOPRAVNÉHO PRÚDU	15

3.1. POPIS METÓDY A ROZSAH SPRACOVANIA SIMULÁCIE	15

3. 2. POSUDZOVANÉ VARIANTY	16

3.3. VYHODNOTENIE POSUDZOVANÝCH VARIANTOV	19

4. ZÁVERY A ODPORÚČANIA	26

5.  Výsledný Návrh a kapacitné posúdenie	27

Prílohová časť	28

CD – videosekvencie z mikrosimulácie

- Popoludňajšia špička VAR 1A – celkový pohľad, pohyblivá kamera

- Popoludňajšia špička VAR 1A,B,C – pohľad na križ.Stromová + pri Lidli

- Popoludňajšia špička VAR 1A,B,C – statický pohľad na križ. pri Lidli

- Popoludňajšia špička VAR 2A,B,C – pohľad na križ.Lidl a Stromová

- Popoludňajšia špička VAR 2A,B,C - pohľad na križ.Stromová + pri Lidli

- Popoludňajšia špička VAR 2A – pohľad na križ. 9.mája-Bratislavská

- Popoludňajšia špička VAR 2A,B,C – detailný pohľad na križ. pri Lidli

- Popoludňajšia špička VAR 2A,B,C  - prejazd vozidiel „zelenými vlnami“

- Ranná  špička VAR 1A - celkový pohľad, pohyblivá kamera

- Ranná  špička VAR 1A,B,C - statický pohľad na križ. pri Lidli

- Ranná  špička VAR 1A,B,C - pohľad na križ.Stromová + pri Lidli

- Ranná  špička VAR 1A – pohľad na križ. 9.mája-Bratislavská

- Ranná  špička VAR 1A – pohľad na križ. 9.mája-Bratislavská - detail

- Ranná  špička VAR 2A,B,C – pohľad na križ.Lidl a Stromová

- Ranná  špička VAR 2A,B,C - pohľad na križ.Stromová + pri Lidli

- Ranná  špička VAR 2A – pohľad na križ. 9.mája-Bratislavská

- Ranná  špička VAR VAR 2A,B,C – pohľad na križ.Lidl a Stromová

- Ranná  špička VAR VAR 2A,B,C  - prejazd vozidiel „zelenými vlnami“

– Ranná špička VAR 1 B - pohľad na križ. 9.mája-Bratislavská

– Ranná špička VAR 1 C - pohľad na križ. 9.mája-Bratislavská

– Ranná špička VAR 2 B - pohľad na križ. 9.mája-Bratislavská

– Ranná špička VAR 2 C - pohľad na križ. 9.mája-Bratislavská

# 1. ÚVOD

Predmetom štúdie bolo vypracovanie návrhu zmeny organizácie dopravy (dopravná štúdia) v mestskej časti Tulipán v Trnave.

Riešenie sa dotýka lokality ohraničenej ulicami Stromová, Dohnányho, Zelenečská, gen. Goliána, Nerudova, Bratislavská + riešenie križovatky Hospodárska-Kollárova-Dohnányho.

Riešené územie bolo predmetom záujmu aj v roku 2010, keď bola riešená zmena organizácie dopravy v lokalite Tulipán. Návrh organizácie dopravy bol riešený variantne a pre posúdenie vhodnosti navrhovaného riešenia bola použitá mikrosimulácia programu PTV-VISSIM.

Predkladaná dokumentácia okrem vlastného riešenia porovnáva výsledky z roku 2010 a porovnáva vtedy navrhované riešenia so súčasným návrhom.

Návrh zmeny organizácie dopravy sa  dotýkal celej  lokality a bol vypracovaný vo variantoch:

- Zobojsmernenie Bratislavskej ulice s návrhom križovatky Bratislavská–9.mája (posúdenie a návrh variantov svetelne riadenej a okružnej križovatky). Zriadenie svetelne riadenej križovatky na Stromovej–Dohnányho a koordináciu tejto križovatky s križovatkou Hospodárska-Kollárova-Dohnányho.

- Zobojsmernenie Bratislavskej ulice s návrhom križovatky Bratislavská–9.mája (posúdenie a návrh variantov svetelne riadenej a okružnej križovatky). Zriadenie svetelne riadenej križovatky na Stromovej–Dohnányho + zriadenie svetelne riadenej križovatky Dohnányho-Tamaškovičova-Zelenečská-9.mája a vytvorením koordinovaného riadenia križovatiek Tamaškovičova, Stromová s križovatkou Hospodárska-Kollárova-Dohnányho.

- Variant navrhnutý spracovateľom, ktorý ešte nebol posudzovaný a zlepší dopravnú situáciu v lokalite.

Výsledkom štúdie bolo:

- posúdenie súčasného stavu s posudzovanými variantmi

- odporučené optimálne riešenie, v rámci priestorových možností, ktoré bude najlepšie vhodné pre rannú a zároveň aj pre poobednú špičkovú hodinu

Vybrané optimálne riešenie bolo:

- posúdené aj na výhľadovú intenzitu cestnej premávky po spustení Južného obchvatu mesta,

- spracované v podobe návrhu druhu a tvaru (svetelne riadená/okružná križovatka) jednotlivých dotknutých križovatiek.

- jednotlivé variantné riešenia boli overené pre rannú aj poobednú špičkovú hodinu mikrosimuláciou.

# 2. POUŽITÉ PODKLADY

Pre získanie aktuálnych údajov o súčasnom zaťažení sledovanej oblasti boli vykonané doplňujúce prieskumy smerovania dopravy na deviatich kľúčových križovatkách (viď. obrázok 1), nachádzajúcich sa na trasách ohraničujúcich oblasť.

Pre porovnanie boli využité aj údaje z ASD, ktoré sú nainštalované na vybraných profiloch v meste Trnava.

## 2. 1.  DOPRAVNÉ PRIESKUMY

Predmetom dopravného prieskumu boli križovatky:

- Dohnányho – Stromová (styková neriadená križovatka), vrátane riadeného priechodu pre peších

- Dohnányho– Zelenečská  - Tamaškovičova   - 9.mája (okružná križovatka), vrátane vjazdu

z parkoviska LIDL.

- Zelenečská – LIDL (neriadená styková križovatky) vjazd a výjazd z parkoviska Lidl

- Zelenečská  - G. Steinera – vjazd do sídliska  (odsadená neriadená priesečná križovatka),

- Zelenečská  -  gen. Goliána – Mikovíniho (okružná križovatka)

- Bratislavská - Nerudova (neriadená styková  križovatka), vrátane vjazdu na ČSPH

- Bratislavská – Gábora Steinera (neriadená  styková križovatka)

- Bratislavská – 9.mája – Coburgova  (odsadená neriadená priesečná križovatka)

- Hospodárska – Kollárova – Dohnányho (svetelne riadená križovatka)

Obrázok 1 - Riešené územie a lokalizácia križovatkového prieskumu

9

1

2

3

4

5

8

7

6

Dopravné prieskumy boli vykonané v zmysle požiadavky objednávateľa -  v nevyhnutnom rozsahu podľa platných predpisov za účelom  zistenia smerovania dopravy v lokalite (ranná 4 hod a poobedná dopravná špička 4 hod). Sledovanie dopravy bude vykonané na všetkých križovatkách obsiahnutých v predchádzajúcej štúdii z roku 2010 + križovatka Hospodárska-Kollárova-Dohnányho.

Prieskum bol vykonaný v stredu 17.05.2017 a prieskumové obdobie bolo zvolené v čase poobedňajšej dopravnej špičky. Išlo o 4-hodinové obdobie v čase od 6:30 do 10:30 h a 13:30-17:30.

Uvedené špičkové obdobia vychádzali z viacerých, už vykonaných dopravných prieskumov, ako aj z údajov ASD, ktoré má mesto Trnava nainštalované na viacerých profiloch v meste.

Časť údajov bola zaznamenávaná ručným sčítaním, 3 križovatky boli monitorované pomocou videokamier. Ručné sčítanie ako aj prepis z videozáznamov sa robil do sčítacích hárkov, kde boli zaznamenávané všetky vozidlá prechádzajúce v jednotlivých smeroch križovatky. Vozidlá boli zaznamenávané v ¼ hodinových intervaloch v deľbe na:

- osobné automobily

- nákladné automobily	- ťažké	, ľahké

- autobusy

Počas monitoringu nenastala žiadna situácia, ktorá by ovplyvnila dopravnú situáciu na sledovaných križovatkách.

Získané údaje boli vyhodnotené po ¼ hodinových intervaloch, z ktorých bola stanovená ranná a popoludňajšia špičková hodina. Nakoľko išlo o sledovanie viacerých križovatiek špičkové hodiny sa mierne líšili. Preto bolo stanovené špičkové obdobie, ktoré bolo charakteristické pre celé územie ako celok.

- najvyššie ranné dopravné zaťaženie zistené v čase od 07:15 – 08:15h.

- najvyššie popoludňajšej dopravné zaťaženie zistené v čase od 15:15 – 16:15h.

Intenzita a  smerovanie dopravy v jednotlivých križovatkách, počas ranne špičkovej hodiny je v tabuľkách 1 - 9: Zároveň bolo vykonané aj porovnanie s údajmi, zistenými v roku 2010

Tabuľka 1 – Smerovanie v križovatke Dohnányho -  Stromová

Dohnányho – Stromová    rok 2010                             celkové zaťaženie križovatky: 1 330 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA | NA | BUS | spolu |
| 1 - 2 Dohnányho (OK) – Dohnányho (centrum) | 531 | 16 | 19 | 566 |
| 1 - 3 Dohnányho (OK) - Stromová | 71 | 0 | 19 | 90 |
| Spolu Dohnányho (OK) | 602 | 16 | 38 | 656 |
| 2-1 Dohnányho (centrum) - Dohnányho (OK) | 329 | 6 | 10 | 345 |
| 2-3 Dohnányho (centrum)– Stromová | 161 | 2 | 2 | 165 |
| Spolu Dohnányho (centrum) | 490 | 8 | 12 | 510 |
| 3-1 Stromová - Dohnányho (OK) | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 3-2 Stromová - Dohnányho (centrum) | 106 | 2 | 2 | 110 |
| Spolu Stromová | 160 | 2 | 2 | 164 |

Dohnányho – Stromová   rok  2017                          celkové zaťaženie križovatky: 1 917 voz/h

| Križovatka 1 | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Dohnányho – centrum | 642 | 3 | 25 | 27 | 697 |
| 1-3 Dohnányho- Stromová | 46 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| Spolu Dohnányho (OK) | 688 | 4 | 26 | 27 | 745 |
| 2-1 Centrum- Dohnányho | 487 | 1 | 7 | 31 | 526 |
| 2-3 Centrum – Stromová | 475 | 4 | 9 | 5 | 493 |
| Spolu Dohnányho (centrum) | 962 | 5 | 16 | 36 | 1019 |
| 3-1 Stromová – Dohnánanyho | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 3-2 Stromová – Centrum | 129 | 0 | 2 | 0 | 131 |
| Spolu Stromová | 149 | 0 | 4 | 0 | 153 |

Dohnányho – Stromová  rok 2017                                celkové zaťaženie križovatky: 1 945 voz/h

| Križovatka 1 | voz/h – 15:15 – 16:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Dohnányho - centrum | 707 | 8 | 7 | 24 | 746 |
| 1-3 Dohnányho- Stromová | 34 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Spolu Dohnányho (OK) | 741 | 8 | 8 | 24 | 781 |
| 2-1 Centrum- Dohnányho | 528 | 0 | 5 | 15 | 548 |
| 2-3 Centrum - Stromová | 338 | 2 | 6 | 3 | 349 |
| Spolu Dohnányho (centrum) | 903 | 2 | 11 | 18 | 934 |
| 3-1 Stromová - Dohnánanyho | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 3-2 Stromová - Centrum | 208 | 0 | 1 | 1 | 210 |
| Spolu Stromová | 227 | 0 | 2 | 1 | 230 |

Nárast dopravy oproti roku 2010 predstavuje 46% - popoludňajšia špička (615 voz/h)

Vyššie zaťaženie bolo zistené počas popoludňajšej špičky  +1,5% (28 voz/h)

Tabuľka 2 – Smerovanie v križovatke Dohnányho-Zelenečská -Tamaškovičova

Dohnányho-Zelenečská -Tamaškovičova  - rok 2010 celkové zaťaženie križovatky: 2 050 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA | NA | BUS | spolu |
| 1-2 Tamaškovičova - Dohnányho | 316 | 10 | 16 | 342 |
| 1-3 Tamaškovičova - 9.mája | 136 | 4 | 0 | 140 |
| 1-4 Tamaškovičova - Zelenečská | 301 | 5 | 0 | 306 |
| Spolu Tamaškovičova | 753 | 19 | 16 | 788 |
| 2-1 Dohnányho -Tamaškovičova | 335 | 2 | 0 | 337 |
| 2-3 Dohnányho – 9.mája | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 2-4 Dohnányho– Zelenečská | 130 | 7 | 15 | 152 |
| Spolu Dohnányho | 546 | 9 | 15 | 570 |
| 3-1 9.mája - Tamaškovičova | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 3-2 9.mája - Dohnányho | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 3-4 9.mája - Zelenečská | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Spolu 9.mája | 123 | 0 | 0 | 123 |
| 4-1 Zelenečská - Tamaškovičova | 141 | 6 | 1 | 148 |
| 4-2 Zelenečská - Dohnányho | 359 | 23 | 13 | 395 |
| 4-3 Zelenečská - 9.mája | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Spolu Zelenečská | 526 | 29 | 14 | 569 |

Dohnányho-Zelenečská -Tamaškovičova  - rok 2017  celkové zaťaženie križovatky:  2 442 voz/h

| Križovatka 2 | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Tamaškovičova - Dohnányho | 265 | 3 | 17 | 6 | 291 |
| 1-3 Tamaškovičova - 9. mája | 458 | 38 | 29 | 0 | 525 |
| 1-4 Tamaškovičova - Zelenečská | 143 | 2 | 7 | 0 | 152 |
| - Tamaškovičova - Tamaškovičova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zo smeru Tamaškovičova | 866 | 43 | 53 | 6 | 968 |
| 2-1 Dohnányho - Tamaškovičova | 326 | 3 | 20 | 18 | 367 |
| 2-3 Dohnányho - 9. mája | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 2-4 Dohnányho - Zelenečská | 190 | 0 | 18 | 8 | 216 |
| 2- 2 Dohnányho - Dohnányho | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| zo smeru Dohnányho | 557 | 4 | 38 | 26 | 625 |
| 3-1 LIDL - Tamaškovičova | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 3-2 LIDL - Dohnányho | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3-4 LIDL - Zalenečská | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3- 3 LIDL – 9.mája | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| zo smeru LIDL (9. Mája) | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 4-1 Zelenečská -Tamaškovičova | 202 | 4 | 11 | 0 | 217 |
| 4-2 Zelenečská - Dohnányho | 485 | 9 | 29 | 22 | 545 |
| 4-3 Zelenečská - 9. mája | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 4- 4 Zelenečská- Zalenečská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z smeru Zalenečská | 698 | 14 | 42 | 23 | 777 |

Dohnányho-Zelenečská -Tamaškovičova  - rok 2017  celkové zaťaženie križovatky: 2 333 voz/h

|  | voz/h – 15:15 – 16:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Tamaškovičova - Dohnányho | 327 | 4 | 9 | 8 | 348 |
| 1-3 Tamaškovičova - 9. mája | 334 | 13 | 30 | 0 | 377 |
| 1-4 Tamaškovičova - Zelenečská | 239 | 0 | 6 | 1 | 246 |
| - Tamaškovičova - Tamaškovičova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zo smeru Tamaškovičova | 900 | 17 | 45 | 9 | 971 |
| 2-1 Dohnányho - Tamaškovičova | 350 | 0 | 21 | 7 | 378 |
| 2-3 Dohnányho - 9. mája | 36 | 0 | 5 | 2 | 43 |
| 2-4 Dohnányho - Zelenečská | 239 | 0 | 9 | 8 | 256 |
| 2- 2 Dohnányho - Dohnányho | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| zo smeru Dohnányho | 661 | 0 | 35 | 17 | 713 |
| 3-1 LIDL - Tamaškovičova | 51 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 3-2 LIDL - Dohnányho | 40 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| 3-4 LIDL - Zalenečská | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3- 3 LIDL – 9.mája | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| zo smeru LIDL (9. Mája) | 115 | 0 | 3 | 0 | 118 |
| 4-1 Zelenečská -Tamaškovičova | 99 | 0 | 4 | 3 | 106 |
| 4-2 Zelenečská - Dohnányho | 376 | 3 | 19 | 14 | 412 |
| 4-3 Zelenečská - 9. mája | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 4- 4 Zelenečská- Zalenečská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z smeru Zalenečská | 483 | 3 | 26 | 19 | 531 |

Nárast dopravy oproti roku 2010 predstavuje 14% - popoludňajšia špička (283 voz/h)

Vyššie zaťaženie bolo zistené počas  rannej  špičky  +0,5% (109 voz/h)

Tabuľka 3 – Smerovanie v križovatke Zelenečská - LIDL

Zelenečská – Lidl, rok 2010                                        celkové zaťaženie križovatky: 1 077 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA | NA | BUS | spolu |
| 1 - 2 Zelenečská(smer OK) – Zelenečská (Zeleneč) | 332 | 10 | 15 | 357 |
| 1 - 3 Zelenečská(smer OK) - výjazd Lidl | 98 | 0 | 0 | 98 |
| Spolu Zelenečská(smer OK) | 430 | 10 | 15 | 455 |
| 2-1 Zelenečská (Zeleneč) - Zelenečská(smer OK) | 475 | 27 | 14 | 516 |
| 2-3 Zelenečská (Zeleneč)– výjazd Lidl | 42 | 0 | 0 | 42 |
| Spolu Zelenečská (Zeleneč) | 517 | 27 | 14 | 558 |
| 3-1 výjazd Lidl - Zelenečská(smer OK) | - | - | - | 0 |
| 3-2 výjazd Lidl - Zelenečská (Zeleneč) | 64 | 0 | 0 | 64 |
| Spolu výjazd Lidl | 64 | 0 | 0 | 64 |

Zelenečská – Lidl, rok 2017                                        celkové zaťaženie križovatky: 1211 voz/h

| Križovatka 3 – ranná ŠH | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 OK - Zelenečská | 256 | 1 | 22 | 8 | 287 |
| 1-3 OK - LIDL | 78 | 1 | 3 | 0 | 82 |
| Zo smeru OK | 334 | 2 | 25 | 8 | 369 |
| 2-1 Zelenečská - OK | 698 | 14 | 42 | 23 | 777 |
| 2-3 Zelenečská - LIDL | 31 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| Zo smeru Zelenečská | 729 | 14 | 44 | 23 | 810 |
| 3-1 LIDl OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 LIDL Zelenečská | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| zo smeru LIDL | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 |

Zelenečská – Lidl, rok 2017                                        celkové zaťaženie križovatky: 1 073 voz/h

| Križovatka 3 – popoludňajšia ŠH | voz/h – 15:15 – 16:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 OK - Zelenečská | 430 | 0 | 14 | 9 | 453 |
| 1-3 OK - LIDL | 51 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| Zo smeru OK | 481 | 0 | 15 | 9 | 505 |
| 2-1 Zelenečská - OK | 483 | 3 | 26 | 19 | 531 |
| 2-3 Zelenečská - LIDL | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Zo smeru Zelenečská | 501 | 3 | 27 | 19 | 550 |
| 3-1 LIDl OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 LIDL Zelenečská | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| zo smeru LIDL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |

Doprava oproti roku 2010 nezaznamenala žiaden nárast - popoludňajšia špička

Vyššie zaťaženie bolo zistené počas rannej špičky 12,9%  (148 voz/h)

Tabuľka 4 – Smerovanie v križovatke Zelenečská – G. Steinera

Zelenečská  - G. Steinera , rok 2010                              celkové zaťaženie križovatky: 1 314 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA | NA | BUS | spolu |
| 1-2 Zelenečská(centrum) - Zelenečská(Zeleneč) | 504 | 28 | 10 | 542 |
| 1-3 Zelenečská(centrum) - G.Steinera | - | - | - | 0 |
| 1-4 Zelenečská(centrum) - vjazd do sídliska | 68 | 4 | 0 | 72 |
| Spolu Zelenečská(centrum) | 572 | 32 | 10 | 614 |
| 2-1 Zelenečská(Zeleneč) -Zelenečská(centrum) | 362 | 30 | 11 | 403 |
| 2-3 Zelenečská(Zeleneč) – G.Steinera | - | - | - | 0 |
| 2-4 Zelenečská(Zeleneč)– vjazd do sídliska | 32 | 2 | 0 | 34 |
| Spolu Zelenečská(Zeleneč) | 394 | 32 | 11 | 437 |
| 3-1 G.Steinera - Zelenečská(centrum) | 136 | 16 | 3 | 155 |
| 3-2 G.Steinera - Zelenečská(Zeleneč) | 44 | 1 | 0 | 45 |
| 3-4 G.Steinera - vjazd do sídliska | 40 | 1 | 0 | 41 |
| Spolu G.Steinera | 220 | 18 | 3 | 241 |
| 4-1 vjazd do sídliska - Zelenečská(centrum) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4-2 vjazd do sídliska - Zelenečská(Zeleneč) | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 4-3 vjazd do sídliska - G.Steinera | - | - | - | 0 |
| Spolu vjazd do sídliska | 22 | 0 | 0 | 22 |

Zelenečská  - G. Steinera , rok 2017                              celkové zaťaženie križovatky: 1 222 voz/h

|  | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Zelenečská - Centrum | 502 | 3 | 21 | 11 | 537 |
| 1-3 Zelenečská - Steinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 Zelenečská - sídlisko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Spolu Zelenečská | 506 | 3 | 21 | 11 | 541 |
| 2-1 Centrum - Zelenečská | 288 | 0 | 5 | 11 | 304 |
| 2- 3 Centrum - Steinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4 Centrum - sídlisko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Spolu Centrum | 291 | 0 | 5 | 11 | 307 |
| 3-1 Steinerova - Zelenečská | 101 | 0 | 1 | 0 | 102 |
| 3-2 Steinerova - centrum | 195 | 1 | 4 | 4 | 204 |
| 3-4 Steinerova sidlisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu Steinerova | 296 | 1 | 5 | 4 | 306 |
| 4-1 sídlisko - Zelenečská | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4-2 sídlisko - centrum | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4- 3 sídlisko - Steinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu zo sídliska | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |

Zelenečská  - G. Steinera , rok 2017                              celkové zaťaženie križovatky: 1 235 voz/h

|  | voz/h – 15:15 – 16:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Zelenečská - Centrum | 394 | 2 | 2 | 12 | 410 |
| 1-3 Zelenečská - Steinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 Zelenečská - sídlisko | 30 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Spolu Zelenečská | 424 | 2 | 2 | 13 | 441 |
| 2-1 Centrum - Zelenečská | 391 | 0 | 0 | 9 | 400 |
| 2- 3 Centrum - Steinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4 Centrum - sídlisko | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Spolu Centrum | 466 | 0 | 0 | 9 | 475 |
| 3-1 Steinerova - Zelenečská | 149 | 0 | 1 | 0 | 150 |
| 3-2 Steinerova - centrum | 150 | 1 | 0 | 2 | 153 |
| 3-4 Steinerova sidlisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu Steinerova | 299 | 1 | 1 | 2 | 303 |
| 4-1 sídlisko - Zelenečská | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4-2 sídlisko - centrum | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4- 3 sídlisko - Steinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu zo sídliska | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |

Oproti roku  2010 bol zistený pokles o 6% - popoludňajšia špička (-79 voz/h)

Vyššie zaťaženie bolo zistené počas popoludňajšej špičky  +1% (13 voz/h)

Tabuľka 5 – Smerovanie v okružnej križovatke Goliana - Mikovíniho

Zelenečská  -  gen. Goliána – Mikovíniho, rok 2010     celkové zaťaženie križovatky: 1 564 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA | NA | BUS | spolu |
| 1-2 Zelenečská(centrum) - gen.Goliana | 142 | 6 | 6 | 154 |
| 1-3 Zelenečská(centrum) - smer Zeleneč | 145 | 2 | 1 | 148 |
| 1-4 Zelenečská(centrum) - Mikovíniho | 109 | 5 | 1 | 115 |
| Spolu Zelenečská(centrum) | 396 | 13 | 8 | 417 |
| 2-1 gen.Goliana -Zelenečská(centrum) | 221 | 12 | 10 | 243 |
| 2-3 gen.Goliana – smer Zeleneč | 53 | 0 | 1 | 54 |
| 2-4 gen.Goliana– Mikovíniho | 298 | 17 | 3 | 318 |
| Spolu gen.Goliana | 572 | 29 | 14 | 615 |
| 3-1 smer Zeleneča - Zelenečská(centrum) | 122 | 6 | 1 | 129 |
| 3-2 smer Zeleneč - gen.Goliana | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 3-4 smer Zeleneč - Mikovíniho | 29 | 3 | 0 | 32 |
| Spolu smer Zeleneč | 161 | 10 | 1 | 172 |
| 4-1 Mikovíniho - Zelenečská(centrum) | 144 | 4 | 1 | 149 |
| 4-2 Mikovíniho - gen.Goliana | 145 | 25 | 0 | 170 |
| 4-3 Mikovíniho - smer Zeleneč | 39 | 2 | 0 | 41 |
| Spolu Mikovíniho | 328 | 31 | 1 | 360 |

Zelenečská  -  gen. Goliána – Mikovíniho, rok 2017    celkové zaťaženie križovatky: 1 491 voz/h

|  | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smer | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Golianova – Zelenečská (III/1287) | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 1-3 Golianova - Mikovíniho | 296 | 17 | 42 | 3 | 358 |
| 1-4 Golianova - Zelenečská (centrum) | 227 | 2 | 12 | 11 | 252 |
| Zo smeru Golianova | 537 | 20 | 55 | 14 | 626 |
| 2-1 Zelenečská (III/1287) - Golianova | 53 | 1 | 9 | 0 | 63 |
| 2-3 Zelenečská (III/1287) - Mikovíniho | 64 | 5 | 6 | 0 | 75 |
| 2-4 Zelenečská (III/1287) - Zelenečská (centrum) | 174 | 0 | 14 | 2 | 190 |
| Zo smeru Zelenečská (III/1287) | 291 | 6 | 29 | 2 | 328 |
| 3-1 Mikovíniho - Golianova | 128 | 12 | 24 | 2 | 166 |
| 3-2 Mikovíniho - Zelenečská (III/1287) | 31 | 7 | 6 | 0 | 44 |
| 3-4 Mikovíniho - Zelenečská (centrum) | 53 | 2 | 20 | 0 | 75 |
| zo smeru Mikovíniho | 212 | 21 | 50 | 2 | 285 |
| 4-1 Zelenečská (centrum) - Golianova | 58 | 0 | 5 | 7 | 70 |
| 4-2 Zelenečská (centrum) - Zelenečská (III/1287) | 61 | 3 | 4 | 3 | 71 |
| 4-3 Zelenečská (centrum) - Mikovíniho | 100 | 0 | 11 | 0 | 111 |
| Zo smeru Zelenečská (centrum) | 219 | 3 | 20 | 10 | 252 |

Zelenečská  -  gen. Goliána – Mikovíniho, rok 2017    celkové zaťaženie križovatky: 1 574 voz/h

|  | voz/h – 15:15 – 16:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smer | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Golianova – Zelenečská (III/1287) | 94 | 2 | 5 | 0 | 101 |
| 1-3 Golianova - Mikovíniho | 358 | 16 | 50 | 3 | 427 |
| 1-4 Golianova - Zelenečská (centrum) | 173 | 3 | 4 | 5 | 185 |
| Zo smeru Golianova | 625 | 21 | 59 | 8 | 713 |
| 2-1 Zelenečská (III/1287) - Golianova | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2-3 Zelenečská (III/1287) - Mikovíniho | 42 | 1 | 2 | 0 | 45 |
| 2-4 Zelenečská (III/1287) - Zelenečská (centrum) | 120 | 0 | 0 | 6 | 126 |
| Zo smeru Zelenečská (III/1287) | 193 | 1 | 3 | 6 | 203 |
| 3-1 Mikovíniho - Golianova | 155 | 2 | 12 | 4 | 173 |
| 3-2 Mikovíniho - Zelenečská (III/1287) | 41 | 2 | 1 | 0 | 44 |
| 3-4 Mikovíniho - Zelenečská (centrum) | 88 | 0 | 10 | 0 | 98 |
| zo smeru Mikovíniho | 284 | 4 | 23 | 4 | 315 |
| 4-1 Zelenečská (centrum) - Golianova | 113 | 1 | 7 | 3 | 124 |
| 4-2 Zelenečská (centrum) - Zelenečská (III/1287) | 103 | 0 | 7 | 2 | 112 |
| 4-3 Zelenečská (centrum) - Mikovíniho | 97 | 0 | 10 | 0 | 107 |
| Zo smeru Zelenečská (centrum) | 313 | 1 | 24 | 5 | 343 |

Doprava oproti roku 2010 nezaznamenala výraznejší nárast, iba 0,6% - popoludňajšia špička

Zmenil sa ale pomer smerov

- Golianova ul. – nárast 16% , nárast NA z 29 na 80 voz/h

- III/1287 – nárast 18%, pokles  NA z 10 na 4 voz/h

- Mikovíniho – pokles o 12% , pokles NA z 31 na 27 voz/h

- Zelenečská - pokles o 18% , nárast  NA z 13 na 25 voz/h

Vyššie zaťaženie bolo zistené počas popoludňajšej špičky  +5,6% (83 voz/h)

Tabuľka  6 – Smerovanie v  križovatke Bratislavská - Nerudova

Bratislavská – Nerudova, rok 2010                                celkové zaťaženie križovatky: 1 330 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA | NA | BUS | spolu |
| 1 - 2 Bratislavská(BA) – Bratislavská (centrum) | 208 | 23 | 4 | 235 |
| 1 - 3 Bratislavská(BA) - Nerudova | 96 | 9 | 0 | 105 |
| Spolu Bratislavská( BA) | 304 | 32 | 4 | 340 |
| 2-1 Bratislavská (centrum) - Bratislavská(BA) | 305 | 25 | 5 | 335 |
| 2-3 Bratislavská (centrum)– Nerudova | 370 | 30 | 5 | 405 |
| Spolu Bratislavská (centrum) | 675 | 55 | 10 | 740 |
| 3-1 Nerudova - Bratislavská(BA) | 55 | 9 | 0 | 64 |
| 3-2 Nerudova - Bratislavská (centrum) | 138 | 46 | 2 | 186 |
| Spolu Nerudova | 193 | 55 | 2 | 250 |

Bratislavská – Nerudova, rok 2017                                celkové zaťaženie križovatky: 1 704 voz/h

|  | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smer | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Bratislavská - centrum | 230 | 3 | 29 | 7 | 269 |
| 1-3 Bratislavská - Nerudova | 338 | 37 | 71 | 4 | 450 |
| 1-4 Bratislavská - ČSPH | 20 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| Spolu Bratislavská( BA) | 588 | 42 | 104 | 11 | 745 |
| 2-1 Centrum- Bratislavská | 498 | 35 | 68 | 5 | 606 |
| 2-3 Centrum - Nerudova | 43 | 0 | 7 | 0 | 50 |
| 2-4 Centrum - ČSPH | 33 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| Spolu Bratislavská (centrum | 574 | 35 | 81 | 5 | 695 |
| 3-1 Nerudova - Bratislavská | 133 | 5 | 22 | 1 | 161 |
| 3-2 Nerudova - Centrum | 42 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 3-4 Nerudova ČSPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu Nerudova | 175 | 5 | 23 | 1 | 204 |
| 4-1 ČSPH - Bratislavská | 33 | 0 | 7 | 0 | 40 |
| 4-2 ČSPH - centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-3 ČSPH - Nerudova | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Spolu ČSPH | 49 | 0 | 11 | 0 | 60 |

Bratislavská – Nerudova, rok 2017                                celkové zaťaženie križovatky: 1 869 voz/h

|  | voz/h – 15:15 – 16:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smer | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 Bratislavská - centrum | 311 | 0 | 14 | 3 | 328 |
| 1-3 Bratislavská - Nerudova | 552 | 15 | 34 | 5 | 606 |
| 1-4 Bratislavská - ČSPH | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Spolu Bratislavská( BA) | 879 | 15 | 49 | 8 | 951 |
| 2-1 Centrum- Bratislavská | 431 | 13 | 35 | 6 | 485 |
| 2-3 Centrum - Nerudova | 96 | 2 | 10 | 0 | 108 |
| 2-4 Centrum - ČSPH | 51 | 3 | 6 | 0 | 60 |
| Spolu Bratislavská (centrum | 578 | 18 | 51 | 6 | 653 |
| 3-1 Nerudova - Bratislavská | 128 | 7 | 23 | 3 | 161 |
| 3-2 Nerudova - Centrum | 36 | 0 | 5 | 0 | 41 |
| 3-4 Nerudova ČSPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu Nerudova | 164 | 7 | 28 | 3 | 202 |
| 4-1 ČSPH - Bratislavská | 37 | 1 | 5 | 0 | 43 |
| 4-2 ČSPH - centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-3 ČSPH - Nerudova | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Spolu ČSPH | 57 | 1 | 5 | 0 | 63 |

Doprava  oproti roku 2010 zaznamenala nárast o 40,5% - popoludňajšia špička

Zmenil sa ale pomer smerov

- Bratislavská ul. z BA – nárast 179% , nárast NA z 34 na 64 voz/h

- Bratislavská ul. z centra – pokles o 11% , nárast NA z 55 na 69 voz/h

- Nerudova – pokles o 19% , pokles NA z 55 na 35 voz/h

Vyššie zaťaženie bolo zistené počas popoludňajšej špičky  +9,7% (165 voz/h)

Tabuľka  7 – Smerovanie v  križovatke Bratislavská – G. Steinera

Bratislavská – Gábora Steinera, 2010                               celkové zaťaženie križovatky: 866 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA | NA | BUS | spolu |
| 1 - 2 Bratislavská (centrum) – Bratislavská (BA) | 371 | 25 | 5 | 401 |
| 1 - 3 Bratislavská (centrum) - G.Steinera | 24 | 1 | 0 | 25 |
| Spolu Bratislavská (centrum) | 395 | 26 | 5 | 426 |
| 2-1 Bratislavská (BA) - Bratislavská (centrum) | 254 | 5 | 2 | 261 |
| 2-3 Bratislavská (BA)– G.Steinera | 157 | 19 | 3 | 179 |
| Spolu Bratislavská (BA) | 411 | 24 | 5 | 440 |

Bratislavská – Gábora Steinera, 2017                               celkové zaťaženie križovatky: 1007 voz/h

|  | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smer | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1 - 2 Bratislavská (centrum) – Bratislavská (BA) | 610 | 5 | 55 | 5 | 675 |
| 1 - 3 Bratislavská (centrum) - G.Steinera | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Spolu Bratislavská (centrum) | 628 | 7 | 55 | 5 | 695 |
| 2-1 Bratislavská (BA) - Bratislavská (centrum) | 176 | 0 | 2 | 3 | 181 |
| 2-3 Bratislavská (BA)– G.Steinera | 110 | 0 | 20 | 1 | 131 |
| Spolu Bratislavská (BA) | 286 | 0 | 22 | 4 | 312 |

Bratislavská – Gábora Steinera, 2017                              celkové zaťaženie križovatky: 1022 voz/h

|  | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smer | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1 - 2 Bratislavská (centrum) – Bratislavská (BA) | 560 | 7 | 48 | 5 | 620 |
| 1 - 3 Bratislavská (centrum) - G.Steinera | 31 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| Spolu Bratislavská (centrum) | 591 | 9 | 48 | 5 | 653 |
| 2-1 Bratislavská (BA) - Bratislavská (centrum) | 221 | 0 | 8 | 3 | 232 |
| 2-3 Bratislavská (BA)– G.Steinera | 111 | 0 | 25 | 1 | 137 |
| Spolu Bratislavská (BA) | 332 | 0 | 33 | 4 | 369 |

Doprava oproti roku 2010 zaznamenala nárast o 18% - popoludňajšia špička (156 voz/h)

Mierne vyššie zaťaženie bolo zistené počas popoludňajšej špičky  +1,5% (15 voz/h)

Tabuľka  8 – Smerovanie v  križovatke Bratislavská – 9. Mája - Coburgova

Bratislavská – 9.mája – Coburgova                                  celkové zaťaženie križovatky: 829 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA | NA | BUS | spolu |
| 1-2 9.mája - Bratislavská(BA) | 207 | 15 | 0 | 222 |
| 1-3 9.mája - Bratislavská(centrum) | 16 | 5 | 0 | 21 |
| 1-4 9.mája - Coburgova | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Spolu 9.mája | 227 | 20 | 0 | 247 |
| 2 -1 Bratislavská(BA) - 9.mája | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3 Bratislavská(BA) - Bratislavská(centrum) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4 Bratislavská(BA) - Coburgova | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 Bratislavská(centrum) - 9.mája | - | - | - | 0 |
| 3-2 Bratislavská(centrum) - Bratislavská(BA) | 289 | 10 | 2 | 301 |
| 3-4 Bratislavská(centrum) - Coburgova | 83 | 3 | 1 | 87 |
| Spolu Bratislavská(centrum) | 372 | 13 | 3 | 388 |
| 4-1 Coburgova - 9.mája | - | - | - | 0 |
| 4-2 Coburgova - Bratislavská(BA) | 23 | 2 | 0 | 25 |
| 4-3 Coburgova - Bratislavská(centrum) | 162 | 6 | 1 | 169 |
| Spolu Coburgova | 185 | 8 | 1 | 194 |

Bratislavská – 9.mája – Coburgova, 2017                    celkové zaťaženie križovatky: 1174 voz/h

|  | voz/h – 07:15 – 08:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smer | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 9. mája - Bratislavská | 358 | 29 | 52 | 3 | 442 |
| 1-3 9. mája - Stromová | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 1-4 9. mája - Coburgova | 98 | 0 | 10 | 0 | 108 |
| spolu | 474 | 29 | 65 | 3 | 571 |
| 2-1 Bratislavská - 9. mája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3 Bratislavská - Stromová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4 Bratislavská - Coburgova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 Stromová - 9. mája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 Stromová - Bratislavská | 339 | 5 | 28 | 6 | 378 |
| 3-4 Stromová - Coburgova | 100 | 1 | 7 | 0 | 108 |
| spolu | 439 | 6 | 35 | 6 | 486 |
| 4-1 Coburgova - 9. mája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-2 Coburgova - Bratislavská | 21 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 4-3 Coburgova - Stromová | 81 | 0 | 13 | 0 | 94 |
| spolu | 102 | 0 | 15 | 0 | 117 |

Bratislavská – 9.mája – Coburgova, 2017                    celkové zaťaženie križovatky: 1017 voz/h

|  | voz/h – 15:00 – 16:00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smer | OA | Nať | Naľ | BUS | spolu |
| 1-2 9. mája - Bratislavská | 309 | 11 | 30 | 0 | 350 |
| 1-3 9. mája - Stromová | 15 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 1-4 9. mája - Coburgova | 46 | 0 | 6 | 0 | 52 |
| spolu | 370 | 11 | 37 | 1 | 419 |
| 2-1 Bratislavská - 9. mája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3 Bratislavská - Stromová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4 Bratislavská - Coburgova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 Stromová - 9. mája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 Stromová - Bratislavská | 283 | 3 | 14 | 5 | 305 |
| 3-4 Stromová - Coburgova | 44 | 0 | 4 | 0 | 48 |
| spolu | 327 | 3 | 18 | 5 | 353 |
| 4-1 Coburgova - 9. mája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-2 Coburgova - Bratislavská | 55 | 0 | 6 | 0 | 61 |
| 4-3 Coburgova - Stromová | 181 | 0 | 4 | 0 | 185 |
| spolu | 236 | 0 | 10 | 0 | 246 |

Doprava oproti roku 2017 zaznamenala nárast o 22,7% - popoludňajšia špička (188 voz/h)

Zmenil sa ale pomer smerov

- 9. mája – nárast 70% , nárast NA z 20 na 48 voz/h

- Stromová ul.– pokles o 9% , nárast NA z 13 na 21 voz/h

- Coburgova – nárast o 26,8% , nárast NA z 8 na 10 voz/h

Vyššie zaťaženie bolo zistené počas rannej špičky  +15,4% (157 voz/h)

Tabuľka  9 – Smerovanie v  križovatke Hospodárska - Kollárova

Kollárova – Hospodárska, 2017                             celkové zaťaženie križovatky:  2924 voz/h

|  |  | voz/h – 15:15 – 16:15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2010 | OA |  |  | NA | BUS | spolu |
| 1-2 9.mája - Bratislavská(BA) | 513 |  | 4 | 38 | 15 | 570 |
| 1-3 9.mája - Bratislavská(centrum) | 235 |  | 0 | 5 | 17 | 257 |
| 1-4 9.mája - Coburgova | 77 |  | 0 | 7 | 2 | 86 |
| Spolu 9.mája | 825 |  | 4 | 50 | 44 | 913 |
| 2 -1 Bratislavská(BA) - 9.mája | 324 |  | 0 | 42 | 5 | 371 |
| 2-3 Bratislavská(BA) - Bratislavská(centrum) | 18 |  | 0 | 0 | 17 | 35 |
| 2-4 Bratislavská(BA) - Coburgova | 230 |  | 1 | 7 | 0 | 238 |
|  | 572 |  | 1 | 49 | 22 | 644 |
| 3-1 Bratislavská(centrum) - 9.mája | 264 |  | 1 | 10 | 16 | 291 |
| 3-2 Bratislavská(centrum) - Bratislavská(BA) | 37 |  | 0 | 0 | 33 | 70 |
| 3-4 Bratislavská(centrum) - Coburgova | 219 |  | 0 | 4 | 13 | 236 |
| Spolu Bratislavská(centrum) | 520 |  | 1 | 14 | 62 | 597 |
| 4-1 Coburgova - 9.mája | 217 |  | 0 | 10 | 3 | 230 |
| 4-2 Coburgova - Bratislavská(BA) | 235 |  | 1 | 3 | 0 | 239 |
| 4-3 Coburgova - Bratislavská(centrum) | 284 |  | 0 | 6 | 11 | 301 |
| Spolu Coburgova | 736 |  | 1 | 19 | 14 | 770 |

## 2. 2.  ÚDAJE Z ASD

Okrem dopravných prieskumov na križovatkách boli využité aj údaje z ASD, ktoré sú rozmiestnené na území mesta a nepretržite  zisťujú intenzitu dopravy.

Použité boli údaje z dňa prieskumu – 17. 5. 2017.

Údaje slúžili na orientačnú kontrolu, nakoľko viaceré profily sa nenachádzajú tesne pred križovatkou, kde bolo vykonávanie sčítania dopravy.

Obrázok 2 - Umiestnenie ASD na území riešenej lokality

R52

R40

R44

R24

R09

R08

R07

R71b

R41

R10

08

| Dáta sú za rezy: |  |
| --- | --- |
| R07 | I/51Z, Tamaškovičova |
| R08 | I/51Z, Dohnányho |
| R09 | I/51Z, Dohnányho |
| R10 | I/51Z, Hospodárska |
| R24 | I/61, Bratislavská |
| R40 | III/1287, Zelenečská |
| R41 | MK, Kollárova |
| R44 | MK, Stromová |
| R52 | MK, Nerudova |
| R71b | MK, Staničná (u nádraží_2) |
| R74 | MK, Mikovíniho |

R07 - Porovnanie iba orientačné, profil sa nachádza ďalej od križovatky

R52 - Porovnanie iba orientačné, profil sa nachádza ďalej od križovatky

R52 - Porovnanie iba orientačné, profil sa nachádza ďalej od križovatky

# 3. POSÚDENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA MIKROSIMULÁCIOU DOPRAVNÉHO PRÚDU

Zmeny v organizácii dopravy, ktoré boli súčasťou návrhu boli preverené pomocou mikrosimulácie, aby sa aj vizuálne dala preveriť vhodnosť riešenia. Okrem samotnej zmeny v organizácii dopravy boli zohľadnené aj požiadavky objednávateľa, ktoré sa týkali  plánovaných zámerov mesta, predovšetkým v oblasti cyklistickej dopravy.

## 3.1. POPIS METÓDY A ROZSAH SPRACOVANIA SIMULÁCIE

Mikroskopická simulácia (mikrosimulácia) sa zaoberá podrobnou štúdiou pohybu vozidiel na malom modelovanom území.

Mikrosimulácia bola vykonaná pomocou programov PTV-Visum16 a PTV-Vissim8

Na riešenom území bol vytvorený dopravný model v programe PTV–VISUM.

Vstupné hodnoty programu PTV-Visum boli použité :

-     grafický model ulíc a križovatiek s nakalibrovanými impedanciami

- výsledky sčítania z dopravného prieskumu na vybraných križovatkách v rannej a popoludňajšej hodine

- výsledky z automatického sčítača v sledovaných časoch

Pre tento model boli vytvorené matrice prepravných vzťahov, ktoré boli nakalibrované tak, aby po vložení do modelu sa doprava rozložila podľa nameraných hodnôt.

V ďalších krokoch boli vykonávané zmeny organizácie dopravy podľa zadania a program s nakalibrovanými hodnotami záťaže a impedanciami ciest vyhodnocoval rozdeľovanie dopravných prúdov v jednotlivých modelových situáciách.

Podľa výsledkov z programu PTV-VISUM bola prerozdeľovaná doprava v modeli programu PTV-VISSIM.

Vstupné hodnoty programu PTV-Vissim boli použité :

- smerové parametre komunikácií

- šírky a počty jazdných pruhov

- znížená rýchlosť pri odbočovaní

- skladba a intenzita dopravného prúdu z prieskumu

- reakčné časy vodičov a jazdné parametre vozidiel

- prvky pravidiel cestnej premávky

- maximálna povolená rýchlosť úseku

- prednosti v jazde

- definovanie stopčiar

- obmedzenie vstupu nákladných vozidiel na niektoré trasy

- signálne plány svetelne riadených križovatiek

V programe PTV-Vissim boli ďalej merané prejazdné časy a dĺžky kolón, na základe ktorých boli stanovené signálne plány na svetelne riadených križovatkách. Po vymodelovaní dopravnej situácie na tomto stupni podrobnosti bolo ešte dodatočne dolaďované (iterované) prerozdelenie dopravy medzi ulicami a znovu zmerané prejazdné časy, ktoré boli porovnávané s nezmeneným stavom.

## 3. 2. POSUDZOVANÉ VARIANTY

Mikrosimulácia bola  spracovaná pre dva varianty  organizácie dopravy, ktoré sa líšili rozdielnym riešením križovatky, ktorej ramená tvoria ulice : 9.mája, Tamaškovičova, Dohnányho, Zelenečská (súčasná okružná križovatka pri Lidli)

Variant 1

Križovatka pri Lidli zostáva v nezmenenom stave ako okružná križovatka , križovatka ulíc Dohnányho-Stromová bude riešená ako svetelne riadená križovatka , Bratislavská ulica bude celá zobojsmernená.

Tento variant má 3 verzie, v závislosti od riešenia križovatky Bratislavská ul. – ul. 9. Mája

- ako neriadená križovatka – VAR 1A

- ako svetelne riadená križovatka – VAR 1B

- ako okružná križovatka – VAR 1C

Obrázok 3: VAR 1A

Stromová ul.

ul.9.mája

Obrázok 4: – VAR 1B

ul.9.mája

Stromová ul.

ul.9.mája

Stromová ul.

Obrázok 5: – VAR 1C

Variant 2

Križovatka pri Lidli bude prebudovaná na svetelne riadenú križovatku , križovatka ulíc Dohnányho-Stromová bude riešená ako svetelne riadená križovatka, Bratislavská ulica bude celá zobojsmernená

Tento variant má 3 verzie, v závislosti od riešenia križovatky Bratislavská ul. – ul. 9. Mája

- ako neriadená križovatka – VAR 2A

- ako svetelne riadená križovatka – VAR 2B

- ako okružná križovatka – VAR 2C

Obrázok 6: – VAR 2A

ul.9.mája

Stromová ul.

ul.9.mája

Stromová ul.

Obrázok 7: – VAR 2B

Obrázok 8: – VAR 2C

ul.9.mája

Stromová ul.

## 3.3. VYHODNOTENIE POSUDZOVANÝCH VARIANTOV

### 3.3.1 POPIS  POSUDZOVANÝCH VARIANTOV

Variant 1

Po vykonaní zmien organizácie dopravy podľa podmienok stanovených pre tento variant príde k prerozdeleniu dopravy, ktoré je najvýznamnejšie presunutím zhruba 180 vozidiel v špičkovej hodine (spolu), ktoré tranzitujú po Bratislavskej ulici v smere od Bratislavy do centra mesta z ulíc Maxima Gorkého a Gábora Steinera na Stromovú ulicu.

Teoretický základ, z ktorého modelovanie vychádzalo, bolo v maximálnom čakacom čase na riadenej križovatke Stromová-Dohnányho, ktorý nesmie prevýšiť čas čakania v súčasnom stave (výber tejto trasy by už nebol atraktívny).

Odľahčením o túto dopravu sa upokojí doprava na uliciach M. Gorkého a G. Steinera, ktoré síce nie sú zaťažené významne, ale ich priestorové usporiadanie (šírka, blízkosť zástavby) pocitovo znižuje kvalitu aj pre obyvateľov aj pre vodičov. Nevýhodou je tiež sťažené ľavé odbočenie do frekventovanej Zelenečskej ulici).

Presunutím týchto vozidiel sa odľahčí aj okružná križovatka pri Lidli, ktorá je v špičkovej hodine kapacitne naplnená, odľahčí sa rameno z južnej strany (Zelenečská ulica),  čo môže zvýšiť (skôr v popoludňajšej špičke) kapacitu ramena z Tamaškovičovej ulici.

V súčasnosti je na križovatke Stromová-Dohnányho čiastočná svetelná signalizácia, ktorá zastavuje vozidlá idúce po Dohnányho ulici v smere od OK pri Lidli do centra (aj odbočenie na Stromovú ulicu z tohto smeru), čím zjednodušuje vjazd vozidiel zo Stromovej ulice (vodiči idúci zo Stromovej ulice dávajú iba prednosť sprava). Ale na Dohnányho ulici je svetelne riadený prechod pre chodcov (na požiadavku), ktorý znižuje plynulosť dopravy.

V mikrosimulácii bola namodelovaná táto križovatka tak, aby boli svetelne riadené všetky smery a zharmonizované do zelených vĺn s križovatkou na Kollárovej ulici (v oboch smeroch). Súčasťou križovatky je aj priechod pre chodcov, čím by sa odstránil jeho spomaľujúci vplyv.  Nutnosťou by bolo posunutie priechodu o cca 35m.

Pred touto križovatkou sa nachádza aj zastávka MHD, z ktorej niektoré linky pokračujú odbočením na Stromovú a niektoré idú rovno a pokračujú po Zelenečskej ulici. Výjazd týchto autobusov, hlavne do priameho smeru by mal byť tiež technicky vyriešený.

Na obrázku č.9 sú schématicky znázornené jednotlivé dopravné figúry dopravných prúdov a ich zladenie s križovatkou na Kollárovej ulici.

Obrázok 9: – figúry riadenia svetelnej križovatky ulíc Stromová a Dohnányho

FIGÚRA 3

FIGÚRA 2

FIGÚRA 1

FIGÚRA 4

Popis k jednotlivým figúram svetelne riadenej križovatky :

Dopravný prúd idúci z centra po Hospodárskej ulici cez križovatku s Kollárovou ulicou sa po uvoľnení križovatkou presúva na juh po Dohnányho ulici (označený šípkou „3“), kým križovatka na Stromovej

Popis k jednotlivým figúram svetelne riadenej križovatky :

Dopravný prúd idúci z centra po Hospodárskej ulici cez križovatku s Kollárovou ulicou sa po uvoľnení križovatkou presúva na juh po Dohnányho ulici (označený šípkou „3“), kým križovatka na Stromovej ulici je preňho ešte uzavretá (figúra 3).Kým začiatok tohto prúdu („3“) dosiahne križovatku na Stromovej ulici , svetelná signalizácia sa zmení na zelenú pre priamy smer aj odbočenie na Stromovú ulicu a prúd pokračuje bez zastavenia (figúra 4=figúra1).

V opačnom smere je najprv pustený dopravný prúd zo Stromovej ulici (označený šípkou 1) v smere na križovatku na Kollárovej ulici (na Kollárovej nemá ešte voľno). Za ním sa križovatka otvorí pre čakajúci prúd idúci od okružnej križovatky pri Lidli (šípka 2). Tým sa tieto prúdy spoja a kým ich začiatok dosiahne križovatku na Kollárovej ulici, naskočí na tejto križovatke „voľno“ v priamom smere a odbočení doprava (figúra 4)

Týmto riešením je dosiahnuté, že prúd idúci z centra už nemusí zastavovať na križovatke so Stromovou ulicou (nezastavuje ho ani prechod pre chodcov, lebo ten je zosúladený so signálnym plánom tejto križovatky).

Problémom môže byť, ak prúd pokračujúci priamo nebude okružná križovatka pri Lidli stíhať prepúšťať hlavne v časti popoludňajšej špičky a kongescie možu dosahovať až ku križovatke na Stromovej ulici. Bude to počas figúry 2 a kolóna bude blokovať vozidlá odbáčajúce zo Stromovej ulice doprava. Počas trvania tejto figúry sa kolóna pohne (stačí o problematické posledné 2-3 vozidlá) a počas figúry 3 môžu tieto blokované vozidlá do križovatky vojsť, pretože táto figúra pokračuje v odbočovaní vpravo zo Stromovej ulice.

Prúdy idúce do centra sú oproti súčasnému stavu zvýhodnené, pretože by už nemali čakať na križovatke s Kollárovou ulicou (okrem odbočenia vľavo na tejto križovatke), miesto toho čakajú na križovatke na Stromovej ulici zo strany Stromovej ulice alebo Dohnányho ulice (keďže sa ešte časť vozidiel presunie na Stromovú, tak sa tým kolóna  rozdelí medzi Stromovú a Dohnányho ulicu.

Súčasťou riešenia variantu 1 je aj križovatka ulíc Bratislavská-Coburgova-9.mája, na ktorej je podľa mikrosimulácií doprava plynulá aj vo verzii „A“ -ako neriadená križovatka. Ale z dôvodu zvýšenej  bezpečnosti (vzhľadom aj na jej neštandardný tvar) je vhodné vybudovanie okružnej križovatky, na ktorú je dostatok priestoru na danom mieste. Mikrosimulácia potvrdila plynulosť aj tejto verzie – verzia „C“.

Verzia „B“ ako svetelne riadená križovatky sa ukázala ako najmenej plynulá, vzhľadom na množstvo dopravy a jej dávkovanie.

Pri každom technickom riešení tejto križovatky treba zohľadniť, že je súčasťou trasy pre nadrozmerné náklady, ktorá prichádza cez ulicu 9.mája.

Variant 2

Tento variant je zhodný s variantom 1 v zobojsmernení Bratislavskej ulice , riešení križovatky ulíc Stromová-Dohnányho a má tie isté verzie riešenia križovatky ulíc Coburgova-Bratislavská-9.mája.

Križovatka ulíc Stromová-Dohnányho má ten istý signálny plán aj technické riešenie ako vo variante 1.

Tento variant je oproti variantu 1 rozšírený o prebudovanie okružnej križovatky pri Lidli (ulice 9.mája-Zelenečská-Tamaškovičova-Dohnányho) na svetelne riadenú križovatku.

Signálny plán tejto križovatky by bol pokračovaním zosúladenia križovatiek Kollárova a Stromová a to nasledovne :

Dopravný prúd idúci z centra, ktorého začiatok by dosiahol križovatku na Stromovej ulici a ktorá by ho pustila v tom okamihu, aby mohol prejsť bez zastavenia (ako je to popísané v vo variante 1) by pokračoval k tejto križovatke (pri Lidli). V čase keď jeho začiatok dosiahne križovatku, by dostal zelenú. Tým by by bol tento prúd neprerušený zastavením od uvoľnenia v križovatke na Kollárovej ulici až po dosiahnutie Zelenčeskej ulice. Predišlo by sa tým riziku vzniku kongescií od tejto križovatky až po križovatku na Stromovej ulici a jej blokovaniu ako sa to môže stať pri predchádzajúcom riešení.

V opačnom smere by bol svetelný signál naladený tak, aby prepúšťel v smere do centra len toľko vozidiel, aby nepreťažili následujúce križovatky.

Toto riešenie by prinieslo výhodu hlavne pre vozidlá idúce z centra na Zelenečskú ulicu a vozidlá idúce z Tamaškovičovej ulice na ulicu 9. Mája. Pretože svetelne riadená križovatka má vyššiu kapacitu ako okružná, prejavilo by sa to najmä v priepustnosti týchto smerov. Smer idúci od Zelenečskej aj Tamaškovičovej na Dohnányho by nemohol byť už navyšovaný oproti súčasnému stavu, aj keď by to kapacita tejto križovatky v tomto riešení umožnila, pretože by to spôsobovalo kolízne stavy na nasledujúcich križovatkách. Priepustnosť v týchto smeroch by teda musela byť nastavená tak, aby zohľadňovala tento stav.

Nevýhodou tohto riešenia je aj problematickejšie napojenia parkoviska pri Lidli. V nami navrhnutom riešení je vjazd na parkovisko cestou, ktorá teraz slúži ako výjazd a ktorá vyúsťuje do okružnej križovatky. Výjazd by bol naopak trasou, kde je teraz vjazd, ale umožnené by bolo len pravé odbočenie, čiže vozidlá idúce do centra, by sa museli vrátiť cez ulicu Maxima Gorkého, potom po Bratislavskej ulici a Stromovej ulici. Z dopravného hľadiska by to nebolo problematické, sú to všetko odbočenia doprava až po križovatku Stromová-Dohnányho. Znížilo by to ale komfort prístupu zákaznikov supermarketu Lidl.

### 3.3.2 HODNOTENIE VARIANTOV NA ZÁKLADE MERANIA PREJAZDNÝCH ČASOV NA VYBRANÝCH ÚSEKOCH

Metóda zhodnotenia spočíva v meraní času prejazdu vozidiel po stanovenom úseku na mikrosimulačnom modeli dopravnej situácie, zhotovenom v programe PTV-Vissim 8. Výstupom je skutočné množstvo vozidiel za hodinu, ktoré prejdú týmto úsekom a čas, ktorý to každému vozidlu zaberie. Z týchto časov sa vypočíta priemerný čas. Intenzita vozidiel je daná dopravným prieskumom pre nulové stavy a pre upravené varianty je upravená podľa predpokladu nového rozdelenia dopravných prúdov. Okrem intenzity ovplyvňuje rozdelenie vozidiel v čase náhodný generátor dopravy, ktorý bol nastavený v 3 rôznych módoch pre každý zaťažovací stav. Tieto merania sa potom spriemerujú.

Merania boli vykonané na 4 smeroch(podľa obrázkov č.10), v 3 rôznych generovaniach dopravy, 2 dopravných stavoch ( v rannej a popoludňajšej špičke) a 3 dopravných modeloch (pôvodný stav, variant1, variant 2). Dokopy bolo teda vykonaných 72 meraní.

Obrázok 10: úseky merania prejazdných časov :

Zelenečská-Dohnányho                                               Dohnányho - Zelenečská

Tamaškovičova – 9.mája

Stromová – Dohnányho

Tabuľky meraných hodnôt :

Meranie  prejazdov na úseku Zelenečská – Dohnányho :

Najvýraznejšie zlepšenie je v rannej špičke, kedy je tento smer viac zaťažený .

- Vo variante1 príde k skráteniu prejazdného času o cca 0,5 min v dôsledku prerozdelenia časti vozidiel z tohto smeru na Stromovú ulicu.

- Vo variante2 bude čakanie v tomto smere predĺžené cca o 0,5 min, v závislosti od signálneho plánu

Meranie  prejazdov na úseku Dohnányho - Zelenečská :

V tomto smere sa:

- Vo Variante1 prejazdný čas vplyvom pridanej svetelnej signalizácie na Stromovej-Dohnányho spomalí hlavne v popoludňajšej špičke, ak nepríde k odklonu vozidiel na Stromovú ulicu. V rannej špičke bude toto spomalenie zanedbateľné.

- Vo variante 2 príde naopak k výraznému zlepšeniu v tomto smere až o vyše minútu v dôsledku vzniknutia  zelenej vlny až od križovatky na Hospodárskej ulici.

Meranie  prejazdov na úseku Tamaškovičová – 9.mája :

- Na tomto úseku bude čas prejazdov výrazne zrýchlený pri oboch variantoch a v oboch dopravných špičkách a to v priemer 75 sekúnd.

- Výrazne vyšší bude aj počet vozidiel prepustených v tomto smere (70-100 vozidiel), o málo lepšie v prospech varianty 2,

Meranie  prejazdov na úseku Stromová – Dohnányho :

Na tomto úseku je najvýraznejšie zlepšenie,  pôvodný stav je veľmi závislý od signálneho plánu -signalizácie zastavujúcej smer od okružnej križovatky smerom do centra a svetelne riadený priechod pre chodcov na Dohnányho ulici (ten ovplyvňuje prejazdné časy aj ostatných smerov v súčasnom stave)

- V oboch variantných riešeniach ale na tejto križovatke príde k skráteniu čakacej doby a zvýšeniu plynulosti, následkom čoho je predpoklad preskupenia časti dopravy práve na tento smer.

### 3.3.3 Celkový záver z merania

- Svetlená križovatka na Stromovej-Dohnányho ulici, súčasťou ktorej  je aj prechod pre chodcov značne zlepší plynulosť dopravy na Stromovej ulici a vplyvom zmeny trás vodičov sa spriechodní aj smer z Tamaškovičovej ulici na ulicu 9.mája.

- Variant 1 je prínosnejší v čase rannej špičky, kedy vozidlá smerujú do centra .

- Variant 2 poskytuje naopak najväčšie zvýhodnenie v popoludňajšej špičke, kedy vozidlá zo smeru od centra odchádzajú a zelená vlna, ktorou súčasťou by bola aj svetelná križovatka pri Lidli zvyšuje plynulosť premávky v tomto smere. Jej vyššia kapacita v rannej špičke nemusí byť výhodou, lebo väčšie množstvo prepustených vozidiel v smere do centra budú vytvárať kongescie na preťaženej križovatke na Hospodárskej ulici.

# 4. ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Na základe analýzy súčasného stavu a výsledkov mikrosimulácie odporúčame nasledovný postup zmien organizácie dopravy:

Prvá etapa

- Zriadenie svetelnej signalizácie na križovatke Dohnányho – Stromová ,

- Zobojsmernenie Bratislavskej ul.

- Úprava križovatky Bratislavská – 9. Mája – Coburgova na okružnú križovatku

Druhá etapa

- Na základe nového prerozdelenia dopravy  ponechanie, resp. úprava OK pri LIDL.

Prebudovanie existujúcej križovatky pri LIDLi bude potrebné dôsledne zvážiť, nakoľko pôjde o veľký zásah do územia.

Zmena dopravného zaťaženia nastane aj po vybudovaní južného obchvatu mesta.

Ako sa výstavba južného obchvatu prejaví na dotknutých križovatkách, bude známe až po spracovaní štúdie realizovateľnosti cesty I/51. V súčasnosti dostupné podklady ohľadom južného obchvatu sú z roku 2010 a sú už neaktuálne. Preto odporúčame rozhodnutie o prebudovaní križovatky zosúladiť s výsledkami Štúdie realizovateľnosti I/51.

Jednoznačne možno ale skonštatovať, že zmeny organizácie dopravy navrhnuté v prvej etape bude potrebné vykonať čo najskôr, aby sa zlepšila dopravná situácia v MČ Tulipán. Tieto úpravy majú svoje opodstatnenie nezávisle od výstavby južného obchvatu mesta.

Okrem uvedených 2 základných variantov a 3 verzií riešenia križovatky Bratislavská – 9. Mája – Coburgova  boli preverovaný aj variant s opačným smerovaním na ul. 9. mája  a jednosmernou časťou Stromovej ul. Uvedený návrh sa ukázal ako menej vhodný a nebol už ďalej podrobnejšie riešený.

# 5.  Výsledný Návrh a kapacitné posúdenie

### Na základe uvedených výsledkov  bol podrobnejšie rozpracovaný výsledný návrh križovatiek.

Dôraz bol kladený na riešenie pre  I. etapu, ktorú je potrebné realizovať v blízkej budúcnosti.

Schémy navrhovaného usporiadania križovatiek  a kapacitné posúdenie okružnej križovatky Bratislavská – 9. mája -   Coburgova  sú uvedené v prílohovej časti.

Spracovatelia:

Ing. Martin Holúbek

Ing. Tatiana Blanárová

# Prílohová časť

Návrh okružnej križovatky Bratislavská – 9.mája - Coburgova

Návrh svetelne riadenej križovatky Bratislavská – 9.mája - Coburgova

Návrh svetelne riadenej križovatky  Dohnányho - Stromová

Návrh svetelne riadenej križovatky  Zelenečská - 9.mája – Tamaškovičova (pri LIDL)

Kapacitné posúdenie okružnej križovatky Bratislavská – 9.mája - Coburgova

Návrh okružnej križovatky Bratislavská – 9.mája – Coburgova

Návrh svetelne riadenej križovatky Bratislavská – 9.mája – Coburgova (alternatíva)

Návrh svetelne riadenej križovatky  Dohnányho - Stromová

Návrh svetelne riadenej križovatky  Zelenečská - 9.mája – Tamaškovičova (pri LIDL)

Kapacitné posúdenie okružnej križovatky Bratislavská – 9.mája – Coburgova

| Formulár 1a: Kapacitné posúdenie okružnej križovatky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov križovatky |  |  | OK Bratislavská-Coburgova-9.mája |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posudzovaný stav (rok,variant) |  |  | 2017, ranná špička |  |  |  |  | 1 3 2 41 |  |  |  |  |
| Typ okružnej križovatky |  |  | Malá okružná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vonkajší priemer OK (D) |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum :16.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vstupné parametre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Názov komunikácie |  |  | Požadovaný stupeň kvality, QSV |  | Priemerný čas čakania w [s] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bratislavská –BA |  |  | C |  | <30s |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9.mája |  |  | C |  | <30s |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bratislavská - centrum |  |  | C |  | <30s |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Coburgova |  |  | C |  | <30s |  |  |  |  |  |  |
| Geometrické podmienky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spojovacia vetva OK |  |
| Rameno | Počet pruhov |  |  |  | Polomer |  | vjazd b | Dĺžka priechodu na výjazde Lch | Dĺžka pruhu Lp |  | Odpojenie LSP | Typ |
|  | vjazd ni | okruh nk | výjazd ne |  | vjazd ri | výjazd re |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] |  | [m] | 1/2/3 *1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 15 | 16,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 15 | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 12 | 16 |  |  |  |  |  |
| Matica smerovania dopravných prúdov [j.v./h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intenzita chodcov qch |  |
| Rameno | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | Spolu |  |  |  | [ch/h] |  |
| 1 | - | 0 | 150 |  | 10 |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 2 | 442 | - | 21 |  | 108 |  | 571 |  |  |  |  |  |
| 3 | 389 | 0 | - |  | 49 |  | 438 |  |  |  |  |  |
| 4 | 23 | 0 | 94 |  | - |  | 117 |  |  |  |  |  |
| Kapacita pruhov na vjazde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Konfigurácia pruhov na vjazde |  | Intenzita na vjazde qi |  |  | Intenzita na okruhu qk |  | Základná kapacita Gi | Vplyv chodcov ff |  | Kapacita Ci |  |
|  | 1/1,1/2,L/2,P/2 *2 |  | [j.v./h] |  |  | [j.v./h] |  | [j.v./h] | [-] |  | [j.v./h] |  |
| 1 | 1/1 |  | 160 |  |  | 94 |  | 1192 | - |  | 1192 |  |
| 2 | 1/1 |  | 571 |  |  | 254 |  | 1026 | - |  | 1026 |  |
| 3 | 1/1 |  | 438 |  |  | 560 |  | 790 | - |  | 790 |  |
| 4 | 1/1 |  | 117 |  |  | 831 |  | 591 | - |  | 591 |  |
| *1 Pozn.: 1/2/3 – Typ 1/Typ 2/ Typ 3 podľa čl. 8.7 TP 16/2015 *2 Pozn.: 1/1 – 1 pruh na vjazde a 1 pruh na okruhu 1/2 – 1 pruh na vjazde a 2 pruhy na okruhu L/2 – ľavý pruh na 2-pruhovom vjazde a 2 pruhy na okruhu P/2 – pravý pruh na vjazde a 2 pruhy na okruhu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Formulár 1b: Kapacitné posúdenie okružnej križovatky |  |  |  |  |  | 1b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posúdenie kapacity vjazdu |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Rezerva kapacity Ri | Stupeň saturácie gi | Dĺžka kolón N95 | Porovnanie N95 s dĺžkou pruhu | Priemerná čas čakania wi | Stupeň kvality dopravy QSV |
|  | [j.v./h] | [-] | [m] | [m] | [s] | [-] |
| 1 | 1032 | 0.13 | 3 | - | 3.5 | A |
| 2 | 455 | 0.56 | 23 | - | 7.9 | A |
| 3 | 352 | 0.55 | 22 | - | 10.2 | B |
| 4 | 474 | 0.20 | 5 | - | 7.6 | A |
| Stanovený stupeň kvality dopravy pre okružnú križovatku |  |  |  |  |  |  |
| Posúdenie kapacity výjazdu Pozn: Neposudzuje sa ak : qch ≤ 250 ch/h alebo qe + qch ≤ 1000 (j.v.+ch)/h |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Intenzita na výjazde qe | Intenzita chodcov qch | Kapacita výjazdu Ce | Stupeň saturácie ge | Porovnanie s požadovaným g | Posúdenie výjazdu |
|  | [j.v./h] | [ch/h] | [j.v./h] | [-] | [-] | V / N |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Kvalita dopravy na výjazdoch vyhovuje ? vplyv chodcov nebol posudzovaný |  |  |  |  |  |  |
| Posúdenie kapacity spojovacej vetvy OK |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Intenzita na spoj.vetve qSP | Vzdialenosť odpojenia LSP | Porovnanie N95 s LSP | Kapacita spoj. vetvy CSP | Stupeň saturácie gSP | Posúdenie spoj. vetvy |
|  | [j.v./h] | [m] | [j.v./h] | [j.v./h] | [-] | V / N |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Kvalita dopravy na spojovacích vetvách OK vyhovuje ? križovatka nemá spojovacie vetvy |  |  |  |  |  |  |
| Záver : Navrhnutá križovatka vyhovuje pre predpokladané zaťaženie v požadovanom stupni kvality dopravy. |  |  |  |  |  |  |

| Formulár 1a: Kapacitné posúdenie okružnej križovatky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov križovatky |  |  | OK Bratislavská-Coburgova-9.mája |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posudzovaný stav (rok,variant) |  |  | 2017,popoludňajšia špička |  |  |  |  | 1 3 2 41 |  |  |  |  |
| Typ okružnej križovatky |  |  | Malá okružná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vonkajší priemer OK (D) |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum :16.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vstupné parametre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Názov komunikácie |  |  | Požadovaný stupeň kvality, QSV |  | Priemerný čas čakania w [s] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bratislavská –BA |  |  | C |  | <30s |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9.mája |  |  | C |  | <30s |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bratislavská - centrum |  |  | C |  | <30s |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Coburgova |  |  | C |  | <30s |  |  |  |  |  |  |
| Geometrické podmienky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spojovacia vetva OK |  |
| Rameno | Počet pruhov |  |  |  | Polomer |  | vjazd b | Dĺžka priechodu na výjazde Lch | Dĺžka pruhu Lp |  | Odpojenie LSP | Typ |
|  | vjazd ni | okruh nk | výjazd ne |  | vjazd ri | výjazd re |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] |  | [m] | 1/2/3 *1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 15 | 16,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 15 | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 12 | 16 |  |  |  |  |  |
| Matica smerovania dopravných prúdov [j.v./h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intenzita chodcov qch |  |
| Rameno | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | Spolu |  |  |  | [ch/h] |  |
| 1 | - | 0 | 180 |  | 20 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | - | 17 |  | 52 |  | 419 |  |  |  |  |  |
| 3 | 305 | 0 | - |  | 49 |  | 354 |  |  |  |  |  |
| 4 | 61 | 0 | 185 |  | - |  | 246 |  |  |  |  |  |
| Kapacita pruhov na vjazde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Konfigurácia pruhov na vjazde |  | Intenzita na vjazde qi |  |  | Intenzita na okruhu qk |  | Základná kapacita Gi | Vplyv chodcov ff |  | Kapacita Ci |  |
|  | 1/1,1/2,L/2,P/2 *2 |  | [j.v./h] |  |  | [j.v./h] |  | [j.v./h] | [-] |  | [j.v./h] |  |
| 1 | 1/1 |  | 200 |  |  | 185 |  | 1123 | - |  | 1123 |  |
| 2 | 1/1 |  | 419 |  |  | 385 |  | 912 | - |  | 912 |  |
| 3 | 1/1 |  | 354 |  |  | 422 |  | 901 | - |  | 901 |  |
| 4 | 1/1 |  | 246 |  |  | 655 |  | 723 | - |  | 723 |  |
| *1 Pozn.: 1/2/3 – Typ 1/Typ 2/ Typ 3 podľa čl. 8.7 TP 16/2015 *2 Pozn.: 1/1 – 1 pruh na vjazde a 1 pruh na okruhu 1/2 – 1 pruh na vjazde a 2 pruhy na okruhu L/2 – ľavý pruh na 2-pruhovom vjazde a 2 pruhy na okruhu P/2 – pravý pruh na vjazde a 2 pruhy na okruhu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Formulár 1b: Kapacitné posúdenie okružnej križovatky |  |  |  |  |  | 1b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posúdenie kapacity vjazdu |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Rezerva kapacity Ri | Stupeň saturácie gi | Dĺžka kolón N95 | Porovnanie N95 s dĺžkou pruhu | Priemerná čas čakania wi | Stupeň kvality dopravy QSV |
|  | [j.v./h] | [-] | [m] | [m] | [s] | [-] |
| 1 | 923 | 0.18 | 4 | - | 3.9 | A |
| 2 | 493 | 0.46 | 16 | - | 7.3 | A |
| 3 | 547 | 0.39 | 12 | - | 6.6 | A |
| 4 | 477 | 0.34 | 10 | - | 7.5 | A |
| Stanovený stupeň kvality dopravy pre okružnú križovatku |  |  |  |  |  |  |
| Posúdenie kapacity výjazdu Pozn: Neposudzuje sa ak : qch ≤ 250 ch/h alebo qe + qch ≤ 1000 (j.v.+ch)/h |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Intenzita na výjazde qe | Intenzita chodcov qch | Kapacita výjazdu Ce | Stupeň saturácie ge | Porovnanie s požadovaným g | Posúdenie výjazdu |
|  | [j.v./h] | [ch/h] | [j.v./h] | [-] | [-] | V / N |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Kvalita dopravy na výjazdoch vyhovuje ? vplyv chodcov nebol posudzovaný |  |  |  |  |  |  |
| Posúdenie kapacity spojovacej vetvy OK |  |  |  |  |  |  |
| Rameno | Intenzita na spoj.vetve qSP | Vzdialenosť odpojenia LSP | Porovnanie N95 s LSP | Kapacita spoj. vetvy CSP | Stupeň saturácie gSP | Posúdenie spoj. vetvy |
|  | [j.v./h] | [m] | [j.v./h] | [j.v./h] | [-] | V / N |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Kvalita dopravy na spojovacích vetvách OK vyhovuje ? križovatka nemá spojovacie vetvy |  |  |  |  |  |  |
| Záver : Navrhnutá križovatka vyhovuje pre predpokladané zaťaženie v požadovanom stupni kvality dopravy. |  |  |  |  |  |  |