# Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Križovatka Rusovská – Lenardova

- Základné údaje o stavbe

Názov projektu:	Križovatka Rusovská - Lenardová

Predmet zadania: 	vypracovanie projektovej dokumentácie pre riadenie križovatky cestnou dopravnou signalizáciou (CDS), vrátane zmeny organizácie dopravy a drobných stavebných úprav nevyhnutných pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky a prevádzky CDS

Miesto projektu:	Bratislava, MČ Petržalka, križovatka Rusovská cesta – Lenardova, Kremnická, Handlovská, Prokopova

Katastrálne územie: 	Petržalka (pozemky vo vlastníctve HMSR BA)

Zatriedenie:		Rusovská cesta – miestna cesta II. triedy

Lenardova, Kremnická, Handlovská, Prokopova – miestne cesty III. triedy

Účel stavby:		modernizácia a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Charakter činnosti:	stavebná úprava - rekonštrukcia

Stupeň PD:	jednostupňový projekt v realizačných podrobnostiach v zmysle platných právnych predpisov a požiadaviek investora

Investor: 		Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

- Opis predmetu zadania a navrhovaný stav

Pre dané územie bol v roku 2016 spracovaný dopravný prieskum – štúdia (Projektant: Ateliér DS, s.r.o., Bratislava December 2016), ktorá uvažovala s viacerými variantnými riešeniami. V súčasnosti je v tomto mieste vybudovaná priesečná križovatka bez riadenia dopravnou signalizáciou, s čiastočnou debarierizáciou priechodov pre chodcov. Navrhované riešenie pre vypracovanie projektovej dokumentácie počíta s riadením križovatky pomocou CDS, vrátane drobných stavebných úprav, potrebou osadenia nových cestných ostrovčekov, debarierizáciou priechodov pre chodcov a zmenou organizácie dopravy – zjednosmernením ulíc Prokopova, Handlovská, Kremnická v opačnom smere ako je v súčasnosti. Z ulice Lenardova je navrhované odbočenie vľavo a vpravo na Rusovskú cestu a súčasne aj prejazd na Handlovskú, do ktorej bude možné odbočenie z Rusovskej cesty z oboch smerov. Na Kremnickej je navrhované odbočenie vpravo aj vľavo na Rusovskú cestu, rovnako na Prokopovej je navrhované obojstranné odbočenie na Rusovskú cestu.

- Situácia miesta realizácie

- Predpokladaný rozsah prác, stavebných úprav

- cestná dopravná signalizácia, káblový rozvod CDS, stožiare CDS a nasvietenie priechodov

- elektrická prípojka NN pre radič CDS

- rekonštrukcia a stavebné úpravy:

  - lokálna oprava/výmena poškodených cestných obrubníkov

  - lokálna oprava poškodeného krytu vozovky a chodníka

  - debarierizácia dotknutých priechodov pre chodcov

  - osadenie nových cestných ostrovčekov

  - demontáž existujúceho zvislého DZ a zrušenia nežiadúceho vodorovného DZ

- ďalšie, nevyhnutné pre úspešnú realizáciu diela so zabezpečením bezpečnej a plynulej prevádzky v riešenom území

- Špecifické požiadavky na projektovú dokumentáciu

- Križovatku Rusovská – Lenardova riešiť ako križovatku riadenú cestnou dopravnou signalizáciou v dynamickom režime v koordinácii s CDS Rusovská – Kremnická, so zabezpečením preferencie MHD a súčasne riadiť CDS na dopyt v koordinácii aj odsadený priechod pre chodcov pri zastávke MHD „Kremnická“

- Stavbu navrhovať na pozemkoch investora

- Projekt organizácie výstavby (POV):

  - postup výstavby navrhnúť tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na prísluš. miestnych cestách

  - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu realizácie

  - projekt dočasného a trvalého dopravného značenia

  - riešenie stavby navrhnúť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery priľahlých pozemkov a obmedzenia dopravy

- Inžinierska činnosť:

- zabezpečenie priebehu vedení  inžinierskych sietí v riešenom území

- schvaľovanie POD v operatívnej komisii na určovanie dopravných značení a dopravných zariadení

- Podklady pre úspešného uchádzača:

- Dopravný prieskum – štúdia (2016) (Projektant: Ateliér DS, s.r.o., December 2016)

- Geodetické zameranie – polohové a výškové zameranie (2016)

- Situácia navrhovaného variantného riešenia (M 1:500)