Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW infraštruktúry určeného pre rozšírenie IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Realizácia projektu zabezpečí nevyhnutné doplnenie a rozšírenie HW a SW infraštruktúry dátových centier s cieľom plnohodnotne, robustne a prevádzkovo bezpečne naplniť potreby informačných systémov SIS II, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

*	Uchádzač vo svojom vlastnom návrhu plnenia predmetu zákazky (vypracovaného podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia) uvedie: skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, model, technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom - uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť.

V súlade s § 42 ods. 10 zákona pre účely overenia, že tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia, uchádzač tiež v rámci vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky predloží:

- Technický/é alebo katalógový/é list/y ponúkaného tovaru

# Komponenty fyzickej infraštruktúry

## DCA

### DCA upgrade aplikačného servera s922

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia musí minimálne obsahovať |  |  |
| Konfigurácia | 2ks PCIe3 LP 16Gb 2-port FC adaptery |  |
|  | SW licencia pre Red Hat OpenShift Container Platform for Power pre 4 jadra CPU s 3 ročnou podporou |  |
|  | SW licencia pre IBM AIX 7 Standard Edition pre 12 jadier CPU s 3 ročnou podporou |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW záruka. |  |

### DCA upgrade aplikačného servera s922

|  | Minimálne požadované parametre |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia musí minimálne obsahovať |  |  |
| Konfigurácia | 2ks PCIe3 LP 16Gb 2-port FC adaptery |  |
|  | SW licencia pre Red Hat OpenShift Container Platform for Power pre 4 jadra CPU s 3 ročnou podporou |  |
|  | SW licencia pre IBM AIX 7 Standard Edition pre 12 jadier CPU s 3 ročnou podporou |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW záruka. |  |

### DCA upgrade aplikačného servera s922

|  | Minimálne požadované parametre |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia musí minimálne obsahovať |  |  |
| Konfigurácia | 2ks PCIe3 LP 16Gb 2-port FC adaptery |  |
|  | SW licencia pre Red Hat OpenShift Container Platform for Power pre 4 jadra CPU s 3 ročnou podporou |  |
|  | SW licencia pre IBM AIX 7 Standard Edition pre 12 jadier CPU s 3 ročnou podporou |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW záruka. |  |

### DCA HMC 7063 CR1

|  | Minimálne požadované parametre |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia musí minimálne obsahovať |  |  |
| Konfigurácia | Konzola pre správu virtualizovaného prostredia IBM Power systems |  |
|  | Konzola umiestniteľná do skrine. |  |
|  | Elektrické napájanie je redundantné. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW záruka. |  |

### DCA databázový server s procesorom typu RISC alebo ekvivalent

|  | Minimálne požadované parametre (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať |  |  |
| Prevedenie | Server s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými. |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine. |  |
|  | Elektrické napájanie je redundantné. |  |
| Výkon | Server s osadenými 16 jadrami CPU |  |
|  | Minimálne 8 aktivovaných jadier CPU |  |
| Rozšíriteľnosť servera | Možnosť rozšíriť server pridaním jadier na 32. Možnosť zvýšiť výkon servera aktivovaním jadier CPU. |  |
| Systémová pamäť | Požadujeme minimálne 512GB DDR4 pamäte. |  |
|  | Požadujeme možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 8 TB DDR4. Pri rozšírení o ďalší procesor (soket) požadujeme možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 16 TB DDR4. |  |
|  | Možnosť zvýšiť kapacitu pamäti pomocou HW komprimácie. |  |
| Cache | Minimálne 10 MB L3 cache na jedno jadro. |  |
| Subsystém interných pevných diskov | Minimálne 4 x 800GB, SSD NVMe U.2 modul. |  |
| Pripojenie k manažovanej sieti | Minimálne 2 x 1Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | Minimálne 4 x 25/10Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát | Minimálne 4 x Fibre Channel port, priepustnosť 16Gbps. |  |
|  | Možnosť pridať podporované FCoE adaptéry. |  |
| Virtualizácia | Podpora pre definovanie min. 300 virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť definovať limit poskytnutého výkonu hardvérového servera pre skupiny virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť prideliť nevyužitý výkon procesorov v automatickom režime bez zásahu operátora, ostatným virtuálnym serverom. |  |
|  | Každý z virtuálnych serverov môže v automatickom režime získať výkon celého servera. |  |
|  | Požadujeme funkciu presunu virtuálneho servera medzi hardvérovými servermi bez prerušenia spracovania. |  |
| Softvér | Operačný systém typu Unix. |  |
|  | Operačný systém typu Linux. |  |
|  | SW na podporu vysokej dostupnosti. Licencie pre 1/2 výkonu servera. |  |
| Správa a manažment servera | Formou vzdialenej pracovnej stanice. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## DCB

### DCB HMC 7063 CR1

|  | Minimálne požadované parametre |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia musí minimálne obsahovať |  |  |
| Konfigurácia | Konzola pre správu virtualizovaného prostredia IBM Power systems |  |
|  | Konzola umiestniteľná do skrine. |  |
|  | Elektrické napájanie je redundantné. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW záruka. |  |

### DCB databázový server s procesorom typu RISC alebo ekvivalent

|  | Minimálne požadované parametre (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať |  |  |
| Prevedenie | Server s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými. |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine. |  |
|  | Elektrické napájanie je redundantné. |  |
| Výkon | Server s osadenými 16 jadrami CPU |  |
|  | Minimálne 8 aktivovaných jadier CPU |  |
| Rozšíriteľnosť servera | Možnosť rozšíriť server pridaním jadier na 32. Možnosť zvýšiť výkon servera aktivovaním jadier CPU. |  |
| Systémová pamäť | Požadujeme minimálne 512GB DDR4 pamäte. |  |
|  | Požadujeme možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 8 TB DDR4. Pri rozšírení o ďalší procesor (socket) Požadujeme možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 16 TB DDR4. |  |
|  | Možnosť zvýšiť kapacitu pamäti pomocou HW komprimácie. |  |
| Cache | Minimálne 10 MB L3 cache na jedno jadro. |  |
| Subsystém interných pevných diskov | Minimálne 4 x 800GB, SSD NVMe U.2 modul. |  |
| Pripojenie k manažovanej sieti | Minimálne 2 x 1Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | Minimálne 4 x 25/10Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát | Minimálne 4 x Fibre Channel port, priepustnosť 16Gbps. |  |
|  | Možnosť pridať podporované FCoE adaptéry. |  |
| Virtualizácia | Podpora pre definovanie min. 300 virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť definovať limit poskytnutého výkonu hardvérového servera pre skupiny virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť prideliť nevyužitý výkon procesorov v automatickom režime bez zásahu operátora, ostatným virtuálnym serverom. |  |
|  | Každý z virtuálnych serverov môže v automatickom režime získať výkon celého servera. |  |
|  | Požadujeme funkciu presunu virtuálneho servera medzi hardvérovými servermi bez prerušenia spracovania. |  |
| Softvér | Operačný systém typu Unix. |  |
|  | Operačný systém typu Linux. |  |
|  | SW na podporu vysokej dostupnosti. Licencie pre 1/2 výkonu servera. |  |
| Správa a manažment servera | Formou vzdialenej pracovnej stanice. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

### DCB aplikačný server s procesorom typu RISC alebo ekvivalent

|  | Minimálne požadované parametre (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať |  |  |
| Prevedenie | Server s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými. |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine. |  |
|  | Elektrické napájanie je redundantné. |  |
| Výkon | Požadujeme server s osadenými 20 jadrami CPU |  |
| Systémová pamäť | Požadujeme minimálne 768GB DDR4 pamäte. |  |
|  | Požadujeme možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 4 TB DDR4. |  |
| Cache | Minimálne 10 MB L3 cache na jedno jadro. |  |
| Subsystém interných pevných diskov | Minimálne 2 x 800GB, SSD NVMe U.2 modul. |  |
| Pripojenie k manažovanej sieti | Minimálne 4 x 1Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | Minimálne 4 x 25/10Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát | Minimálne 4 x Fibre Channel port, priepustnosť 16Gbps. |  |
|  | Možnosť pridať podporované FCoE adaptéry. |  |
| Virtualizácia | Podpora pre definovanie min. 300 virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť definovať limit poskytnutého výkonu hardvérového servera pre skupiny virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť prideliť nevyužitý výkon procesorov v automatickom režime bez zásahu operátora, ostatným virtuálnym serverom. |  |
|  | Každý z virtuálnych serverov môže v automatickom režime získať výkon celého servera. |  |
|  | Požadujeme funkciu presunu virtuálneho servera medzi hardvérovými servermi bez prerušenia spracovania. |  |
| Softvér | Operačný systém typu Unix. Licencie pre 3/5 výkonu servera. |  |
|  | Operačný systém typu Linux. Licencie pre 1/5 výkonu servera. |  |
|  | Operačný systém typu Linux podporujúci kontajnerizáciu . Licencie pre 1/5 výkonu servera. |  |
| Správa a manažment servera | Formou vzdialenej pracovnej stanice. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

### DCB aplikačný server s procesorom typu RISC alebo ekvivalent

|  | Minimálne požadované parametre (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať |  |  |
| Prevedenie | Server s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými. |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine. |  |
|  | Elektrické napájanie je redundantné. |  |
| Výkon | Požadujeme server s osadenými 20 jadrami CPU |  |
| Systémová pamäť | Požadujeme minimálne 768GB DDR4 pamäte. |  |
|  | Požadujeme možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 4 TB DDR4. |  |
| Cache | Minimálne 10 MB L3 cache na jedno jadro. |  |
| Subsystém interných pevných diskov | Minimálne 2 x 800GB, SSD NVMe U.2 modul. |  |
| Pripojenie k manažovanej sieti | Minimálne 4 x 1Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | Minimálne 4 x 25/10Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát | Minimálne 4 x Fibre Channel port, priepustnosť 16Gbps. |  |
|  | Možnosť pridať podporované FCoE adaptéry. |  |
| Virtualizácia | Podpora pre definovanie min. 300 virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť definovať limit poskytnutého výkonu hardvérového servera pre skupiny virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť prideliť nevyužitý výkon procesorov v automatickom režime bez zásahu operátora, ostatným virtuálnym serverom. |  |
|  | Každý z virtuálnych serverov môže v automatickom režime získať výkon celého servera. |  |
|  | Požadujeme funkciu presunu virtuálneho servera medzi hardvérovými servermi bez prerušenia spracovania. |  |
| Softvér | Operačný systém typu Unix. Licencie pre 3/5 výkonu servera. |  |
|  | Operačný systém typu Linux. Licencie pre 1/5 výkonu servera. |  |
|  | Operačný systém typu Linux podporujúci kontajnerizáciu . Licencie pre 1/5 výkonu servera. |  |
| Správa a manažment servera | Formou vzdialenej pracovnej stanice. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

### DCB aplikačný server s procesorom typu RISC alebo ekvivalent

|  | Minimálne požadované parametre (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať |  |  |
| Prevedenie | Server s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými. |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine. |  |
|  | Elektrické napájanie je redundantné. |  |
| Výkon | Požadujeme server s osadenými 20 jadrami CPU |  |
| Systémová pamäť | Požadujeme minimálne 768GB DDR4 pamäte. |  |
|  | Požadujeme možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 4 TB DDR4. |  |
| Cache | Minimálne 10 MB L3 cache na jedno jadro. |  |
| Subsystém interných pevných diskov | Minimálne 2 x 800GB, SSD NVMe U.2 modul. |  |
| Pripojenie k manažovanej sieti | Minimálne 4 x 1Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | Minimálne 4 x 25/10Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát | Minimálne 4 x Fibre Channel port, priepustnosť 16Gbps. |  |
|  | Možnosť pridať podporované FCoE adaptéry. |  |
| Virtualizácia | Podpora pre definovanie min. 300 virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť definovať limit poskytnutého výkonu hardvérového servera pre skupiny virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť prideliť nevyužitý výkon procesorov v automatickom režime bez zásahu operátora, ostatným virtuálnym serverom. |  |
|  | Každý z virtuálnych serverov môže v automatickom režime získať výkon celého servera. |  |
|  | Požadujeme funkciu presunu virtuálneho servera medzi hardvérovými servermi bez prerušenia spracovania. |  |
| Softvér | Operačný systém typu Unix. Licencie pre 3/5 výkonu servera. |  |
|  | Operačný systém typu Linux. Licencie pre 1/5 výkonu servera. |  |
|  | Operačný systém typu Linux podporujúci kontajnerizáciu . Licencie pre 1/5 výkonu servera. |  |
| Správa a manažment servera | Formou vzdialenej pracovnej stanice. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

# Softvérové komponenty

## Relačná databáza, ktorá poskytuje pokročilé možnosti správy a analýzy údajov pre transakčné a skladové pracovné zaťaženia.

Detailné charakteristiky:

  - Poskytuje komplexné databázové riešenie pre podnik s metrikou licencií na uľahčenie nasadenia hybridného cloudu.

  - Toto riešenie ponúka skladovanie dát, transakčné a analytické funkcie v jednom balíku.

  - Riešenie je k dispozícii ako trvalá softvérová licencia aj ako mesačné predplatné na neobmedzené produkčné aj neprodukčné použitie

  - Riešenie poskytuje pokročilé funkcie pre optimalizáciu úložiska, výpočty v pamäti, spoľahlivú dostupnosť systému a nástroje na správu pracovného zaťaženia, ako napríklad:

- Rýchlejšia utilita pureScale LOAD pre tabuľky s rozdeleným rozsahom

- Podpora úložných zariadení využívajúcich sektor s veľkosťou 4K

- Stĺpcový výkon vkladania, aktualizácie a mazania

- Automatická rekompresia pre stĺpcovú tabuľku

- Veľké objekty v stĺpcových tabuľkách

- Automatický zber štatistík skupín stĺpcov

- Externé tabuľky

- Pohyb dát pomocou CLI LOAD s externou tabuľkou

- Vylepšené vyrovnávanie zaťaženia / automatické presmerovanie klienta vrátane povolenia na strane servera

  - Riešenie tiež pomáha zabezpečiť vysoký výkon, využiteľný prehľad, nepretržitú dostupnosť a spoľahlivosť pri nižších nákladoch.

  - Poskytuje flexibilné možnosti nasadenia lokálne alebo cloudovo.

  - Riešenie ponúka tieto výhody:

- Zlepšuje výkon a analytiku aplikácií pre rýchlejšie rozhodovanie.

- Poskytuje vysokú dostupnosť a možnosti zotavenia po katastrofe.

- Poskytuje bezpečné a flexibilné prostredie.

- Efektívnejšie rozhranie s rôznymi dátami.

- Zvyšuje produktivitu a znižuje úsilie pri správe.

  - Riešenie je možné nasadiť na servery Linux®, UNIX alebo Windows akejkoľvek veľkosti, od jedného procesora po stovky procesorov, a na fyzických aj virtuálnych serveroch.

DB2 Advanced Enterprise Server Edition pre 200 Processor Value Unit.

## Data Replication – riešenie pre transfer dát v reálnom čase

Detailné charakteristiky:

- Poskytuje dynamické doručovanie transakčných relačných údajov takmer v reálnom čase

- Poskytuje údaje z Db2, Oracle, SQL Server, PostgreSQL a ďalších

- Integruje informácie o sklade a predaji v reálnom čase

- Umožňuje integráciu údajov o výrobkoch a zákazníkoch

- Podporuje nepretržité celosvetové operácie so spoľahlivým a výnimočným výkonom

- Poskytuje synchronizáciu údajov pre nepretržitú dostupnosť údajov

- Portfólio replikácie údajov obsahuje viac technológií na podporu najširšej skupiny párovaní zdrojov a cieľov, ako aj komplexnú sadu topológií replikácie údajov.

- Minimálne zaťaženie zdrojových databáz

- Možnosť vykonávať transformácie a obohatenie dát počas replikácie

- Offload primárnych systémov, zabezpečenie integrity dát, nenáročná správa

- Škálovateľnosť, konektivita do radu zdrojov a cieľov

- Široké možnosti monitoringu a diagnostiky

- Priama podpora SOA architektúry

- Rozšíriteľnosť smerom k modulu DQ, audit a i.

IBM Data replication pre 400 processor Value Unit.

## Zabezpečenie dát

Riešenie pre zabezpečenie dát vrátane ochrany privátnosti a zabezpečenie súladu s reguláciami.

Detailné charakteristiky:

- Riešenie umožňuje monitorovať väčšinu komerčne používaných databáz a vďaka využitiu agentov na jednotlivých databázových serveroch, umožňuje monitorovať aj akcie lokálne prihlásených užívateľov vrátane tých privilegovaných

- Riešenie je vysoko škálovateľné a je schopné poskytnúť ochranu od jedného databázového servera až po stovky databázových serverov z jednej riadiacej konzoly.

- Riešenie je pripravené na medzinárodné normy a nariadenia pomocou predpripravených pravidiel, politík a reportov pre GDPR, BASE II, HIPAA, PCI a SOX. Tieto pravidlá, politiky a reporty je možné voľne upravovať, kopírovať či doplňovať o vlastné pravidlá, politiky a reporty.

- Riešenie umožňuje v prípade využívania databázových serverov, ktoré podporujú šifrovanú komunikáciu, konfigurovať šifrovací certifikát do riešenia. Týmto spôsobom je schopne monitorovať aj šifrovanú komunikáciu na tieto databázové servery.

- Riešenie sleduje všetku prevádzku nad databázami, teda vrátane sledovania chýb. Vďaka špeciálnym pravidlám je možné aj z odpovedí servera vyčítať, či sa neprenášajú citlivé údaje ako sú napríklad čísla platobných kariet.

- Riešenie umožňuje vďaka integrovanej funkcionalite maskovať dáta podľa nastavených politík aj priamo pre užívateľov v odpovedi DB servera. Napríklad pri číslach platobných kariet je možné maskovať väčšinu čísla a zanechať viditeľné iba posledné štvorčíslie. Maskovanie možné využiť napríklad na tvorbu testovacích dát

- Možnosť ovláda z centrálnej webovej konzoly, ktorá nevyžaduje žiadne doplnkové technológie ako je napríklad flash. Rozhranie je samozrejme možné prevádzkovať na zabezpečenom HTTPS.

- Riešenia podporuje integrácie na LDAP s možnosťou aktualizácie rolí a užívateľov a bezpečnostného overovanie pri prihlasovaní užívateľov.

- Riešenie analyzuje všetky otázky smerujúce na databázové servery, to vďaka nainštalovaným agentom, ktoré zbierajú všetku aktivitu s databázovými servermi. Aktivita sa porovnáva s bezpečnostnými politikami, a pokiaľ aktivita zodpovedá podmienkam pre blokáciu, je dotaz zablokovaný ešte pred tým než dorazia do databázového enginu a nie je tak vykonaný. Bezpečnostné politiky možno nastaviť v najmenšom detaile a aktívne blokovania možno nastaviť napríklad pomocou IP adresy, mena používateľa, názvu databázy, tabuľky, stĺpce či typu databázy.

Security Guardium Data Protection for Databases pre 2 Resource Value Unit a Security Guardium Collector Software Appliance pre 2 Install.

## Ukladanie a manažovanie dát

Platforma na ukladanie a manažovanie dát s využitím transformácie a prechodu do cloudu.

Detailné charakteristiky:

- poskytuje rýchlejší a spoľahlivejší spôsob modernizácie a prechodu na cloud alebo kontajnerového prostredia.

- prináša podnikové dátové služby a trvalé úložisko do kontajnerového prostredia s komplexnou sadou softvérovo definovaných ponúk úložných priestorov, ktoré uspokoja všetky požiadavky na pracovné zaťaženie.

- Umožňuje vysoko výkonné a vysoko škálovateľné úložisko pre neštruktúrované dáta.

- Škálovateľne podporuje viac ako exabajt úložnej kapacity v jednom systéme ukladania objektov a názvovom priestore.

- Umožňuje virtualizáciu heterogénnych prostredí SAN so zabudovaným šifrovaním údajov plus kompresiou v reálnom čase až s päťkrát väčším ukladaním údajov do U rackového priestoru.

- Poskytuje modernú správu metadát s prehľadmi údajov pre neštruktúrované úložisko v rozsahu exabyte.

- Ponúka úložisko natívne pre kontajner s vysoko dostupným perzistentným úložiskom blokov, súborov alebo objektov.

- Kombinuje ukladanie blokov, súborov a objektov do jednej platformy s otvoreným, masívne škálovateľným softvérovo definovaným úložným riešením.

Storage Suite for IBM Cloud Paks Standard Edition pre 20 Virtual Processor Core.

### Služby - Iniciálny návrh, inštalácia a konfigurácia technickej platformy ESS

## Návrh technickej architektúry riešenia

Návrh detailnej konfigurácie storage infraštruktúry

Návrh technického konceptu, návrh vytvorenia zdrojov a integrácie

Návrh rozloženia serverov v lokalite/ách

Návrh detailnej konfigurácie serverovej infraštruktúry (CPU, RAM, LAN, SAN, Storage)

Návrh detailnej konfigurácie storage infraštruktúry

Detailný návrh zapojenia a konfigurácie diskového poľa v DC

Návrh vytvorenia RAID skupín a diskových skupín

Návrh rozdelenia a alokácie diskovej kapacity

Návrh sieťovej konfigurácie

Príprava testovacích scenárov s popisom akceptačných kritérií

## Inštalácia a konfigurácia systémových komponentov

HMC manažment serverovej infraštruktúry - Rozbalenie, umiestnenie, prvotná fyzická inštalácia HW (inštalácia do Racku, aktualizácia firmware serverov), Pripojenie systémov do LAN a SAN, Overenie konfigurácie sieťovej infraštruktúry LAN a SAN, Konfigurácia HMC serverov (sieťová konfigurácia, konfigurácia technických účtov)

Inštalácia a konfigurácia serverovej infraštruktúry a virtualizačnej platformy - Rozbalenie, umiestnenie, prvotná fyzická inštalácia HW (inštalácia do Racku, aktualizácia firmware serverov), Pripojenie systémov do LAN a SAN, Overenie konfigurácie sieťovej infraštruktúry LAN a SAN, Zaradenie serverov do manažmentu HMC, Vytvorenie a konfigurácia virtualizačnej vrstvy, Vytvorenie a konfigurácia golden image, Konfigurácia integrácie do zálohovacieho systému

Inštalácia a konfigurácia diskového úložiska - Rozbalenie, umiestnenie, prvotná fyzická inštalácia HW (inštalácia do Racku, aktualizácia firmware), Pripojenie do LAN a SAN, Overenie konfigurácie sieťovej infraštruktúry LAN a SAN, Konfigurácia kontrolerov (sieťová konfigurácia), Vytvorenie a konfigurácia RAID pre diskové skupiny, Konfigurácia integrácie do monitorovacieho nástroja

## Technická a prevádzková dokumentácia IKT infraštruktúry

## Testovanie riešenia (funkčné a systémové testy)

Testy funkčnosti a redundantnosti napájania, LAN, SAN, Testy funkčnosti a redundantnosti diskových radičov, Testy funkčnosti integrácie v prostredí virtualizácie

## Testy funkčnosti redundancie riešenia infraštruktúry a virtualizácie

## Školenie administrátorov

## Konfigurácia aplikačného prostredia Cell10 (Test Cell10, Prod Cell10)

Zapojenie do existujúcej LAN a SAN infraštruktúry

Vytvorenie virtualizovaného prostredia Cell10 (LPARy) na platforme Power9

Vytvorenie nového prostredia DB2 pre Cell10 (Fresh install) s migráciou dát

Zabezpečenie zvýšenej prevádzkovej bezpečnosti ochrany DB2 prostredia v Cell10, Audit DB2

Zabezpečenie automatického nasadzovania aplikácií v Cell10, App install&deploy UCD

Konfigurácia logovania aplikácií v Cell10

Testovanie vysokej dostupnosti aplikácií Cell10 v prostredí dvoch DC MV SR

Odovzdanie a zaškolenie prevádzky

## Prostredie EES OCP - Rozšírenie a konfigurácia otvorenej kontajnerovej platformy (Test a Prod) pre EES

OCP platforma - Požiadavky na rozšírenie a cieľový návrh platformy v prostredí DC MV SR, Rozšírenie, inštalácia a iniciálna konfigurácia platformy, Doplnenie platformy o poskytované služby

OCP aplikačné prostredie EES - Požiadavky a návrh aplikačného prostredia a prípadné zmeny prostredia,  Nasadenie a spustenie prevádzky aplikácie EES v testovacom a produkčnom prostredí, Uvedenie EES do stabilného prevádzkového stavu

Podpora dodávateľa aplikácie EES pri vývoji a nasadení na platforme OCP - Autentifikácia, autorizácia, API services, Messaging, konfigurácia a nasadzovanie aplikácie, Integrácia EES, Cell10 a prístupu na ostatné aplikačné systémy MV SR

# Servisné služby

## Požiadavky na servisné služby pre HW zariadenia

Objednávateľ požaduje na obdobie 36 mesiacov dodávku servisných služieb výrobcu zariadení a to prostredníctvom autorizovaných obchodných partnerov výrobcu alebo prostredníctvom autorizovaných servisných partnerov výrobcu. Pre jednotlivé zariadenia, jednoznačne identifikovateľné podľa sériového čísla (SN - Serial Number), sú požadované nasledovné typy služieb:

Reaktívna služba – RS 8x5 – NBD

Služba podpory s dobou odozvy nasledujúci pracovný deň (NBD) od nahlásenia poruchy a pokrytím pre nahlasovanie požiadaviek v pracovnej dobe od 09:00 do 17:00 hod.

V rámci služby Objednávateľ požaduje pokryť nárok na softvérové a firmvérové aktualizácie pre predmetné zariadenia. Platnosť pokrytia služby musí byť overiteľná u výrobcu predmetných zariadení (napríklad na web portáli výrobcu) prostredníctvom SN.

V rámci tejto služby je ďalej Poskytovateľ povinný zabezpečiť nasledovné činnosti:

-  možnosť nahlasovania poruchy emailom, telefonicky alebo prostredníctvom web stránky

- pridelenie identifikačného čísla poruchy počas celej doby jej riešenia a kvalifikovanie typu poruchy   v slovenskom alebo českom jazyku.

- v prípade potreby, odstránenie poruchy na mieste, výrobcom certifikovaným technickým pracovníkom pre danú platformu zariadení, vrátane výmeny vadných dielov a ich likvidácie (vadné diely prechádzajú výmenou do majetku poskytovateľa služby).

## Požiadavky na servisné služby pre SW produkty

Pre SW produkty implementované na zariadeniach sa požaduje na obdobie 36 mesiacov podpora prostredníctvom výrobcu zariadení. V prípade, že výrobca zariadení na vybraný softvér podporu neposkytuje, Objednávateľ požaduje podporu priamo od výrobcu SW produktov v rozsahu požadovanom pre SW licencie.

Nahlasovanie požiadaviek 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyriešenie požiadavky v režime „best effort“. V rámci služby Objednávateľ požaduje pokryť aj nárok na softvérové aktualizácie implementovaných funkcionalít minimálne v rozsahu existujúcich  licencií.

Doplňujúce informácie:

Predmetom projektu, ktorého súčasťou je táto zákazka, je aj migrácia už existujúcich systémov kritickej infraštruktúry tzv. Cell10, ktoré sú postavené na konkrétnej technológii a platformách. V prípade zmeny technológií by bolo nutné vykonať zásadné implementačné zmeny v systémoch a revidovať aplikačnú a systémovú architektúru.

Predmetom zákazky sú aj licencie nástrojov pre replikáciu a migráciu databáz konkrétnej platformy, primárnym cieľom ich použitia je rýchla a efektívna migrácia zdrojových štruktúr a údajov na nové inštancie, pretože ide o kritické systémy s vysokou dostupnosťou a kvalitou služby, kde údaje musia byť permanentne k dispozícii a rovnako aj aktualizované, pretože od ich dostupnosti závisí vykonávanie činnosti riadenia bezpečnostnej situácie v štáte a poskytovania služieb partnerom v rámci záväzkov EU.