Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SE-VO1-2022/002257-005	Ing. Tomáš Kundrát /+421250944573	       Bratislava/30.11.2020

Vec : Informácia o zmene v dokumente - Opis predmetu zákazky Vlastný návrh plnenia časť 2 - LANWAN

Verejný obstarávateľ Vám týmto oznamuje zmenu v opise predmetu zákazky pre časť 2 – „Opis predmetu zákazky/Vlastný návrh plnenia časť 2 – LANWAN“ v nasledujúcom rozsahu:

Bod: 1.1 Bezpečnostná brána na vytvorenie redundantného prevádzkového páru k existujúcej vonkajšej bezpečnostnej bráne DMZ

Riadok: „Vlastnosti“

Pôvodné znenie:

|  | Minimálne požadované parametre |
| --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |
| Základná konfigurácia brány musí minimálne obsahovať |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Redundantné napájanie |
| Technológia | Samostatné manažovateľné firewally na oddelenie bezpečnostných zón a pravidiel komunikácie |
| Určenie | Vyhotovenie redundantných párov s existujúcimi firewallmi Cisco FirePower 2140 ASA |
| Vlastnosti | - Podpora klastrovania fyzických firewall-ov - Sieťová konektivita: min. 8 SFP+ portov - Možnosť rozšírenia o QSFP+ porty - Min. 2 vstavané redundantné hot-swap napájacie zdroje - Min. 2 vstavané redundantné hot-swap ventilátory - Podpora IEEE 802.1q, 802.3ad - Podpora min. 1000 VLAN - Podpora normalizácie protokolovými dekódermi pre IP, TCP, UDP, DCE/RPC, DNS, FTP, HTTP, SIP, IMAP, POP, SMTP, SSH a SSL - Odomknutie anti-malware funkcií aplikovaním licencie - Reputačné filtrovanie súborov - Podpora Indications of Compromise na základe analýzy malware - Centrálny manažment musí zobraziť trajektóriu presunu súborov medzi koncovými zariadeniami. V tejto trajektórii musí zobraziť IP adresy a protokoly, ktoré sú zodpovedné za šírenie malware - Pomocou trajektórie musí byť možné jednoducho zistiť, ktoré zariadenia alebo IP adresy získali malware a ako tento malware ďalej šírili sieťou. Rovnako musí manažment identifikovať úplne prvé zariadenie alebo IP adresu, odkiaľ sa začalo šírenie malware - Manažment musí umožniť definovanie korelačných politík pre automatické upozornenie administrátora, že došlo k pokusu o infiltráciu malware. - Výsledkom korelačnej politiky je min. Syslog, email a NMAP sken. Manažment musí podporovať integráciu s remediačnými nátrojmi tretích strán - Podpora lokálneho úložiska súborov pre potreby analýzy v sandbox-e - Možnosť integrácie so softvérovým klientom na koncových zariadeniach - Podpora rate limit na základe používateľa a aplikácie |
| Parametre | - min. priepustnosť firewallu spolu s aplikačnou vizibilitou: 8,5Gbps - min. priepustnosť firewallu spolu s aplikačnou vizibilitou aj IPS: 8,5Gbps - min. počet firewall spojení: 3 000 000 - min. počet spojení za sekundu: 40 000 |
| Licencie |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |

Nové znenie:

|  | Minimálne požadované parametre |
| --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |
| Základná konfigurácia brány musí minimálne obsahovať |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Redundantné napájanie |
| Technológia | Samostatné manažovateľné firewally na oddelenie bezpečnostných zón a pravidiel komunikácie |
| Určenie | Vyhotovenie redundantných párov s existujúcimi firewallmi Cisco FirePower 2140 ASA |
| Vlastnosti | - Podpora klastrovania fyzických firewall-ov - Sieťová konektivita: min. 8 SFP+ portov - Možnosť rozšírenia o QSFP+ porty - Min. 2 vstavané redundantné hot-swap napájacie zdroje - Min. 2 vstavané redundantné hot-swap ventilátory - Podpora IEEE 802.1q, 802.3ad - Podpora min. 1000 VLAN |
| Parametre | - min. priepustnosť firewallu spolu s aplikačnou vizibilitou: 8,5Gbps - min. priepustnosť firewallu spolu s aplikačnou vizibilitou aj IPS: 8,5Gbps - min. počet firewall spojení: 3 000 000 - min. počet spojení za sekundu: 40 000 |
| Licencie |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |

Verejný obstarávateľ zároveň mení lehotu na predkladane ponúk a lehotu na otváranie ponúk nasledovne:

Predkladanie ponúk pôvodná lehota 18.04.2022 09:00

Predkladanie ponúk nová lehota 25.04.2022 09:00

Otváranie ponúk pôvodná lehota 19.04.2022 10:00

Otváranie ponúk nová lehota 26.04.2022 10:00

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania