# Zabezpečenie LAN a WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW vybavenia komunikačného prostredia určeného pre rozšírenie IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Súčasná relevantná technológia Ministerstva vnútra je založená na technológiách a riešeniach výrobcu Cisco, a to v oblasti smerovania (smerovače rodiny ASR1000), LAN infraštruktúry dátových centier na báze technológie ACI, bezpečnostných brán rodiny FirePower, SAN technológie (prepínače rodiny MDS a Nexus) i ostatnej LAN infraštruktúry (prepínače rodín Catalyst a Nexus). Realizácia projektu zabezpečí nevyhnutné doplnenie prístupovej infraštruktúry dátových centier, rozšírenie možností riadenia tejto infraštruktúry a doplnenie potrebnej odolnosti prepojovacej infraštruktúry DMZ zón dátových centier s cieľom plnohodnotne, robustne a prevádzkovo bezpečne naplniť komunikačné potreby informačných systémov SIS II, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

*	Uchádzač vo svojom vlastnom návrhu plnenia predmetu zákazky (vypracovaného podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia) uvedie: skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, model, technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom - uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť.

V súlade s § 42 ods. 10 zákona pre účely overenia, že tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia, uchádzač tiež v rámci vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky predloží:

- Technický/é alebo katalógový/é list/y ponúkaného tovaru

## Bezpečnostná brána na vytvorenie redundantného prevádzkového páru k existujúcej vonkajšej bezpečnostnej bráne DMZ

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia brány musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Redundantné napájanie |  |
| Technológia | Samostatné manažovateľné firewally na oddelenie bezpečnostných zón a pravidiel komunikácie |  |
| Určenie | Vyhotovenie redundantných párov s existujúcimi firewallmi Cisco FirePower 2140 ASA |  |
| Vlastnosti | - Podpora klastrovania fyzických firewall-ov - Sieťová konektivita: min. 8 SFP+ portov - Možnosť rozšírenia o QSFP+ porty - Min. 2 vstavané redundantné hot-swap napájacie zdroje - Min. 2 vstavané redundantné hot-swap ventilátory - Podpora IEEE 802.1q, 802.3ad - Podpora min. 1000 VLAN |  |
| Parametre | - min. priepustnosť firewallu spolu s aplikačnou vizibilitou: 8,5Gbps - min. priepustnosť firewallu spolu s aplikačnou vizibilitou aj IPS: 8,5Gbps - min. počet firewall spojení: 3 000 000 - min. počet spojení za sekundu: 40 000 |  |
| Licencie |  |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Bezpečnostná brána na vytvorenie prevádzkového redundantného páru k existujúcej vnútornej bezpečnostnej bráne DMZ s prvkami IPS

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia brány musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Redundantné napájanie |  |
| Technológia | Samostatné manažovateľné firewally na oddelenie bezpečnostných zón a pravidiel komunikácie |  |
| Určenie | Vyhotovenie redundantných párov s existujúcimi firewallmi Cisco FirePower 2140 FTD |  |
| Vlastnosti | - Podpora klastrovania fyzických firewall-ov - Sieťová konektivita: min. 8 SFP+ portov - Možnosť rozšírenia o QSFP+ porty - Min. 2 vstavané redundantné hot-swap napájacie zdroje - Min. 2 vstavané redundantné hot-swap ventilátory - Podpora IEEE 802.1q, 802.3ad - Podpora min. 1000 VLAN - Podpora normalizácie protokolovými dekódermi pre IP, TCP, UDP, DCE/RPC, DNS, FTP, HTTP, SIP, IMAP, POP, SMTP, SSH a SSL - Odomknutie anti-malware funkcií aplikovaním licencie - Reputačné filtrovanie súborov - Podpora Indications of Compromise na základe analýzy malware - Centrálny manažment musí zobraziť trajektóriu presunu súborov medzi koncovými zariadeniami. V tejto trajektórii musí zobraziť IP adresy a protokoly, ktoré sú zodpovedné za šírenie malware - Pomocou trajektórie musí byť možné jednoducho zistiť, ktoré zariadenia alebo IP adresy získali malware a ako tento malware ďalej šírili sieťou. Rovnako musí manažment identifikovať úplne prvé zariadenie alebo IP adresu, odkiaľ sa začalo šírenie malware - Manažment musí umožniť definovanie korelačných politík pre automatické upozornenie administrátora, že došlo k pokusu o infiltráciu malware. - Výsledkom korelačnej politiky je min. Syslog, email a NMAP sken. Manažment musí podporovať integráciu s remediačnými nátrojmi tretích strán - Podpora lokálneho úložiska súborov pre potreby analýzy v sandbox-e - Možnosť integrácie so softvérovým klientom na koncových zariadeniach - Podpora rate limit na základe používateľa a aplikácie |  |
| Parametre | - min. priepustnosť firewallu spolu s aplikačnou vizibilitou: 8,5Gbps - min. priepustnosť firewallu spolu s aplikačnou vizibilitou aj IPS: 8,5Gbps - min. počet firewall spojení: 3 000 000 - min. počet spojení za sekundu: 40 000 |  |
| Licencie | - licencia pre využitie vlastností IPS a s ochranou voči Malware na 3 roky |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## WAN koncentračný smerovač na vytvorenie redundantného prevádzkového páru k existujúcemu koncentračnému smerovaču

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia smerovača musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Redundantné napájanie |  |
| Technológia | Samostatné manažovateľné smerovače pracujúce na 3.vrste OSI |  |
| Určenie | Vyhotovenie redundantných párov s existujúcimi smerovačmi Cisco ASR1001X |  |
| Vlastnosti | - jednotný softvér (obraz) pre celý rad zariadení - jednotné konfiguračné rozhranie - podpora modulov so sieťovými rozhraniami, podpora OIR - min. 1 port RJ45 pre OOB - podpora 802.1q,802.1q tunneling, 802.3ad, 802.1ab - podpora PPPoE, MLPPP, STP - zrkadlenia dátových tokov - podpora dual stack IPv4 a IPv6 - podpora MP BGP, OSPFv2, OSPFv3 podpora VPN technológii GET VPN a DMVPN, SSL VPN - podpora GRE, VRRP, DHCP, L2TPv3 - podpora PIM IPv4 aj IPv6, bidir PIM IPv4 aj IPv6 - podpora BFD pre MP BGP - podpora VRF, MPLS L3VPN - podpora MPLS TE, MPLS FRR, MPLS OAM - podpora zónového firewallu, 802.1X, NAT/PAT, uRPF - podpora AAA Radius |  |
| Parametre | - priepustnosť 2,5 Gbps - 1slot, 6port 1GE SFP, 2port 10GE SFP+ - modulárne vyhotovenie, veľkosť 1RU - Podpora AC aj DC napájania, redundantné zdroje - hot swap vymeniteľné zdroje |  |
| Licencie | - licencia pre navýšenie pripustnostii z 2,5 na 20 Gbps - licencia pre aktiváciu sieťového rozhrania 1port 10GE |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Prístupový smerovač pre prostredie ACI s podporou 10/25G Ethernet a 16/32G FC prístupových portov s 40/100G infraštruktúrnymi portmi

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia prepínača musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Redundantné napájanie |  |
| Technológia | Samostatné manažovateľné prepínače pracujúce na 2. a 3. vrste OSI |  |
| Určenie | Prístupový prepínač pre servery do infraštruktúry Cisco ACI riadený systémom Cisco APIC |  |
| Vlastnosti | - jednotný softvér (obraz) pre celý rad zariadení - jednotné konfiguračné rozhranie - dedikované rozhranie pre OOB - Jumbo Frame min. 9200 bytov - zdvojenie fyzických zariadení do jedného logického celku vrátanie zdvojnásobenia výkonu (vPC) - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.3ad (LACP) - multichassis etherchannel - IEEE 802.1q - IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control - IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) - IEEE 802.1s MST - IEEE 802.1w RSTP - IEEE 802.1ab LLDP - IGMPv2 a IGMPv3 snooping - IGMP querier - lokálne aj vzdialené zrkadlenie dátových tokov, 4 relácie - podpora protokolu pre redundanciu funkcie default gateway - podpora min. RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, PIM, IS-IS a MP BGP - podpora MSDP a Anycast-RP - podpora statického IPv4 a IPv6 smerovania - podpora policy-based smerovania - podpora DHCP Option 82 - podpora BFD - Hardvérová podpora prepínania unicast aj multicast IPv4 a IPv6 |  |
| Parametre | - priepustnosť 3,6 Tbps, - 48port 1/10/25 GE FO, 6port 40/100GE QSFP28 - podpora downlink 1/10/25 GE alebo FCoE 16/32 Gbps - podpora uplink 40/100GE alebo FCoE - licencia pre FCoE/FC - veľkosť 1RU - Podpora AC napájania, redundantné zdroje - hot swap vymeniteľné zdroje aj ventilátory |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Doplnková SAN licencia pre existujúce prístupové ACI prepínače

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Balík licencií musí obsahovať minimálne |  |  |
| Licencia | • Licencia pre aktiváciu SAN služieb na prepínači Cisco Nexus 93180 2x |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Prístupový smerovač pre prostredie ACI s podporou 100/1/10G Ethernet prístupových portov

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia prepínača musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Redundantné napájanie |  |
| Technológia | Samostatné manažovateľné prepínače pracujúce na 2. a 3. vrste OSI |  |
| Určenie | Prístupový prepínač pre servery do infraštruktúry Cisco ACI riadený systémom Cisco APIC |  |
| Vlastnosti | - jednotný softvér (obraz) pre celý rad zariadení - jednotné konfiguračné rozhranie - dedikované rozhranie pre OOB - Jumbo Frame min. 9200 bytov - zdvojenie fyzických zariadení do jedného logického celku vrátanie zdvojnásobenia výkonu (vPC) - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.3ad (LACP) - multichassis etherchannel - IEEE 802.1q - IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control - IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) - IEEE 802.1s MST - IEEE 802.1w RSTP - IEEE 802.1ab LLDP - IGMPv2 a IGMPv3 snooping - IGMP querier - lokálne aj vzdialené zrkadlenie dátových tokov, 4 relácie - podpora protokolu pre redundanciu funkcie default gateway - podpora min. RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, PIM, IS-IS a MP BGP - podpora MSDP a Anycast-RP - podpora statického IPv4 a IPv6 smerovania - podpora policy-based smerovania - podpora DHCP Option 82 - podpora BFD - Hardvérová podpora prepínania unicast aj multicast IPv4 a IPv6 |  |
| Parametre | - priepustnosť 696 Gbps - 48port 1GBase-T a 4port SFP28 - podpora 100M/1G na downlink portoch - podpora 1/10/25 Gbps na 4 uplink portoch a 40/100 Gbps na 2 uplink portoch - veľkosť 1RU - Podpora AC napájania, redundantné zdroje - hot swap vymeniteľné zdroje aj ventilátory |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Súprava optických prevodníkov a aktívnych prepojovacích káblov

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Balík prevodníkov musí obsahovať minimálne |  |  |
| Prevodníky | • Prevodník ks • QSFP 100G AoC 2m 4 • QSFP 100G AoC 3m 4 • QSFP 100G AoC 10m 4 • QSFP 100G AoC 30m 4 • QSFP H40G AoC 3m 4 • QSFP H40G AoC 5m 8 • QSFP H40G AoC 7m 4 • SFP 10G AoC 3m 20 • QSFP-40/100-SRBD= 4 • SFP 25G SR 20 • SFP FC16G 48 |  |
| Podpora | Podpora výrobcu k zariadeniam nesmie byť ovplyvnená dodávanými prevodníkmi. Prevodníky musia byť certifikované výrobcom sieťových prvkov |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Prevádzkový server pre riadiace a podporné systémy siete do existujúceho poľa

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Server s architektúrou x64 s podporou virtualizácie systému a virtualizácie CPU jadier na vlákna |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine |  |
|  | Sada koľajníc k serveru, sada káblov s káblovým manažmentom |  |
| Určenie | Doplnenie existujúcej skupiny serverov Cisco UCS C220-M5 |  |
| Výkon | Výkon musí byt preukázateľný pre konkrétny ponúkaný server pri obsadení oboch CPU a zároveň verejne dostupný na stránke SPEC.org |  |
|  | 2x procesor v špecifikácii · Min. 10 jadier · Min. 20 vlákien · Minimálny akceptovateľný výkon procesora podľa SPECrate2017_int_base je 105 |  |
| Systémová pamäť | Operačná pamäť min. 12x pamäťový modul |  |
|  | Minimálne požadované parametre pamäťových modulov: · 16 GB · DDR4 · Registered ECC · Min. 2933 Mhz |  |
| Subsystém interných systémových pevných diskov | Minimálne 2x 240GB M.2 SATA SSD |  |
| Subsystém interných dátových pevných diskov | Minimálne 8x 800GB SAS SSD, hot plug, min. 5 zápisov na zariadení/deň |  |
| Diskový radič RAID | Minimálne požiadavky: · priepustnosť SAS 12 Gb/s · priepustnosť SATA 6 Gb/s · podpora RAID 0,1,5,6,10,50,60, JBOD · Zálohovaná Cache pamäť min. 1GB · PCI Express 3.0x8 liniek · Záložné napájanie cache diskového kontroléra s kapacitou dostatočnou pre možné rozšírenie konfigurácie servera |  |
| Zväzok úložiska | Softvérové riešenie umožňujúce vytvoriť diskový klaster s interných diskov servera · Podpora synchrónnej replikácie · Podpora Vmware vSphere, Microsoft Hyper-v, Linux KVM virtualizácie · Podpora MULTI-NODE klastra, Stretched/Metro klastra · Riešenie musí umožniť konfiguráciu zabezpečujúcu no single point of failure · Podpora funkcionality SSD cache pre zápisové operácie, Memory-based cache · Licencia na celú dodanú diskovú kapacitu |  |
| Napájanie | Min. 2x Napájací zdroj Min. 700 W, Hot plug |  |
| Pripojenie k manažovanej sieti | · Pokročilý management (Out of band) · Konzola s plným prístupom k serveru s podporou klávesnice a myši (vrátane prístupu k operačnému systému) · Podpora pripájania lokálnych súborov a médií · Dedikovaný LAN interface pre vzdialenú správu |  |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | Integrovaný sieťový adaptér 4x10GbE SFP · Podpora 10/25-Gbps Ethernet, FCoE · NIC teamovanie · Podpora min. 256 Express (PCIe) virtualnych zariadení · Podpora dynamickej konfigurácie NIC, alebo HBA · Podpora SR-IOV, VMware NetQueue, Windows VMQ/VMMQ |  |
| Softvér | Certifikácia minimálne pre · Windows Server 2019 x64 · Vmware 6.7 |  |
| Zabezpečenie | · UEFI Secure Boot and Secure Start Podpora · FIPS 140-2 schválenie · Common Criteria certifikácia · Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) v prehliadači · TPM (Trusted Platform Module) 2.0 volitelný · Secure Recovery – obnovenie kritického firmwaru do posledného funkčného stavu pri detekcii zlyhania firmwaru · Schopnosť inštalovať starší firmware (Rollback) |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Podporné dátové úložisko pre prevádzkové servery

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Rozšíriteľné |  |
| Subsystém interných dátových pevných diskov | 16TB základná kapacita 8 x 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF HDDs standard Hot-plug SATA or SAS, LFF (3.5") |  |
| Podporované protokoly | SMB, NFS, iSCSI over Ethernet, FTP/S, HTTP/S |  |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | 4 x 1GbE standard |  |
| Softvér | Microsoft Windows Storage Server 2016 Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Systém zálohovania a správy údajov pre prevádzkové servery

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia aplikácie musí minimálne obsahovať |  |  |
| Softvér | Veeam Backup & Replication |  |
| Podpora virtualizácie | Vmware, Hyper-V, Nutanix |  |
| Podpora serverov | MS Windows, Linux, Mac, Oracle, SAP, UNIX |  |
| NAS | Podpora zálohovania NAS |  |
| Snímky | Záloha zo snímkov |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Balík licencií pre virtualizačné platformy prevádzkových serverov a správu

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Balík licencií musí obsahovať minimálne |  |  |
| Softvér | • Licencie VMware vSphere Enterprise Plus 4x • Licencie VMware vSphere Enterprise Plus upgrade v5->v& 4x • Licencia VMware vCenter • Licencia Cisco IMC pre 25 serverov |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## WAN/VPN koncentrátor

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia smerovača musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine Redundantné napájanie |  |
| Technológia | Samostatné manažovateľné smerovače pracujúce na 2. a 3. vrste OSI |  |
| Určenie | WAN smerovač s podporou ukončovania VPN šifrovaných tunelov |  |
| Vlastnosti | - jednotný softvér (obraz) pre celý rad zariadení - jednotné konfiguračné rozhranie - podpora modulov so sieťovými rozhraniami, podpora OIR - podpora servisných modulov - integrované 10/100/1000 ethernet porty - min. 1 port RJ45 pre OOB - podpora tzv. serverových modulov - podpora 802.1q,802.1q tunneling, 802.3ad, 802.1ab - podpora PPPoE, MLPPP, STP - zrkadlenia dátových tokov - podpora dual stack IPv4 a IPv6 - podpora MP BGP, OSPFv2, OSPFv3 - podpora VPN technológii GET VPN a DMVPN, SSL VPN - podpora GRE, VRRP, DHCP, L2TPv3 - podpora PIM IPv4 aj IPv6, bidir PIM IPv4 aj IPv6 - podpora BFD pre MP BGP - podpora VRF, MPLS L3VPN - podpora MPLS TE, MPLS FRR, MPLS OAM - podpora zónového firewallu, 802.1X, NAT/PAT, uRPF - podpora AAA Radius |  |
| Parametre | - Rozhrania: Fixné: min.4x GE; Voliteľné: min. 1x 4port prepínač - Priepustnosť (plná funkčnosť): min. 1 Gbps, rozšíriteľné na min. 2 Gbps - podpora AC napájania - hot swap vymeniteľné zdroje |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## WAN smerovač pre vzdialenú lokalitu

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia smerovača musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine |  |
| Technológia | Samostatné manažovateľné smerovače pracujúce na 2. a 3. vrste OSI |  |
| Určenie | WAN smerovač s podporou ukončovania VPN šifrovaných tunelov |  |
| Vlastnosti | - jednotný softvér (obraz) pre celý rad zariadení - jednotné konfiguračné rozhranie - podpora modulov so sieťovými rozhraniami, podpora OIR - podpora servisných modulov - integrované 10/100/1000 ethernet porty - min. 1 port RJ45 pre OOB - podpora tzv. serverových modulov - podpora 802.1q,802.1q tunneling, 802.3ad, 802.1ab - podpora PPPoE, MLPPP, STP - zrkadlenia dátových tokov - podpora dual stack IPv4 a IPv6 - podpora MP BGP, OSPFv2, OSPFv3 - podpora VPN technológii GET VPN a DMVPN, SSL VPN - podpora GRE, VRRP, DHCP, L2TPv3 - podpora PIM IPv4 aj IPv6, bidir PIM IPv4 aj IPv6 - podpora BFD pre MP BGP - podpora VRF, MPLS L3VPN - podpora MPLS TE, MPLS FRR, MPLS OAM - podpora zónového firewallu, 802.1X, NAT/PAT, uRPF - podpora AAA Radius |  |
| Parametre | - Rozhrania: Fixné: min.3x GE; Voliteľné: min. 1x 4port prepínač - Priepustnosť (plná funkčnosť): min. 100Mbs, rozšíriteľné na min. 300 Gbps - podpora AC napájania |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## LAN prepínač pre vzdialenú lokalitu

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Základná konfigurácia smerovača musí minimálne obsahovať |  |  |
| Vyhotovenie | Zariadenie umiestniteľné do skrine |  |
| Technológia | Samostatné manažovateľné prepínače pracujúce na 2. a 3. vrste OSI |  |
| Určenie | WAN smerovač s podporou ukončovania VPN šifrovaných tunelov |  |
| Vlastnosti | - jednotný softvér (obraz) pre celý rad zariadení - jednotné konfiguračné rozhranie Min. podporované štandardy: IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.1x-Rev IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE T ports IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification IEEE 802.1AE - 128-bit AES MACsec inter network device encryption with MACsec Key Agreement (MKA) IEEE 802.3bz (for mGig PKG SKU’s only) IEEE 802.3an (10GBase-T) (for mGig PKG SKU’s only) Ďalšia funkcionalita: spravovateľnosť (web GUI), telnet server/klient, logovanie príkazov, informačný LED pre jednotlivé porty, Layer 2, Routed Access (RIP, OSPF -– 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder,SSO |  |
| Parametre | - Rozhrania: Fixné: 24x1GTX, min. 2xGE uplink; - podpora AC napájania |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## ATS prepínač

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
|  | (plnenie požadované objednávateľom) |  |
| Automatický prepínač napájania pre zariadenia |  |  |
| Požiadavky | • 2x jednofázový AC230V vstup • Min. 4x jednofázový AC230V výstup • Montáž do 19“ skrine |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

## Služby (SVCS)

|  | Popis služieb | Vlastný návrh * |
| --- | --- | --- |
| Služby musia obsahovať |  |  |
| Prípravná fáza | Verifikácia aktuálneho prostredia Cisco ACI a DMZ za účelom prípravy návrhu inštalácie, konfigurácie a migrácie na novovznikajúce prostredie |  |
|  | Verifikácia bezpečnostného nastavenia existujúcich bezpečnostných prvkov |  |
|  | Analýza pripájaných celkov a funkčných závislostí |  |
|  | Návrh detailnej HW inštalácie nových prvkov |  |
|  | Návrh detailnej konfigurácie nových prvkov |  |
|  | Návrh testovacích scenárov novej infraštruktúry |  |
|  | Návrh stratégie migrácie a detailného implementačného plánu |  |
| Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry | HW inštalácia nových prvkov |  |
|  | Kontrola softvérovej výbavy, aktualizácia, aktivácia licencií |  |
|  | Pripojenie dátovej a napájacej kabeláže |  |
|  | Inštalácia a konfigurácia operačného systému |  |
|  | Konfigurácia LAN/SAN komponentov novej infraštruktúry |  |
|  | Implementácia systémov virtualizácie |  |
|  | Implementácia systémov zálohovania |  |
|  | Implementácia systémov riadenia a automatizácie |  |
|  | Realizácia testovacích scenárov novej infraštruktúry |  |
| Dokumentácia a školenia | Aktualizácia dokumentácie dotknutého prostredia |  |
|  | Zaškolenie prevádzkových pracovníkov |  |
| Riadenie projektu | Riadenie projektu |  |
|  | Prevencia vzniku rizík |  |

## Dodatočné informácie

Firewall zariadenia špecifikované pre doplnenie musia priamo korešpondovať s existujúcimi zariadeniami, aby bolo možné vytvoriť vzájomne zálohované prevádzkové zväzky s vysokou dostupnosťou (High Availability – HA).

Čo sa týka switchov tie musia byť kompatibilné s nosnou architektúrou prostredia – Cisco ACI – tak, aby ich bolo možné začleniť do systému riadenia a prevádzky prostredí DC MV SR. Z toho vyplýva jednoznačne definícia potrebných prístupových prvkov pre servery – prepínačov Cisco Nexus 93180YC-FX, ktoré sú jediné z ACI kompatibilných prepínačov umožňujúce kombinovať 1/10/25GE LAN a 16/32G FC SAN porty v jednom šasi.