Práce – opravy elektrických a drobných mechanických častí pece :

- vyčistenie a zbežná vizuálna kontrola hlavnej spaľovacej komory pece a dospalovacích komôr podľa potreby, vrátanie výmurovky a podlahy;

- vyčistenie a kontrola meracej sondy kyslíku, difúzora a príslušného potrubia;

- kontrola, prípadné očistenie a nastavenie termočlánkov pece;

- kontrola, prípadné nastavenie klapiek a servomotorov prívodu vzduch do pece a k horákom;

- vyčistenie priezoru dverí obsluhy;

- vyčistenie priezoru horákov;

- kontrola, prípadné nastavenie moderátora komína;

- kontrola správnej funkcie pulverizácie vody;

- kontrola správnej funkcie zasúvacieho stola;

- kontrola, prípadné nastavenie a mazanie všetkých pohyblivých mechanizmov hlavných dverí a dverí obsluhy;

- kontrola chodu ventilátora;

- kontrola chodu ventilátora vháňania vzduchu;

- kontrola chodu roštu;

- kontrola chodu drviča;

- kontrola správnej funkcie a vyčistenie sond stráženia plameňa oboch horákov;

- kontrola, prípadné vyčistenie horákov;

- kontrola, prípadné vyčistenie podtlakového potrubia;

- kontrola, prípadné nastavenie dátových súborov frekvenčného meniča;

- kontrola, prípadné vyčistenie elektrického rozvádzača pece vrátanie riadiaceho automatu;

- kontrola, prípadné vyčistenie vysokonapäťovej sviečky oboch horákov;

- kontrola funkcie senzora úniku plynu (funkčná skúška);

- kontrola funkcie elektroventilov;

- kontrola funkcie manostatov vzduchu a plynu;

- prípadne čistenie filtrov vody

- kontrola správnej činnosti pece a všetkých elektrických okruhov s tým súvisiacich – za prevádzky

- 1x výmena podlahy spaľovacej komory – podlahovej dosky, 2m2, hrúbka 80 mm, materiál Novobet 1450

- betonáž spalinovodu na výstupe z pece – 1m2, žiarobetón, hrúbka 100 mm

- izolácia 2ks spalinových ventilátorov – 20 m2, izolácia 50 mm + Al fólia

Komplexná kontrola žiaruvzdorných výmuroviek

- celková prehliadka žiaruvzdorných výmuroviek a materiálov kremačnej pece dodaných servisnou organizáciou;

- kontrola všetkých žiaruvzdorných materiálov

- vydanie písomného posudku o stave žiaruvzdorných výmuroviek a materiálov kremačnej pece dodaných servisnou organizáciou.

Dodávka materiálu :

- tesnenie tamónov 41cm x 27,5 cm – 12 ks, sibralový papier hrúbka 5 mm

- sviečky komplet 6x – zapaľovacia a ionizačná elektróda plynového horáku komplet (1 sada – keramické teleso, spojka, koncovka)

- okienko na vyhrabávacie dvere 2x – keramické sklo priezoru dverí obsluhy ( 1 sada – 2ks sklo + tesnenie)

- kabeláž na sviečky  (fajky) 4x – nasadzovacia koncovka na zapalovaciu elektródu s káblom ( 1 sada – koncovka odnímateľná + VN vodič)