Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.

Príloha č. 1                                     Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks

Tabuľka č.1 a) – opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

- dodanie do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. zadania záväznej objednávky

| Logický celok č. 1 : Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks |  | Požadovaná hodnota |  | Merná jednotka | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné technické parametre základného stroja | Výkon celej linky za hodinu pre chlieb s gramážou 1000 g - minimálne | 980 | ks/hod |  | Uviesť hodnotu |
|  | Výkon celej linky za hodinu pre chlieb s gramážou 600 g - minimálne | 1100 | ks/hod |  | Uviesť hodnotu |
|  | Počet ošatiek v závese – maximálne | 5 | ks |  | Uviesť hodnotu |
|  | Nerezové závesy v kysiarni | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Prevedenie kontinuálnej kysiarne so servisnými ochozmi | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Opláštenie kontinuálnej kysiarne – celonerezové | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Rám kysiarne - pozink | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Cirkulácia tepla a pary pomocou vzduchotechnickej jednotky | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Programové riadenie celého procesu kysnutia s pamäťou receptúr | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Vykurovanie kysiarne a technologická para z jestvujúceho zdroju pary | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Preberací stôl na klonky s automatickým priblížením pre vyklápanie, s možnosťou modulovania výšky a uhlu preklopenia závesov s funkciou otočenia o 90° | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Centrovanie klonkov cesta na stred ošatiek bez ohľadu na gramáž | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Doba kysnutia v minimálnom rozsahu | 50-55 | minút |  | Uviesť rozsah |
|  | Šírka závesov minimálne 2000 mm | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Cyklotermický spôsob odovzdávania tepla pri pečení produktov | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Etážové prevedenie pecí | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Počet teplotných okruhov pre pečenie v celej linke - minimálne | 4 |  |  | Uviesť hodnotu |
|  | Počet pecí 4 | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Rozmer pečnej plochy ŠxH – maximálne | 1800x2000 | mm x mm |  | Uviesť hodnotu |
|  | Svetlá výška v etáži – minimálne | 230 | mm |  | Uviesť hodnotu |
|  | Automatické otváranie dvierok a odťahov | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Pečná plocha – maximálne | 105 | m2 |  | Uviesť hodnotu |
|  | Podávací stôl pre zahusťovanie klonkov cesta, ich narezanie a označenie | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Možnosť osadzovať 7 až 8 radov vedľa seba | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Automatické šikmé a priečne narezávanie klonkov cesta, prepichávacie zariadenie na značenie chleba | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Označovanie klonkov cesta razením | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Podávací stôl na posun klonkov cesta k vlaženiu a osadzovaniu s funkciou otočenia o 90° | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Vlažiaci stôl s tryskami pre automatické vlaženie klonkov cesta pred sádzaním do etáží | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Automatické osadzovacie zariadenie pre vkladanie a vypekanie chleba | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Motorický pojazd osadzovacieho zariadenia v horizontálnej a vertikálnej rovine s automatickým zastavovaním pred jednotlivými etážami | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Automatické vysávanie etáží pri vypekaní | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Pojazdové dráhy pre osadzovacie zariadenie | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Nerezové bezpečnostné zábrany okolo dráhy pojazdu osadzovacieho zariadenia | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Odoberací stôl celonerezový na preberanie upečeného chleba od osadzovacieho zariadenia a jeho posuv na sústavu odoberacích modulárnych dopravníkov | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Sústava modulárnych odoberacích dopravníkov vrátane vlaženia v minimálnej dĺžke | 5 | m |  | Uviesť hodnotu |
|  | Šírka modulárneho behúňa na dopravníkoch minimálne | 520 | mm |  | Uviesť hodnotu |
|  | Počítačka chleba pre kusovú evidenciu upečeného chleba | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Detekcia kovov v upečených výrobkoch s automatickým vyradením nezhodných výrobkov | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Plynový horák pre každú pec samostatne | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Certifikované komíny pre odvod spalín z plynových pecí, odťahy pary, digestory a prisávanie vzduchu – každý samostatne | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Spoločný riadiaci systém celej linky | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Programové riadenie procesu pečenia | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Pamäť receptúr vrátane vizualizácie celého výrobného procesu | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Online spojenie celej linky so servisným oddelením výrobcu | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Sledovanie histórie porúch a archivácia poruchových stavov a následné vyhodnocovanie výrobcom cez vzdialený dohľad a vizualizáciu | áno |  |  | Áno/nie |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Dodanie na miesto realizácie – PENAM SLOVAKIA, a. s., prevádzka pekáreň Nitra, Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | dodanie na miesto realizácie logického celku, t. j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  |  | Áno/nie |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t. j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |  | Áno/nie |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t. j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku |  |  | Áno/nie |
|  | Nastavenie zariadenia - test funkčnosti | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Zaškolenie obsluhy | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Záruka minimálne 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky | áno |  |  | Áno/nie |

Týmto čestne vyhlasujeme, že predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Ponuka je platná do: (minimálne do 30.9.2022)

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

Dátum:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.

Samostatne stojaca kysiareň 1 ks

Tabuľka č.1 b) – opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

- dodanie do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. zadania záväznej objednávky

| Logický celok č. 2 : Samostatne stojaca kysiareň 1 ks |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné technické parametre základného stroja | Prejazdná kysiareň v celonerezovom prevedení | 1 | ks | uviesť hodnotu |
|  | Vonkajšie rozmery kysiarne - šírka | 2550-2700 | mm | uviesť hodnotu |
|  | Vonkajšie rozmery kysiarne – dĺžka | 5000-5200 | mm | uviesť hodnotu |
|  | Vonkajšie rozmery kysiarne - výška | 1900-2400 | mm | uviesť hodnotu |
|  | Priechodné prevedenie kysiarne s dvojkrídlovými dverami na oboch čelných stranách kysiarne | áno |  | áno/nie |
|  | Samostatný vyvíjač pary a tepla ako súčasť kysiarne | áno |  | áno/nie |
|  | Požadovaný rozsah pracovných teplôt kysiarne | 35-40 °C |  | uviesť rozsah |
|  | Požadovaný rozsah pracovných vlhkostí kysiarne | 70-90 | % | uviesť rozsah |
|  | Príkon elektro – maximálne | 19 | kW | uviesť hodnotu |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Dodanie na miesto realizácie – PENAM SLOVAKIA, a. s., prevádzka pekáreň Nitra, Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | dodanie na miesto realizácie logického celku, t. j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  | áno/nie |
|  | Osadenie zariadenia | osadenie logického celku (zariadenia), t. j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  | áno/nie |
|  | Zapojenie zariadenia | zapojenie logického celku (zariadenia), t. j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, para do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku |  | áno/nie |
|  | Nastavenie zariadenia - test funkčnosti | áno |  | áno/nie |
|  | Zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie |
|  | Záruka minimálne 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky | áno |  | áno/nie |

Týmto čestne vyhlasujeme, že predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Ponuka je platná do: (minimálne do 30.9.2022)

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

Dátum: