Zápis z obhliadky fontán v meste Nitra

- Fontána Krajský súd

Skutkový stav:

Stavebná časť

Objekt fontány je prerkytý drevenou konštrukciou, ktorá kopíruje kruhový tvar fontány. Drevené prekrytie zakrýva nadzemnú konštrukciu fontány. Pre indentifikovanie stavu konštrukcie je nevyhnutné túto konštrukciu odstrániť. Následne bude možné konštrukciu stavebne a staticky posúdiť na základe vizuálnej kontroly, v prípade preukázateľných defektov sondami a stavebno technickými a statickými metódami. Na základe zdokumentovania stavby bude navrhnutá sanácia konštrukcie.

Technologická časť

Technológia fontány je v havarijnom stave (viď foto). Všetky rozvodné potrubia sú skorodované a nie je možná jednoduchá manipulácia s jednotlivými armatúrami. Sprievodným problémom je, že pri prevádzkovaní fontány s takto skorodovanými potrubiami dochádza k uvoľňovaniu hrdze z potrubí, ktorá sa tak dostáva do bazéna a do cirkulačného obehu fontány. Dôsledkom je poškodenie povrchu bazéna. Elektroinštalácia je v nevyhovujúcom stave. Vzduchotechnika je nefunkčná. V momentálnom stave neodporúčam fontánu z hľadiska bezpečnosti vôbec prevádzkovať.

Navrhované riešenie:

Stavebná časť

Na základe zistenia stavu kondície nadzemnej časti fontány bude navrhnutý spôsob sanácie objektu a materiálové riešenie povrchu fontány. V návrhu budeme sledovať pôvodné materiálové riešenie a možnosti dosiahnutia čo najvyššej vizuálnej kvality. Návrh prerieši aj okolie fontány tak aby objekt fontány získal adekvátne priestorové podmienky a kvalitné materiálové riešenie vo svojom okolí.

Technologická časť

Pre spoľahlivé fungovanie fontány navrhujem kompletnú výmenu potrubných rozvodov, čerpadiel, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Potrubné rozvody by boli vymenené v aj v bazéne fontány. Spôsob fungovania fontány by zostal zachovaný, t.j. efektové čerpadlá by boli opätovne nainštalované v strojovni fontány. Potrubné rozvody by boli asanované a vymenené za nové. Navrhujem nainštalovať 4 ks čerpadiel s dynamickým ovládaním pre každý okruh + stredový gejzír. Trysky by bolo vhodné doplniť svietidlami.

- Fontána PKO

Skutkový stav:

Stavebná časť

Fontánu je nevyhnutné zbaviť náletovej zelene a zredukovať okolitú vegetáciu úmyselne vysadenú v jej okolí, ktorá v súčasnosti prerastá kraje fontány a znemožňuje prístup k jej častiam. Zachovalosť fontány bude podrobné preskúmaná z konštrukčnéhoa statického hľadiska, nakoľko je v tomto prípade úplne obnovenie fontány do pôvodného stavu.

Technológia

Fontánu pred PKO tvoria 2 hlavné vodné prvky. Prvým je vodná záclona padajúca spontánne z oblúka do malého bazéna. Druhým je sústava vodných sklzov po obvode fontány. Pre precíznejšie posúdenie stavu fontány je nevyhnutné vyklčovanie náletových drevín vyčistenie fontány. Až následne bude možné presnejšie zhodnotenie jej stavu. Vzhľadom na koncept aj architektúru by malo byť v záujme mesta Nitra toto dielo zachovať. Technológia fontány je v havarijnom stave (viď foto). Všetky rozvodné potrubia sú skorodované a nie je možná jednoduchá manipulácia s jednotlivými armatúrami. Sprievodným problémom je, že pri prevádzkovaní fontány s takto skorodovanými potrubiami dochádza k uvoľňovaniu hrdze z potrubí, ktorá sa tak dostáva do bazéna a do cirkulačného obehu fontány. Dôsledkom je poškodenie povrchu bazéna. Elektroinštalácia je v nevyhovujúcom stave. Vzduchotechnika je nefunkčná. V momentálnom stave neodporúčam fontánu z hľadiska bezpečnosti vôbec prevádzkovať.

Navrhované riešenie:

Stavebná časť

Ná základe podrobného koštrukčného a statického prieskumu bude definovaný postup na úplnú obnovu fontány a návrat k pôvodnému stavu z hľadiska konštrukcie a materiálov. Návrh bude obsahovať aj riešenie bezprostredného okolia fontány v zmysle povrchov a úprav výsadby.

Technologická časť

Pre spoľahlivé fungovanie fontány navrhujem kompletnú výmenu potrubných rozvodov, čerpadiel, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Spôsob fungovania fontány by zostal zachovaný, t.j. efektové čerpadlá by boli opätovne nainštalované v strojovni fontány. Potrubné rozvody by boli asanované a vymenené za nové.

- Fontána Štefániková ulica

Skutkový stav:

Stavebná časť

Vykoná sa vizuálna kontrola stavebnej časti objektu fontány. V prípade  potreby sa vykonajú sondy a iné metódy analýzy konštrukcie a jej stavu z hľadiska statiky. Na základe zistení kontroly budú navrhnuté postupy sanácie stavebnej časti fontány.

Technológia

Technológia fontány je v havarijnom stave (viď foto). Všetky rozvodné potrubia sú skorodované a nie je možná jednoduchá manipulácia s jednotlivými armatúrami. Sprievodným problémom je, že pri prevádzkovaní fontány s takto skorodovanými potrubiami dochádza k uvoľňovaniu hrdze z potrubí, ktorá sa tak dostáva do bazéna a do cirkulačného obehu fontány. Dôsledkom je poškodenie povrchu bazéna. Elektroinštalácia je v nevyhovujúcom stave. Vzduchotechnika je nefunkčná. V momentálnom stave neodporúčam fontánu z hľadiska bezpečnosti vôbec prevádzkovať.

Navrhované riešenie:

Stavebná časť

Nátery budú odstránené a bude navrhnuté materiálové riešenie povrchovej úpravy fontány. Spolu s fontánou sa preireši je okolie v zmysle spevnených plôch, prebierky a výrubu vegetácie a doplnenie novej výsadby tak, aby bola fontána vo verejnom priestore riadne čitateľná.

Technológia

Pre spoľahlivé fungovanie fontány navrhujem kompletnú výmenu potrubných rozvodov, čerpadiel, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Potrubné rozvody by boli vymenené v aj v bazéne fontány. Spôsob fungovania fontány by zostal zachovaný, t.j. čerpadlo by bolo opätovne nainštalované v strojovni fontány. Potrubné rozvody by boli asanované a vymenené za nové. Navrhujem nainštalovať 1 ks čerpadla.