Názov zákazky: „Projekt automatizácie výrobného procesu, zvýšenia efektivity výroby vrátane digitálneho systému pre vysledovateľnosť výrobkov a uloženie dát do cloudu.“

Príloha č. 1                                                             OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Tabuľka č.1 a) – opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

- dodanie do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodávateľom resp.

vystavenia objednávky

| Logický celok č. 1 : Automatizácia procesu mletia |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné technické parametre základného stroja | - Predčistiarenň obilia 47-53t/h |  |  |  |
|  | - Univerzálny čistiarenský triedič pšenice | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - výkon | 47-53 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - vytriedenie nasledujúcich frakcií:1 trieda (dobrý produkt), 2 trieda (malé zrná, zlomky, piesok), Hrubé nečistoty, prach. | áno | - | áno/nie |
|  | - celková plocha sít | 12-14 | m2 | Uviesť hodnotu |
|  | - Hrubé sitá | 6 -7 | m2 | Uviesť hodnotu |
|  | - Pieskové sitá | 6 -7 | m2 | Uviesť hodnotu |
|  | - Kruhový pohyb sieťovej skrine je generované zotrvačníkom zabudovaným v skrini. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vpádová a výpadová aspirácia | 130 - 140 | m3/min | Uviesť hodnotu |
|  | - Prevedenie ATEX 3D | áno | - | áno/nie |
|  | - Cyklónový separátor | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Kužeľ v konštrukcii z oceľového plechu | áno | - | áno/nie |
|  | - Tangenciálny vstup vzduchu a výstup na centrálne výfukové potrubie. | áno | - | áno/nie |
|  | - Zodpovedajúce protipríruby, tesnenie a skrutky | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita | min160 | m3/min | Uviesť hodnotu |
|  | - Turniket- komorový dávkovač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - sací alebo tlakový výkon | +/- 500-550 | mbar | Uviesť hodnotu |
|  | - Motor so šnekovým prevodom a s hriadeľom | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor kategórie ATEX 3D | áno | - | áno/nie |
|  | - Aspiračné potrubie | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Aspiračné potrubie pre preumatickú dopravu medzi čistiarenský triedič, cyklonovým separátorom a existujúcimi zariadeniami | áno | - | áno/nie |
|  | - Čistiareň obilia 13,5-14,5t/h |  |  |  |
|  | - Kapacitný hladinoznak maxima | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Kategória ATEX 3D | áno | - | áno/nie |
|  | - s lanom dĺžky 1,5m 24Vdc, PNP, 1NO | áno | - | áno/nie |
|  | - Automatické meracie zariadenie vlhkosti obilia | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Riadiaca jednotka vlhkosti meria vstupné vlhkosti a prietoky zrna | áno | - | áno/nie |
|  | - Elektronické riadiace zariadenie pre nepretržitý výpočet požadovaného množstva vody na základe prietoku materiálu a požadovanej cieľovej vlhkosti | áno | - | áno/nie |
|  | - Mikrovlnné meranie vlhkosti. | áno | - | áno/nie |
|  | - Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s výrobkom, sú buď opatrené práškovým nástrekom alebo sú vyrobené z nerezovej ocele. | áno | - | áno/nie |
|  | - Displej zobrazujúci aktuálne hodnoty produktu pred nakrápaním a tiež požadované cieľové hodnoty. | áno | - | áno/nie |
|  | - Ďalej sú zobrazené: Výkon zrna v t/h, prietok vody za 1/h, celkové množstvo vody v litroch,objemová hmotnosť zrna a teplota zrna. | áno | - | áno/nie |
|  | - Senzor priblíženia. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie ATEX 3D | áno | - | áno/nie |
|  | - Regulátor prietoku kvapalín | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - na procesné dávkovanie vody | áno | - | áno/nie |
|  | - Pre pitnú vodu maximálne | 45 - 55 | °C | Uviesť hodnotu |
|  | - Presne vypočítaný prídavok vody je zaručený regulátorom prietoku | áno | - | áno/nie |
|  | - Jednotka vybavená riadiacim systémom s možnosťou pracovať v automatickom alebo manuálnom režime. | áno | - | áno/nie |
|  | - Dávkovanie vody 100 – 1000 l/hod | áno | - | áno/nie |
|  | - Miešací nakrápač dvojrotorový | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Všetky časti, ktoré sú v kontakte s výrobkom, sú vyrobené z nerezovej ocele. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kontrolné dvierka na účel údržby. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pohon v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Automatický regulátor množstva | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Dávkovacie teleso s pneumaticky ovládaným podávacím zariadením a vstavaným meracím systémom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prietokové množstvo voliteľné buď v % alebo kg/h | áno | - | áno/nie |
|  | - Regulácia externou ovládacou elektronikou alebo štandardným miestnym ovládaním | áno | - | áno/nie |
|  | - Sada nástrojov kalibračného závažia | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Čistiarenské odpady 0,9-1,1t/h |  |  |  |
|  | - Automatická výklopná váha | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Produkt: Čistiarenské odpady zo pšenice. | áno | - | áno/nie |
|  | - Výkon | 0,9 – 1,1 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Automatická výsypná váha pre interné riadenie výroby. | áno | - | áno/nie |
|  | - Rotačný komorový podávač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - S prírubovým motorom, motor s prevedením ATEX 3D s frekvenčným meničom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Mlyn |  |  |  |
|  | - Štvorvalcová stolica 1000/250 | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Oblasti, ktoré prichádzajú do styku s výrobkom, sú vyrobené z nerezového materiálu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Dva kompaktné a samostatné pakety valcov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Automatické, pneumaticky ovládané zapínanie valcov. Priemer valcov: 250mm. Dľžka valcov: 1000mm. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pohon podávacích valcov je riadený cez frekvenčný menič. | áno | - | áno/nie |
|  | - Riadiaci systém valcovej stolice na štandardné pripojenie priemyselnej zbernice cez Profinet alebo Profibus. | áno | - | áno/nie |
|  | - Mlecie valce sú poháňané remeňovým prevodom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Zariadenie je poháňané elektromotorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Zariadenie je poháňané elektromotorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Štvorvalcová stolica 1250/250 | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Oblasti, ktoré prichádzajú do styku s výrobkom, sú vyrobené z nerezového materiálu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Dva kompaktné a samostatné pakety valcov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Automatické, pneumaticky ovládané zapínanie valcov. Priemer valcov: 250mm. Dľžka valcov: 1250mm. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pohon podávacích valcov je riadený cez frekvenčný menič. | áno | - | áno/nie |
|  | - Riadiaci systém valcovej stolice na štandardné pripojenie priemyselnej zbernice cez Profinet alebo Profibus. | áno | - | áno/nie |
|  | - Mlecie valce sú poháňané remeňovým prevodom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Zariadenie je poháňané elektromotorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Zariadenie je poháňané elektromotorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Sada náradia - Náradie potrebné k nastaveniu mlecích stolíc. | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Rovinný vyosievač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Rovinný 2-dielny vysievač s vysokou kvalitou pre maximálnu hygienu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Nerezové sieťové vložky prekryté odklápajúcim krytovaním. | áno | - | áno/nie |
|  | - Hnací rám z liatinovej pevnej konštrukcie. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pohon zariadenia klinovými remeňmi. | áno | - | áno/nie |
|  | - Nárazový rozmeľňovač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výkon | 2,2 – 2,4 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Intenzívny detažér pre mlynské medziprodukty. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tangenciálny výstup produktu pre pripojenie na pneumatickú dopravu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Senzor teploty a senzor vibrácií. | áno | - | áno/nie |
|  | - Teleso z liatiny s oceľovým krytom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vytĺkačka otrúb | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výkon | 2,7 – 2,9 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Oceľová konštrukcia. | áno | - | áno/nie |
|  | - Plášť s odnímateľnými dverami na podĺžnej strane na kontrolou. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kontrolný otvor na výpadovom hrdle. | áno | - | áno/nie |
|  | - Ľahko vymenitelný plášť z perforovaného oceľového plechu s automatickým čistením s pomocou vibračného sita. | áno | - | áno/nie |
|  | - Rotor so 4 nastavitelnými šikmými zubami pásovej koľajnice. | áno | - | áno/nie |
|  | - Odvodná ventilácia pomocou následnej pneumatickej dopravy alebo pripojenie k centrálnemu aspiračnému systému. | áno | - | áno/nie |
|  | - Výsypka stroja. | áno | - | áno/nie |
|  | - Stojan stroja. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pohon klinovým remeňom s krytom remeňa a základnou doskou motora. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vibračná preosievačka | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Pre preosievanie múčnych produktov, ktoré je obtiažne oddeliť. | áno | - | áno/nie |
|  | - Oceľová konštrukcia. | áno | - | áno/nie |
|  | - Účinnosť stroja je možné prispôsobiť nastavením miešacích perutí. | áno | - | áno/nie |
|  | - Excentricky nesené puzdro so sieťovým košom udržuje sito čisté, vibráciami sa zabraňuje hromadeniu produktu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Stroj je vybavený veľkými bočnými otvormi na oboch stranách a medzi sieťovým košom a púzdrom je dostatočný priestor umožňujúcí ľahké a rýchle čistenie. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pre výmenu sita nie je nutná demontáž časti skrine. | áno | - | áno/nie |
|  | - Revizny otvor na výpadoch s plastovým krytom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kontrolný priezor na potrubí z plexiskla. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D | áno | - | áno/nie |
|  | - Hladinoznak vrtuľkový minima | 2 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Vrtulková sonda 24Vdc, 1NO. Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pneumatická doprava mlyna | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Potrebný počet pneumatických vetiev v požadovanej dĺžke, ktorá sa skladá z: pneuvetvy produktov s priezormi vrátane príslušenstva a inštalačného materiálu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prijímacie cyklóny pre jednostupňové oddelenie produktov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Zberné potrubie vzduchu medzi cyklónmi a vysokotlakovým ventilátorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tesniace ústrojenstvo, spojovacie hriadele a spojky | áno | - | áno/nie |
|  | - Stoly tesniaceho ústrojenstva s montážnymi nohami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Ručne nastaviteľné klapky na reguláciu vzduchu v hornej časti každého cyklónu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Ochranné kryty pre spojovacie a koncové hriadele. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motory v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Senzor tlaku s navarovacím adaptérom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vysokotlakový ventilátor. | áno | - | áno/nie |
|  | - Hladinoznak maxima - Kapacitný senzor v prevedení ATEX 3D. | 6 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Detektor prachu - Detekcia pretrhnutia filtračnej hadice. Prevedenie ATEX 3D | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Filter - pre pneudopravu mlyna | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Filtračná plocha pre objem vzduchu 270 – 405 m3/min | min. 67 | m2 | Uviesť hodnotu |
|  | - Aspiračný filter určený pre pneudopravu mlyna. | áno | - | áno/nie |
|  | - Valcová konštrukcia z oceľového plechu pre aplikácie od -20 do + 90°C. | áno | - | áno/nie |
|  | - Horná časť s integrovanou komorou na čistý vzduch, nádržou na oplachový vzduch, membránovými ventilmi v hliníkovom puzdre a tryskami na oplach vzduchu. | áno | - | áno/nie |
|  | - S elektronicko-pneumatickou riadiacou jednotkou. | áno | - | áno/nie |
|  | - Výmena košov sa prevedie prístupovými dvierkami na tele filtra. | áno | - | áno/nie |
|  | - Proces čistenia objímky je elektro-pneumaticky riadený v časovom intervale. | áno | - | áno/nie |
|  | - Diferenciálny manometer. | áno | - | áno/nie |
|  | - Valcový medzidiel s odľahčovacou explóznou klapkou a pripojovacím hrdlom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vyfukovací kanál. | áno | - | áno/nie |
|  | - Spínač na kontrolu odľahčovacej klapky. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlakový bezpečnostný ventil v potrubí čistiaceho vzduchu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Zariadenie v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacitný hladinoznak - Vrtulková sonda, 24Vdc, 1NO. Prevedenie ATEX 3D. | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Rotačný komorový podávač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Kapacita | 15 - 18 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Teleso zo šedej liatiny s viackomorovým rotorom, guličkové ložiská. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pre saciu tlakovú prevádzku do max. +/- 500 mbar. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor kategórie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Detektor prachu - Detekcia pretrhnutia filtračnej hadice v prevedení ATEX 3D. | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Nízkotlaký radiálny ventilátor | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Objem vzduchu | minimálne 340 | m3/min | Uviesť hodnotu |
|  | - Štandardné prevedenie. Kompaktná konštrukcia z oceľového plechu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlmiče vibrácií s inštalačnými lištami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Dodávka vrátane protiprírub pre vstupy a výstupy. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlmič hluku - výfukového potrubia s prietokom: 305 – 380 m3/min. | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Spádové potrubie - Nerezové spádové potrubie pre cyklónový odlučovač s filtrom. | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Aspiračné potrubie a výfuková hlava - Aspiračné potrubie od ventilátora po výfukovú hlavicu. | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Doprava výrobkov do síl |  |  |  |
|  | - T-450 Hrubá múka 2,4-2,6t/h. |  |  |  |
|  | - Dúchadlová stanica | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Prevedenie pre pretlak a remeňový prevod. | áno | - | áno/nie |
|  | - základný nosič s integrovaným tlakovým tlmičom | áno | - | áno/nie |
|  | - napájacie zariadenia s integrovanou spätnou klapkou a poistným tlakovým ventilom | áno | - | áno/nie |
|  | - vstupná sacia strana s filtrom, tlmičom a monitorom indikujúcim potrebu údržby | áno | - | áno/nie |
|  | - tlakový senzor s displejom, | áno | - | áno/nie |
|  | - kryt absorbujúci zvuk dúchadla | áno | - | áno/nie |
|  | - Minimálny prietok | min. 4,5 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Zariadenie v prevedení ATEX 3D | áno | - | áno/nie |
|  | - T-400 Polohrubá múka – 3,1-3,3t/h |  |  |  |
|  | - Automatická výklopná váha | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výkon | 3,1 – 3,3 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Automatická výsypná váha pre interné riadenie výroby. | áno | - | áno/nie |
|  | - Násypka s priamym upevnením na tyčovom snímači sily. | áno | - | áno/nie |
|  | - Podávanie produktu cez jednokrokovú klapku. | áno | - | áno/nie |
|  | - Dolná výpadová násypka. | áno | - | áno/nie |
|  | - Rotačný komorový podávač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Pre objemné dávkovanie produktov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Konštrukcia z uhlíkovej ocele s otvorenou stranou a štandardnými rotačnými listami pre minimálny únik vzduchu a netesnosťami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D s frekvenčným meničom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Výpadový kôš. | áno | - | áno/nie |
|  | - Dúchadlová stanica - Určená pre dopravu múky. | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Prevedenie pre pretlak a remeňový prevod. | áno | - | áno/nie |
|  | - základný nosič s integrovaným tlakovým tlmičom | áno | - | áno/nie |
|  | - napájacie zariadenia s integrovanou spätnou klapkou a poistným tlakovým ventilom | áno | - | áno/nie |
|  | - vstupná sacia strana s filtrom, tlmičom a monitorom indikujúcim potrebu údržby | áno | - | áno/nie |
|  | - tlakový senzor s displejom, | áno | - | áno/nie |
|  | - kryt absorbujúci zvuk dúchadla | áno | - | áno/nie |
|  | - Minimálny prietok | min. 4,5 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Pohon elektromotorom v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Otočná výhybka – 65 | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výhybka pre tlakovú dopravu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Elektropneumatický pohon s induktívnymi približovacími spínačmi a magnetickým ventilom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - T-512 Hladká múka – 6,2-6,4t/h. |  |  |  |
|  | - Dúchadlová stanica | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Prevedenie pre pretlak a remeňový prevod. | áno | - | áno/nie |
|  | - základný nosič s integrovaným tlakovým tlmičom | áno | - | áno/nie |
|  | - napájacie zariadenia s integrovanou spätnou klapkou a poistným tlakovým ventilom | áno | - | áno/nie |
|  | - vstupná sacia strana s filtrom, tlmičom a monitorom indikujúcim potrebu údržby | áno | - | áno/nie |
|  | - tlakový senzor s displejom, | áno | - | áno/nie |
|  | - kryt absorbujúci zvuk dúchadla | áno | - | áno/nie |
|  | - Minimálny prietok | min. 6,6 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Pohon elektromotorom v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Potrubie pneumatickej tlakovej dopravy | 100 | bm | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlakové potrubie medzi dúchadlom a zmiešavacím podávačom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlakové potrubie určené pre dopravu produktu, vrátane kolien, prírub, sťahovacích pásov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita | 6,2 - 6,4 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Nárazový sterilizátor | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Zariadenie na ničenie vajíčok hmyzu na zaistenie bezpečnosti potravín. | áno | - | áno/nie |
|  | - Inštalované do pneumatického potrubia s certifikátom účinnosti nad 99%. | áno | - | áno/nie |
|  | - Integrované senzory teploty a vibrácií. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor s frekvenčným meničom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Otočná výhybka-100 | 9 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výhybka pre tlakovú dopravu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Elektropneumatický pohon s induktívnymi približovacími spínačmi a magnetickým ventilom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - T-650 Hladká múka – 1,8-2,0 t/h. |  |  |  |
|  | - Potrubie tlakovej pneumatickej dopravy | 40 | bm | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlakové potrubie medzi dúchadlom a zmiešavacím podávačom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlakové potrubie určené pre dopravu produktu, vrátane kolien, prírub, sťahovacích pásov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita | 1,8 – 2,0 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Otočná výhybka-65 | 3 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výhybka pre tlakovú dopravu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Elektropneumatický pohon s induktívnymi približovacími spínačmi a magnetickým ventilom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - T-1050 Hladká múka chlebová – 1,8-2,0 t/h. |  |  |  |
|  | - Potrubie pneumatickej tlakovej dopravy | 40 | bm | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlakové potrubie medzi dúchadlom a zmiešavacím podávačom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlakové potrubie určené pre dopravu produktu, vrátane kolien, prírub, sťahovacích pásov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita | 1,8 - 2 | t/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Graham 1,2-1,4t/h. |  |  |  |
|  | - Dúchadlová stanica | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Prevedenie pre pretlak a remeňový prevod. | áno | - | áno/nie |
|  | - základný nosič s integrovaným tlakovým tlmičom | áno | - | áno/nie |
|  | - napájacie zariadenia s integrovanou spätnou klapkou a poistným tlakovým ventilom | áno | - | áno/nie |
|  | - vstupná sacia strana s filtrom, tlmičom a monitorom indikujúcim potrebu údržby | áno | - | áno/nie |
|  | - tlakový senzor s displejom, | áno | - | áno/nie |
|  | - kryt absorbujúci zvuk dúchadla | áno | - | áno/nie |
|  | - Minimálny prietok | min. 4,5 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Pohon elektromotorom v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Potrubie pneumatickej tlakovej dopravy | 80 | bm | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlakové potrubie medzi dúchadlom a zmiešavacím podávačom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlakové potrubie určené pre dopravu produktu, vrátane kolien, prírub, sťahovacích pásov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita: | 1,2-1,4 | t /hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Otočná výhybka-80 | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výhybka pre tlakovú dopravu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Elektropneumatický pohon s induktívnymi približovacími spínačmi a magnetickým ventilom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Múčne hospodárstvo 16-20t/h. |  |  |  |
|  | - Rúrkový šnekový/závitovkový dopravník | 6 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výkon pre múku | 16 - 20 | t/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - S progresívnym stúpaním šnekovnice v mieste vpádu. | áno | - | áno/nie |
|  | - S monitorom otáčok. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor s frekvenčným meničom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Spodný hladinoznak minima - Kapacitný senzor. 24Vdc. Prevedenie ATEX 3D. | 6 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Rotačný komorový podávač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Objemné dávkovanie produktov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Konštrukcia z uhlíkovej ocele s otvorenou stranou a štandardnými rotačnými listami pre minimálny únik vzduchu netesnosťami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vysokotlakový filter s ventilátorom | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Filter s filtračnou plochou | min. 1,2 | m2 | Uviesť hodnotu |
|  | - prietok cez filter | minimálne 5 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Ventilátor s prietokom | minimálne 4,8 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Dúchadlová stanica | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Prevedenie pre pretlak a remeňový prevod. Pozostáva z: | áno | - | áno/nie |
|  | - základný nosič s integrovaným tlakovým tlmičom, | áno | - | áno/nie |
|  | - napájacie zariadenia s integrovanou spätnou klapkou a poistným tlakovým ventilom, | áno | - | áno/nie |
|  | - vstupná sacia strana s filtrom, tlmičom a monitorom indikujúcim potrebu údržby, | áno | - | áno/nie |
|  | - tlakový senzor s displejom, | áno | - | áno/nie |
|  | - kryt absorbujúci zvuk dúchadla, | áno | - | áno/nie |
|  | - Prietok | minimálne 22,5 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Potrubie pneumatickej tlakovej dopravy | 80 | bm | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlakové potrubie medzi dúchadlom a zmiešavacím podávačom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlakové potrubie určené pro dopravu produktu vrátane kolien, prírub, sťahovacích pásov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita: | 16-20 | t/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Otočná výhybka – 65 | 6 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výhybka pre tlakovú dopravu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Elektropneumatický pohon s induktívnymi približovacími spínačmi a magnetickým ventilom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Plnenie múky z cisterny |  |  |  |
|  | - Tlakové potrubie na plnenie sila H46 | 25 | bm | Uviesť hodnotu |
|  | - Na výkon do | 16-20 | t/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Produkt: múka. | áno | - | áno/nie |
|  | - Skladajúce sa z: uzatváracej klapky, dopravného potrubia o dĺžke 25m, tlakový senzor, kontrolné sito v potrubí, príslušenstvo. | áno | - | áno/nie |
|  | - Voľná nakládka múk 16-20t/h. |  |  |  |
|  | - Otočná výhybka - 140 | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výhybka pre tlakovú dopravu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Elektropneumatický pohon s induktívnymi približovacími spínačmi a magnetickým ventilom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - vysokotlakový filter s totálnym odlučovačom | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Totálny odlučovač na múky na výkon | 16-20 | t/h. | Uviesť hodnotu |
|  | - Kapacitný hladinoznak - Kapacitná sonda so snímaním cez akrylové sklo. Prevedenie ATEX 3D. | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Rotačný komorový podávač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Šedoliatinové teleso s komorovým rotorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Konštrukcia z uhlíkovej ocele s otvorenou stranou a štandardnými rotačnými listami pre minimálny únik vzduchu netesnosťami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita: | 16-20 | t/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Detektor prachu | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Detekcia pretrhnutia filtračnej hadice. | áno | - | áno/nie |
|  | - Nízkotlaký radiálny ventilátor | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Objem vzduchu: | 30 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Štandardné prevedenie. Kompaktné konštrukcie z oceľového plechu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlmiče vibrácií s inštalačnými lištami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vrátane protiprírub pre vstupy a výstupy. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlmič hluku | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlmič hluku výfukového potrubia s prietokom do | 35 | m3/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Reťazový dopravník s posunom | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Na výkon | 16-20 | t/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Produkt: múka. | áno | - | áno/nie |
|  | - Reťazový dopravník s posunom na konštrukciu a s reverzným chodom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Posun: | 10 | m | Uviesť hodnotu |
|  | - Nakladacia dĺžka | 21 | m | Uviesť hodnotu |
|  | - 2 x výpad s elektricky ovládanou klapkou. | áno | - | áno/nie |
|  | - Nakladacia hubica | 2 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Na výkon | 16-20 | t/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Produkt: múka. | áno | - | áno/nie |
|  | - So závesným ovládačom. | áno | - | áno/nie |
|  | - S integrovaným aspiračným filtrom s ventilátorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie motora ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita | max.250 | m3/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Dĺžka v nulovej polohe: | do 900 | mm | Uviesť hodnotu |
|  | - Dĺžka vo vysunutom stave: | min. 1850 | mm | Uviesť hodnotu |
|  | - Doprava a nakládka grahamu 16-20t/h. |  |  |  |
|  | - Rotačný komorový podávač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Šedoliatinové teleso s komorovým rotorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Konštrukcia z uhlíkovej ocele s otvorenou stranou a štandardnými rotačnými listami pre minimálny únik vzduchu netesnosťami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita: | 16-20 | t/hod. |  |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vysokotlaký filter s ventilátorom | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Filter s hranatým pripojením k zbernej násypke. | áno | - | áno/nie |
|  | - Filtračná plocha : | min. 1,2 | m2 | Uviesť hodnotu |
|  | - Prietok cez filter | minimálne 5 | m3/min | Uviesť hodnotu |
|  | - Ventilátor s prietokom | minimálne 4,8 | m3/min | Uviesť hodnotu |
|  | - Dúchadlová stanica | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Určená na dopravu múky na výkon | 16-20 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Prevedenie pre pretlak a remeňový prevod. Pozostáva z: | áno | - | áno/nie |
|  | - základný nosič s integrovaným tlakovým tlmičom, | áno | - | áno/nie |
|  | - napájacie zariadenia s integrovanou spätnou klapkou a poistným tlakovým ventilom, | áno | - | áno/nie |
|  | - vstupná sacia strana s filtrom, tlmičom a monitorom indikujúcim potrebu údržby, | áno | - | áno/nie |
|  | - tlakový senzor s displejom, | áno | - | áno/nie |
|  | - kryt absorbujúci zvuk dúchadla, | áno | - | áno/nie |
|  | - Minimálny prietok. | Min. 22,5 | m3/min | Uviesť hodnotu |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Potrubie pneumatickej tlakovej dopravy | 60 | bm | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlakové potrubie medzi dúchadlom a zmiešavacím podávačom na výkon | 16-20 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlakové potrubie určené pre dopravu produktu, vrátane kolien, prírub, sťahovacích pásov. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita: | 16-20 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Otočná výhybka-140 | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Výhybka pre tlakovú dopravu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Elektropneumatický pohon s induktívnymi približovacími spínačmi a magnetickým ventilom. Prevedenie ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Cyklónový odlučovač s filtrom | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Produktový odlučovač. | áno | - | áno/nie |
|  | - Pozostáva z kónickej oceľovo plechovej konštrukcie, tangenciálnej na vstupnom hrdle a centrálnom výstupe v hornej časti s filtrom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita: | 16-20 | t/hod | Uviesť hodnotu |
|  | - Kapacitný hladinoznak maxima -Vrtuľková sonda v prevedení ATEX 3D. | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Rotačný komorový podávač | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Šedoliatinové teleso s komorovým rotorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Konštrukcia z uhlíkovej ocele s otvorenou stranou a štandardnými rotačnými listami pre minimálny únik vzduchu netesnosťami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita: | 16-20 | t/h | Uviesť hodnotu |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Detektor prachu | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Detekcia pretrhnutia filtračnej hadice. | áno | - | áno/nie |
|  | - Nízkotlaký radiálny ventilátor | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Objem vzduchu: | 30. | m3/min | Uviesť hodnotu |
|  | - Štandardné prevedenie -kompaktná konštrukcia z oceľového plechu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlmiče vibrácií s inštalačnými lištami. | áno | - | áno/nie |
|  | - Vrátane protiprírub pre vstupy a výstupy. | áno | - | áno/nie |
|  | - Motor v prevedení ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Tlmič hluku | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Tlmič hluku výfukového potrubia s prietokom | 35 | m3/min | Uviesť hodnotu |
|  | - Nakladacia hubica | 1 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Na výkon | 16-20 | t/hod | Uviesť hodnotu |
|  | - Produkt: múka. | áno | - | áno/nie |
|  | - So závesným ovládačom. | áno | - | áno/nie |
|  | - S integrovaným aspiračným filtrom s ventilátorom. | áno | - | áno/nie |
|  | - Prevedenie motora ATEX 3D. | áno | - | áno/nie |
|  | - Kapacita | max. 250 | m3/hod. | Uviesť hodnotu |
|  | - Dĺžka v nulovej polohe: | do 900 | mm | Uviesť hodnotu |
|  | - Dĺžka vo vysunutom stave: | min. 1850 | mm | Uviesť hodnotu |
|  | - Spádové potrubie - Nerezové spádové potrubie pre odlučovač s filtrom. | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Aspiračné potrubie a výfuková hlava | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Aspiračné potrubie od ventilátora po výfukovú hlavicu. | áno | - | áno/nie |
|  | - Doplnkové segmenty, prisávacie rozety, regulačné klapky,rúry, spojky, sťahovacie pásy. | áno | - | áno/nie |
|  | - Ostatné |  |  |  |
|  | - engineering a sprievodná dokumentácia | 1 | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - Ovládanie elektronických váh - Ovládacia komunikačná karta s Profinet rozhraním. | 10 | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Automatické a digitálne riadenie technológie | 1 | celok | áno/nie |
|  | - Software a hardware pre automatické a digitálne riadenie výroby múk a krmív | áno | - | áno/nie |
|  | - Software a hardware pre automatické a digitálne riadenie miešania múk a krmív | áno | - | áno/nie |
|  | - Software a hardware pre automatické a digitálne riadenie skladovania a nakladania múk a krmív | áno | - | áno/nie |
|  | - Software a hardware pre automatické a digitálne spracovanie výťažnostného systému | áno | - | áno/nie |
|  | - Software a hardware Digitálne cloudové riešenie výrobného procesu. | áno | - | áno/nie |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Doprava na miesto - Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov | áno |  | áno/nie |
|  | Montáž a šéfmontáž zariadenia | áno |  | áno/nie |
|  | Uvedenie do prevádzky | áno |  | áno/nie |
|  | Zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie |
|  | Záruka minimálne 12 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky | Min. 12 | mesiacov | Uviesť hodnotu |

Pre bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky prikladáme nasledujúce schémy:

1. DIAGRAM MLETIA OBILIA

2. DIAGRAM MÚČNEHO HOSPODÁRSTVA

3. DIAGRAM PREDČISTENIA A ČISTENIA OBILIA

Týmto čestne vyhlasujem, že mnou predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemca: uviesť obchodné meno spoločnosti a meno podpisujúcej osoby

Platnosť cenovej ponuky do (minimálne do 31.10.2022): doplní uchádzač

Dátum: