Opis predmetu zákazky, technické požiadavky- pre časť 1

Predmet zákazky: Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny

Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky:

Položka č. 1: Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny - Univerzálne syntetické penidlo, ktoré na základe povrchovo aktívnych látok spolu so stabilizátormi peny a látkami zabraňujúcimi zamŕzaniu, tvoria účinný koncentrát penotvorného prostriedku, ktorý sa používa na hasenie požiarov triedy A a B a ako zmáčadlo.

Parametre predmetu zákazky pre časť 1: Univerzálne syntetické penidlo miešateľné s vodou v 3% koncentrácií je určené na hasenie tuhých látok a nepolárnych horľavých kvapalín, ale aj na zakrytie uniknutej horľavej kvapaliny. Penidlo je možné použiť na výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny s bežne dostupnými penotvornými prúdnicami a agregátmi na výrobu ľahkej peny pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B nepolárnych kvapalín, ktorého minimálne charakteristiky musia byť v súlade s STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018.

Požadované množstvo:

- Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny – 280 000 litrov

Miesto dodania: centrálny sklad Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

Termín plnenia: Rámcová dohoda uzatvorená na 48 mesiacov – dodávky budú realizované na základe objednávok.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- |
| Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny |  |  |
| Uviesť presný názov ponúkaného tovaru: |  |  |
| - Musia spĺňať minimálne charakteristiky uvedené v: - STN EN 1568-1: 2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-2: 2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-3: 2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou |  |
| Ďalšie požiadavky |  |  |
| - Penidlo musí byť vo forme koncentrátu |  |
| - Penidlo musí byť netoxické pre ľudský organizmus a životné prostredie |  |
| - Penidlo nesmie obsahovať fluortenzidy |  |
| - Penidlo musí byť určené pre hasenie nepolárnych kvapalín |  |
| - Pena musí byť odolná voči účinkom sálavého tepla |  |
| - Pena musí mať schopnosť potláčať opätovné zapálenie látok |  |
| - Penidlo musí byť fyziologicky nezávadné a biologicky ľahko odbúrateľné v biologických čističkách |  |
| - Penidlo musí byť newtonovská kvapalina |  |
| - viskozita penidla musí byť < 200 mm2. s-1 |  |
| - penidlo musí byť použiteľné v primiešavadlách používaných v Hasičskom a záchrannom zbore |  |
| - penidlo musí byť miešateľné s vodou v 3% koncentrácií a musí byť možné ho použiť na prípravu ťažkej, strednej a ľahkej peny mobilnými hasiacimi, stabilnými hasiacimi prostriedkami alebo agregátmi pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B horľavín uhľovodíkového typu |  |
| - pena vytvorená z prostriedku sa pri použití musí znášať so všetkými ostatnými vytvorenými hasiacimi penami |  |
| - penidlo nesmie tvoriť žiadne sedimenty |  |
| - teplota tuhnutia musí byť minimálne -10 °C |  |
| - teplota varu musí byť minimálne 90°C |  |
| - teplota skladovania musí byť v rozsahu minimálne -10 až +50°C |  |
| - životnosť penidla musí byť minimálne 10 rokov v pôvodnom obale |  |
| - rozpustnosť vo vode musí byť 100% |  |
| - hodnota pH penidla pri teplote 20 °C ± 1 °C nesmie byť menšia ako 6,0 a väčšia ako 9,5 |  |
| - trieda hasiacej schopnosti podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť minimálne: III |  |
| - úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť minimálne: C |  |
| - hustota pri teplote 20 °C musí byť 700 – 1200 kg/m3 |  |
| - polčas rozpadu ťažkej peny musí byť > 15 minút |  |
| - polčas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút |  |
| - polčas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút |  |
| - číslo napenenie ťažkej peny musí byť < 20 |  |
| - číslo napenenia strednej peny musí byť od 20 do 200 |  |
| - číslo napenenia ľahkej peny musí byť > 200 |  |
| - Penidlo musí byť balené v 1 000 lit. IBC kontajneroch |  |
| Ostatné požiadavky na predmet zákazky |  |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložil: - certifikát výrobku (CE) podľa STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018 (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou a preukazujúci, že výrobok spĺňa technické požiadavky, - protokol o vykonaných skúškach podľa STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN ,1568-3:2018 (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou podľa príslušných platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike, - stanovisko alebo odborné vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy (napríklad Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky) v súlade s nariadením (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a zákonom č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tiež v súlade s nariadením (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch a zákonom č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent,), - kartu bezpečnostných údajov, technické podmienky a parametre výrobku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES, - technický list výrobku. |  |
| Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (úradný preklad) akceptovaný český jazyk. |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.