Názov geologickej úlohy:	Trnava - Námestie slovenského učeného tovarišstva, Základná škola

Etapa geologických prác:	Podrobný hydrogeologický prieskum

Číslo geologickej úlohy:	20211004

Názov a číslo katastrálneho územia: Trnava, 207

Názov a kód okresu:	Trnava, 864790

Zhotoviteľ geologickej úlohy:	DRILL, s.r.o.,

Gruzínska 9, 821 05 Bratislava

Objednávateľ geologických prác:	Stapring, a.s.,

Piaristická 2, 949 24 Nitra

Dátum vyhotovenia:	Február 2021

Zodpovedný riešiteľ:	RNDr. Zoltán Varjú

Štatutárny zástupca:	RNDr. Rudolf Holzer

Zoznam príloh								A4

1.	GEOLOGICKá správa 							13

2.	Prehľadná situácia							  2

3.	Situácia prieskumnEJ sondY					  2

4.	Grafická dokumentácia sondY					  2

5.	laboratórnE rozborY a skúšKY Z MECHANIKY ZEMÍN	  5

6.	FOTODOKUMENTÁCIA							  2

7.	Geodetické zameranie						  3

TITULNÝ LIST								  1

## ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 						           30

OBSAH							          		str.

1	ÚVOD										  3

2	PREDMET A PROBLEMATIKA PRIESKUMU				  3

3	ÚLOHY GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU				  3

4	DODANÉ PODKLADY						 	  3

5	PRESKÚMANOSŤ ÚZEMIA						  3

6	PRÍRODNÉ POMERY							  4

7	METODIKA A ROZSAH PRIESKUMNÝCH PRÁC			  8

8	Dokumentácia prieskumnEJ SONDY				  9

9	GEOLOGICKÉ ZHODNOTENIE						10

9.1	LITOLOGICKÉ POMERY							10

10	ŤAŽITEĽNOSŤ ZEMÍN							10

11	ZÁVER									11

12	Zoznam použitej literatúry					11

1	Úvod

Na základe požiadavky a objednávky spoločnosti Stapring, Nitra, vykonala spoločnosť DRILL, s.r.o. Bratislava podrobný hydrogeologický prieskum pre geologickú úlohu:

Trnava - Námestie slovenského učeného tovarišstva, Základná škola.

Geologická úloha je vedená pod číslom: 20211004.

2	 PREDMET A PROBLEMATIKA PRIESKUMU

Predmetom hydrogeologického prieskumu je územie nachádzajúce sa v severovýchodnej, časti Trnavy, na Námestí slovenského učeného tovarišstva,  parcela č. 5098, kde je projektované vsakovanie zrážkových vôd do podložia zo športového areálu základnej školy. Projektant uvažuje s vybudovaním akumulácie a následným postupným vsakovaním zrážkových vôd do podložia.

Administratívne sa pozemok nachádza v okrese Trnava. Topograficky je uvedená lokalita znázornená na mapovom liste M 1 : 50 000, 35-33, príloha č. 1.

3	ÚLOHY GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU

Úlohy podrobného hydrogeologického prieskumu špecifikujeme nasledovne:

- zistiť a opísať geologické a hydrogeologické pomery záujmového územia,

- prieskumným vrtom zistiť geologické pomery v mieste určenom projektantom,

- stanoviť odvodené koeficienty filtrácií štrkovitých zemín z kriviek zrnitostí, v ktorých sa uvažuje so vsakovaním,

- zistiť výskyt hladiny podzemnej vody do hĺbky overovanej prieskumným vrtom,

- pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa typy zemín do príslušných tried ťažiteľnosti  podľa STN 73 3050 „Zemné práce“.

4	DODANÉ PODKLADY

Pre potreby inžinierskogeologického prieskumu sme od objednávateľa obdržali  nasledovné podklady:

- situáciu s pôdorysnou polohou územia v M 1 : 500 a 1 : 250 s požadovanou sondou.

5 	Preskúmanosť územia

Geologická preskúmanosť záujmového územia bola overovaná v archíve Geofondu Štátneho geologického ústavu D. Štúra Bratislava. V minulosti boli v záujmovom území vykonané výskumné, prieskumné a mapovacie práce základného, hydrogeologického a inžinierskogeologického výskumu a prieskumu, ktoré nám poslúžili ako podklad pre znalosť základnej geologickej stavby územia.

V predmetnom území a jeho okolí bol v minulosti vykonaný ložiskový prieskum pre tehliarske suroviny.

6 	PRÍRODNÉ POMERY

Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1986) patrí záujmové územie do provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, podcelku Trnavská pahorkatina, časti Trnavská tabuľa. Územie sa vyznačuje rovinatým reliéfom, s prevahou erózno-denudačných foriem. Sklony svahov dosahujú 5 o. Nadmorská výška je 150 - 160 m n. m. Hydrologicky je územie súčasťou povodia Váhu.

Obr. 3.1 Výrez z Mapy geomorfologického členenia SR 1 : 1 000 000 (Mazúr, Lukniš, 1986, in Atlas krajiny SR)

Z klimatického hľadiska patrí územie do mierne teplej klimatickej oblasti, k  teplému okrsku T1 a T2, veľmi suchému a suchému s miernou zimou. Priemerná teplota vzduchu v júli presahuje 20 oC, v januári -3 oC. Priemerná ročná teplota 8,6 oC. Priemerný ročný úhrn zrážok v oblasti je 600 mm. Najviac zrážok pripadá na letné mesiace máj - august (60 - 70 mm), najmenej na zimné mesiace január - marec (40 - 50 mm). Výpar je najmenší v zimnom období. Na jar nastáva jeho rýchly vzrast v dôsledku zvýšenia teploty vzduchu. Najvyššie hodnoty sú v letných mesiacoch. Potenciálny výpar je 480 - 490 mm. Veterné pomery územia sú podmienené celkovou cirkuláciou ovzdušia nad Karpatmi a Podunajskou nížinou, na prúdenie vzduchu vplývajú i východné Alpy. Územie je charakterizované premenlivou cirkuláciou ovzdušia s prevládajúcou zložkou západného prúdenia. Vo všeobecnosti prevládajú vetry severozápadné (17 - 25 % dní)  juhovýchodné (10 - 15 % dní), prípadne severné (cca 10 %  dní). Sila vetra je prevažne 2  Beaufortove stupne  (oB). Búrlivé vetry (8 oB) sa vyskytujú v priemere 11 dní do roka.

Vysvetlivky:

T1  okrsok teplý, veľmi suchý, s miernou zimou

T2  okrsok teplý, suchý, s miernou zimou

Obr. 3.2 Výrez z Mapy klimatických oblastí SR 1 : 1 000 000 (Lapin a kol., 1990, in Atlas krajiny SR)

Z geologického hľadiska sa skúmaná lokalita nachádza v severozápadnej časti Podunajskej nížiny, v Trnavskej sprašovej pahorkatine. Na geologickej stavbe sa zúčastňujú sedimenty kvartéru a neogénu.

Povrch územia tvorí humusovitá hlina - ornica. Pod nimi sa nachádzajú eolické sedimenty, zastúpené vrstvami spraší a sprašových hlín (siltov), hrúbky do 13 až 15 m, s konkréciami CaCO3, rôznej veľkosti, od 1 až 2 cm do 6 až 7 cm. Granulometricky sú sprašové sedimenty tvorené prachovitými - aleuritickými časticami - cca 60 %. Obsah piesčitej a ílovitej frakcie v nich vzájomne kolíše od 10 do 30 %. Konzistencia zemín je prevažne pevná až tvrdá, len ojedinele tuhá. V sprašových sedimentoch sa často nachádza pochovaný pôdny horizont, ktorý  zreteľne oddeľuje vrchný horizont spraší würmu od spodného horizontu spraší patriacich rissu. Pod horizontom eolických spraší sa nachádza cca 2 až 6 m hrubé ílovité súvrstvie, tvorené preplavenými sprašami  tuhej  až pevnej konzistencie. Bázu kvartéru tvoria štrkopiesčité sedimenty, zastúpené v prevažnej miere štrkmi s prímesou jemnozrnej zeminy až štrkmi zle zrnenými. V nich sa vyskytujú polohy pieskov s rôznou prímesou jemnozrnných zemín a miestami aj polohy ílov piesčitých. Štrkopiesčité sedimenty sú uľahnuté, resp. stredne uľahnuté.

Vysvetlivky:

Holocén

Fluviálne sedimenty

6 - kvartérne litofaciálne nečlenené hliny (silty), piesčité hliny (silty), hlinité (siltovité) piesky až štrky dolinných nív riek a potokov

Pleistocén

Fluviálne až deluviálno-fluviálne sedimenty

11 - hliny, piesčité hliny, hlinité piesky až jemnozrnné štrky nadnivných terás (neskorý würm - holocén)

Deluviálno-fluviálne sedimenty

13 - splachové (ronové) hliny, piesčité a ílovité hliny, ojedinele s úlomkami hornín (neskorý würm - holocén)

Eolické sedimenty

21 - piesčité spraše s polohami jemnozrnných pieskov v presypoch (neskorý würm - holocén)

Fluviálne sedimenty

27a - piesčité štrky, štrky a piesky nižších stredných terás (mladší riss), s pokryvom spraší

32a - piesčité štrky, štrky a piesky dnovej akumulácie nízkych terás (würm) s pokryvom spraší

32a - piesčité štrky, štrky a piesky dnovej akumulácie nízkych terás (würm) s pokryvom spraší

38 - piesčité štrky a štrky nižších stredných terás (starší riss)

Obr. 3.3 Výrez z Geologickej mapy Podunajskej nížiny - Trnavskej pahorkatiny 1 : 50 000 (Maglay, 2006)

Neogénne jemnozrné sedimenty, zastúpené prevažne ílmi s vysokou plasticitou boli zistené v hĺbkovej úrovni 10 až 25 m p.t.

Súčasné geodynamické javy sú zastúpené výraznou veternou  eróziou a objemovými zmenami jemnozrnných zemín (presadanie, napúčiavanie, zmrašťovanie). Záujmové územie je postihnuté zlomovou tektonikou.

Vysvetlivky:

Obr. 3.4 Výrez z Geologickej mapy SR 1 : 500 000 (Bezák a kol., 1996, in Atlas krajiny SR)

Hydrogeologické pomery formuje geologicko-tektonická stavba, litologické zloženie, geomorfologické pomery a klimatické pomery. Z hydrogeologického hľadiska predmetné územie zodpovedá pomerom pre sprašové oblasti. Kolektorom podzemnej vody sú štrkopiesčité sedimenty, v ktorých je hladina podzemnej vody mierne napätá a nachádza sa v hĺbkovej úrovni cca 12 až 20 m p.t., v závislosti na hĺbke uloženia štrkopiesčitých sedimentov a morfológii terénu, miestami aj hlbšie. Hodnoty koeficientu filtrácie kvartérnych sprašových sedimentov sú v rozsahu kf  = 10-8 až 10-10 m.s-1, hodnoty koeficientu filtrácie kvartérnych fluviálnych štrkopiesčitých  sedimentov sú v rozsahu kf  = 10-3 až 10-6 m.s-1, v závislosti od množstva ílovitej prímesi.

Vysvetlivky:

Obr. 3.5 Výrez z Hydrogeologickej mapy SR 1 : 1 000 000 (Malík a kol., 2002, in Atlas krajiny SR)

Vysvetlivky:

L	rajón sprašových sedimentov

LT	rajón sprašových sedimentov na riečnych terasách

EF	rajón eolických pieskov na údolných riečnych náplavoch

Obr. 3.6 Výrez z mapy inžinierskogeologickej rajonizácie SR 1 : 500 000 (Hrašna, Klukanová, 2002, in Atlas krajiny SR)

7	METODIKA  A  ROZSAH  PRIESKUMNÝCH  PRÁC

Pri návrhu metodiky a rozsahu  prieskumných prác vychádzame  z cieľa prác a úloh geologického prieskumu. Ako podklad pre riešenie danej úlohy sme okrem všeobecných poznatkov o záujmovom území použili i výsledky a závery z doteraz uskutočnených inžinierskogeologických a hydrogeologických prieskumov v okolí.

Po zohľadnení stavu doterajšej preskúmanosti lokality, v etape podrobného hydrogeologického prieskumu sme realizovali nasledovné práce:

a, Vrtné práce

Vrtné práce na lokalite vykonala dňa 28. 01. 2021 osádka vrtmajstra p. Bratha, mobilnou vrtnou súpravou UGB 50M. Pre posúdenie litologických a úložných pomerov bola odvŕtaná sonda VS-1 hĺbky 20,00 m. Vŕtanie bolo vykonané nárazovotočivým spôsobom s priemerom vŕtania 180 mm. Po vyhĺbení prieskumnej sondy, odobratí vzoriek zemín, spracovaní prvotnej geologickej dokumentácie bola sonda likvidovaná záhozom z vyťažených zemín a terén bol upravený do pôvodného stavu. Dokumentačné vzorky boli skartované. O likvidácii prieskumných diel a o skartácii dokumentačných vzoriek bol vyhotovený protokol. Spracovanie prvotnej geologickej dokumentácie zabezpečil zodpovedný riešiteľ. Sondy boli zamerané a vynesené do situácie M 1 : 500.

b, Vzorkovacie práce

Z vŕtanej sondy VS-1 boli počas terénnych prác podľa pokynov zodpovedného riešiteľa odobrané 2 vzorky zemín triedy 3 až 5  v zmysle EN ISO 22475-1.

c, Laboratórne práce pôdnej mechaniky

Laboratórne práce pôdnej mechaniky na predmetnej úlohe vykonalo laboratórium mechaniky zemín spoločnosti DRILL, Bratislava. Výsledky laboratórnych rozborov a skúšok z mechaniky zemín sú obsahom samostatnej prílohy geologickej správy č. 5.

d, Zameranie prieskumnej sondy

Výškové a polohopisné zameranie prieskumnej sondy vykonal geodet Ing. Marián Černý, Bratislava, ktorého výsledky sú uvedené v prílohe č. 7.

e, Výkony geologickej služby

Výkony geologickej služby boli realizované podľa potvrdeného projektu geologickej úlohy.

8	DOKUMENTÁCIA  PRIESKUMNEJ SONDY

Tabuľka 8.1 Zoznam súradníc a výšok

| Sonda | Y /m/ | X /m/ | Z /m n. m./ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### VS-1 | 534827,85 | 1257012,04 | 154,96 |

VS-1 	 (154,96 m n. m.)

| Litologický profil (m) | #### Makroskopický popis | Zatriedenie STN 72 1001 | ŤažiteľnosťSTN 73 3050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 – 0,40 | Pôdny horizont, silt piesčitý, hnedý | O | 2 |
| 0,40 – 4,10 | Silt piesčitý, tvrdej konzistencie, vápnitý, s konkréciami CaCO3, svetlohnedý | F3 MS | 3 |
| 4,10 – 6,30 | Íl so strednou plasticitou, pevnej konzistencie, hnedý | F6 CI | 3 |
| 6,30 – 9,50 | Íl so strednou plasticitou, prvnej konzistencie, vápnitý, s konkréciami CaCO3, svetlohnedý | F6 CI | 3 |
| 9,50 – 13,50 | Íl so strednou plasticitou, tuhej až pevnej konzistencie, vápnitý, s konkréciami CaCO3, svetlohnedý | F6 CI | 3 |
| 13,50 – 15,70 | Štrk siltovitý, obliaky Ø 1-3 cm, hnedý | G4 GM | 2 |
| 15,70 – 17,80 | Piesok ílovitý, s polohami ílu piesčitého, pevnej konzistencie, svetlosivohnedý | S5 SC | 4 |
| 17,80 – 20,00 | Štrk zle zrnený, obliaky Ø 1-3-5-7 cm, hnedý | G2 GP | 3 |

Hladina podzemnej vody v čase vŕtania: narazená: 15,70 m p.t., ustálená:  15,70 m p.t.

9	 GEOLOGICKÉ ZHODNOTENIE

Geologické a hydrogeologické pomery sú podrobné popísane v litologických pomeroch.

9.1	 LITOLOGICKÉ POMERY

Na geologickej stavbe skúmaného územia sa zúčastňujú pokryvné sedimenty kvartéru a podložné sedimentárne litofácie stratigraficky zaraďované do neogénu.

Kvartér je zastúpený nesúdržnými a súdržnými zeminami fluviálneho a eolického komplexu.

V mieste prieskumného vrtu VS-1 sme zistili nasledovné úložné pomery: povrchovú vrstvu územia tvorí do hĺbky 0,40 m pôdny horizont O. Do hĺbky 13,50 m p.t. sme overili sprašové sedimenty (Riss - Würm), zrnitostne charakteru siltov piesčitých F3 MS, tvrdej konzistencie až ílov so strednou plasticitou F6 CI, tuhej až pevnej konzistencie. V hĺbke 13,50 až 15,70 sme overili štrky siltovité, G4 GM. Do hĺbky 17,80 m p.t. sa nachádzajú piesky ílovité S5 SC s polohami ílov piesčitých F4 CS, pevnej konzistencie. Do konečnej hĺbky vrtu sme overili štrky zle zrnené G2 GP. V celom profile sprašových sedimentov sa vyskytuje veľké množstvo konkrécií CaCO3, veľkosti do 5 cm s prevápnelými polohami.

Hladina podzemnej vody v čase vŕtania: sonda VS-1, kvartér, narazená:	15,70 m p.t., ustálená: 15,70 m p.t. Z kriviek zrnitostí štrkov zle zrnených boli odvodené orientačné hodnoty koeficientov filtrácií, ktoré dosahujú v priemere 1,36.10-3 m.s-1.

10	Ťažiteľnosť  zemín

Jednotlivé litologické typy zemín, ktoré boli overené prieskumom v záujmovej oblasti, zaraďujeme v súlade s STN 73 3050 "Zemné práce" do nasledovných tried ťažiteľností:

trieda 2:	- pôdny horizont,

- íl so strednou plasticitou, tuhej konzistencie,

trieda 3:	- silt piesčitý, tvrdej konzistencie,

- íl so strednou plasticitou, pevnej konzistencie,

- štrk zle zrnený, obliaky veľkosti do 10 cm,

trieda 4:	- piesok ílovitý pod hladinou podzemnej vody.

Podrobne uvedené v dokumentácii prieskumných diel.

11 	ZÁVER

Na základe požiadavky a objednávky spoločnosti Stapring, Nitra, vykonala spoločnosť DRILL, s.r.o. Bratislava podrobný hydrogeologický prieskum pre geologickú úlohu: Trnava - Námestie slovenského učeného tovarišstva, Základná škola.

Predmetom hydrogeologického prieskumu je územie nachádzajúce sa v severovýchodnej, časti Trnavy, na Námestí slovenského učeného tovarišstva,  parcela č. 5098, kde je projektované vsakovanie zrážkových vôd do podložia zo športového areálu základnej školy. Projektant uvažuje s vybudovaním akumulácie a následným postupným vsakovaním zrážkových vôd do podložia.

Na geologickej stavbe skúmaného územia sa zúčastňujú pokryvné sedimenty kvartéru a podložné sedimentárne litofácie stratigraficky zaraďované do neogénu.

Kvartér je zastúpený nesúdržnými a súdržnými zeminami fluviálneho a eolického komplexu.

V mieste prieskumného vrtu VS-1 sme zistili nasledovné úložné pomery: povrchovú vrstvu územia tvorí do hĺbky 0,40 m pôdny horizont O. Do hĺbky 13,50 m p.t. sme overili sprašové sedimenty (Riss - Würm), zrnitostne charakteru siltov piesčitých F3 MS, tvrdej konzistencie až ílov so strednou plasticitou F6 CI, tuhej až pevnej konzistencie. V hĺbke 13,50 až 15,70 sme overili štrky siltovité, G4 GM. Do hĺbky 17,80 m p.t. sa nachádzajú piesky ílovité S5 SC s polohami ílov piesčitých F4 CS, pevnej konzistencie. Do konečnej hĺbky vrtu sme overili štrky zle zrnené G2 GP. V celom profile sprašových sedimentov sa vyskytuje veľké množstvo konkrécií CaCO3, veľkosti do 5 cm s prevápnelými polohami.

Hladina podzemnej vody v čase vŕtania: sonda VS-1, kvartér, narazená:	15,70 m p.t., ustálená: 15,70 m p.t. Z kriviek zrnitostí štrkov zle zrnených boli odvodené orientačné hodnoty koeficientov filtrácií, ktoré dosahujú v priemere 1,36.10-3 m.s-1.

Na základe výsledkov terénných prác, laboratórnych rozborov a skúšok zemín konštatujeme nasledovné:

- vsakovanie je možné realizovať do štrkov zle zrnených v hĺbke od 17,80 m,

- horeuvedené štrky zle zrnené dosahujú koeficient filtrácie, 1,36.10-3 m.s-1,

- hladina podzemnej vody sa nachádzala v čase vŕtania v hĺbke 15,70 m p.t.,

- vsakovanie odporúčame nadimenzovať cez akumulačnú nádrž, ktorá zachytí všetky prívalové zrážky, s postupným vsakovaním do podložia,

- vzhľadom ku skutočnosti, že spraše - eolické sedimenty trnavskej sprašovej tabule sú náchylné na presadanie, je potrebné vybudovať vodotesnú kanalizáciu pre zrážkové vody.

12	Zoznam použitej literatúry

Abaffy, D. a kol., 2002:	Atlas krajiny Slovenskej republiky.

SAŽP, Banská Bystrica a MŽP SR, Bratislava

Hrašna, M., Klukanová, A., 2002:

Inžinierskogeologická rajonizácia M 1 : 500 000. In atlas krajiny SR.

SAŽP, Banská Bystrica a MŽP SR, Bratislava

Kullman, E., Malík, P., Patschová, A, Bodiš, D., 2005:

Vymedzenie útvarov podzemných vôd na Slovensku v zmysle Rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES

Lapin, M., Faško, P., Melo, M., Šťastný, P., Tomlain, J.: 2002:

Klimatické oblasti. M 1 : 1 000 000.

Atlas krajiny Slovenskej republiky.

Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Agentúra                                životného prostredia Banská Bystrica

Maglay, J., 2006:	Geologická mapa Podunajskej Nížiny - Trnavskej pahorkatiny 1 : 50 000.

ŠGÚDŠ, Bratislava

Malík, P., Švasta, J., Jetel, J., Hanzel, V., Gedeon, m., Scherer, S., Fendek, M., 2002:				Hydrogeologické pomery M 1 : 750 000. In Atlas krajiny

SR.

SAŽP, Banská Bystrica a MŽP SR, Bratislava

Mazúr, E., Lukniš, M., 1986:

Regionálne geomorfologické členenie SSR.

Geografický ústav SAV, Bratislava

Šuba, J., Bujalka, P., Cibulka, Ľ., Frankovič, J., Hanzel, V., KulIman, E., Porubský, A., Pospišil, P., Škvarka, L., Šubová, A., Tkáčik, P., Zakovič, M., 1984:

Hydrogeologická rajonizácia Slovenska, 2. vydanie.

SHMÚ, Bratislava

Vass, D., Began, A., Gross, P., Kahan, Š., Köhler, E., Krystek, I., Lexa, J., Nemčok, J., 1988:				Regionálne-geologické členenie Západných Karpát a

severných výbežkov panónskej panvy na území ČSSR. M 1 : 500 000.

GÚDŠ, Bratislava

V Bratislave 01. 02. 2021				Vypracovali: 	RNDr. Zoltán Varjú

RNDr. Rudolf Holzer