Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Banská Bystrica OÚ v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci diela sa budú realizovať stavebné práce zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu, spočívajúce vo výmene existujúceho montovaného obvodového plášťa za nový murovaný s kontaktným zatepľovacím systémom, v  zateplení strešného plášťa, vo výmene výplní otvorových konštrukcií, v odstránení vlhkosti obvodového muriva, v inštalácii nového vykurovacieho systému - zdrojov tepla, tepelných rozvodov a vykurovacích telies, vrátane hydraulického vyváženia celej sústavy, vo výmene bleskozvodu, elektrickej inštalácie a svietidiel, v čiastočnej úprave rozvodov teplej a studenej vody,  v rekonštrukcii dažďovej kanalizácie a tiež vo vybudovaní bezbariérového vstupu a bezbariérového WC.

### Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

### SO 01.1 Budova OÚ Banská Bystrica – oprávnené práce

### SO 01.2 Budova OÚ Banská Bystrica – neoprávnené práce

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, uvedeným v ocenenom výkaze výmer predložiť technický list, (certifikát), resp. vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

### SO 01.1, časť 01.1a – Zateplenie obvodového plášťa (architektúra a statika) - Položky č. 35, 39, 89, 93

### SO 01.1, časť 01.1b – Zateplenie strešného plášťa - 		Položky č. 30, 33, 50

### SO 01.1, časť 01.1c – Výmena otvorových konštrukcií - Položky č. 30, 35, 36, 49, 50,

### SO 01.1, časť 01.1d1 – Ostatné stavebné práce a bezbariérový prístup - Položky č. 105, 141

### SO 01.1, časť 002z – Zdravotechnika - Položky č. 53,

### SO 01.1, časť 002z – Elektroinštalácia - Položky č. 63, 65, 67, 69

### SO 01.1, časť 002 – Ústredné vykurovanie - Položky č. 7,