# Príloha č. 1.1: Špecifikácia

# Predmet zákazky: Laboratórium pre drony

##### UAV koptéry - 15 kusov

- Konštrukcia

  - Kvadrokoptéra

  - Symetrické rozloženie pohonov s diagonálou 600 - 650 mm

  - Konfigurácia X

  - Maximálna vzletová hmotnosť 3000g - 4000g

  - Maximálne užitočné zaťaženie 500g  - 1000g

  - Pohonný systém

    - BLDC motory

      - Max. trvalý výkon (180s) 200W – 850W

  - Frekvenčné meniče

    - FOC

    - Telemetria

    - CAN

    - Diagnostika stavu motorov

    - 30V – 35V, 20V – 40A

  - Vrtule priemer 10“ – 15“

- Riadiaci systém

  - IMU/autopilot

    - 3 x IMU

    - vibračnou izolácia

    - predohrevom na pracovnú teplotu

    - podpora ArduCopter a PX4 stack

    - podpora UAVCAN

  - Výpočtová jednotka

    - CPU 6-core ARM 64-bit 6MB L2 + 4MB L3

    - 384 x Volta GPU

    - 48 x Tensor cores

    - RAM 8GB

    - CAN zbernica

    - 6 krát MIPI CSI interfejs

    - 4 x USB3.0, UART, PCIe

    - Typická spotreba < 15W

    - PCI Express (M2, Key E)

    - IMU BMI088 Barometer BMP388

  - Hmotnosť <= 200g

  - Snímače v tele dronu

    - RGBD kamera

      - zorný uhol min. 85° × 55°

      - rozlíšenie do 1280 × 720

      - merací rozsah >=5m

      - rozhranie USB 3.0

    - ToF snímače prekážok – min. 3ks

      - zorný uhol min. 25° × 25°

      - rozsah >=2m

      - obnovovacia frekvencia 10 – 30Hz

      - IR Laser 940 nm (Class1)

      - rozhranie UART

    - Laserový výškomer

      - zorný uhol max. 4°

      - dosah >= 10m

      - rozhranie UART

      - presnosť <= ±1%

      - IR Laser 940 nm (Class1)

    - Kamerový stereopár

      - monochromatické snímače s globálnou uzávierkou

      - zorný uhol min. 160° diagonálne

      - rozlíšenie snímačov min. 1Mpx

      - veľkosť základne 60 – 70mm

- Ostatné

  - podpora pre lietanie v prostredí bez GNSS signálu s využitím metód vizuálnej lokalizácie

  - podpora riadenia cez WiFi

  - konštrukcia musí mať možnosť pridania vlastného užitočného nákladu a HW rozšírenia

  - SW aplikačná úroveň založená na systéme ROS

  - Konštrukcia musí byť z materiálov odolné voči dezinfekčným látkam podľa ISO STN 98 7019

##### UAV VTOL plošník

- Konštrukcia

  - Bezpilotné lietadlo s pevným krídlom a s kolmým štartom a pristátím

  - Nosnosť užitočného nákladu min. 600 g

  - Letový čas min. 60 minút

  - Dosah rádiového ovládania - min. 5km

  - rozpätie krídel max 2,5m

  - Max. vzletová hmotnosť 5kg

  - Flight controller s GNSS PPK

  - GNSS bázová stanica

  - Modul na monitorovanie letovej premávky ADSB-in

  - Diaľkové ovládanie s funkciou pre automatický štart a pristátie

  - Softvérové vybavenie na plánovanie misií a príjem telemetrických dát

##### Náhradné diely pre prevádzku na 2 roky a ostatné príslušenstvo

- Nabíjačka s rýchlosťou nabíjania sady <=1H - 5 kusov

  - Podpora HV článkov 4.35 – 4.4V

  - Nabíjací výkon >= 250W na jeden kanál

  - Počet kanálov >= 2

  - Obsahuje napájací zdroj

- Akumulátor na dron - 20 kusov

  - kapacita >=150Wh

  - počet článkov 6s

  - hmotnosť <= 800g

  - záručná doba – 6 mesiacov

- Náhradný materiál pre potreby úpravy a opravy drona

  - Sada CFK dosiek

    - 1.5mm, min. 400x500mm 10 kusov

    - 2mm, min. 400x500mm 5 kusov

    - 4mm, min. 400x500mm 1kus

  - Sada CFK trubiek

    - 8 uholníkové 20x30x500mm 15kusov

  - Materiál pre 3d tlač

    - Tlačová struna PETG 1.75mm 1 000g, 10ks

  - Náhradné motory 20 kusov

  - Náhradné vrtule 40 kusov

  - Náhradný riadiaci systém 10kusov

    - Zostava IMU/Autopilot + výpočtová jednotka (špecifikovaný v položke Riadiaci systém)

- RC vysielač - 2 kusy

  - 24 kanálov

  - duálna pracovná frekvencia 2,4GHz a 900MHz

  - obojsmerný prenos s telemetriou

  - podpora LUA skriptov

- Lidar špecifikácia – 1 kus

  - vertikálne FOV >= 31°

  - horizontálne FOV >= 360°

  - vertikálne rozlíšenie <= 1°

  - horizontálne rozlíšenie <=0.36°

  - merací rozsah >= 50m

  - presnosť merania <= +-1cm

  - počet meracích kanálov >= 32

  - spotreba <= 10W

  - rozsah napájacieho napätia 9 - 36V

  - hmotnosť <= 800g