Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

| Názov predmetu zákazky: Paletovací regálový systém |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Špecifikácia predmetu zákazky: Dodávka a montáž paletovacieho regálového systému do novopostavenej haly, pôdorysné rozmery haly: 32 500 mm x 13 491 mm. Od vstupnej brány po regálový systém bude vynechaný manipulačný priestor dlhý minimálne 8 500 mm. Manipulačná ulička medzi regálmi pre VZV bude 4 000 mm. Paletovací regálový systém vybavený vjazdovými regálmi bude po oboch stranách haly. Výška palety bude 1 900/ 1 400 mm. Spolu je požadované vytvorenie 368 paletovacích miest. Pravá strana regálového systému od vstupu do haly - regál 1 pre uloženie 128 paliet. Ľavá strana regálového systému od vstupu do haly - regál 2 pre uloženie 240 paliet. |  |  |  |  |
| Paletovací regálový systém Počet: 1 zostava |  | Potenciálny dodávateľ je sem povinný uviesť: výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky |  |  |
| p.č. | Parameter/časť položky | MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre/opis | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom |
| Regál 1 |  |  |  |  |
| 1. | Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 900 mm do regálového systému | - | áno | áno/nie |
| 2. | Nosnosť uloženia EURO palety do regálového systému s hmotnosťou palety 1 000 kg | - | áno | áno/nie |
| 3. | Schopnosť uloženia EURO paliet nad sebou do regálového systému v počte 2 ks | - | áno | áno/nie |
| 4. | Rozmery regálového systému - dĺžka | m | max. 24,0 | uveďte hodnotu |
| 5. | Rozmery regálového systému - šírka | m | max. 3,3 | uveďte hodnotu |
| 6. | Kapacita regálového systému – 128 ks EURO paliet | - | áno | áno/nie |
| 7. | Schopnosť uloženia EURO paliet za sebou do regálového systému v počte 4 ks | - | áno | áno/nie |
| Regál 2 |  |  |  |  |
| 8. | Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 400 mm do regálového systému | - | áno | áno/nie |
| 9. | Nosnosť uloženia EURO palety do regálového systému s hmotnosťou palety 1 000 kg | - | áno | áno/nie |
| 10. | Schopnosť uloženia EURO paliet nad sebou do regálového systému v počte 3 ks | - | áno | áno/nie |
| 11. | Rozmery regálového systému - dĺžka | m | max. 24,0 | uveďte hodnotu |
| 12. | Rozmery regálového systému - šírka | m | max. 4,2 | uveďte hodnotu |
| 13. | Kapacita regálového systému – 240 ks EURO paliet | - | áno | áno/nie |
| 14. | Schopnosť uloženia EURO paliet za sebou do regálového systému v počte 5 ks | - | áno | áno/nie |
| Spoločné pre regál 1 a regál 2 |  |  |  |  |
| 15. | Povrchová úprava nosných profilov - práškový nástrek epoxidovej farby | - | áno | áno/nie |
| 16. | Povrchová úprava ukladacích plôch paliet - pozinkované | - | áno | áno/nie |
| 17. | Oceľové ochrany vjazdového regálu | - | áno | áno/nie |
| 18. | Doprava a vyloženie v cene | - | áno | áno/nie |
| 19. | Záručná doba | mesiac | min. 60 | uveďte hodnotu |
| 20. | Pozáručný servis – náhradné diely | rok | min. 10 | uveďte hodnotu |
| 21. | Certifikácia regálového systému | - | áno | áno/nie |

Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny

KALKULÁCIA CENY

Ide o predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky

Názov predmetu zákazky: Paletovací regálový systém

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

Názov zadávateľa zákazky: Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Potenciálny dodávateľ: 	uveďte názov a sídlo

IČO: 				uveďte IČO

Platiteľ DPH: 			uveďte ÁNO alebo NIE

Kontaktná osoba: 		uveďte meno a priezvisko

Kontaktný e-mail: 		uveďte e-mail

Názov predmetu zákazky

Paletovací regálový systém

| p.č. | Položka | Obchodné meno výrobcu logického celku (ponúknutého predmetu zákazky) | Typové označenie logického celku alebo názov logického celku (ponúknutého predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet | Cena celkom v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paletovací regálový systém – regál 1 | uveďte obchodné meno výrobcu | uveďte typ alebo názov | uveďte jednotkovú cenu | 1 | uveďte celkovú cenu |
| 2. | Paletovací regálový systém – regál 2 | uveďte obchodné meno výrobcu | uveďte typ alebo názov | uveďte jednotkovú cenu | 1 | uveďte celkovú cenu |
| Celková cena v EUR bez DPH (Za kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky) |  |  |  |  |  | uveďte celkovú cenu |

Termíny dodávky

| p.č. | Položka | Lehota dodania v kalendárnych dňoch |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompletné dodanie predmetu zákazky | uveďte lehotu dodania |

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli 
do predloženej cenovej ponuky. Zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ................................ dňa ...............

................................................................

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka*

*UPOZORNENIE: ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom oprávneného konať za potenciálneho dodávateľa alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie potenciálneho dodávateľa (splnomocnenie musí byť priložené k ponuke), pečiatka sa použije v prípade ak pečiatku potenciálny dodávateľ používa

Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky

a kalkulácie ceny

Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie špecifikácie predmetu zákazky:

Uchádzač musí uviesť v príslušnom riadku: výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného systému.

Zadávateľ v každej špecifikácii popisuje v stĺpci s názvom „Parameter/časť položky“ textovú časť požiadavky na požadovaný parameter systému a v stĺpci „Požiadavky na parameter/opis“ zadávateľ popisuje akým spôsobom má potenciálny dodávateľ uviesť požadovaný údaj v stĺpci s názvom „Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom“ a to buď:

- Zadávateľ vyžaduje, aby potenciálny dodávateľ uviedol údaj „áno“, čím potvrdí, že ním ponúkaný systém, spĺňa na 100 percent požiadavku zadávateľa. Ak by systém, ktorý ponúka potenciálny dodávateľ v rámci svojej ponuky nespĺňal požadovaný parameter, uvedie potenciálny dodávateľ pri tomto parametri údaj „nie“. (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 900 mm do regálového systému " v rámci stĺpca "Požiadavky na parametre/opis" údaj „áno“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý systém musí spĺňať pre parameter „Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 900 mm do regálového systému“ t.j. do ponúknutého systému musí byť možné uložiť  EURO paletu s výškou 1 900 mm, vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).

- Ak zadávateľ požaduje údaj min. (minimálne), znamená to, že systém, ktorý ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo väčšia (vyššia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „Záručná doba " v rámci stĺpca  "Požiadavky na parametre/opis" údaj „min. 60 mesiacov“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý systém musí spĺňať pre parameter „Záručná doba“ hodnotu presne 60 mesiacov alebo viac ako 60 mesiacov (napr. 65 mesiacov), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).

- Ak zadávateľ požaduje údaj max. (maximálne), znamená to, že systém, ktorý ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí  pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo menšia (nižšia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter "Rozmery regálového systému  - dĺžka" v rámci stĺpca "Požiadavky na parametre/opis" údaj „max. 24,0 m“, tak uchádzačom ponúknutý systém musí spĺňať pre parameter "Rozmery regálového systému  - dĺžka " presne 24,0 m alebo menej ako 24,0 m (napr. 23,5 m), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený.

Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie cenovej ponuky:

Pokyny ku vypĺňaniu cenovej ponuky

Potenciálny dodávateľ musí uviesť v príslušnom políčku: obchodné meno výrobcu logického celku (ponúknutého systému) a typové označenie logického celku alebo názov logického celku (ponúknutého systému). Potenciálny dodávateľ musí v rámci kalkulácie ceny v rámci výzvy na predkladanie ponúk naceniť v požadovanej položke, všetky činnosti zodpovedajúce kompletnej realizácii (dodaniu) systému (celková cena celého systému, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude). Celková cena, ktorú uvedie potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke, musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Pokyny pre tabuľku termínová ponuka

Zadávateľ požaduje, aby potenciálny dodávateľ uviedol lehotu dodania v kalendárnych dňoch. Lehotu dodania požadujeme uviesť najmä kvôli stanoveniu objektívnej lehoty dodania v rámci následne realizovaného zadávania zákazky tak, aby lehota určená zadávateľom bola objektívne stanovená, transparentná, žiadneho potenciálneho dodávateľa nediskriminovala, aby jej dĺžka nezabraňovala čestnej hospodárskej súťaži. Lehotu dodania v kalendárnych dňoch uvádzajte takú, za akú by ste boli schopný dodať celý systém v prípade, že by ste sa stali víťazom zadávania zákazky a podpísali zmluvu so zadávateľom, teda od účinnosti zmluvy.