Opis predmetu zákazky

Názov:

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica - Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte

Základné údaje:

- rozmery šachty (mm):	šírka 		1 800

hĺbka 		2 830

priehlbeň	1 500

výška hlavy	3 600

- počet staníc / nástupíšť:	6 / 6

    - výťahová šachta:		pôvodná kovová konštrukcia

Požiadavky objednávateľa:

- Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie;

- Demontáž pôvodného výťahu;

- Demontáž pôvodného obkladu (azbestové platne) výťahovej šachty;

- Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu;

- Odvoz a likvidácia vzniknutého nebezpečného odpadu;

- Dodávka a montáž nového obkladu výťahovej šachty, zachovať pôvodnú nosnú konštrukciu;

- Dodávka a montáž nového osobného výťahu;

- Overenie a uvedenie osobného výťahu do prevádzky – NV č.235/2015 Z.z.

- Zrealizovať rekonštrukciu v zmysle platnej legislatívy (STN EN 81-20, STN EN 81-21, STN EN 81-50)

Požiadavky na osobný výťah:

- dopravný zdvih výťahu:	15,6 m;

- šachtové dvere: 		A – samočinné: rozmer min. (mm): 800 x 2 000

bez požiadavky na požiarnu odolnosť;

    - typ výťahu:			trakčný (lanový) s prevodovým pohonom, s dodržaním využitia

jestvujúcej strojovne výťahu (je umiestnená nad šachtou výťahu);

- rozmer kabíny:		maximálny / v kabíne kamera na monitorovanie so záznamom;

- dizajn kabíny:		európsky štandard;

- nosnosť výťahu:		min. 630 kg;

    - prevedenie výťahu:		podľa vyhlášky č.532/2002 Z.z., normy STN EN 81-70:2019 (pre osoby

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie);

Minimálne požiadavky na projektovú dokumentáciu:

- Dokumentácia bude spracovaná v podrobnosti realizačnej dokumentácia;

- Pôdorys šachty a výťahu;

- Pôdorys strojovne;

- Rez výťahovou šachtou a strojovňou;

- Technickú správu;

- Výpočtová časť;

- Rozpočet s použitím presných množstiev a výrobkov, ktoré budú namontované/použité;

- Harmonogram postupu prác;

- Ďalšie náležitosti, ktoré navrhne zhotoviteľ v rámci návrhu logickej skladby projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy o dielo, a odsúhlasí objednávateľ.