Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Špeciálna technika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGRO-FERMAT s.r.o., Veľké Ostratice 123, 956 34 Ostratice, IČO 44 736 690 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Špeciálna technika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín |  |
| p.č. | Položka, parameter PODVOZOK |
| 1. | Dĺžka stroja: max. 9 000 mm |
| 2. | Šírka stroja: max. 3 000 mm |
| 3. | Výška stroja: max. 4 000 mm |
| 4. | Rozchod kolies nastaviteľný hydraulicky v rozmedzí: 1 900-3 100 mm |
| 5. | Podjazdná výška: 1 300-2 000 mm |
| 6. | Riadenie všetkých 4 kolies, riadenie 2 kolies, krab |
| 7. | Nastavenie rozchodu kolies v rozmedzí: 500-1 000 mm |
| 8. | Hydraulický beztupňový pohon všetkých kolies |
| 9. | Tempomat |
| 10. | Výkon motora v KW: 150- 220 KW |
| 11. | Automatické mazanie podvozku |
| 12. | Vertikálne sklápacie schody |
| 13. | Protikorózne ošetrenie pre kvapalné hnojivá |
| p.č. | Položka, parameter POSTREKOVÁ RAMPA |
| 1. | Pracovný záber: 36 m |
| 2. | Vzduchový asistenčný systém miešania kvapaliny so vzduchom priamo v dýze, alebo |
|  | postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou, alebo |
|  | postrekovače s prepínaním vhodnej koncovej dýzy |
| 3. | Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom |
| 4. | Quadrajet držiak trysiek |
| 5. | Vzdialenosť medzi dýzami v rozmedzí : 250-500 mm |
| 6. | Počet pracovných sekcií postrekovej rampy: 24 ks |
| 7. | Vybavenie systémom Sekcion control |
| 8. | Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických membránových ventilov |
| 9. | Minimálna výška rampy nad porastom, alebo pôdou: 300-500 mm |
| p.č. | Položka, parameter NÁDRŽ A ČERPACÍ SYSTÉM |
| 1. | Objem postrekovej nádrže v rozmedzí: 4 0000- 5 000 l |
| 2. | Objem preplachovej nádrže min.: 300-600 l |
| 3. | Výkon postrekového čerpadla min.: 400 l/minútu |
| 4. | Vnútorný priemer rozvodových potrubí v rozmedzí: 20-30 mm |
| 5. | Elektricky ovládané sekčné ventily |
| 6. | Oplachovacie trysky pre čistenie nádrže |
| 7. | Nádržka na vodu s dávkovačom mydla |
| 8. | Striekacia pištoľ s hadicou pre čistenie |
| 9. | Automatické zastavenie plnenia nádrže |
| 10. | Možnosť plnenia externým čerpadlom |
| p.č. | Položka, parameter KABÍNA |
| 1. | Kabína s klimatizáciou a kúrením |
| 2. | Počítačový terminál s dotykovým displejom |
| 3. | Postrekovač vybavený auto-pilotom spolu so samostatným monitorom |
| 4. | Ventilácia s uhlíkovými filtrami |
| 5. | Pretlaková kabína |
| 6. | Elektricky nastaviteľné vyhrievané zrkadlá |
| 7. | Vybavenie kamerovým systémom – monitor, min. 1 kamera |
| 8. | Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča |
| 9. | Pracovné svetlá |
| 10. | LED osvetlenie rampy |
| 11. | Standard Radio |
| 12. | Cúvací alarm |
| 13. | Chladený úložný priestor |

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v €za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Špeciálna technika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa všetky uvedené technické špecifikácie a požadované parametre v tejto cenovej ponuky.