Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu a školenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len „ADP“) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie, servis a revízie tlakových fliaš 
k ADP na stlačený vzduch, ktoré sú prostriedkami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) zabezpečujúce ochranu dýchacích ciest, ochranu povrchu tela, detekciu nebezpečných látok pri zásahových činnostiach, bližšie špecifikovaných v Technickej špecifikácii tohto opisu predmetu zákazky, v období 48 mesiacov pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane dopravy a vykládky z/do zberných miest. Vzhľadom k tomu, že tieto prostriedky chránia život a zdravie príslušníkov HaZZ SR je nevyhnutné, aby sa dohliadlo na bezchybný technický stav týchto prostriedkov. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov HaZZ SR a pokynov výrobcu týchto prostriedkov je potrebné zabezpečiť pravidelnú údržbu, odborné prehliadky, skúšky a opravy prostriedkov zaradených v HaZZ SR.

| Požiadavka | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |
| --- | --- |
| - Predmetom zákazky sú: - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na autonómnych dýchacích prístrojov (ADP) výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na pľúcnych automatík (PA) výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na ochranných masiek (OM) výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na evakuačných sád (PA + OM) výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na protichemických ochranných plynotesných oblekov pretlakových aj nepretlakových výrobcu MSA, TRELLCHEM podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na kontrolných, meracích a testovacích zariadení výrobcu MSA a MENZL podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na tlakových nádob výrobcu MSA, Luxfer a iné podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na hasičských prilieb výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, kalibrácie (justáže) a výmena senzorov na detekčnej technike MSA, ktoré odporúča výrobca, - Školenie a doškolovanie protiplynových technikov PPLS na kontrolu použití ADP, PA, OM, protichemických plynotesných ochranných oblekov, detekčných prístrojov skúšobných a meracích zariadení, hasičských prilieb a tlakových fliaš podľa potreby objednávateľa s vystavením certifikátu, - Miesto plnenia: - Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru: - KR HaZZ Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava - KR HaZZ Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava - KR HaZZ Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - KR HaZZ Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra - KR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina - KR HaZZ Banská Bystrica, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica - KR HaZZ Prešov, Požiarnická 1, 080 01 Prešov - KR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice - Zariadenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Továrenská I, 901 01 Malacky, - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina, - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné, - Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava. - Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline, Bytčianska 110, 010 03 Žilina - Považský Chlmec - Výcvikové centrum HaZZ Lešť, 962 63 Pliešovce, - Technická špecifikácia predmetu plnenia: - Autonómne dýchacie prístroje MSA (ADP): - Vykonať na nosiči ADP (BD96, AirGO, AirMaXX) všetkých typov pravidelnú ročnú kontrolu a výmenu náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške, - Vykonať na nosiči ADP (BD96, AirGO, AirMaXX) všetkých typov generálnu prehliadku (1x za 9 rokov) výmenu redukčného ventilu po deviatych rokoch v intervale stanovenom výrobcom. Generálnou údržbou sa rozumie výmena výrobcom predpísaných dielov, odborná prehliadka a skúška a vydať protokol o vykonanej skúške, - Vykonať výmenu redukčného ventilu ADP RV E500 na RV DM04 SL a vydať protokol o vykonanej skúške, - Pľúcne automatiky (PA): - Vykonať ročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách typu LA96, AutoMaXX, AutoMaXX N kontrola a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške. - Vykonať trojročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách typu LA96, AutoMaXX, AutoMaXX N kontrola a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonane skúške. - Vykonať šesťročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách typu LA96, AutoMaXX, AutoMaXX N kontrola a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške. - Vykonať deväťročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách typu AutoMaXX, AutoMaXX N kontrola a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške. - Vykonať servisnú prehliadku a generálnu opravu pľúcnej automatiky typu LA96 a AutoMaXX, AutoMaXX N s výmenou potrebných náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške - Ochranné masky OM): - Vykonať ročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať dvojročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať štvorročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať šesťročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať dvanásťročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať servisnú prehliadku a generálnu opravu všetkých typov ochranných masiek s výmenou potrebných náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške, - Evakuačné a vyvádzacie sady: - Vykonať servisné a revízne prehliadky na evakuačných dýchacích prístrojoch a vyvádzacích sadách v intervale 1 x za rok a vydať protokol o vykonanej skúške, - Vykonať servisné a revízne prehliadky na evakuačných dýchacích prístrojoch a vyvádzacích sadách s výmenou výrobcom predpísaných náhradných dielov v intervale 1 x za 3 roky a vydať protokol o vykonanej skúške, - Protichemické ochranné obleky MSA, Trellchem: - Vykonať servisné a revízne prehliadky na protichemických ochranných oblekoch plynotesných pretlakových, intervaly kontrol a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu vydať protokol o vykonanej skúške, - Vykonať servisné a revízne prehliadky na protichemických ochranných oblekoch plynotesných nepretlakových, intervaly kontrol a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu vydať protokol o vykonanej skúške, - Tlakové nádoby k ADP na stlačený vzduch: - Vykonať tlakové skúšky 1x za 5 rokov s výmenou náhradných dielov určených výrobcom na oceľových a kompozitných tlakových fľašiach a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať skúšku objemovej rozťažnosti (volumetrickú skúšku) tlakových nádob kompozitných podľa EN ISO 111623 na základe objednávky objednávateľa (len v prípade viditeľného poškodenia tlakovej nádoby alebo pádu tlakovej nádoby z výšky na tvrdú (betónovú) podlahu, - Vykonať výmenu poistného ventilu na tlakových nádobách kompozitných aj oceľových vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Kontrolné a meracie prístroje a ich modifikácie: - Vykonať servisné a revízne prehliadky na testovacích zariadeniach na statické skúšky ADP MSA, Auer, Menzl, Trelltest, a kalibrácie podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Detekčná technika MSA: - Vykonať servisné a revízne prehliadky na detekčných prístrojoch a zariadeniach všetkých typov MSA justáže (kalibrácia) a výmena senzorov na detekčných prístrojoch podľa odporúčania výrobcu vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Ochranné hasičské zásahové prilby: - Vykonať odbornú prehliadku opravu a výmenu náhradných dielov na ochranných hasičských zásahových prilbách MSA, - Náhradné diely s možnosťou objednávky: Súčasťou zmluvy musí byť nákup náhradných dielov a spotrebného tovaru na vykonanie servisu a opráv na ADP, PA, OM, evakuačných sadách, protichemických oblekov, tlakových nádob, meracích a testovacích zriadení, ochranných hasičských zásahových prilieb, detektorov plynu objednávateľom na základe objednávky: - AirElite 4h náhradný vyvíjač kyslíka MSA, - AirElite 4h Batéria (náhradný diel), - O- krúžok VT hrdla ventilu, - Pracka popruhu na fľašu AirGo,AirMaXX, - Napinák popruhu fľaše AirGo, AirMaXX, - Náhradná obrúč spony AirGo, AirMaXX eXXtrem, - Spona upnutia fľaše AirGo,AirMaXX, eXXtrem, - Napinák spony upnutia fľaše AirGo, AirMaXX, eXXtrem, - Pracka upnutia fľaše na dých.prístroj BD 96, - Upínací pásik hadice, - Disk smerového ventilu, - Nosný popruh na masku 3S, - Návlek basic na tlakové fľaše 6-6,9l, čierny, - Návlek basic na tlakové fľaše 6-6,9l, žltý, - Držiak PA AutoMaXX, - Doska bedrového pásu, AirGo, SP, - Ochranný PVC návlek na celotvárovu masku k ADP, - Hadica AutoMaXX 500 krátka SP, - Upínacie popruhy k maske Ultra Elite, 3 S, - Tesnenie AutoMaXX, - Náhradná obrúč spony BD96, - Spona bedrového pásu AirMaXX, AirGo, - Spona bedrového pásu AirGo, AirMaXX, - CPS mazacia tyčinka na zdrhovadlo oblekov, - Kryt druhej prípojky ADP, - Náhradné diely – cenník: - Cena za náhradné diely neuvedené v cenníku náhradných dielov bude vyúčtovaná na základe poskytovateľom predloženej ponuky, ktorú odsúhlasí objednávateľ. - Záruka: - Doba poskytovanej záruky na servisné práce musí byť minimálne 3 mesiace a na vymenené náhradné diely minimálne 6 mesiacov, záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky objednávateľom pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu zákazky konkrétnemu odberateľovi. - Iné požiadavky: - Uchádzač musí dokladovať dostatočný počet meracích zariadení umožňujúcich vykonávať servisnú činnosť na požadovaný počet prostriedkov protiplynovej služby (ADP), - Uchádzač musí dokladovať dostatočný počet odborne spôsobilých technikov – potvrdenie (certifikát) výrobcu prostriedkov protiplynovej služby podľa bodu 2. - Uchádzač musí dokladovať odbornú spôsobilosť na školenie technikov PPLS na meranie a testovanie prístrojov protiplynovej služby po použití na statických meracích zariadeniach. |  |