#### Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov

KÓD	VONKAJŠIE VPLYVY		POŽADOVANÉ CHARAKTERISTIKY NA VÝBER	POUŽITIE A PRÍKLADY

AA	Teplota okolia

AA4	-5C až +40C			Normálne

AA5	+5C až +40C			Normálne

AA7	-25oC až +55oC			Špeciálne navrhnuté zariadenia alebo vhodné opatrenia

AA8	-50oC až +40oC			Špeciálne navrhnuté zariadenia alebo vhodné opatrenia

AB	Atm. podmienky okolia

(teplota a vlhkosť súčasne)

AB4	-5C až +40C			Relat. vlhkosť 5-95%, absol. vlhkosť 1-29 g/m3

AB5	+5C až +40C			Relat. vlhkosť 5-85%, absol. vlhkosť 1-25 g/m3

AB7	-25C až +55C			Relat. vlhkosť 10-100%, absol. vlhkosť 0,5-29 g/m3

AB8	-50C až +40C			Relat. vlhkosť 15-100%, absol. vlhkosť 0,04-36 g/m3

AC	Nadmorská výška

AC1	 2 000m			Normálna

AD	Výskyt vody

AD1	Zanedbateľný 			IPX0							Voda sa na stenách nevyskytuje

AD2	Voľne padajúce kvapky		IPX1 alebo IPX2						Voda môže príležitostne kondenzovať

AD3	Rozprašovanie			IPX3							Rozprášená voda vytvára súvislý povlak na podlahách, stenách

AD4	Striekajúca voda			IPX4							Zariadenie môže byť vystavené striekajúcej vode

AD5	Voda striekajúca pod tlakom	IPX5							Miesto s pravidelne striekajúcou vodou napr. umývanie aut

AD7	Plytké ponorenie			IPX7							Miesta ktoré môžu byť zaplavené alebo najvyšší bod zariadenia 													môže byť zaplavený aspoň 150mm pod hladinou pričom najnižšia 													časť zariadenia nie je pod hladinou vody viac ako 1m

AE	Výskyt cudzích pevných telies

AE1	Zanedbateľný			IP0X							Množstvo ani povaha prachu nie je významné

AE2	Malé predmety (2,5mm)		IP3X							Veľkosť pevných telies nie menšia ako 2,5mm

AE3	Veľmi malé predmety (1mm)	IP4X							Veľkosť pevných telies nie menšia ako 1mm

AE4	Ľahká prašnosť			IP5X, ak prenikanie prachu nie škodlivé na činnosť zariad.

AF	Výskyt korozívnych alebo

AF1	Zanedbateľný			Normálne

AF2	Atmosférický			Podľa podstaty látky

AF3	Občasný alebo príležit. výskyt	Ochrana pred koróziou podľa normy na zariadenia

AF4	Nepretržitý 			Zariadenie osobitne navrhnuté podľa povahy látok

AG	Mechanické namáhanie, nárazy

AG1	Mierne				Normálne						Domové a podobne zariadenie

AG2	Stredné				Bežné priemyselné vyhotovenie ak je použiteľné		V bežných priemyselných podmienkach

alebo zosilnená ochrana

AH	Vibrácie

AH1	Mierne				Normálne

AK	Výskyt rastlín alebo pliesní

AK1	Bez nebezpečenstva		Normálny

AL	Výskyt živočíchov

AL1	Bez nebezpečenstva		Normálne

AM	Elektromagnetické, elektrostatické

AM1	Zanedbateľné			Bez škodlivých účinkov rozptylov. prúdov, elmag. žiarenia,

elstatického poľa, ionizujúceho žiarenia alebo indukčnosti

AN	Slnečné žiarenie

AN1	Nízke

AN2	Stredné

AN3	Vysoké

AP	Seizmické účinky

AP1	Zanedbateľné			Seizmické zrýchlenie ≤ 0,3m/s

AQ	Búrková činnosť

AQ1	Zanedbateľná			Normálne

AQ2	Nepriame ohrozenie									Inštalácie napájané z nadzemných vedení

AQ3	Priame ohrozenie										Časti inštalácií umiestnených mimo budov

AR	Pohyb vzduchu

AR1	Pomalý				Normálny						rýchlosť ≤ 1m/s

AR2	Stredný				Musia sa vykonať vhodné opatrenia			1m/s < rýchlosť ≤ 5m/s

AS	Vietor

AS1	Malý 				Normálny						rýchlosť ≤ 20m/s

AS2	Stredný				Musia sa vykonať vhodné opatrenia			20m/s < rýchlosť ≤ 30m/s

AT	Snehová pokrývka

AT1	Zanedbateľná			Výskyt snehu z hľadiska trvania a množstva		 	Normálne

nie je významný

AT2	Mierny				Výskyt snehovej pokrývky do výšky 40cm			Zvýšenie vzdialenosti živá časť-zem, umiestnenie zariadení na

zvýšených základoch, ochrana vhodnými krytmi a pod.

AT3	Významný			Výskyt snehovej pokrývky nad 40cm			Zvýšenie vzdialenosti živá časť-zem, umiestnenie zariadení na

zvýšených základoch, ochrana vhodnými krytmi a pod.

AU	Námraza

AU1	Bez námrazy

AU2	Ľahká námraza do 1kg/m

AU3	Ťažká námraza do 2kg/m

BA	Schopnosť osôb

BA1	Laici				Osoby, ktoré nie sú znalou ani poučenou osobou		Normálne

BA2	Deti				Deti v určených miestach					Zariadenie s vyšším stupňom ochrany ako IP2X. Neprístupnosť

zariadenia s teplotou vonk. povrchu vyššou ako 80oC (60oC pre 													detské škôlky a pod.)

BA3	Invalidi				Osoby, ktoré nie sú celkom fyzicky a duševne schopné, 	Podľa povahy postihnutia

choré a staré osoby

BA4	Poučené osoby			Osoby preukázateľne poučené znalou osobou 		Zariadenia, ktoré nie sú chránené pred dotykom živých častí. Sú do- 						alebo pracujúce pod jej dozorom				volené iba v priestoroch, do ktorých majú prístup iba opráv. osoby

BA5	Znalé osoby			Osoby so zodpovedajúcim elektrotechnickým vzdelaním	Zariadenia, ktoré nie sú chránené pred dotykom živých častí. Sú do-													volené iba v priestoroch, do ktorých majú prístup len opráv. osoby

BB	Elektrický odpor tela

BB1	Veľký				Veľký odpor (suché podmienky)

BB2	Normálny			Normálny odpor (štandartné podmienky)

BB3	Malý				Malý odpor (vlhké podmienky)

BC	Dotyk osôb s vodivými časťami

BC1	Žiadny											Priestor s nevodivým okolím

BC2	Zriedkavý			Trieda ochrany I, II alebo III				Osoby sa zvyčajne nedotýkajú cudzích vodivých častí ani zvyčajne 													nestoja na vodivom podklade

BC3	Častý				Trieda ochrany I, II alebo III				Osoby sa často dotýkajú cudzích vodivých častí alebo stoja na vodivom												podklade

BD	Podmienky úniku v prípade

BD1	Normálne			Malá hustota obsadenia, ľahké podmienky na únik		Obytné budovy bežnej alebo malej výšky.

BD2	Obťažné				Malá hustota obsadenia, obťažné podmienky na únik		Výškové budovy

BD3	Preplnené			Veľká hustota obsadenia, ľahké podmienky na únik		Miesta otvorené pre verejnosť (divadlá, obchodné domy, ...)

BD4	Obťažné a preplnené		Veľká hustota obsadenia, obťažné podmienky na únik	Výškové budovy pre verejnosť (hotely, nemocnice, ...)

BE	Povaha spracovávaných a skladovaných látok

BE1	Bez významného nebezp.

BE2	Nebezpečenstvo požiaru		Výroba, spracovanie alebo skladovanie horľavých 		Stodoly, papierne, drevospracujúce dielne

materiálov vrátane prachov

BE3	Nebezpečenstvo výbuchu		Spracovanie alebo skladovanie výbuš. látok alebo látok	Rafinérie nafty, sklady uhľovodíkov

s nízkym bodom vzplanutia vrátane výskytu ľahko

zápalného prachu

BE4	Nebezpeč. kontaminácie		Prítomnosť nechránených potravín, liekov a podobných	Potravinársky priemysel, kuchyne. Niekedy sa musia vykonať určité 													opatrenia, aby s v prípade poruchy nespracúvali látky znečistené 													elektrickým zariadením napr. črepinami zo svietidiel

CA	Stavebné materiály

CA1	Nehorľavé										Normálne

CA2	Horľavé				Budovy skonštruované z horľavých materiálov		Drevené budovy

CB	Konštrukcia objektu

CB1	Zanedbateľné nebezpeč.

CB2	Šírenie ohňa			Tvar a rozmery objektuuľahčujú šírenie ohňa		Výškové budovy, systémy s núteným vetraním

(napr. komínové efekty)

CB4	Poddajná alebo nestabilná		Konštrucie, ktoré sú slabé alebo sa pohybujú 		Stany, podhľady, odstrániteľné časti. Inštalácie majú byť 							(podliehajú osciláciám)					konštrukčne samonosné.