DETSKÉ IHRISKO NOVOMESKÉHO

Technická špecifikácia

Demolácie

- Drevená šmýkalka(1 ks)

- Hojdačka kovová  závesná (1 ks)

- Preliezka kovová (1 ks)

- Pieskovisko ( obruby drevené )

Dopadová plocha

špecifikácia materiálu: liata EPDM

- hrúbky EPDM:	v závislosti od výrobku, poľa kritickej výšky pádu jednotlivých prvkov,

v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

- Podložie:  	zhutnené štrkové podložie, podľa typu povrchu a odporúčania výrobcu

- Farby: 		2 farebné mixy, s prevládajúcou béžovou, s prevládajúcou žltou

- Vzor: 		podľa grafického návrhu

- obruba : 	parkový betónový obrubník zapustený do úrovne terénu

Herné prvky

- Konštrukcia na 2 závesné hojdačky						1 ks

- Rozšírenie konštrukcie na 1 závesnú hojdačku				1 ks

- Dvojmiestne závesné sedadlo na hojdačku                                          	1 ks

- Závesné sedadlo na hojdačku  						2 ks

- Šmýkačka drak  (veková kategória 1+)					1 ks

- Kyvadlová hojdačka červík  (veková kategória 1+)			             1 ks

- Pružinková hojdačka žabka princezná (veková kategória 2+)		1 ks

- Tyčový kolotoč (5+)							             1 ks

- Kolotoč  „Útulný zámotok“ (3+)					             1 ks

- Stolík na hranie s pieskom „kvietok“ (1+) 				             1 ks

- „Telefón“ (3+) 							             2 ks

- Pieskovisko kráter 								1 ks

Mobilár

- Parkový stôl kovový okrúhly so 4 sedadlami 				2 ks

- Tieniaca plachta nad pieskovisko 5 x 5 m 					1 ks

Oplotenie (výška 1 m)

špecifikácia materiálu: panely z pozinkovaného oceľového drôtu pokryté plastom

- Bránka dvojkrídlová pre bežný vstup a údržbu š. 2 m			1 ks

- Bránka dvojkrídlová pre vjazd (občasný na doplnenie piesku) š. 3 m 	1 ks

Prevádzkový poriadok

Vyjadrenie oprávnenej osoby vykonávajúcej kontrolu po ukončení montáže detského ihriska (napr. Technická inšpekcia, a.s., TUV SUD Slovakia,...) a posúdením jednotlivých prvkov a dopadových plôch v zmysle splnenia požiadaviek STN EN 1176 a STN EN 1177 + AC.

TECHNICKÉ LISTY

Konštrukcia na 2 závesné hojdačky

- dĺžka min. (mm):			3900 mm

- šírka min. (mm):			1900 mm

- Výška min. (mm):			2300 mm

- Výška pádu max. (mm):		1500 mm

Dopadová plocha :	   v súlade s STN EN 1176 –1

a STN EN 1177 +AC

Ilustračný obrázok

Rám hojdačky musí byť z pozinkovanej ocele a musí zniesť vysoké zaťaženie.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Rozšírenie konštrukcie na 1 závesnú hojdačku

Ilustračný obrázok

- Dĺžka min. (mm):				     2500 mm

- šírka min.(mm):				     1900 mm

- Výška min.(mm):				     2300 mm

- Výška pádu max. (mm):			     1500 mm

- Dopadová plocha :			                 v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Rám hojdačky musí byť z pozinkovanej ocele a musí zniesť vysoké zaťaženie.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Dvojmiestne závesné sedadlo na hojdačku

Ilustračný obrázok

- dĺžka min.(mm):					1100 mm

- šírka min.(mm):					560 mm

- Výška min.(mm):					350 mm

- Výška pádu max.(mm):				1500 mm

Sedátko musí byť vyrobené z plastu a musí byť zavesené na 6 mm hrubých pozinkovaných oceľových reťaziach v polyuretánovom puzdre, ktoré dobre odoláva poveternostným podmienkam.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Závesné sedadlo na hojdačku

dĺžka min.(mm):					450 mm

šírka min. (mm):					230 mm

Výška pádu max.(mm):			             	            1500 mm

Veková kategória:                                                            do 12 rokov

Sedačka musí byť zavesená na 6 mm hrubých reťaziach z pozinkovanej ocele v polyuretánovom púzdre, ktoré dobre odoláva poveternostným podmienkam.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Ilustračný obrázok

Šmýkačka drak (veková kategória 1+)

Ilustračný obrázok

- Dĺžka min. (mm):				2100 mm

- Šírka min. (mm):				540 mm

- Výška min. (mm):				1600 mm

- Výška pádu max.(mm):			1000 mm

- Dopadová plocha :			            v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Šmýkačka musí byť nerezová. Kotviace časti musia byť vyrobené z pozinkovanej ocele. Bočnice šmýkačky musia byť vyrobené z vysokotlakého laminátu pre jeho vysokú pevnosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam a poškodeniu.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Kyvadlová hojdačka červík  (veková kategória 1+)

- Dĺžka min. (mm):			680 mm

- Šírka min.(mm):			270 mm

- Výška min.(mm):			610 mm

- Výška pádu max.(mm):		600 mm

Dopadová plocha :	   v súlade s STN EN 1176 –1

a STN EN 1177 +AC

Ilustračný obrázok

Kovová konštrukcia musí byť z pozinkovanej ocele. Telo hojdačky musí byť vyrobené z vysokotlakého laminátu pre jeho vysokú pevnosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam a poškodeniu. Hojdačka musí obsahovať sedadlo, držadlá a oporu nôh.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Pružinková hojdačka žabka princezná (veková kategória 2+)

- dĺžka min.(mm):			700 mm

- šírka min.(mm):			380 mm

- Výška min. (mm):			800 mm

Výška pádu max.(mm):	            600 mm

- Dopadová plocha :	v súlade s STN EN 1176 –1

- a STN EN 1177 +AC

- Veková skupina:                                  2+

Ilustračný obrázok

Pružina musí byť z pozinkovanej ocele. Hojdačka musí byť bezpečne umiestnená medzi dve plochy z vysokotlakého laminátu pre jeho vysokú pevnosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam a poškodeniu. Hojdačka musí obsahovať sedadlo, držadlo a oporu nôh. Musí rozvíjať schopnosť koordinovať pohyby a udržať rovnováhu.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Tyčový kolotoč (5+)

Ilustračný obrázok

- dĺžka min. (mm):			770 mm

- šírka min. (mm):			770 mm

- Výška min. (mm):			1250 mm

- Výška pádu max.(mm):		420 mm

- Dopadová plocha :			v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Kolotoč  „Útulný zámotok“ (3+)

Ilustračný obrázok

- dĺžka min. (mm):			900 mm

- šírka min. (mm):			850 mm

- Výška min. (mm):			1200 mm

- Výška páduv max.(mm):		350 mm

- Dopadová plocha :			v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Stolík na hranie s pieskom „kvietok“ (1+)

Ilustračný obrázok

- Dĺžka min. (mm):				600 mm

- Šírka min. (mm):				1200 mm

- Výška min. (mm):				590 mm

- Veková kategória:                                            1 +

Stĺpiky musia byť vyrobené z pozinkovanej ocele. Platňa stolíka musí byť vyrobená z vysokotlakého laminátu pre jeho vysokú pevnosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam a poškodeniu. V stolíku musí byť zabudované sitko na preosievanie piesku.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

„Telefón“ (3+) 2 ks

Kovové časti musia byť z pozinkovanej ocele. Telefóny musí byť možné umiestniť samostatne alebo na tyče tieniacej plachty.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Veková kategória:                                3+

- Výška min. (mm):			1000 mm

Ilustračný obrázok

Tieniaca plachta nad pieskovisko

- 4 kovové tyče na zachytenie plachty, farebná úprava sivá, prípadne dohodou podľa výberu farebnosti prvkov na ihrisku

- (plachta sa bude odkladať len na zimu)

- plachta 1 ks štvorcová, veľkosť 5 x 5 m, alebo dva trojuholníky

- farba plachty piesková, žltá, slonovinová a pod.

Pieskovisko Kráter

Veľkosť pieskoviska – kruh priemeru 4 m

Detail riešenia okraja pieskoviska

Mobiliár – parkový stôl so sedadlami

Počet : 			2 ks

Farba: 				žltá, červená

Kostra: 				oceľová, plne zinkovaná kostra,

Sedadlá a stolová doska: 	hliníkový plech

Ukotvenie: 			skrutkami pre pevné kotvenie do povrchu

Ilustračný obrázok

Požadované rozmery

Oplotenie ihriska

špecifikácia materiálu: panely z pozinkovaného oceľového drôtu pokryté plastom

- dvojkrídlová pre bežný vstup a údržbu š. 2 m				1 ks

- Bránka dvojkrídlová pre vjazd (občasný na doplnenie piesku) š. 3 m 	1 ks

Farba:	 zelená

Výška : 	1 m

Ilustračný obrázok