HP 3 – Točidlo špica pre batoľatá (napr. Kvietok)

Vizualizácie majú informatívny charakter.

Rotačný hrací prvok typu špica musí byť určený pre 1 dieťa, od 1 roku. Prvok musí tvoriť oceľová pozinkovaná zakrivená tyč, s plne uzatvorenou konštrukciou ložiskového systému a plošina v tvare štvorlístka z HDPE materiálu, určená na státie alebo sedenie pri točení.

V hornej časti tyče musí byť ukončenie špičkou v tvare kvietka, z HDPE materiálu.

Rozmery prvku musia byť min. : DxŠxV 45 x 45 x 95 cm. Maximálna výška pádu musí byť 60 cm.

Povrch tlmiaci náraz musí zodpovedať normám

STN EN 1176 – 1 a STN EN 1177 + AC.

Hrací prvok bude kotvený podľa podkladov výrobcu.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality

definované normou STN EN 1176.