HP 1 – Multifunkčná zostava

O Vizualizácie majú informatívny charakter Hracia multifunkčná zostava, pre väčší počet detí, od 4 rokov. Zostava musí byť určená na lezenie, šmýkanie sa a rúčkovanie. Konštrukciu zostavy musí tvoriťniekoľko nosných stĺpov z prírodného agátového dreva, ktoré spolu musia vytvárať viacero samostatných zón. Na konštrukciu musia byť pripevnené laná a siete vyrobené z polyamidových vlákien (PA), ktoré musia byť vystužené oceľovým drôtom. Laná sietí musia byť spojené nylonovými (PA6) konektormi. Súčasťou zostavymusí byť: 1) šikmá lezecká sieť, ktorá je napnutá z 2 fixačných bodov v teréne na drevenú plošinu.Plošina musí byť pripevnená k nosným stĺpom.Medzi nosnými stĺpmi musí byť pripevnené drevenézábradlie. 2) požiarna tyč z nerezovej ocele 3) špirálovite stočená lezecká sieťnapnutá medzi dvoma nosnými stĺpmi 4) dve vodorovné balančné laná pripevnené nad sebou k dvom nosným stĺpom 5) nosné stĺpy, medzi ktorými je pripevnená drevená plošina a zábradlie 6) nerezová šmykľavka 7) priečny nosník sdržadlami na rúčkovanie z nerezovej ocele, ktorý je pripevnený na dva nosné stĺpy. Rozmery zostavy musia byť min.: DxŠxV 770 x 610 x 360 cm. Maximálna výška pádu musí byť do 250 cm. Povrch tlmiaci náraz: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176. Hracia zostava bude ukotvená podľa podkladov výrobcu.

HP 2 – Vahadlová hojdačka

Vizualizácie majú informatívny charakter Hojdací hrací prvok pre 2 deti, od 4 rokov. Telo hojdačky musí byť z prírodného agátového dreva. Súčasťou prvku musia byť držadlá na oboch koncoch tela hojdačky. Pod oboma koncami tela hojdačky musia byť tlmiče nárazu. Rozmery prvku sú min.: DxŠxV 400 x 45 x 110 cm. Maximálna výška pádu: do 120 cm. Povrch tlmiaci náraz: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176. Hrací prvok bude ukotvený podľa podkladov výrobcu.

HP 3 – Kolotoč

Vizualizácie majú informatívny charakter Rotačný hrací prvok musí byť určený preväčší počet detí, od 4 rokov. Konštrukciu prvku musí tvoriť oceľový pozinkovaný nosný stĺp, pripevnený na rotačnej platforme. Súčasťou prvku musia byť 3 šikmé stĺpiky, ktoré musia byť pripevnené v spodnej časti na kruhovej drevenej platforme a v hornej časti k malej kruhovej platforme taktiež z porodného agátového dreva. Malá kruhová platforma v hornej časti prvku musí disponovať 3 plastovými držadlami. Rozmery prvku musia byť min.: DxŠxV 120 x 120 x 100 cm. Maximálna výška pádu musí byť do 120 cm. Povrch tlmiaci náraz: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176. Hrací prvok bude ukotvený podľa podkladov výrobcu.

HP 4 – Pružinová hojdačka ( napr. Poník )

Vizualizácie majú informatívny charakter Hojdací hrací prvok pre 1 dieťa, od 3 rokov. Prvok musí tvoriťtelo z prírodnéhoagátového drevapripevnenéna oceľovejpružine s poistkou, držadláa stupienkymusia byť z nerezovej ocele a PUR protišmykovýchmadiel a stupačiek. Rozmery prvku musia byť min.: DxŠxV 75 x 30 x 70 cm. Maximálna výška pádu: do 60 cm. Povrch tlmiaci náraz: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176. Hrací prvok bude ukotvený podľa podkladov výrobcu.

HP 5 – Vonkajšia učebňa

Vizualizácie majú informatívny charakter Hrací prvok musí byť určený na hranie a výučbu v exteriéri pre väščí počet detí, od 2 rokov. Konštrukciu prvku musia tvoriť 2 vertikálne nosné stĺpy z prírodného agátového dreva, na ktoré musí byť v hornej časti pripevnená šikmá strieška z dosiek,taktiež z agátového dreva. Súčasťou prvku musí byť obojstranná tabuľa na kreslenie vyrobená z keramickej ocele v čiernom prevedení. Tabuľa musí byť osadená v ráme, ktorý je pripevnený k nosným stĺpom. V spodnej časti rámu tabule musia byťumiestnené počítadlá. Každé počítadlo sa musí skladať z hriadeľu z nerezovej ocele a guličiek,ktoré sú vyrobené zo vstrekovaného nylonu (PA). Na hlavných nosných stĺpoch musia byť upevnené hodiny a malá tabuľka s číslicami, vyrobené z HDPE materiálu. Rozmery prvku musia byť min.: DxŠxV 220 x 70 x 170 cm. Celková výška prvku musí byť min. 170 cm. Povrch tlmiaci náraz: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176. Hrací prvok bude ukotvený podľa podkladov výrobcu.

HP 6 – Prekážková dráha

Vizualizácie majú informatívny charakter Hracia zostava typu prekážková dráha, pre väčší počet detí, od 6 rokov. Konštrukciu zostavy musia tvoriť nosné stĺpy z prírodného agátového dreva, ktoré spolu musia vytvárať samostatné zóny. Na konštrukciu musia byť pripevnené laná a siete vyrobené z polyamidových vlákien (PA), ktoré musia byť vystužené oceľovým drôtom. Laná sietí musia byť spojené nylonovými (PA6) konektormi. Súčasťou zostavy musí byť: 1)šikmá lezecká sieť, ktorá je napnutá z 2 fixačných bodov v teréne na prvý vertikálny nosný stĺp 2)4 vertikálne parkúrové laná, napnuté z terénu, pripevnené na priečny nosník konštrukcie. Súčasťou lán musia byť 4 veľké gumené kotúče a 2 menšie gumenédisky, určené ako opora pre nohy a ruky pri lezení. 3) priečny trám pripevnený medzi nosnými stĺpami a vodorovne pripevnené lano v hornej časti nosných stĺpov určené na pridržiavanie pribalansovaní na tráme 4) vertikálna lezecká sieť a samostatnévertikálne laná. Na každom lane musia byť pripevnené malé gumené parkúrové kotúče, ktoré slúžia ako opora pre ruky pri lezení. Lezecká sieť aj laná musia byť napnuté z fixačných bodov v terénea musia byť pripevnené na priečny nosník konštrukcie. 5) špirálovite stočená lezecká sieť, ktorá musí byť napnutá medzi dvoma nosnými stĺpmi, ktoré musia byť ukotvené šikmo, každý pod iným uhlom. Rozmery zostavy musia byť min.: DxŠxV 950 x 450 x 250 cm. Maximálna výška pádu musí byť do 270 cm. Povrch tlmiaci náraz: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176. Hracia zostava bude ukotvená podľa podkladov výrobcu.

Parková lavička bez operadla, dĺžka min. 1,5 m

Konštrukcia: musí byť z bočníc z hliníkovej zliatiny spojených drevenými lamelami pomocou šraubovýc

spojov z nerezu

Povrchová úprava: bočnice musia byť ošetrené  práškovým vypáleným lakom

Nosná kostra: musí byť z hliníkovej zliatiny

Sedadlo: musia tvoriť lamely z masívneho agátového dreva obdĺžnikového prierezu (min. 120x30 mm)

dĺžky min. 1500 mm

Farebnosť: kovové časti – šedá farba, odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre - drevo

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M8

Vizualizácie majú informatívny charakter.

Malá odpadová nádoba

- Opláštenie musí byť z oceľového pozinkovaného plechu s nástrekom práškovej vypaľovanej farby.

- Odpadová nádoba musí disponovať strieškou.

- Dvierka musia byť z agátového dreva a musia byť uzamykateľné.

- Vložená nádoba musí byť z pozinkovaného plechu alebo musí obsahovať držiak na plastové vrece (120 l).

- Materiál: musí byť z agátového dreva a hliníkovej zliatiny.