DETSKÉ IHRISKO BAJKALSKÁ UL. – PRVKY

Popis herných prvkov

pružinová hojdačka

Veková skupina:                     3 +

Rozmery min. (m):                  0,2 x 0,7 x 0,8

Povrch tlmiaci náraz:              v súlade s STN EN 1176 –1

a STN EN 1177 +AC

Maximálna výška pádu:         do 0,6 m

Počet užívateľov:                    1

MATERIÁLY DETSKÝCH PRVKOV:

Nosné konštrukcie herných prvkov musia byť z agátových guľatín zbavených belí a obrúsených, so zachovaným charakterom prirodzene rastúcej agátovej guľatiny priemeru min. 118-250 mm alebo agátových kolov opracovaných špecifickým orezom (Stakato). Plošné prvky musia byť z agátových fošní a vodovzdornej preglejky min. hr. 14-18 mm. Ďalej musia byť použité rovné alebo ohýbané oceľové trubky. Lanové prvky a siete musia byť vyrobené z lán s viacpramenným oceľovým jadrom opleteným Polypropylénovou alebo Polyesterovou priadzou. Spojenie lán a lanové zakončenie musia tvoriť spojky z farebného plastu, hliníku a nerezovej ocele.

Spojovací materiál musí byť podľa použitia, účelu a zaťaženia zo zinkovanej alebo nerezovej ocele.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Drevené (agátové) časti musia byť ošetrené 2 nátermi tenkej vrstvy lazúry. Kovové časti musia byť ošetrené žiarovým zinkom alebo práškovým lakom. Všetky materiály použité na povrchovú úpravu musia zodpovedať hygienickým a ekologickým požiadavkám.

KOTVENIE:

Kotvenie musí byť prevedené zabetónovaním agátových stojok do betónových pätiek.

BEZPEČNOSŤ:

Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Popis herných prvkov

Sieťová preliezačka

Veková skupuna:                   3 +

Rozmery min. (m):                 2,5 x 1,5 x 2,5

Povrch tlmiaci náraz:             v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Maximálna výška pádu:         2,5 m

Minimálna kapacita užívateľov:  5

MATERIÁLY DETSKÝCH PRVKOV:

Nosné konštrukcie herných prvkov musia byť tvorené stojkami z agátových priziem (agátový kôl orezaný z troch strán na rozmer min. 94x94-146) s podpornými prvkami z oceľových trubiek min. Ø40,4 mm ošetrených žiarovým zinkom, ktoré musia súčasne plniť funkciu herných atrakcií.

Výplne, prechodzie a lezecké prvky musia byť z masívnych agátových alebo dubových dosiek.

Lanové prvky a siete musia byť vyrobené z lán s viacpramenným oceľovým jadrom opleteným Polypropylénovou alebo Polyesterovou priadzou. Spojenie lán a lanové zakončenia musia byť tvorené spojkami z farebného plastu, hliníka a nerezovej ocele. Pre uchytenie lanových prvkov a prepojenie trubkových častí musia byť použité úchyty z odliatkov z hliníkovej zliatiny ošetrené práškovým lakom. Sedadlá  a drobné doplnky musia byť vyrobené z farebných plastových dosiek HDPE min. hr. 17mm.

Spojovací materiál musí byť podľa použitia, účelu a zaťaženia zo zinkovanej (pevnostnej) alebo nerezovej ocele.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Drevené (agátové) časti musia byť zbavené kôry a opracované až na jadrové drevo. Kovové časti musia byť ošetrené žiarovým zinkom. Všetky materiály použité na povrchovú úpravu musia zodpovedať hygienickým a ekologickým požiadavkám.

KOTVENIE:

Kotvenie musí byť prevedené zabetónovaním agátových priziem, oceľových trubiek a kotviacich reťazí do betónových pätiek.

BEZPEČNOSŤ:

Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Popis herných prvkov

3 horizontálne kladiny, dva šikmé koly, 4 pružiny

Veková skupuna:                   3+

Rozmery min. (m):                 6,0 x 4,0 x 2,0

Povrch tlmiaci náraz:             v súlade s STN EN 1176 –1

a STN EN 1177 +AC

Maximálna výška pádu:         do 0,6 m

Minimálna kapacita užívateľov:  10

MATERIÁLY DETSKÝCH PRVKOV:

Nosné konštrukcie herných prvkov musia byť z agátových guľatín zbavených belí a obrúsených, so zachovaným charakterom prirodzene rastúcej agátovej guľatiny priemeru min. 118-250 mm alebo agátových kolov opracovaných špecifickým orezom (Stakato). Ďalej musia byť použité rovné alebo ohýbané oceľové trubky. Spojovací materiál musí byť podľa použitia, účelu a zaťaženia zo zinkovanej alebo nerezovej ocele.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Drevené (agátové) časti musia byť ošetrené 2 nátermi tenkej vrstvy lazúry. Kovové časti musia byť ošetrené žiarovým zinkom alebo práškovým lakom. Všetky materiály použité na povrchovú úpravu musia zodpovedať hygienickým a ekologickým požiadavkám.

KOTVENIE:

Kotvenie musí byť prevedené zabetónovaním agátových stojok do betónových pätiek.

BEZPEČNOSŤ:

Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Popis herných prvkov

3 x podstavba s dvomi výškami, skrýša,

2x vypuklé okno, lezecká stena s úchytmi,

lezecká stena s dierami, lanové rebriny, rebrík,

šmykľavka, balansované prvky, 2x slide tyče

Veková skupina:                3+

Rozmery min. (m):             6,5 x 3,5 x 2,5

Povrch tlmiaci náraz:         v súlade s STN EN 1176 –1

a STN EN 1177 +AC

Maximálna výška pádu:    1,5 m

Minimálna kapacita užívateľov:   10

MATERIÁLY DETSKÝCH PRVKOV:

Nosné konštrukcie herných prvkov musia byť z agátových guľatín zbavených belí a obrúsených, so zachovaným charakterom prirodzene rastúcej agátovej guľatiny priemeru min. 118-250 mm alebo agátových kolov opracovaných špecifickým orezom (Stakato). Plošné prvky musia byť z agátových fošní a vodovzdornej preglejky min. hr. 14-18 mm. Rovné alebo ohýbané trubky musia byť oceľové. Lanové prvky a siete musia byť vyrobené z lán s viacpramenným oceľovým jadrom opleteným Polypropylénovou alebo Polyesterovou priadzou. Spojenie lán a lanové zakončenie musia tvoriť spojky z farebného plastu, hliníku a nerezovej ocele. Reťaze musia byť z 6 mm oceľového drôtu. Šmykľavky rôznych dĺžok musia byť z nerezovej ocele.

Spojovací materiál musí byť podľa použitia, účelu a zaťaženia zo zinkovanej alebo nerezovej ocele.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Drevené (agátové) časti musia byť ošetrené 2 nátermi tenkej vrstvy lazúry. Kovové časti musia byť ošetrené žiarovým zinkom alebo práškovým lakom. Všetky materiály použité na povrchovú úpravu  musia zodpovedať hygienickým a ekologickým požiadavkám.

KOTVENIE:

Kotvenie musí byť prevedené zabetónovaním agátových stojok do betónových pätiek.

BEZPEČNOSŤ:

Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Popis herných prvkov

Hrazda

Veková skupuna:                3+

Rozmery min. (m):              2,5 x 1,5 x 2,0

Povrch tlmiaci náraz:          v súlade s STN EN 1176 –1

a STN EN 1177 +AC

Maximálna výška pádu:      1,0 m

Minimálna kapacita užívateľov:  3

MATERIÁLY DETSKÝCH PRVKOV:

Nosné konštrukcie herných prvkov musia byť tvorené stojkami z agátových priziem (agátový kôl orezaný z troch strán na rozmer min. 94x94-146) s podpornými prvkami z oceľových trubiek min. Ø40,4 mm ošetrených žiarovým zinkom, ktoré súčasne musia plniť funkciu herných atrakcií.

Výplne, prechodzie a lezecké prvky musia byť z masívnych agátových alebo dubových dosiek.

Pre prepojenie trubkových častí musia byť použité úchyty z odliatkov z hliníkovej zliatiny ošetrené práškovým lakom. Ďalej musia byť použité rovné alebo ohýbané oceľové trubky. Spojovací materiál musí byť podľa použitia, účelu a zaťaženia zo zinkovanej (pevnostnej) alebo nerezovej ocele.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Drevené (agátové) časti musia byť zbavené kôry a opracované až na jadrové drevo. Kovové časti musia byť ošetrené žiarovým zinkom. Všetky materiály použité na povrchovú úpravu musia zodpovedať hygienickým a ekologickým požiadavkám.

KOTVENIE:

Kotvenie musí byť prevedené zabetónovaním agátových priziem, oceľových trubiek a kotviacich reťazí do betónových pätiek.

BEZPEČNOSŤ:

Herné prvky spĺňajú kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Popis herných prvkov

Hojdačka prevažovacia

Veková skupuna:              3+

Rozmery min. (m):            4,0 x 0,4 x 0,8

Povrch tlmiaci náraz:        v súlade s STN EN 1176 –1

a STN EN 1177 +AC

Maximálna výška pádu:   do 1,0 m

Počet užívateľov:              2

MATERIÁLY DETSKÝCH PRVKOV:

Nosné konštrukcie herných prvkov musia byť tvorené stojkami z agátových priziem (agátový kôl orezaný z troch strán na rozmer min. 94x94-146) s podpornými prvkami z oceľových trubiek min. Ø40,4 mm ošetrených žiarovým zinkom, ktoré súčasne musia plniť funkciu herných atrakcií.

Výplne, prechodzie a lezecké prvky musia byť z masívnych agátových alebo dubových dosiek.

Pre prepojenie trubkových častí musia byť použité úchyty z odliatkov z hliníkovej zliatiny ošetrené práškovým lakom. Sedadlá  a drobné doplnky musia byť vyrobené z farebných plastových dosiek HDPE min. hr. 17mm.

Spojovací materiál musí byť podľa použitia, účelu a zaťaženia zo zinkovanej (pevnostnej) alebo nerezovej ocele.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Drevené (agátové) časti musia byť zbavené kôry a opracované až na jadrové drevo. Kovové časti musia byť ošetrené žiarovým zinkom. Všetky materiály použité na povrchovú úpravu musia zodpovedať hygienickým a ekologickým požiadavkám.

KOTVENIE:

Kotvenie musí byť prevedené zabetónovaním agátových priziem, oceľových trubiek a kotviacich reťazí do betónových pätiek.

BEZPEČNOSŤ:

Herné prvky musia spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Parková lavička bez operadla, dĺžka min. 1,5 m

Konštrukcia: musí byť z bočníc z hliníkovej zliatiny spojených drevenými lamelami pomocou šraubových spojov z nerezu

Povrchová úprava: bočnice musia byť ošetrené  práškovým vypáleným lakom

Nosná kostra: musí byť z hliníkovej zliatiny

Sedadlo: musia tvoriť lamely z masívneho agátového dreva obdĺžnikového prierezu (min. 120x30 mm) dĺžky min. 1500 mm

Farebnosť: kovové časti – šedá farba, odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre - drevo

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M8

Vizualizácie majú informatívny charakter.

Malá odpadová nádoba

- Opláštenie musí byť z oceľového pozinkovaného plechu s nástrekom práškovej vypaľovanej farby.

- Odpadová nádoba musí disponovať strieškou.

- Dvierka musia byť z agátového dreva a musia byť uzamykateľné.

- Vložená nádoba musí byť z pozinkovaného plechu alebo musí obsahovať držiak na plastové vrece (120 l).

- Materiál: musí byť z agátového dreva a hliníkovej zliatiny.