| Názov zákazky | KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava |
| Investor |  |
| Stupeň dokumentácie | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| Objekt, súbor, časť | SO 03 – Prípojka HV do areálu BAT, a.s. – Vh-Juh |
| Názov dokumentácie | TECHNICKÁ SPRÁVA |

| Termín vyhotovenia | November 2021 |
| --- | --- |

Vypracovali:

| Meno | Podpis: | Časti: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pál |  |  |

Schválil:

Vyhotovenie č.

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Prónay |  |

Vedúci projektu:

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Synak |  |

Poradové číslo

001

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBSAH

1.	Účel a umiestnenie objektu	3

2.	Prehľad východiskových podkladov	3

3.	Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie	3

4.	Stavebno-technické riešenie	3

4.1	Zemné práce a výkopy	3

4.2	Základy	3

4.3	Zámočnícke výrobky	4

5.	Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci	4

# Účel a umiestnenie objektu

Stavba rieši odpojenie navrhovaného potrubia z jestvujúceho potrubného kanála rozšírením jeho časti a trasu potrubia až po napojenie na jestvujúce potrubie v areáli BAT.

# Prehľad východiskových podkladov

- obhliadka staveniska

- fotodokumentácia jestvujúceho stavu (EGP EDS 10/2021)

- konzultácie s investorom

- požiadavky technológie

- pôvodná dokumentácia (2004)

- polohopisné a výškopisné zameranie územia (2004)

- platné normy STN-EN a legislatívne predpisy SR

# Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Stavebné úpravy nezmenia súčasné architektonické, výtvarné a funkčné riešenie jestvujúcich objektov.

# Stavebno-technické riešenie

## Búracie práce

### Zemné práce a výkopy

Vytvorí sa výkop pre uloženie podzemného potrubia 2xDN400/630, viď. v.č. 102 – Vzorové priečne rezy, dĺžka podzemnej časti potrubia cca 70m.

Taktiež sa vytvorí výkop v mieste pre búranou stenou potrubného kanála.

Pre základy podpier nadzemnej časti potrubia sa vytvoria výkopy rozmerov 800x1800mm.

## Zvislé konštrukcie

Vybúra sa otvor 2150x1300mm v železobetónovej stene potrubného kanála hr.300mm.

# Navrhovaný stav

### Zemné práce a výkopy

Po dobetónovaní rozšírenia tunela sa spätne zasype montážna jama.

Po uložení potrubia na pieskové lôžko sa vytvorí pieskový obsyp potrubia, zhutnený zásyp výkopu a doplnia sa skladby komunikácie potrubia, skladby prispôsobiť okolitej skladbe komunikácií.

## Základy

Vytvorí sa základ rozšírenia jestvujúceho potrubného kanála, železobetónová doska 1125x2750mm, hr.300mm uložená na podkladný betón hr.150mm a štrkový podsyp hr.150mm.

Vytvoria sa podpery nadzemnej časti potrubia - železobetónové pätky 2ks 800x800mm, v.1200mm a 1ks 800x1800mm, v.800mm.

## Vodorovné konštrukcie

Vytvorí sa strop rozšírenia jestvujúceho potrubného kanála, železobetónová doska 1125x2750mm, hr.300mm.

## Zvislé konštrukcie

Vytvoria sa železobetónové steny rozšírenia jestvujúceho potrubného kanála, hr.300mm.

# Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci

Pri realizácií je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné a technické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce sa musí dodržať znenie Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.