# PROJEKTOVÁ  DOKUMENTÁCIA

# PRE  REALIZÁCIU  STAVBY

PRESTAVBA  ŠKOLNÍCKEHO  BYTU  NA  TRIEDU  MŠ

NA  MŠ  ŠEVČENKOVA  35,  BRATISLAVA

SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

V  BRATISLAVE,  SEPTEMBER  2021                            PARÉ  ČÍSLO

- 2 -

### 1.   Identifikačné údaje stavby:

Názov stavby:                Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Ševčenkova 35,

Bratislava

Zatriedenie stavby:      Stavebné úpravy priestorov MŠ

Miesto stavby:               Materská škola Ševčenkova 35, Bratislava – Petržalka, 851 01

Investor a stavebník:    Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava 852 12

Miestny  úrad:               Bratislava – Petržalka

Katastrálne územie:      Bratislava – Petržalka, parcela číslo 3391, LV 4550, vlastník

Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava 852 12

Čas realizácie stavby:    Počas prázdnin v materskej škole

Zhotoviteľ stavby:         Bude vybraný vo Verejnom obstarávaní

Stavebný dozor :            Zabezpečí investor.

### A2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku dokončenej stavby:

Materská škola na Ševčenkovej ulici č. 35 sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka, objekt pozostáva z troch sekcií A, B, C a vnútorného átria. Sekcie A, B sú dvojpodlažné a sekcia C je jednopodlažná.

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je riešenie interiérov sekcie C, ktorá sa rozlieha na 1. NP predmetného objektu.

Jednotlivými navrhovanými stavebnými úpravami bude zvýšená kapacita materskej školy

o 25 detí, v priestoroch sekcie C na 1. NP.

Stavebné úpravy sa budú týkať len priestorov sekcie C na 1. NP a budú v požadovanom rozsahu stanovenom v investičnom zámere tak, aby spĺňali všetky záväzné stavebné, bezpečnostné, hygienické, protipožiarne a prevádzkové normy, nariadenia a predpisy.

- 3 -

Predmetom projektu je návrh stavebných úprav v interiéri sekcie C materskej školy na Ševčenkovej ulici č. 35, Bratislava v stanovenom rozsahu: búracie práce, nové priečky, podlahy, hydroizolácie, keramické dlažby, omietky, keramické obklady, nátery, rozvody elektriny, kúrenia, vzduchotechniky, zdravotechniky / voda studená, teplá, kanalizácia /, vrátane nových zariaďovacích predmetov, nové dvere, nové úsporné osvetlovacie telesá.

Predmetom projektu nie je riešenie úprav obvodového plášťa a strechy sekcie C, ani zvyšných plôch obvodového plášťa a strechy objektu materskej školy.

### A3.   Prehľad východiskových podkladov:

1.  investičný zámer a rozsah požadovaných prác, priložený ako príloha k Zmluve o dielo na

predmetnú projektovú dokumentáciu

2.  investorom poskytnutý podklad - opakovaný projekt Rekonštrukcia kuchyne ŠJ a

prestavba časti HP a školníckeho bytu na triedy MŠ Piflova ulica, Bratislava

3.  záznamy z prerokovania rozpracovaného projektu podľa ustanovení Zmluvy o dielo na

predmetnú projektovú dokumentáciu.

### A4.   Členenie stavby na stavebné objekty:

SO-01   Stavebné úpravy

Stavba nemá žiadne prevádzkové súbory.

### A5.  Vecné a časové väzby na okolie a na súvisiace investície:

Výstavbu možno vykonať bez obmedzenia  prevádzky ostatných objektov v okolí, súvisiace investície nie sú potrebné.

A6.   Vplyv stavby na životné prostredie:

Stavebné úpravy po zhotovení nijako negatívne neovplyvnia okolité životné prostredie. Odpady vznikajúce v súvislosti so stavebnými úpravami budú zhotoviteľom odvezené na riadenú skládku.

Doklad o uskladnení odpadov na riadenú skládku predloží zhotoviteľ stavebných úprav pri preberacom konaní.

Pri stavebných úpravách budú použité nezávadné stavebné materiály a zariaďovacie predmety s certifikátmi, tieto budú taktiež zhotoviteľom predložené pri preberacom konaní.

A7.   Vzniknuté odpady pri navrhovaných stavebných úpravách:

- 4 -

| Katalógové číslo | Kategória odpadu | Názov a druh odpadu | Množstvo odpadu [ t/rok ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina 17 - Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |  |  |
| 17 01 07 | O | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06. (Búracie práce) | 12,88 |
| 17 09 04 | O | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 6,05 |
| 17 02 03 | O | Plasty | 0,68 |
| 17 04 05 | O | Železo a oceľ | 0,74 |
| 17 04 11 | O | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 0,00 |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 2,80 |
| 17 05 06 | O | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (neobsahujúca nebezpečné látky) | 0,00 |
| 17 06 04 | O | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | 0,00 |
| 17 08 02 | O | Stavebné materiály na báze sádry iné ako uvedené v 17 08 01 | 0,00 |

A8.  Predpokladaný finančný náklad navrhovaných stavebných úprav:

Predpokladaný finančný náklad navrhovaných stavebných úprav je vyčíslený v jednotlivých častiach projektu.

V  Bratislave, september 2021                                                                       Ing. Eduard Pohl