Typ herného prvku: Nákladné auto so sedením, šmykľavkou a lezeckými výstupmi

POPIS:

Tematický herný prvok v dizajne nákladného auta. Obsahuje priestor na sedenie, šmykľavku a dva lezecké výstupy. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený antikoróznou exteriérovou úpravou a komaxitom

- podesta: protišmykový HPL plast, hrúbka 12mm, osadený v hliníkovom ráme 870 x 870mm

- rúčky a ostatné kovové časti: konštrukčná oceľ so zinkovým základom, striekané komaxitom

- bočné panely: HDPE plast, hrúbka 12-19mm

- minimálne 1x šmykľavka: polyetylén (termoplast), nástupná výška max. do 1m

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			3330 x 930 x 1350mm

Dopadová plocha: 		5700 x 3900mm

Kritická výška pádu: 		570mm

Veková kategória:  		2-6 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Pružinová hojdačka Pes

POPIS:

Pružinová hojdačka v tvare psa so sedadlom a madlami/opierkami na nohy. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- pružina (zn. Eibach): pružinová oceľ, hrúbka 2cm

- bočné panely a sedadlo: UV stabilizovaný HDPE plast, hrúbky 12 / 15 / 19mm

- madlá a opierky na nohy: plast, tvar v súlade s prstencovou metódou

- kotvy pre uchytenie prvku: kov ošetrený žiarovým zinkovaním

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			790 x 220 x 830mm

Dopadová plocha: 		1000mm od každej vonkajšej časti prvku

Kritická výška pádu: 		490mm

Veková kategória: 		2-6 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Pružinová hojdačka Koník pre dve deti

POPIS:

Pružinová hojdačka pre dve deti v tvare dvoch koníkov so sedadlami a madlami/opierkami na nohy. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- pružina (zn. Eibach): pružinová oceľ, hrúbka 2cm

- bočné panely a sedadlá: UV stabilizovaný HDPE plast, hrúbky 12 / 15 / 19mm

- madlá a opierky na nohy: plast, tvar v súlade s prstencovou metódou

- kotvy pre uchytenie prvku: kov ošetrený žiarovým zinkovaním

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			1385 x 220 x 960mm

Dopadová plocha: 		1000mm od každej vonkajšej časti prvku

Kritická výška pádu: 		490mm

Veková kategória: 		2-6  rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Dvojvežová zostava so strieškami, s dvomi šmykľavkami, schodíkmi so zábradlím, lezeckými prvkami a lanovým mostom

POPIS:

Herná zostava v dizajne domčeka. Obsahuje dve veže so strieškami, dve šmykľavky, lezeckú stenu, lanový most, šikmý lanový výlez, nástupné schodíky so zábradlím a bočnice. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený antikoróznou exteriérovou úpravou a komaxitom

- minimálne 3x podesta: protišmykový HPL plast, 12mm, osadený na nerezovej konštrukcii

- minimálne 1x schody: protišmykový HPL plast, 12mm, osadený na nerezovej konštrukcii

- minimálne 1x lanový výlez a lanový most: 16mm polypropylénové laná s oceľovou výstužou spájané hliníkovými konektormi, nášľapné panely z HDPE

- minimálne 2x strieška, 1x lezecká stena s otvormi a bočné panely: HDPE plast, hrúbka 12-19mm

- minimálne 2x šmykľavka: polyetylén (termoplast), nástupná výška max. do 1m

- rúčky a ostatné kovové časti: konštrukčná oceľ so zinkovým základom, striekané komaxitom

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			5105 x 3535 x 2635mm

Dopadová plocha: 		8555 x 7035mm

Kritická výška pádu: 		990mm

Veková kategória:  		3-12 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Veľký tunel v dizajne kraba

POPIS:

Prízemný tematický prvok v tvare kraba určený na nácvik podliezania a preliezania. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený antikoróznou exteriérovou úpravou a komaxitom

- minimálne 1x tunel: HDPE plast, hrúbka 12-19mm

- rúčky a ostatné kovové časti: konštrukčná oceľ so zinkovým základom, striekané komaxitom

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			2660 x 1310 x 1400mm

Dopadová plocha: 		4180 x 5600mm

Kritická výška pádu: 		<1000mm

Veková kategória:  		2-6 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Závesná hojdačka hniezdo

POPIS:

Inkluzívny herný prvok – hojdačka typu hniezdo, ktorá je osadená na nízkej konštrukcii. Sedák s priemerom 1,0m je vhodný aj pre zdravotne znevýhodnené deti. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený antikoróznou exteriérovou úpravou a komaxitom

- minimálne 1x sedák hniezdo: priemer min. 1m, polypropylénové laná s oceľovým jadrom, nerezové reťaze a  nerezové dvojložiskové závesy

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery:                          	2560 x 1909 x 2210mm

Dopadová plocha:         		7100 x 3100mm

Kritická výška pádu:       		1250mm

Veková kategória:          		3-12 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Interaktívny panel s otvormi na loptu

POPIS:

Prízemný interaktívny panel s futbalovou tématikou so štyrmi otvormi rôznej veľkosti, určený na loptové hry a rozvoj motoriky. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený antikoróznou exteriérovou úpravou a komaxitom

- minimálne 1x interaktívny panel: HDPE plast, hrúbka 12-19mm, štyri kruhové otvory rôznych veľkostí, futbalová tématika

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			1200 x 125 x 1300mm

Dopadová plocha: 		4200 x 3000mm

Kritická výška pádu: 		-

Veková kategória:  		2-9 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Interaktívny panel na hru piškvorky

POPIS:

Prízemný interaktívny panel určený na hru piškvorky. Klasická hra pre dve deti na precvičenie motoriky a logiky, ktorej cieľom je zoradiť tri rovnaké znaky na jednej línii. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený antikoróznou exteriérovou úpravou a komaxitom

- minimálne 1x interaktívny panel: HDPE plast, hrúbka 12-19mm, hra piškvorky

- ostatné kovové časti: konštrukčná oceľ so zinkovým základom, striekané komaxitom

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			1000 x 90 x 1000mm

Dopadová plocha: 		4000 x 3000mm

Kritická výška pádu: 		-

Veková kategória:  		2-9 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Kôš s otvormi na loptu

POPIS:

Tematický herný prvok v tvare koša so štyrmi otvormi na loptu, ktorý je určený na loptové hry a rozvoj motoriky. Obsahuje hlavný kôš a štyri rôznofarebné tunelové otvory pre náhodné vypadnutie lopty. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojka: oceľový stĺp, priemer 48mm, ošetrený antikoróznou exteriérovou úpravou a komaxitom

- minimálne 1x plastový kôš so 4 farebnými tunelmi na loptu: HDPE plast, hrúbka 12-19mm

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			1220 x 1220 x 2000mm

Dopadová plocha: 		4220 x 4220mm

Kritická výška pádu: 		-

Veková kategória:  		-

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Zostava štyroch balančných lanových mostov

POPIS:

Prízemný herný prvok skladajúci sa zo štyroch balančných mostov, ktoré sú spojené pevnými platformami. Každý z mostov má iný typ lanových balančných prvkov. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, s povrchovou úpravou (elox)

- oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

- minimálne 4x nástupné plošiny: protišmyková HPL doska, hrúbka 12mm

- minimálne 4x lanové balančné mosty rôznych typov

- nášľapné panely balančných mostov: protišmyková HPL doska, hrúbka 12mm

- laná balančných mostov: polypropylén, hrúbka 16mm, oceľová výstuž, hliníkové konektory

- ostatné kovové časti: konštrukčná oceľ so zinkovým základom, striekané komaxitom

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery:                          	10960 x 1020 x 1210mm

Dopadová plocha:         		13960 x 3990mm / 54m²

Kritická výška pádu:       		do 340mm

Veková kategória:          		3-12 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ zariadenia: Zatrávňovacia gumená rohož pod herné prvky

POPIS:

Gumená rohož s protišmykovým povrchom určená na položenie na dopadové zóny pod herné prvky. Prerastá trávou (úprava podložia pod zatrávňovacími rohožami dosypaním zatrávňovacej zmesi).

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zariadenia s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- sbr guma s protišmykovým povrchom určená na dopadové zóny pod herné prvky; rohož prerastá trávou

- certifikovaná na max. kritickú výšku pádu 3,0m

- kotvenie: spojovacie pásky a špeciálne kotviace „klince“

- konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1177

Rozmery: 			1500 x 1000 x 22mm

Dopadová plocha: 	celkový rozmer podľa rozlohy dopadovej plochy pod vybrané prvky:

- Závesné hojdačky hniezdo

- Nákladné auto so sedením, šmykľavkou a lezeckými výstupmi

- Dvojvežová zostava so strieškami, s dvomi šmykľavkami, schodíkmi so zábradlím, lezeckými prvkami a lanovým mostom

Kritická výška pádu: 		max. do 3,0m

OBRÁZOK: