CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky:

Nákladné vozidlo s návesom

| Názov uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail): |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je nákladné vozidlo s návesom.

| P.č. | Názov zariadenia | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Požadované parametre a popis | Výrobca / Obchodný názov | Typové označenie | Splnenie parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nákladné vozidlo ťahač | 1 |  |  | - Celková hmotnosť 18.000kg - Motor minimálne 500k - Prevodovka: automat - Prídavný intardér alebo retardér - Predná a zadná náprava vzduchová s ukazovateľom zaťaženia - pneumatiky 315/70R22,5 - PTO a hydraulika k návesu – 2okruhová - palivová nádrž min. 550l - ťažne zariadenie: točnica teflónová - Diaľkové ovládanie dverí - 2 miesta na sedenie, 2 lôžka, kabína min. 1.900mm vysoká - Kabína uložená na vzduchovom pružení - Sedačka vodiča komfortná a vyhrievaná - Kožený volant - Plne digitálny prístrojový panel - klimatizácia s automatickou reguláciou teploty - hmlové a denné LED svietenie - nezávislé kúrenie s digitálnym snímačom nasávania kvality vzduchu a automatickou klapkou v prípade nutnosti uzavretia nasávania - príprava na cúvacie kamery zabudovaná v rádiu - spojlerová sada - Bluetooth, navigácia integrovaná - Adaptívny tempomat s funkciou zastavenia a samostatného rozbehu - Chladnička - Vonkajšia slnečná clona - Parkovacia brzda elektronická - Biela farba RAL 9010 - záruka na celé vozidlo 36mesiacov (minimálne 300.000km) - vozidlo neregistrované, nové, Osvedčenie o evidencii vozidla a CoC |  |  |  |
| 2 | Trojnápravový náves s posuvnou podlahou | 1 |  |  | - Celková hmotnosť 36.000 kg (tech. 42.000 kg) - Zaťaženie náprav 24.000 kg (tech. 27.000 kg) - Zaťaženie sedlovej časti 12.000 kg (tech. 15.000 kg) - Vlastná hmotnosť do 7.600 kg (vo finálnej výbave) - Vonkajšia šírka cca. 2.550 mm - Vonkajšia dĺžka max. 14.010 mm - Vonkajšia výška pri točnici 1.150 max. 4.000 mm - Elektronické vzduchové pruženie, ovládanie za nápravami - 6x oceľové disky kolies 11,75 x 22,5” (ET120) - 2” Kráľovský čap, 8 mm hrubá oceľová platňa (S355J2G3) 1000 x 1000 mm montovaná. - 2 mechanické oporné podpery, manuálne ovládanie. - Podperné zaťaženie 50.000 kg, Možné zdvíhacie zaťaženie 24.000 kg. - Posuvná podlaha - 21 pohyblivých klzných hladkých hliníkových profilov (šírka 112mm) - Hrúbka podlahy 6 mm s hliníkovými koncovkami a káblovým diaľkovým ovládačom (8m) vo vodotesnej skrinke - Teflónová kĺzna platňa v zadnej časti podlahy. - Pohon posuvnej podlahy: - Pohon min. 225 bar. Pretlakový ventil vysokotlakový olejový filter. - Výkon pumpy s 2-okruhovým systémom: Litrový výkon min. 110 l/min - cez 20/2 mm tlakové potrubie a 25/2 mm spätné potrubie. (min. 180 l/min pri max. rýchlosti - cez 25/2 mm tlakové potrubie a 30/2 mm pri spätnom potrubí) - Hydraulický olej: minerálny alebo biologický (HEES) lt. ISO VG 32. - Podlahová skupina: - Zhotovená z hliníka. - V oblasti kráľovského čapu, podpier a náprav je pevná hliníková konštrukcia, 6 ks 120 - mm vysokých I travérz. - Predné čelo: - Duté hliníkové profily 600/30/3/2mm so zosilneným horným priečnikom. - Bočné steny: - Duté hliníkové profily 600/30/3/2mm, Zvary vnútri a zvonka horizontálne plne zvarené. - Zadný portál: - Hliníková portálový rám so zošikmením zvarom k bočným stenám s dvojkrídlovými dverami (270°) z dutých hliníkových profilov 600/30/3/2mm. - 4 hliníkové otočné zámky na každých dverách s prechodovou oskou (Ø 14 mm) v klznom lôžku z plastu. - Deliaca stena: - Z 200mm širokých hliníkových dutých profilov pozvárané s jednou ťahacou plachtou (1-vrstvová, min. 2200 g/m²) - Strecha: - Rolovacia plachta, kvalita min. 900 g/m² (s bielou reflexnou páskou), vpravo na vrchnom priečniku osadená TIR-lišta. - PVC-zosílenie na fixnej strane 650x13530 mm 1100 g/m2 - Narolovanie stredové s kľukou z podesty - 2 šponovacie popruhy v pozdĺžnom smere pre prichytenie/podopretie (šponovacia račňa na vonkajšej stene predného čela) - 4 šponovacie popruhy s ručnou račňou a zamontovanou hlinikovou latou 100x25x2mm vľavo - Koncové ukončenie v komfortnom prevedení na hornom priečniku a na dverách. Ukončenie na prednej strane s gumami - Previs rolovacej plachty vpredu cca. 300mm, vľavo cca. 500mm, vzadu cca. 60mm - Podpery strešnej plachty: - 4 x oceľové priečniky pozinkované, Ø 50 x 5.1 mm, otočné a vyberateľné, - Ochrana proti korózii: - Pozinkovaný podvozok (min. 10 ročná záruka proti korózii) - Oceľové disky vo fabrickej striebornej - Príslušenstvo: - 6x ½-plastový blatník so zásterou proti rozprašovaniu - Plastová skrinka na náradie montovaná vzadu za nápravami vľavo - Vyťahovací rebrík vzadu vpravo s úchytkou na zadnom portálom - 2 antikorové dverové zaisťovače - Pneumatické zaisťovanie dverí, ovládacie tlačidlo pred nápravami - 2 zaisťovacie kliny s držiakmi montované na podperách - Plachtová tyč s držiakom pred nápravami vľavo - Držiak na metlu a lopatu - Vzduchová prípojka pre ofukovaciu pištoľ - 4 pracovné LED lampy vo výške podperných nôh, namontovane pri podperných nohách a za nápravami vždy v páre - Široký zadný lapač nečistôt - Rebrík s 11 schodmi na použitie v nakladacom priestore - Náves neregistrovaný, nový, Osvedčenie o evidencii a CoC |  |  |  |
| - | Spolu | - | - |  |  | - | - | - |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |