Návrh obnovy Starého parku v Nitre

Etapa 3 Detské ihrisko a obora

B.3 Súhrnná technická správa

Objednateľ projektovej dokumentácie:

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Spracovateľ projektovej dokumentácie:

Ateliér Krejčiříkovi, s. r. o.

Petra Bezruče 182

691 42 Valtice

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Vinohrady 1039

691 42 Valtice

Stupeň dokumentácie:

Dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia a realizáciu stavby

Dátum: 12/2020

Obsah

Obsah	2

Identifikačné údaje	3

Údaje o stavbe	3

Údaje o stavebníkovi	3

Údaje o spracovávateľovi projektovej dokumentácie	3

SO.3.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií	4

SO.3.02 – Vegetačné úpravy – asanácia	4

SO.3.03 – Cestná sieť – v tejto etape nie je riešená	4

SO.3.04 – Technické prvky	4

SO.3.05 – Vegetačné úpravy - výsadby	4

SO.3.06 – Detské ihrisko	4

SO.3.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia	4

SO.3.08 – Prípojky vody	4

D.	DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ	5

D.3	Dokumentácia stavebného objektu	5

Etapa 3 Detské ihrisko a obora	5

D.3.1	Architektonicko-stavebné riešenie	5

a) Technická správa	5

Všeobecne	5

D.3.2	Dokumentácia stavebných objektov	10

SO.3.02 – Vegetačné úpravy – asanácia	11

SO.3.03 – Cestná sieť	12

SO.3.04 – Technické prvky	12

SO.3.05 – Vegetačné úpravy - výsadby	13

SO.3.06 – Detské ihrisko	16

SO.3.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia	16

SO.3.08 – Prípojky vody	16

Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby	16

b) Výkresová časť	17

F Prílohy	18

## Identifikačné údaje

### Údaje o stavbe

Názov stavby:			Návrh obnovy Starého parku v Nitre

Miesto stavby:			Mestský Park na Sihoti

Predmet projektové dokumentácie:	Obnova parku

### Údaje o stavebníkovi

Investor: 			Mesto Nitra

Adresa:				Štefánikova trieda 60,

950 06 Nitra

IBAN:				SK0409000000005028001139

IČO: 				00308307

DIČ: 				2021102853

IČ DPH:				SK2021102853

Tel.:				037/65 02 229

E-mail:				lancaric@msunitra.sk

### Údaje o spracovávateľovi projektovej dokumentácie

Spracovávateľ dokumentácie:	Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

Zodpovedný projektant:		doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

autorizovaný krajinársky architekt č. ČKA 03289

zapísaný v registri hosťujúcich architektov

Miesto podnikania:			P. Bezruče 182, 691 42 Valtice

IČO / DIČ:			052 91 895 / CZ052 91 895

Tel.:				+420 604 834 527

E-mail:				atelier.krejcirik@gmail.com

Návrh:				Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.

Spracovanie:			Ing. Daniela Plandorová

Ing. Jiří Dohnal, Dis.

Ing. Vojtěch Kobližka

Ing. Martina Šípošová

Ing. Aneta Hopová

Ing. Martina Zimmermannová

Ing. Aneta Dalajková

Stupeň dokumentácie:	Dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia a realizáciu stavby

Dátum spracovania:		12/2020

Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia

Stavba je členená do štyroch etáp, ktoré sú ďalej členené na stavebné objekty.

3. Etapa – Detské ihrisko a obora

### SO.3.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

### SO.3.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

### SO.3.03 – Cestná sieť – v tejto etape nie je riešená

### SO.3.04 – Technické prvky

### SO.3.05 – Vegetačné úpravy - výsadby

### SO.3.06 – Detské ihrisko

### SO.3.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia

### SO.3.08 – Prípojky vody

# DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

## D.3	Dokumentácia stavebného objektu

### Etapa 3 Detské ihrisko a obora

### D.3.1	Architektonicko-stavebné riešenie

### a) Technická správa

Navrhovaná situácia

Etapa 3 Detské ihrisko a obora

Na ploche stávajúceho výbehu pre zvieratá, ktorý bude premiestnený do vhodnejšej časti parku, je navrhnuté detské ihrisko. Námetom pre príbeh ihriska sa stali dominanty Nitry – Nitriansky hrad a Zobor. Ako obri sa týčia nad mestom a vytvárajú jedinečné panoráma mesta. Spolu s riekou Nitrou tvoria typickú kompozíciu, ktorá sa prepisuje do pôdorysu ihriska. A tak vznikol zmenšený svet obrov – dve veľké herné veže (Nitriansky hrad a Zobor) medzi nimi čaká nástraha v podobe divokej rieky so zradnými mostíkmi a pohybujúcimi sa kameňmi (trampolíny). Súčasťou je workoutové ihrisko s prvkami pre seniorov.

V západnej časti parku pri jazere vznikne nové útočisko pre zvieratá, kde bude možné pozorovať zvieratá z mostu s vyhliadkou, ktorý ide priamo do srdca novej obory – novej lúčke uprostred porastu.

Pozri výkres C.3.5 Navrhovaný stav

### Všeobecne

Pri výstavbe budú volené jednoduché a overené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Pri práci na realizácii budú dodržané normy:

- STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

- STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou

- STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

- STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

- STN 46 4902 Výpestky okrasných drevín. Spoločné a základné ustanovenia

#### Bezpečnosť práce

Pri realizácii stavby budú práce vykonávané predovšetkým v súlade so:

- Zákonníkom práce 311/2001 Z. z.

- Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### Ochrana životného prostredia pri výstavbe

Pri realizácii stavby bude kladený dôraz na ochranu životného prostredia podľa platnej legislatívy Slovenskej Republiky a to najmä podľa:

- Zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb.

- Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.

- Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny č. 24/2003 Z. z.

#### Technické vybavenie, inžinierske siete

Zhotoviteľ prác je pred ich zahájením povinný požiadať správcu sietí o presnú lokalizáciu a vytýčenie všetkých podzemných vedení v území dotknutom prácami. V prípade, že by mohlo dôjsť k ich poškodeniu, je zhotoviteľ povinný postupovať tak a použiť také prostriedky aby k nemu nedošlo. V prípade, že dôjde k poškodeniu vedenia, bude oprava financovaná z prostriedkov zhotoviteľa.

Ak dôjde v priebehu prác k odhaleniu nepopísaného, nezakresleného, alebo zle lokalizovaného vedenia alebo sietí, je zhotoviteľ povinný toto ďalej rešpektovať a bezprostredne uvedomiť správcu daného rozvodu a riadiť sa jeho pokynmi.

#### Normy a požiadavky

Pri vykonávaní všetkých prác budú dodržované všetky platné normy, zákony a všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa k danej fáze, činnosti, postupu, prvku a prevedeniu. Ak dôjde k rozporu vo výklade či znení dvoch a viac súbežných predpisov, bude sa zhotoviteľ riadiť prísnejším znením.

V priebehu procesu navrhovania nie je možné potlačiť a celkom eliminovať všetky problémy, ktoré môžu nastať pri realizácii projektu, všetky vzniknuté problémy, ktoré nie je možné riešiť štandardnými postupmi budú konzultované s autorom projektovej dokumentácie.

Všetky práce, výber materiálu, jeho vlastnosti, ako aj ostatné kvalitatívne a bezpečnostné faktory budú spĺňať príslušné normy STN, usmerňujúce tieto požiadavky pre vegetačné úpravy v krajine, počítajúc v to aj sídla, teda v zastavanom i nezastavanom území, ktoré sú uvedené vyššie.  Všetky práce, výber materiálu, jeho vlastnosti, ako aj ostatné kvalitatívne a bezpečnostné faktory, ktoré nie sú súčasťou týchto nižšie uvedených noriem, budú prebiehať podľa noriem STN vzťahujúcich sa k danému prvku a postupu.

#### Ochrana sietí technického vybavenia

Návrh výsadieb stromov rešpektuje minimálne ochranné pásma inžinierskych sietí:

- 0,5 m od osi trasy vedenia telekomunikačných rozvodov po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. (ods. 5) §68 zákona 351/2011) Projekt nenavrhuje výsadby stromov bližšie ako 1m od osi vedenia, ktorej trasovanie vychádza z projektovej dokumentácie stavby.

- 1,0 m na obe strany od obrysu elektrického vedenia, pri napätí do 110 kV a 3 m pri napätí nad 110 kV. Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. (ods. 7) §43 zákona 251/2012)

- 1,5 m na obe strany od obrysu vedenia vonkajšieho límca vodovodného radu a kanalizačnej stoky do priemeru 500 mm. (ods. 2) §19 zákona 442/2002).

V minimálnom množstve prípadov bude navrhovaný vysadený strom celkom na hranici ochranného pásma. V týchto prípadoch odporúčame použite chráničiek IS.

Pred zahájením stavebných prác je nutné

- zaistiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí

- zaistiť dopravné značenie v prípadoch obmedzenia dopravy

- zaistiť pre dodávateľa prístup na dotknuté parcely

- označiť obmedzenia prístupu k stavebným ryhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám

#### Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Pri stromoch, ktoré budú v blízkosti terénnych a stavebných prác, bude podstatná ochrana pri stavebných činnostiach („Arboristickými štandardmi ochrany drevín pri stavebnej činnosti“; ISBN 978-80-552-1896-0). Jedná sa predovšetkým o:

- ochrana stromu pred mechanickým poškodením (debnenie)

- ochranu koreňového priestoru:

- proti znižovaniu terénu

- pri hĺbení stavebných jám a iných hĺbených výkopov

- pri zriaďovaní základov stavebných objektov

- pri dočasnom zaťažení

- pri uzatvorení pôdneho krytu stavebnými konštrukciami

Pozri výkres C.3.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov, C.3.6a Debnenie stromu

1. Postup ochrany drevín

- predprojektová príprava stavby – prieskumy, na ich základe dochádza k výberu drevín pre ochranu

- spracovanie projektu stavby – stanovenie ochranných pásiem a určenie rozsahu a typu ochranných opatrení, vrátane následnej starostlivosti

- realizácia stavby – prevedenie vlastných ochranných opatrení a dohliada odborný dozor

- následná starostlivosť – po dobu minimálne dvoch rokov po dokončení stavebnej činnosti

2. Výber drevín

Prebieha vždy vo fáze predprojektovej prípravy stavby, prieskumu alebo pri spracovaní projektu. Pred návrhom je vždy prevedený dendrologický prieskum v rámci staveniska. Hodnotia sa aj stromy vo vzdialenosti menšej ako 5 m od hraníc alebo plôch dotknutých stavebnou činnosťou. Vzdialenosť sa meria od dotyku kmeňa s pôdou (okraje koreňových nábehov). Pri viackmeňoch sa stanovuje hrúbka kmeňa ako priemer náhradného kmeňa.

3. Stanovenie ochranných pásiem drevín

Ochrana koreňového priestoru:

Chránený koreňový priestor stromu v obmedzenom prekoreniteľnom priestore sa stanovuje v smere, kde je evidentný limitovaný v prerastaní stávajúcou pevnou prekážkou. Veľkosť obmedzeného minimálne chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke sa rovná priemeru kmeňa na dotyku s pôdou, najmenej však 400 mm. Pokiaľ sú stromy rastúce aj v menšej vzdialenosti od prekážky, je potrebné posúdiť integritu prekážky, vplyv na vitalitu stromu, vplyv na stabilitu stromu, taxonomické špecifikácie a možnosti zväčšenia odstupu prekážky od bázy kmeňa..

Ochranné pásmo pri prevádzaní špecifických činností

Otvorené ohne je možné zakladať len vo vzdialenosti väčšej ako 20 m od okraja priemetu korún drevín. Zdroje tepla (generátory, agregáty atď.) je možné umiestňovať do vzdialenosti väčšej ako 15 m od okraja priemetu korún drevín. Manipulácia s toxickými látkami (stavebná chémia, pohonné hmoty, zvody kontaminovanej vody atď.) je možná vo vzdialenosti najmenej 10 m od okraja priemetu drevín.

4. Ochranné opatrenia

Pri stanovení minimálnej nutnej vzdialenosti prepočtom z priemeru kmeňa vo výčetnej výške sa používa nasledujúci prepočetný vzťah:kde: „D 1.3“ je hrúbka kmeňa vo výčetnej výške a „D pařez“ je hrúbka kmeňa na pni, zaokrúhlená na cm. V menšej vzdialenosti je možné prevádzať len úpravy povrchov, ktoré nenarušujú koreňový priestor drevín.

Vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti prebieha pevným oplotením s výškou 2 m. Podľa umiestenia stavby a miestnych podmienok môže byť chránený koreňový priestor vytýčený ako uzatvorený priestor, neuzatvorený priestor (v prípade líniových stavieb) alebo bez komplexného vymedzenia chráneného koreňového priestoru.

Akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore vrátane ukladania materiálov, umiestňovanie zariadení, prejazdu mechanizmov, výkopové činnosti, navážok apod. je zakázaná.

Ochrana pôdy

Pokiaľ je v koreňovom priestore nevyhnutný pohyb osôb alebo zariadení, či uskladnenie interného materiálu, musí dôjsť k ochrane pôdy proti zhutneniu. Prebieha položením geotextílie vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne priemeru kmeňa stromu na styku s pôdou a rozprestretím vrstvy drveného kameniva o mocnosti aspoň 200 mm. Pri predpokladanom pojazde mechanizáciou, je na kamenivo umiestnená pojazdová konštrukcia odolávajúca zaťaženiu (fošne, betónové panely, kovové dielce atď.) Pri montáži nesmie dôjsť k zhutneniu pôdneho povrchu. Na stavenisku zostáva po nevyhnutnú dobu. Ukladanie akýchkoľvek materiálov na nespevnenom pôdnom povrchu je neprípustné.

Výkopové práce a ochrana koreňov

Výkopy musia byť prevádzané šetrne, odfukovaním vzduchovým rýľom a ručným výkopom s opatrným postupom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom. Korene s priemerom do 30 cm na hrane výkopu je možné hladko prerušiť. Korene s priemerom od 31-50 cm budú zachované, v prípade nutného prerušenia musia byť zrezané hladkým rezom a ošetrené proti vysychaniu a mrazu. Korene nad 50 cm je potrebné zachovať bez poškodenia a chrániť ich. Steny otvoreného výkopu je nutné chrániť v smere k stromu proti vysychaniu a účinkom mrazu, nutná je minimalizácia doby otvorenia výkopu. Ochrana môže byť prevedená napr. zakrytím steny pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu vhodným materiálom alebo inštaláciou priechodky a bezodkladným zasypaním. Územie je v mape vyznačené kruhom o priemere 8 m, ktoré môže byť zväčšené v prípade kolízie s koreňmi  v ďalšom priestore.

Pre zníženie miery stresu stromov a na dlhšie obdobie, ako jeden mesiac je doporučené inštalovať koreňovú clonu. Tá sa prevádza jedno vegetačné obdobie pred zahájením stavby. Clona musí zasahovať pod prekoreniteľný priestor, minimálne do hĺbky 700 mm, vnútorná strana v smere k stromu je uzatvorená netkanou textíliou a zaistená proti zosuvu pôdy. Ku koreňom je doplnený substrát schopný dobre držať vodu a prepúšťať vzduch. Clona musí byť pravidelne zavlažovaná, je nutné udržať ju v priebehu celej stavby vlhkú.

Inžinierske siete sú prednostne ukladané do chráničiek.

Ochrana kmeňa a koruny

Pri stavebnej činnosti musí byť minimalizované riziko poškodenia nadzemných častí stromov stavebnou činnosťou a mechanizmami.

Ochrana kmeňa sa inštaluje za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí dosahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového vetvenia stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov ani vetiev, medzi tie je nutné vložiť vhodné výplne tlmiace prípadné nárazy. Ochrany kmeňov nesmú byť v priebehu stavby poškodené ani premiestnené alebo odstránené.

V prípadoch zvýšenia expozície stromov slnečnému žiareniu je potreba zvážiť ochranu kmeňov proti kôrnej spále. Týka sa to predovšetkým prípadu mladých stromov a taxónov s tenkou borkou. Ochrana prebieha podľa SPPK A02 001 – Výsadba stromov (Standard AOPK), prípadne pomocou iných definovaných opatrení s obdobným efektom.

Presah stavebných mechanizmov do korún stromov musí riešiť plán organizácie výstavby vytýčením pracovných zón. Prípadné konflikty je možné riešiť lokálnou redukciou korún na základe odsúhlasenia odborného dozoru. Všetky zásahy tohoto typu musia odpovedať ustanoveniam SPPK A02 002 –Rez stromov (Standard AOPK).

Úprava stanoviska

Zálievka stromov pred začatím a počas stavebnej činnosti sa vykonáva podľa potreby. Snažíme sa prevlhčiť celý koreňový priestor. Nesmie dôjsť k premokreniu a prebahneniu pôdneho povrchu.

Pre podporu vitality chránených stromov možno vykonať odstránenie konkurenčných porastov bylín alebo intenzívneho porastu  trávnej mačiny v chránenom koreňovom priestore. V niektorých prípadoch je vhodné stromy zamulčovat vrstvou 100 mm mulčovacieho materiálu podľa SPPK A02 001 - Výsadba stromov. Mulč nesmie byť v priamom kontakte s kmeňom stromov, nesmie brániť svojimi vlastnosťami prenikaniu vody a vzduchu do pôdy.

Ďalšie ustanovenia

Súčasťou odovzdania stanoviska po ukončení stavebných prác je odstránenie všetkých ochranných opatrení a štruktúr. Pri prípadnom zhutnení pôdneho povrchu sa vykonávajú niektoré z nápravných opatrení, napr. Mulčovanie organickým mulčom, radiálne mulčovanie alebo aerifikácia pôdy bez poškodenia koreňov.

5. Následná starostlivosť

Následná starostlivosť spočíva v kontrole stavu stromov a ich reakcie na vykonané zásahy najmenej po dobu dvoch rokov. V rámci následnej starostlivosti môže prebehnúť rez definovaný podľa SPPK A02 002 - Rez stromov. V prípade kompenzačných výsadieb a presádzanie stromov je súčasťou následnej starostlivosti kontrola ich ujatia a v prípade uhynutia vykonaná náhrada.

6. Odborný dozor

Úlohou odborného pracovníka je kontrola, vytýčenie a rešpektovanie chráneného koreňového priestoru. Dodržiavanie stanovených ochranných opatrení, riešenie výnimočných situácií a návrhy opatrení. Zápisy do stavebného denníka.

7. Právny rámec

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 513/2009 Z.Z. o dráhach

- Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

- Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

- Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

- Zákon č. 24/2005 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

8. Citované zdroje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Standardy péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti

Arboristický štandard ochrana drevín pri stavebnej činnosti; ISBN 978-80-552-1896-0

#### Základná bilancia stavby

Výkaz výmer - Asanácie

| ozn. objektu | názov objektu | m.j. | počet m.j. | súčet vrstiev/m | objem celkom/m3 | materiál | mocnosť vrstvy/m | objem vrstvy v m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asanácia spevnených plôch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP 1 | kamenný chodník | m2 | 233 | 0,45 | 104,9 | travertín | 0,3 | 69,9 |
|  |  |  |  |  |  | betón | 0,15 | 35,0 |
| Asanácia technických prvkov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP 1 | betón | m2 | 6 |  |  | betón |  |  |
|  |  | m3 | 3 |  |  |  |  |  |
| TP 2 | oplotenie | bm | 232 |  |  | drôtený plot |  |  |
|  | lavička | ks | 1 |  |  |  |  |  |
|  | odpadkový kôš | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| Asanácia stavieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 1, S 2, S 3 | prístrešok pre zvieratá | ks | 3 |  |  |  |  |  |

| Asanácie - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| stromy navrhnuté na ošetrenie | ks | 31 |
| stromy navrhnuté k asanácii | ks | 16 |
| pne na odstránenie - po asanovaných stromoch | ks | 16 |
| pne na odstránenie - existujúce | ks | 1 |
| odstránenie kríkov - plošne | m2 | 286 |
| odstránenie náletových aj s koreňmi - plošne | m2 | 2 316 |
| prebierka drevín - 20% z plochy 3429,5 m2 | m2 | 686 |
| odstránenie náletových drevín | ks | 340 |

Výkaz výmer – Návrh

| Návrh - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| výsadba stromov |  |  |
| listnatý strom 18/20, ZB | ks | 6 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 557 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 3 333 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 30 cm | m2 | 2 307 |

| Návrh - technické prvky | m.j. | množstvo |
| --- | --- | --- |
| Most do obory s vyhliadkou | ks | 1 |
| Plot drôtený - oplotenie obory | bm | 373 |
| dopadová plocha z pigmentované pryže | m2 | 1325 |
| herní prvky | ks | 35 |

| BILANCE - výkopy vs. Násyp zeminy a ornice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výkopy vs. násyp zeminy a ornice | výkopy zeminy v m3 | výkopy ornice v m3 | násypy zeminy v m3 | násypy ornice v m3 |
| Detské ihrisko | 428,70 | 66,3 |  |  |
| Založenie parkového trávniku výsevom |  |  | 85,26 | 989,5 |
| CELKEM: | 428,70 | 66,30 | 85,26 | 989,50 |
| skládka zeminy v m3: | 343,44 |  |  |  |
| dovoz ornice v m3: | 923,20 |  |  |  |

Pozri prílohu F.3.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 3

#### Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy)

Výstavba by mala byť ukončená do 4 rokov od zahájenia stavby.

Vzhľadom k rozsahu bude stavba prevedená v 4 etapách.

Presný termín zahájenia bude stanovený dodatočne.

| Predpokladané zahájenie realizácie | 2021 |
| --- | --- |
| Predpokladané ukončenie realizácie | 2025 |

#### Orientačné náklady stavby

| ZRN BEZ DPH 20% | € 1 511 531,19 |
| --- | --- |
| VRN BEZ DPH 20% | € 80 111,15 |
| CELKEM BEZ DPH 20% | € 1 591 642,34 |
| DPH 20% | € 318 328,47 |
| CELKEM S DPH 20% | € 1 909 970,81 |

### D.3.2	Dokumentácia stavebných objektov

a) Technická správa

#### SO.3.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

Pozri výkres D.3.01.1 Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

Asanácie technických prvkov:

V rámci projektu je navrhnuté odstránenie väčšiny stávajúcich technických prvkov, ktoré sú v súčasnosti nevyhovujúce.

| ozn. objektu | názov objektu | m.j. | počet m.j. | súčet vrstiev/m | objem celkom/m3 | materiál | mocnosť vrstvy/m | objem vrstvy v m3 | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asanácia spevnených plôch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP 1 | kamenný chodník | m2 | 233 | 0,45 | 104,9 | travertín | 0,3 | 69,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | betón | 0,15 | 35,0 |  |
| Asanácia technických prvkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP 1 | betón | m2 | 6 |  |  | betón |  |  |  |
|  |  | m3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| TP 2 | oplotenie | bm | 232 |  |  | drôtený plot |  |  |  |
|  | lavička | ks | 1 |  |  |  |  |  | presun |
|  | odpadkový kôš | ks | 2 |  |  |  |  |  | presun |
| Asanácia stavieb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 1, S 2, S 3 | prístrešok pre zvieratá | ks | 3 |  |  |  |  |  | presun |

Technologický postup: Odstránenie povrchov z kamenné dlažby

ozn. objektu: ZP 1

Technologický postup sa týka všetkých spevnených plôch s povrchom z kamennej dlažby z travertínu.

Podľa sondy je stávajúci zloženie vrstiev konštrukcie odhadované takto: travertín 0,3 m, betón 0,15 m

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu.

- Strojné vybúranie kamennej dlažby vrátane podkladových vrstiev do hl. 500 mm (alebo celková mocnosť všetkých vrstiev), naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práca v koreňovom priestore existujúcich stromov bude vykonávaná ručne s ohľadom na všeobecné ustanovenia o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie betónových prvkov

ozn. objektu: TP 1

Technologický postup sa týka všetkých betónových prvkov

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentáciu stávajúceho stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Strojné vybúranie betónu o celkové mocnosti, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práce v koreňovom priestore stávajúcich stromov bude prevádzaná ručne s ohľadom na obecné ustanovenie o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie technických prvkov, stávajúci mobiliár

Odpadkové koše, lavičky

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentáciu stávajúceho stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Demontáž stávajúceho mobiliáru a prevoz do deponie mesta

- Vybúranie základových pätiek pre kotvenie mobiliáru naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Technologický postup: Odstránenie oplotenia

ozn. objektu: S1, S2, S3

- Technologický postup sa týka stávajúcich prístreškov pre zvieratá

- Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu.

- Demontáž prístrešku, odvoz do depozitára mesta

- Odstránenie kotviacich betónových pätiek, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práca v koreňovom priestore existujúcich stromov bude vykonávaná ručne s ohľadom na všeobecné ustanovenia o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Presun prístreškov pre zvieratá

ozn. objektu: TP 2

Technologický postup sa týka stávajúceho oplotenia okolo výbehu pre zvieratá

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu.

- Odstránenie pletiva, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

- Odstránenie stĺpika vrátane betónových pätiek, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práca v koreňovom priestore existujúcich stromov bude vykonávaná ručne s ohľadom na všeobecné ustanovenia o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

### SO.3.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

Pozri výkres D.3.02.1 Asanácia a ošetrenie vybraných drevín

Ošetrenie vybraných drevín

| Asanácie - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| stromy navrhnuté na ošetrenie | ks | 31 |
| stromy navrhnuté k asanácii | ks | 16 |
| pne na odstránenie - po asanovaných stromoch | ks | 16 |
| pne na odstránenie - existujúce | ks | 1 |
| odstránenie kríkov - plošne | m2 | 286 |
| odstránenie náletových aj s koreňmi - plošne | m2 | 2 316 |
| prebierka drevín - 20% z plochy 3429,5 m2 | m2 | 686 |
| odstránenie náletových drevín | ks | 340 |

Pri ošetrení drevín je nutné brať zreteľ na dodržanie vhodnej doby rezu a rez realizovať za optimálnych klimatických podmienok, ošetrenie vykonávať mimo obdobia hniezdenia vtáctva. Ošetrenie bude vykonávané skúseným arboristom (vlastniacim certifikát ETW - Európskych arboristov) arboristickými metódami, v neprístupnom teréne s využitím lezeckých techník. Tam kde to bude možné, je vhodné použiť požiarnu plošinu. Pre väzby stromov sa používa dynamický viazací systém, k zastrešeniu dutín prírode blízky materiál, prípadné rany budú ošetrené fungicídnym prostriedkom. Zoznam drevín na ošetrenie a charakter opatrení je súčasťou tabuľkovej prílohy technickej správy.

Pri ošetrení drevín je nutné brať zreteľ na dodržanie vhodnej doby rezu a rez realizovať za optimálnych klimatických podmienok, ošetrenie vykonávať mimo obdobia hniezdenia vtáctva, a to nasledujúcim spôsobom:

- stromy s obvodom kmeňa do 80 cm budú výrubané od 15. 8., stromy s obvodom väčším potom od 1. 9. - v každom prípade bude výrub ukončen 15. 3. nasledujúceho roka.

- pestovateľské opatrenia na najmohutnejších stromoch (stínanie, rez) budú prednostne vykonané v mesiacoch 9.-10., Tj. V období, keď sú najmenej vyrušovanie populácie netopierov, ktoré sa môžu vyskytovať v ich dutinách. V tejto dobe by mal prebehnúť hlavnej objem prác na drevinách.

Po ošetrení odporúčame pravidelnú kontrolu stavu drevín, sledujeme najmä reakciu drevín po reze prejavujúce sa zmenou vitality a zdravotného stavu. Dôležitá je kontrola funkčnosti väzieb.

Výrub drevín:

Dreviny budú asanované z dôvodu zlého zdravotného stavu, kompozičného či prevádzkového. Vzniknuté pne budú spoločne s existujúcimi pňami odstránené. Kry, skupiny kríkov a nálety navrhnuté k asanácii budú odstránené aj s koreňmi, po ich odstránení bude plocha zarovnaná a osiata trávnikom alebo bude drevina nahradená novým vegetačným prvkom. Drevná hmota bude odvezená na určenú skládku.

Ak počas realizačných prác dôjde k identifikácii druhov živočíchov osobitne chránených podľa zákona č. 114/1992 Zb. na stromoch asanovaných alebo ošetrovaných, budú práce na týchto stromoch pozastavené a ďalší postup určí príslušný orgán ochrany prírody podľa tohto zákona.

Práca s náletmi v priestore pre výbeh so zvieratami

Stávajúci priestor bude upravený tak, aby mohol vzniknúť výbeh pre zvieratá.

Dôjde k odstráneniu náletov na ploche navrhovanej lúčky, okolo oplotenia a mostu (v mape označený ako N2):

- odstránenie náletov aj s koreňmi

- zrovnanie nerovností do 40 cm

- násyp ornice o mocnosti 30 cm

- osev trávnej zmesi

Nálet ponechaný ako útočisko pre zvieratá (v mape označený ako N3):

- prebierka náletov

- upratovanie spadnutého dreva

### SO.3.03 – Cestná sieť

Neobsadené.

### SO.3.04 – Technické prvky

Most do obory s vyhliadkou

Most do obory bude prevádzkovo napojený na promenádu pri jazere. Vyhliadku tvorí lávka dlhá 48m, ktorú zakončuje vyhliadkové mólo 5000 x 5024 mm. Most bude stáť na jekloch 140x140x10 o priemernej dĺžke 0,9m, ktoré budú pripevnené chemickou kotvou do betónových pätiek. Dĺžka jeklu (pozri technický výkres) bude upravená podľa stavu na stavbe a v rozpočte bude rezerva 50%. Na základni s kovovou konštrukciou bude pripevnený plášť z hranolov a lát zo smrekovcového dreva s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou. Pre bezbariérový prístup na lávku bude vytvorený betónový nájazd  o rozmeroch 2000mm x 1000mm – pozri technický výkres. Bezpečnosť vyhliadky zaisťuje navrhnuté zábradlie. Konštrukciu zábradlia tvorí rukoväť – jekl 50x30x3, stojka jekl 40x40x5 a výplň polí zábradlia lávky je navrhnutá z nerezovej lankovej siete. Oceľová konštrukcia bude pozinkovaná s náterom vo farbe antracitu.

Podkladom pre výrobu bude presná dielenská dokumentácia, dodaná v rámci realizácie stavby, vytvorená na základe presného zamerania v teréne a konzultovaná s autorským a technickým dozorom stavby.

Zhotoviteľ v rámci dodávky dodá presnú dielenskú dokumentáciu a statické posúdenie vrátane geologických sond základov.

Pozri výkres D.3.04.1 Most do obory s vyhliadkou

Špecifikácia – pohlaď na most a vyhliadku

Oplotenie obory

Pri jazere v západnej časti parku bude navrhnutý nový drôtený plot s bránou, tvoriaci oboru pre daniele škvrnité. Dĺžka oplotenia je 373 m. Počet stĺpikov je 124 ks. Budú navrhnuté nové plotové dielce s čiernym poplastovaným pletivom. Výška plotu bude 220 cm, oká pletiva 50x50 mm. Stĺpiky budú kotvené do betónovej pätky (hĺbka 30cm), vzpery a brána betónovými základmi. Brána je navrhnutá dvojkrídlová v štandardnej šírke 350 cm.

- pletivo pozinkované poplastované, 50 x 50 mm, priemer 2,5 mm, výška 200 mm, upevnené napínacím drôtom do napínacích úchytov na stĺpikoch (drôt v spodnej, strednej a vrchnej časti pletiva)

- stĺpik pozinkovaný poplastovaný priemer 48 mm, výška 2200 mm, ukotvenie do betónovej pätky

- pätka z prostého betónu C 16/20 so zakotvenými stĺpikmi od vzpier a dvojkrídlovej brány, hĺbka 500 mm

- oceľová vzpera poplastovaná ( dĺžka 2500 mm), umiestená v ukončení oplotenia a po približne 21m (pokiaľ sú jednotlivé úseky dlhšie) alebo umiestená do rohov a zatáčok v obore

- záhradná dvojkrídlová brána má rám vyrobený z uzatvoreného trubkového profilu, výplet je z poplastovaného pletiva. Povrchová úprava Zn+PVC, farba čierna.

Súčasťou prác bude odkopanie a spätný zásyp vrátane jemných terénnych úprav. Betónových základov je celkom 165 ks. Výpočet bude prevedený 0,5 m na každú stranu od základu, do hĺbky 0,5m ako základ ( 1,2 m x 1,2 m x 0,5 m x 165 ks). V plochách, kde je nový trávnik, bude osiata trávna zmes v rámci založenia nového trávniku.

Zhotoviteľ v rámci dodávky dodá presnú dielenskú dokumentáciu a statické posúdenie.

Pozri výkres D.3.04.2 Oplotenie obory

### SO.3.05 – Vegetačné úpravy - výsadby

###### Príprava povrchu pozemku

- plochu je nutné urovnať do požadovanej roviny (modelácie terénu by mali byť pozvoľné)

- plochy je nutné pred zakladaním jednotlivých prvkov zelene vyčistiť od všetkých nežiaducich materiálov, najmä od stavebných zvyškov, kameňov s priemerom cez 5 cm, obalov, ťažko rozložiteľných rastlinných častí a iných odpadov.

- pôdu znečistenú tukmi, olejmi, farbami a ďalšími látkami ohrozujúcimi rastliny je nutné vymeniť. Tiež je nutné vymeniť pôdu nevhodnú pre predpokladané využitie plôch, ak nie je možné dosiahnuť patričnej vhodnosti opatreniami pre zlepšenie pôdy. - u vrchnej vrstvy pôdy narušenej stavebnými prácami je nutné previesť regeneráciu.

- hrúbku vegetačnej vrstvy pôdy je nutné prispôsobiť nárokom zakladanej vegetácie a podmienky na stanoviskách.

- spôsob a postup rozprestretia a druh použitého náradia nesmie zmeniť stav uloženia a urovnanie vrstvy ležiacej pod vegetačnou vrstvou pôdy alebo stav podložia alebo základu

- pri hĺbení rýh a jamiek sa vegetačná vrstva pôdy ukladá oddelene od ostatnej zeminy a pri výsadbe sa dáva späť ako najvrchnejšej vrstva.

- svahy ohrozené zosuvy musí byť stabilizované vhodnými opatreniami.

Požiadavky na rastliny pri dodávke

Požiadavky kladené na rastliny pri dodávke na stavbu vychádza z STN 46 4902 výpestkov okrasných drevín. Spoločné a základné ustanovenia.

Výška, šírka, počet a dĺžka výhonkov, rozvetvenie a obrast a takisto olistenie alebo ihličia sa týkajú typu / kultivaru v príslušnom veku a mať navzájom vyvážený pomer.

- Roztriedené dreviny musia byť v každej triediace jednotke opatrené trvanlivou menovkou. Dreviny musí byť s ohľadom na pôdne pomery a presádzací techniku presadzované tak často, aby po odborné výsadbe, potrebnému rezu a následné starostlivosti bol zaručený vývin typického habitu v požadovanom rastovom tvaru.

- Korene musia byť dobre vyvinuté a ich stav musí zodpovedať vzrastu, druhu alebo kultivaru, veku, pôdnym pomerom a pestovaniu.

- Zemné baly musia byť primerané druhu / kultivaru a veľkosti rastliny i pôdnym pomerom a pokiaľ možno rovnomerne prekorenené, s balovou plachtičkou, zaistené baliacimi krúžkami, či nepozinkovaným drôteným pletivom, alebo v drôtenom koši.

- Dreviny nesmú vykazovať žiadne nedostatky a poškodenia spôsobené chorobami, škodcami, alebo kultivačnými opatreniami, ktoré by znižovali hodnotu alebo spôsobilosť pre predpokladané použitie.

Výsadba stromov

- výsadba do jamiek s veľkosťou 0,4 m3

- výsadba s 50% výmenou pôdy - nerašelinový typ substrátu pre optimálny rast stromov v daných podmienkach, napr. Zmes kvalitnej pôdy ornice a kompostu

- ochrana kmeňa trstinovou rohožou

- závlahová misa z drvenej borky o mocnosti 10 cm

- zálievka cca 100l / strom

- fyzikálny pôdny kondicionér určený k zvýšeniu vodnej a živnej kapacity pôd so zásobou dlhodobo pôsobiaceho hnojiva

- kotvenie 3 kolmi

| Špecifikácia stromov k výsadbe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Taxón | Ks | Veľkosť |  | Poznámka |
| TPL | Tilia platyphyllos | 6 | 18/20 | ZB | nasadenie koruny min. 270 cm |

Pozri výkres D.3.05.1 Vytyčovací a osadzovací plán stromov

Založenie parkového trávniku výsevom

Plochy po existujúcich spevnených povrchoch budú dosypanie zeminou s vrchnou vrstvou substrátu o mocnosti 15 cm a osiatej osivami pre parkový trávnik. Nevyhovujúci existujúci trávnik bude odstránený a na jeho mieste založený nový trávnik výsevom s vrstvou substrátu o mocnosti 5 cm. - chemické odburinenie pred založením a odstránenie stariny, rozrušenie pôdy do 15 cm, dovoz a rozprestretie záhradníckeho substrátu o mocnosti 5 cm alebo 15 cm (podľa výkresu D.1.05.3 Založenie a regenerácie trávnika) plošná úprava terénu (nerovnosti do 10 cm), frézovanie 2x, hrabanie 2x - pred sejbou bude zapracovaných trávnikové hnojivo s dlhodobým účinkom a granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov (100 g / m2) - založenie trávnika - výsevok 25g / m2

Špecifikácie osiva pre parkový trávnik: suchomilná zmes

Mätonoh trváci 'Barlicum' 10%, Mätonoh trváci 'Altesse' 10%, Mätonoh trváci 'Barorlando' 15%, kostrava červená dlho výbežkatá 'Bardance' 15%, kostrava červená krátko výbežkatá 'Viktorka' 5%, kostrava červená trsnatá 'Bargreen' 10%, kostrava drsnolistá 'Dorotka' 10%, kostrava drsnolistá 'Beacon' 10%, lipnica lúčna 'Rubicon' 10%, lipnica lúčna 'Barimpala' 5%

Pozri výkres D.3.05.2a Založenie a regenerácia trávnikov, časť A

Založenie parkového trávniku výsevom po odstránení náletov

Plochy po odstránení náletov budú urovnané (nerovnosti do 40 cm), dovoz a rozprestretie ornice o mocnosti 30 cm (podľa výkresu D.3.05.2b Založenie a regenerácia trávnikov, časť B) plošná úprava terénu (nerovnosti do 10 cm), frézovanie 2x, hrabanie 2x - pred sejbou bude zapracované trávnikové hnojivo s dlhodobým účinkom a granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov (100 g / m2) - založenie trávnika - výsevok 25g / m2.

- odstránenie náletov aj s koreňmi

- zrovnanie nerovností do 40 cm

- násyp ornice o mocnosti 30 cm

- osev trávnou zmesou

Špecifikácie osiva pre parkový trávnik: suchomilná zmes

Mätonoh trváci 'Barlicum' 10%, Mätonoh trváci 'Altesse' 10%, Mätonoh trváci 'Barorlando' 15%, kostrava červená dlho výbežkatá 'Bardance' 15%, kostrava červená krátko výbežkatá 'Viktorka' 5%, kostrava červená trsnatá 'Bargreen' 10%, kostrava drsnolistá 'Dorotka' 10%, kostrava drsnolistá 'Beacon' 10%, lipnica lúčna 'Rubicon' 10%, lipnica lúčna 'Barimpala' 5%

Pozri výkres D.3.05.2b Založenie a regenerácia trávnikov, časť B

| Návrh - založenie a regenerácia parkového trávnika | m.j. | CELKOM | OBJEM PRED ZHUTNENÍM |
| --- | --- | --- | --- |
| ornice celkom | m3 | 942 | 989,415 |
| zemina celkom | m3 | 81 | 85,26 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 271 |  |
| ornice | m3 | 41 | 42,735 |
| zemina (zásyp výkopu po asanácii technických prvkov) | m3 | 81 | 85,26 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 3 261 |  |
| ornice | m3 | 163 | 171,15 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 30 cm | m2 | 2 307 |  |
| ornice | m3 | 692 | 726,6 |
| parkový trávnik po zariadenie staveniska/novo založený/mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 72 |  |
| ornice | m3 | 4 | 3,78 |
| parkový trávnik po depónii / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 286 |  |
| ornice | m3 | 43 | 45,15 |

### SO.3.06 – Detské ihrisko

Zhotoviteľ v rámci dodávky ihrisko dodá kompletnú dielenskú dokumentáciu herných prvkov, a statického posúdenia, ktoré budú zodpovedať všetkým aktuálne platným bezpečnostným normám

| číslo prvku | Název z výkresu | počet ks |
| --- | --- | --- |
| 1 | stúpadlá / prekážková dráha | 1 |
| 2 | workoutová zostava | 1 |
| 3 | Fitness prvok šprint | 1 |
| 4 | fitness prvok jazda na bicykli | 1 |
| 5 | fitness prvok šprint na bicykli | 1 |
| 6 | fitness prvok posilňovanie rúk a hornej časti tela | 1 |
| 7 | fitness zostava | 1 |
| 8 | hojdacia sieť | 2 |
| 9 | kruhová zemná trampolína d 95 cm | 11 |
| 10 | prekážkový most | 1 |
| 11 | prekážkové koly | 1 |
| 12 | zemná trampolína 150x150 cm - prístup pre vozík | 1 |
| 13 | Hojdačky s hniezdom | 2 |
| 14 | Lanová zostava so šmýkačkou | 1 |
| 15 | zostava troch hrázd | 1 |
| 16 | Balančná a lezecká zostava | 1 |
| 17 | Lanová šplhacia sieť | 1 |
| 18 | veža so šmykľavkou - symbol Zobor | 1 |
| 19 | Lanová dráha s plošinou | 1 |
| 20 | Plošina pre lanovú dráhu | 1 |
| 37 | Hrad s dvoma šmykľavkami - symbol Nitriansky hrad | 1 |
| 38 | Balančná stanica | 1 |
| 39 | Kotůč na ruky | 1 |

Pozri prílohu F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov

### SO.3.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia

Riešené v rámci samostatnej dokumentácie.

### SO.3.08 – Prípojky vody

Riešené v rámci samostatnej dokumentácie.

### Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby

Dielenská dokumentácia – most do obory s vyhliadkou (SO.3.04)

Dielenská dokumentácia – oplotenie obory (SO.3.04)

Dielenská dokumentácia pre vyhotovenie detských ihrísk (SO.3.06 – Detské ihrisko) v rátaní statického posúdenia, atestov bezpečnostných noriem a hrúbky dopadových plôch.

- zhotoviteľ v rámci dodávky ihrisko dodá kompletnú dielenskú dokumentáciu herných prvkov, a statického posúdenia, ktoré budú zodpovedať všetkým aktuálne platným bezpečnostným normám

POZN.: Pokiaľ v položkovom rozpočte realizačná firma zistí chýbajúcu položku nutnú k realizácií diela, upozorní investora a nacení položku zvlášť!

### b) Výkresová časť

C.3 SITUAČNÉ VÝKRESY

C.3.3 Koordinačný situačný výkres

C.3.5 Navrhovaný stav

C.3.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.3.6a Debnenie stromu

D.3 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO.3.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

D.3.01.1 Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

SO.3.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

D.3.02.1 Asanácia a ošetrenie vybraných drevín

SO.3.03 – Cestná sieť – v tejto etape nie je riešená

SO.3.04 – Technické prvky

D.3.04.1 Most do obory s vyhliadkou

D.3.04.2 Oplotenie obory

D.3.04.3 Vytyčovací plán technických prvkov

SO.3.05 – Vegetačné úpravy - výsadby

D.3.05.1 Vytyčovací a osadzovací plán stromov

D.3.05.2a Založenie a regenerácia trávnikov, časť A

D.3.05.2b Založenie a regenerácia trávnikov, časť B

SO.3.06 – Detské ihrisko

D.3.06.1 Príbeh obrov - herné prvky

D.3.06.2 Charakteristický rez – kopček

D.3.06.3 Vytyčovací plán – detské ihrisko

SO.3.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia - v tejto etape nie je riešené

SO.3.08 – Prípojky vody

D.3.08.1 Technická správa

D.3.08.2 Situácia – južná časť, prípojka do ohrady

D.3.08.3 Pozdĺžne profily

D.3.08.4 Priečne profily

D.3.08.5 Detail vodomernej šachty

# F Prílohy

F.3.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 3

F.3.5 Vytyčovacie body – Etapa 3

F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov

Položkový rozpočet, etapa 3

Položkový rozpočet slepý, etapa 3