Návrh obnovy Starého parku v Nitre

Etapa 4 Pikniková a festivalová lúka, hra s vodou a pieskom a parkové prepojenie plôch

B.4 Súhrnná technická správa

Objednaťel projektové dokumentácie:

Mesto Nitra

Zpracovaťel projektové dokumentácie:

Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

P. Bezruče 182

691 42 Valtice

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Vinohrady 1039

691 42 Valtice

Stupeň dokumentácie:

Dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia a realizáciu stavby

Dátum: 12/2020

- Obsah

D.	Obsah	2

Identifikačné údaje	3

Údaje o stavbe	3

Údaje o stavebníkovi	3

Údaje o spracovávateľovi projektovej dokumentácie	3

4. Etapa – Pikniková a festivalová lúka, hra s vodou a parkovej prepojenie plôch	4

E.	DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ	5

D.4	Dokumentácia stavebného objektu	5

Etapa 4 Pikniková a festivalová lúka, hra s vodou a parkovej prepojenie plôch	5

D.4.1	Architektonicko-stavebné riešenie	5

a) Technická správa	5

Všeobecne	5

D.4.2	Dokumentácia stavebných objektov	12

SO.4.04 – Technické prvky	19

SO.4.05 – Vegetačné úpravy – výsadby	22

SO.4.06 – Mobiliár	25

SO.4.07 – Detské ihrisko	27

SO.4.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému	28

SO.4.09 – Prípojky vody	28

SO.4.10 – Umiestnenie stavieb	28

Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby:	29

b) Výkresová časť	30

F Prílohy	31

## Identifikačné údaje

### Údaje o stavbe

Názov stavby:			Návrh obnovy Starého parku v Nitre

Miesto stavby:			Mestský Park na Sihoti

Predmet projektové dokumentácie:	Obnova parku

### Údaje o stavebníkovi

Investor: 			Mesto Nitra

Adresa:				Štefánikova trieda 60,

950 06 Nitra

IBAN:				SK0409000000005028001139

IČO: 				00308307

DIČ: 				2021102853

IČ DPH:				SK2021102853

Tel.:				037/65 02 229

E-mail:				lancaric@msunitra.sk

### Údaje o spracovávateľovi projektovej dokumentácie

Spracovávateľ dokumentácie:	Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

Zodpovedný projektant:		doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

autorizovaný krajinársky architekt č. ČKA 03289

zapísaný v registri hosťujúcich architektov

Miesto podnikania:			P. Bezruče 182, 691 42 Valtice

IČO / DIČ:			052 91 895 / CZ052 91 895

Tel.:				+420 604 834 527

E-mail:				atelier.krejcirik@gmail.com

Návrh:				Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.

Spracovanie:			Ing. Daniela Plandorová

Ing. Jiří Dohnal, Dis.

Ing. Vojtěch Kobližka

Ing. Martina Šípošová

Ing. Aneta Hopová

Ing. Martina Zimmermannová

Ing. Aneta Dalajková

Stupeň dokumentácie:	Dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Dátum spracovania:		12/2020

Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia

Stavba je členená do štyroch etáp, ktoré sú ďalej členené na stavení objekty.

### 4. Etapa – Pikniková a festivalová lúka, hra s vodou a parkovej prepojenie plôch

SO.4.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

SO.4.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

SO.4.03 – Cestná sieť

SO.4.04 – Technické prvky

SO.4.05 – Vegetačné úpravy - výsadby

SO.4.06 – Mobiliár

SO.4.07 – Detské ihrisko

SO.4.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

SO.4.09 – Prípojky vody

SO.4.10 – Umiestnenie stavieb

# DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

## D.4	Dokumentácia stavebného objektu

### Etapa 4 Pikniková a festivalová lúka, hra s vodou a parkovej prepojenie plôch

### D.4.1	Architektonicko-stavebné riešenie

### a) Technická správa

Navrhovaná situácia

Etapa 4 Pikniková a festivalová lúka, hra s vodou a parkovej prepojenie plôch.

V rámci etapy je navrhnuté dotvorenie reprezentatívneho nástupného priestoru. Naň nadväzuje lúka s historickým artefaktom kolotoča s kohútom. Súčasti lúky sú grillpointy s verejnými opekanie a posedením. Neďaleko sú situované toalety.

V blízkosti kaviarne vznikne sedenie pod korunami stromov a dve detské ihrisko (Hra s pieskom a Vodné ihrisko). Za kaviarňou pri jazere je navrhnuté mólo s lavičkou. Na protiľahlom brehu sa nachádza vyhliadka.

Promenáda pri jazere ponesie historický charakter. Existujúca kamenná dlažba bude informovaná a vznikne nová kamenná múrik so sedením.

Pozri výkres C.4.5 Navrhovaný stav

### Všeobecne

Pri výstavbe budú volené jednoduché a overené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Pri práci na realizácii budú dodržané normy:

- STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

- STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou

- STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

- STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

- STN 46 4902 Výpestky okrasných drevín. Spoločné a základné ustanovenia

#### Bezpečnosť práce

Pri realizácii stavby budú práce vykonávané predovšetkým v súlade so:

- Zákonníkom práce 311/2001 Z. z.

- Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### Ochrana životného prostredia pri výstavbe

Pri realizácii stavby bude kladený dôraz na ochranu životného prostredia podľa platnej legislatívy Slovenskej Republiky a to najmä podľa:

- Zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb.

- Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.

- Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny č. 24/2003 Z. z.

#### Technické vybavenie, inžinierske siete

Zhotoviteľ prác je pred ich zahájením povinný požiadať správcu sietí o presnú lokalizáciu a vytýčenie všetkých podzemných vedení v území dotknutom prácami. V prípade, že by mohlo dôjsť k ich poškodeniu, je zhotoviteľ povinný postupovať tak a použiť také prostriedky aby k nemu nedošlo. V prípade, že dôjde k poškodeniu vedenia, bude oprava financovaná z prostriedkov zhotoviteľa.

Ak dôjde v priebehu prác k odhaleniu nepopísaného, nezakresleného, alebo zle lokalizovaného vedenia alebo sietí, je zhotoviteľ povinný toto ďalej rešpektovať a bezprostredne uvedomiť správcu daného rozvodu a riadiť sa jeho pokynmi.

#### Normy a požiadavky

Pri vykonávaní všetkých prác budú dodržované všetky platné normy, zákony a všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa k danej fáze, činnosti, postupu, prvku a prevedeniu. Ak dôjde k rozporu vo výklade či znení dvoch a viac súbežných predpisov, bude sa zhotoviteľ riadiť prísnejším znením.

V priebehu procesu navrhovania nie je možné potlačiť a celkom eliminovať všetky problémy, ktoré môžu nastať pri realizácii projektu, všetky vzniknuté problémy, ktoré nie je možné riešiť štandardnými postupmi budú konzultované s autorom projektovej dokumentácie.

Všetky práce, výber materiálu, jeho vlastnosti, ako aj ostatné kvalitatívne a bezpečnostné faktory budú spĺňať príslušné normy STN, usmerňujúce tieto požiadavky pre vegetačné úpravy v krajine, počítajúc v to aj sídla, teda v zastavanom i nezastavanom území, ktoré sú uvedené vyššie.  Všetky práce, výber materiálu, jeho vlastnosti, ako aj ostatné kvalitatívne a bezpečnostné faktory, ktoré nie sú súčasťou týchto nižšie uvedených noriem, budú prebiehať podľa noriem STN vzťahujúcich sa k danému prvku a postupu.

#### Ochrana sietí technického vybavenia

Návrh výsadieb stromov rešpektuje minimálne ochranné pásma inžinierskych sietí:

- 0,5 m od osi trasy vedenia telekomunikačných rozvodov po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. (ods. 5) §68 zákona 351/2011) Projekt nenavrhuje výsadby stromov bližšie ako 1m od osi vedenia, ktorej trasovanie vychádza z projektovej dokumentácie stavby.

- 1,0 m na obe strany od obrysu elektrického vedenia, pri napätí do 110 kV a 3 m pri napätí nad 110 kV. Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. (ods. 7) §43 zákona 251/2012)

- 1,5 m na obe strany od obrysu vedenia vonkajšieho límca vodovodného radu a kanalizačnej stoky do priemeru 500 mm. (ods. 2) §19 zákona 442/2002).

V minimálnom množstve prípadov bude navrhovaný vysadený strom celkom na hranici ochranného pásma. V týchto prípadoch odporúčame použite chráničiek IS.

Pred zahájením stavebných prác je nutné

- zaistiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí

- zaistiť dopravné značenie v prípadoch obmedzenia dopravy

- zaistiť pre dodávateľa prístup na dotknuté parcely

- označiť obmedzenia prístupu k stavebným ryhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám

#### Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Pri stromoch, ktoré budú v blízkosti prevádzaných terénnych a stavebných prác, bude podstatná ochrana pri stavebných činnostiach („Arboristickými štandardmi ochrany drevín pri stavebnej činnosti“; ISBN 978-80-552-1896-0). Jedná sa predovšetkým o:

- ochrana stromu pred mechanickým poškodením (debnenie)

- ochranu koreňového priestoru:

- proti znižovaniu terénu

- pri hĺbení stavebných jám a iných hĺbených výkopov

- pri zriaďovaní základov stavebných objektov

- pri dočasnom zaťažení

- pri uzatvorení pôdneho krytu stavebnými konštrukciami

Pozri výkres C.4.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov, C.4.6a Debnenie stromu

1. Postup ochrany drevín

- predprojektová príprava stavby – prieskumy, na ich základe dochádza k výberu drevín pre ochranu

- spracovanie projektu stavby – stanovenie ochranných pásiem a určenie rozsahu a typu ochranných opatrení, vrátane následnej starostlivosti

- realizácia stavby – prevedenie vlastných ochranných opatrení a dohliada odborný dozor

- následná starostlivosť – po dobu minimálne dvoch rokov po dokončení stavebnej činnosti

2. Výber drevín

Prebieha vždy vo fáze predprojektovej prípravy stavby, prieskumu alebo pri spracovaní projektu. Pred návrhom je vždy prevedený dendrologický prieskum v rámci staveniska. Hodnotia sa aj stromy vo vzdialenosti menšej ako 5 m od hraníc alebo plôch dotknutých stavebnou činnosťou. Vzdialenosť sa meria od dotyku kmeňa s pôdou (okraje koreňových nábehov). Pri viackmeňoch sa stanovuje hrúbka kmeňa ako priemer náhradného kmeňa.

3. Stanovenie ochranných pásiem drevín

Ochrana koreňového priestoru:

Chránený koreňový priestor stromu v obmedzenom prekoreniteľnom priestore sa stanovuje v smere, kde je evidentný limitovaný v prerastaní stávajúcou pevnou prekážkou. Veľkosť obmedzeného minimálne chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke sa rovná priemeru kmeňa na dotyku s pôdou, najmenej však 400 mm. Pokiaľ sú stromy rastúce aj v menšej vzdialenosti od prekážky, je potrebné posúdiť integritu prekážky, vplyv na vitalitu stromu, vplyv na stabilitu stromu, taxonomické špecifikácie a možnosti zväčšenia odstupu prekážky od bázy kmeňa..

Ochranné pásmo pri prevádzaní špecifických činností

Otvorené ohne je možné zakladať len vo vzdialenosti väčšej ako 20 m od okraja priemetu korún drevín. Zdroje tepla (generátory, agregáty atď.) je možné umiestňovať do vzdialenosti väčšej ako 15 m od okraja priemetu korún drevín. Manipulácia s toxickými látkami (stavebná chémia, pohonné hmoty, zvody kontaminovanej vody atď.) je možná vo vzdialenosti najmenej 10 m od okraja priemetu drevín.

4. Ochranné opatrenia

Pri stanovení minimálnej nutnej vzdialenosti prepočtom z priemeru kmeňa vo výčetnej výške sa používa nasledujúci prepočetný vzťah:kde: „D 1.3“ je hrúbka kmeňa vo výčetnej výške a „D pařez“ je hrúbka kmeňa na pni, zaokrúhlená na cm. V menšej vzdialenosti je možné prevádzať len úpravy povrchov, ktoré nenarušujú koreňový priestor drevín.

Vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti prebieha pevným oplotením s výškou 2 m. Podľa umiestenia stavby a miestnych podmienok môže byť chránený koreňový priestor vytýčený ako uzatvorený priestor, neuzatvorený priestor (v prípade líniových stavieb) alebo bez komplexného vymedzenia chráneného koreňového priestoru.

Akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore vrátane ukladania materiálov, umiestňovanie zariadení, prejazdu mechanizmov, výkopové činnosti, navážok apod. je zakázaná.

Ochrana pôdy

Pokiaľ je v koreňovom priestore nevyhnutný pohyb osôb alebo zariadení, či uskladnenie interného materiálu, musí dôjsť k ochrane pôdy proti zhutneniu. Prebieha položením geotextílie vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne priemeru kmeňa stromu na styku s pôdou a rozprestretím vrstvy drveného kameniva o mocnosti aspoň 200 mm. Pri predpokladanom pojazde mechanizáciou, je na kamenivo umiestnená pojazdová konštrukcia odolávajúca zaťaženiu (fošne, betónové panely, kovové dielce atď.) Pri montáži nesmie dôjsť k zhutneniu pôdneho povrchu. Na stavenisku zostáva po nevyhnutnú dobu. Ukladanie akýchkoľvek materiálov na nespevnenom pôdnom povrchu je neprípustné.

Výkopové práce a ochrana koreňov

Výkopy musia byť prevádzané šetrne, odfukovaním vzduchovým rýľom a ručným výkopom s opatrným postupom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom. Korene s priemerom do 30 cm na hrane výkopu je možné hladko prerušiť. Korene s priemerom od 31-50 cm budú zachované, v prípade nutného prerušenia musia byť zrezané hladkým rezom a ošetrené proti vysychaniu a mrazu. Korene nad 50 cm je potrebné zachovať bez poškodenia a chrániť ich. Steny otvoreného výkopu je nutné chrániť v smere k stromu proti vysychaniu a účinkom mrazu, nutná je minimalizácia doby otvorenia výkopu. Ochrana môže byť prevedená napr. zakrytím steny pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu vhodným materiálom alebo inštaláciou priechodky a bezodkladným zasypaním. Územie je v mape vyznačené kruhom o priemere 8 m, ktoré môže byť zväčšené v prípade kolízie s koreňmi  v ďalšom priestore.

Pre zníženie miery stresu stromov a na dlhšie obdobie, ako jeden mesiac je doporučené inštalovať koreňovú clonu. Tá sa prevádza jedno vegetačné obdobie pred zahájením stavby. Clona musí zasahovať pod prekoreniteľný priestor, minimálne do hĺbky 700 mm, vnútorná strana v smere k stromu je uzatvorená netkanou textíliou a zaistená proti zosuvu pôdy. Ku koreňom je doplnený substrát schopný dobre držať vodu a prepúšťať vzduch. Clona musí byť pravidelne zavlažovaná, je nutné udržať ju v priebehu celej stavby vlhkú.

Inžinierske siete sú prednostne ukladané do chráničiek.

Ochrana kmeňa a koruny

Pri stavebnej činnosti musí byť minimalizované riziko poškodenia nadzemných častí stromov stavebnou činnosťou a mechanizmami.

Ochrana kmeňa sa inštaluje za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí dosahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového vetvenia stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov ani vetiev, medzi tie je nutné vložiť vhodné výplne tlmiace prípadné nárazy. Ochrany kmeňov nesmú byť v priebehu stavby poškodené ani premiestnené alebo odstránené.

V prípadoch zvýšenia expozície stromov slnečnému žiareniu je potreba zvážiť ochranu kmeňov proti kôrnej spále. Týka sa to predovšetkým prípadu mladých stromov a taxónov s tenkou borkou. Ochrana prebieha podľa SPPK A02 001 – Výsadba stromov (Standard AOPK), prípadne pomocou iných definovaných opatrení s obdobným efektom.

Presah stavebných mechanizmov do korún stromov musí riešiť plán organizácie výstavby vytýčením pracovných zón. Prípadné konflikty je možné riešiť lokálnou redukciou korún na základe odsúhlasenia odborného dozoru. Všetky zásahy tohoto typu musia odpovedať ustanoveniam SPPK A02 002 –Rez stromov (Standard AOPK).

Úprava stanoviska

Zálievka stromov pred začatím a počas stavebnej činnosti sa vykonáva podľa potreby. Snažíme sa prevlhčiť celý koreňový priestor. Nesmie dôjsť k premokreniu a prebahneniu pôdneho povrchu.

Pre podporu vitality chránených stromov možno vykonať odstránenie konkurenčných porastov bylín alebo intenzívneho porastu  trávnej mačiny v chránenom koreňovom priestore. V niektorých prípadoch je vhodné stromy zamulčovat vrstvou 100 mm mulčovacieho materiálu podľa SPPK A02 001 - Výsadba stromov. Mulč nesmie byť v priamom kontakte s kmeňom stromov, nesmie brániť svojimi vlastnosťami prenikaniu vody a vzduchu do pôdy.

Ďalšie ustanovenia

Súčasťou odovzdania stanoviska po ukončení stavebných prác je odstránenie všetkých ochranných opatrení a štruktúr. Pri prípadnom zhutnení pôdneho povrchu sa vykonávajú niektoré z nápravných opatrení, napr. Mulčovanie organickým mulčom, radiálne mulčovanie alebo aerifikácia pôdy bez poškodenia koreňov.

5. Následná starostlivosť

Následná starostlivosť spočíva v kontrole stavu stromov a ich reakcie na vykonané zásahy najmenej po dobu dvoch rokov. V rámci následnej starostlivosti môže prebehnúť rez definovaný podľa SPPK A02 002 - Rez stromov. V prípade kompenzačných výsadieb a presádzanie stromov je súčasťou následnej starostlivosti kontrola ich ujatia a v prípade uhynutia vykonaná náhrada.

6. Odborný dozor

Úlohou odborného pracovníka je kontrola, vytýčenie a rešpektovanie chráneného koreňového priestoru. Dodržiavanie stanovených ochranných opatrení, riešenie výnimočných situácií a návrhy opatrení. Zápisy do stavebného denníka.

7. Právny rámec

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 513/2009 Z.Z. o dráhach

- Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

- Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

- Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

- Zákon č. 24/2005 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

8. Citované zdroje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Standardy péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti

Arboristický štandard ochrana drevín pri stavebnej činnosti; ISBN 978-80-552-1896-0

#### Základná bilancia stavby

Výkaz výmer - Asanácie

| ozn. objektu | názov objektu | m.j. | počet m. j. | súčet vrstiev/m | objem celkom/m3 | mocnosť vrstvy/m | objem vrstvy/m3 | materiál | číslo sondy | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asanácia spevnených plôch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP 1 | cesta | m2 | 954 | 0,4 | 381,6 | 0,4 | 381,6 | asfalt | 19 |  |
| ZP2 | zámková dlažba | m2 | 74 | 0,23 | 17,25 | 0,08 | 6 | dlažba |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,15 | 11,25 | makadam |  |  |
| ZP3 | zámková dlažba | m2 | 593 | 0,23 | 136,39 | 0,08 | 47,44 | dlažba |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,15 | 88,95 | makadam |  |  |
| ZP 4, ZP 5, ZP 6, ZP 7 | spevnená plocha detského ihriska | m2 | 301 | 0 |  | 0,05 | 0 | koberec |  |  |
| ZP 8, ZP 9, ZP 10 | spevnená plocha detského ihriska | m2 | 194 | 0,23 |  | 0,08 | 15,6 | tehlová dlažba |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,15 | 29,25 | makadam |  |  |
| ZP 11 | spevnená plocha detského ihriska | m2 | 99 | 0,15 | 14,85 | 0,15 | 14,85 | kačírok |  |  |
| ZP 12 | lem pieskoviska | m3 | 26 |  |  |  |  | betón |  |  |
| ZP 13, ZP 14 | kamenný chodník | m2 | 37 | 0,3 | 11,1 | 0,3 | 11,1 | travertín | 7 |  |
| ZP 15 | kamenný chodník | m2 | 375 | 0,5 | 187,5 | 0,3 | 112,5 | travertín |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 | 75 | betón |  |  |
| ZP 16 | kamenný chodník | m2 | 1066 | 0,5 | 533 | 0,3 | 319,8 | travertín |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 | 213,2 | betón |  |  |
| ZP 18 | kamenný chodník | m2 | 30 | 0,5 | 15 | 0,3 | 9 | travertín |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 | 6 | betón |  |  |
| ZP 19 | kamenný chodník | m2 | 356 | 0,7 | 249,2 | 0,4 | 142,4 | andezit | 15 | v tejto lokalite boli skleníky, kotolňa a stavené objekty |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 | 106,8 | betón |  |  |
| ZP 20 | cesta | m2 | 168 | 0,6 | 100,8 | 0,3 | 50,4 | asfalt | 14 | v tejto lokalite boli skleníky, kotolňa a stavené objekty |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 | 50,4 | betón |  |  |
| ZP 21 | kamenný chodník | m2 | 29 | 0,7 | 20,3 | 0,4 | 11,6 | andezit |  | v tejto lokalite boli skleníky, kotolňa a stavené objekty |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 | 8,7 | betón |  |  |
| ZP 22 | spevnená cesta pri vode | m2 | 309 | 0,1 | 30,9 | 0,1 | 30,9 | štrk |  |  |
| ZP 23 | cesta, zarovnanie | m2 | 318 | 0,23 | 73,14 | 0,23 | 73,14 | asfalt |  | zarovnanie stávajúci cesty |
| Asanácia technických prvkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP 1 | oplotenie Hopsa Land | bm | 112 |  |  |  |  | pletivový plot, drevený plot |  |  |
| TP 2, TP 3 | oplotenie pri vode | bm | 88 |  |  |  |  | drevený plot |  |  |
| TP 4 | oplotenie | bm | 10 |  |  |  |  | drevený plot |  |  |
| TP 5 | oplotenie detského ihriska | bm | 102 |  |  |  |  | pletivový plot, drevený plot |  |  |
| TP 6 | mólo | ks | 1 |  |  |  |  | drevo, kov |  |  |
| TP 8, TP 9, TP 10, TP 11 | schodisko | m3 | 5 |  |  |  |  | betón |  |  |
| TP 12 | múrik | m3 | 20 |  |  |  |  | kam. múrik |  |  |
| TP 13 | knihobudka | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| TP 14 | hmlovač | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 1 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 2 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 3 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 4 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 5 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 6 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 7 | kolotoč s kohútom | x | x |  |  |  |  | x |  | ponechať ako historický artefakt |
| H 8 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 9 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 10 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 11 | detské ihrisko - pieskovisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
|  | lavička | ks | 47 |  |  |  |  |  |  | presun |
|  | odpadkový kôš | ks | 25 |  |  |  |  |  |  | presun |
| Asanácia stavieb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 4 | búdka | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Asanácie - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| stromy navrhnuté na ošetrenie | ks | 4 |
| stromy navrhnuté k asanácii | ks | 44 |
| pne na odstránenie - po asanovaných stromoch | ks | 44 |
| pne na odstránenie - existujúce | ks | 22 |
| odstránenie kríkov - plošne | m2 | 202 |
| odstránenie náletových drevín | ks | 15 |
| prebierka drevín - 20% z plochy 562 m2 | m2 | 112 |

Výkaz výmer - Návrh

| Návrh - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| výsadba stromov |  | 0 |
| listnatý strom 18/20, ZB | ks | 21 |
| výsadba kríkov záhonové | m2 | 234 |
| ker v 40-60, Ko | ks | 462 |
| založenie trvalkových záhonov | m2 | 103 |
| počet rastlín celkom | ks | 724 |
| trvalky, K9 | ks | 440 |
| trvalky, K11 | ks | 93 |
| trvalky, K13 | ks | 191 |
| založenie zmiešaných záhonov | m2 | 233 |
| počet rastlín celkom | ks | 1 394 |
| trvalky, K9 | ks | 760 |
| trvalky, K11 | ks | 217 |
| trvalky, K13 | ks | 325 |
| kríky, 20/30 | ks | 68 |
| kríky, 40/60 | ks | 24 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 4 618 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 7 911 |
| parkový trávnik / regenerácia existujúceho | m2 | 2 680 |

| Návrh - technické prvky |  |  |  | m.j. |  | množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obruba záhonu - oceľová pásovina |  |  |  | bm |  | 98,00 |  |
| lavička parková, kov + drevo |  |  |  | ks |  | 6,00 |  |
| lavička parková atyp, kov + drevo |  |  |  | bm |  | 22,00 |  |
| odpadkový kôš |  |  |  | ks |  | 6,00 |  |
| informačný systém |  |  |  | ks |  | 1,00 |  |
| grill |  |  |  | ks |  | 15,00 |  |
| stojan na bicykle |  |  |  | ks |  | 15,00 |  |
| set lavičiek a stola - malý |  |  |  | ks |  | 6,00 |  |
| set lavičiek a stola - veľký |  |  |  | ks |  | 30,00 |  |
| herné prvky |  |  |  | ks |  | 32 |  |
| dopadová plocha z pigmentované pryže |  |  |  | m2 |  | 687 |  |
| dopadová plocha z kačírku |  |  |  | m2 |  | 277 |  |
| pieskovisko |  |  |  | m2 |  | 120 |  |
| oplotenie detského ihriska |  |  |  | bm |  | 243 |  |
| mólo |  |  |  | ks |  | 1 |  |
| vyhliadka |  |  |  | ks |  | 1 |  |
| konštrukcia schodiska z oceľovej pásoviny a mechanicky spevneného kameniva hr. 300 mm, TPN-TP1 |  |  |  | ks |  | 1 |  |
| konštrukcia schodiska zo žulových stupňov so zábradlím, TPN-TP2 |  |  |  | ks |  | 1 |  |
| konštrukcia oporného múrika na sedenie umiestneného na Promenáde, TPN-TP3 |  |  |  | bm |  | 819 |  |
| chodník hr. 300 mm z mechanicky spevneného kameniva (MSK), CN-TP1b |  |  |  | m2 |  | 2135 |  |
| Oprava chodníka z rezaného travertínu na Promenáde, CO-TP1 |  |  |  | m2 |  | 6,1 |  |
| orezanie okrajov cesty z asfaltobetónu, CO-TP2 |  |  |  | m2 |  | 168,3 |  |
| BILANCE - výkopy vs. Násyp zeminy a ornice |  |  |  |  |  |  |
| výkopy vs. násyp zeminy a ornice | výkopy zeminy v m3 | výkopy ornice v m3 | násypy zeminy v m3 |  | násypy ornice v m3 |  |
| Chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1b | 504,30 |  |  |  |  |  |
| Detské ihrisko | 151,76 | 27,8 |  |  |  |  |
| Založenie trvalkových záhonov |  | 18,9 |  |  |  |  |
| Založenie zmiešaných záhonov |  | 42,7 |  |  |  |  |
| Založenie parkového trávniku výsevom |  |  | 1078,35 |  | 1142,4 |  |
| CELKEM: | 656,06 | 89,40 | 1 078,35 |  | 1 142,40 |  |
| dovoz zeminy v m3: | 422,29 |  |  |  |  |  |
| dovoz ornice v m3: | 1 053,00 |  |  |  |  |  |

Pozri prílohu F.4.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 4

#### Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy)

Výstavba by mala byť ukončená do 4 rokov od zahájenia stavby.

Vzhľadom k rozsahu bude stavba prevedená v 4 etapách.

Presný termín zahájenia bude stanovený dodatočne.

| Predpokladané zahájenie realizácie | 2021 |
| --- | --- |
| Predpokladané ukončenie realizácie | 2025 |

#### Orientačné náklady stavby

| ZRN BEZ DPH 20% | € 2 311 724,11 |
| --- | --- |
| VRN BEZ DPH 20% | € 122 521,38 |
| CELKEM BEZ DPH 20% | € 2 434 245,49 |
| DPH 20% | € 486 849,10 |
| CELKEM S DPH 20% | € 2 921 094,59 |

### D.4.2	Dokumentácia stavebných objektov

a) Technická správa

#### SO.4.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

Pozri výkres D.4.01.1 Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

Asanácie technických prvkov:

V rámci projektu je navrhnuté odstránenie väčšiny stávajúcich technických prvkov, ktoré sú v súčasnosti nevyhovujúce.

| ozn. objektu | názov objektu | m.j. | počet m. j. | súčet vrstiev/m | objem celkom/m3 | mocnosť vrstvy/m | objem vrstvy/m3 | materiál | číslo sondy | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asanácia spevnených plôch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP 1 | cesta | m2 | 954 | 0,4 | 381,6 | 0,4 | 381,6 | asfalt | 19 |  |
| ZP2 | zámková dlažba | m2 | 74 | 0,23 | 17,25 | 0,08 | 6 | dlažba |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,15 | 11,25 | makadam |  |  |
| ZP3 | zámková dlažba | m2 | 593 | 0,23 | 136,39 | 0,08 | 47,44 | dlažba |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,15 | 88,95 | makadam |  |  |
| ZP 4, ZP 5, ZP 6, ZP 7 | spevnená plocha detského ihriska | m2 | 301 | 0 |  | 0,05 | 0 | koberec |  |  |
| ZP 8, ZP 9, ZP 10 | spevnená plocha detského ihriska | m2 | 194 | 0,23 |  | 0,08 | 15,6 | tehlová dlažba |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,15 | 29,25 | makadam |  |  |
| ZP 11 | spevnená plocha detského ihriska | m2 | 99 | 0,15 | 14,85 | 0,15 | 14,85 | kačírok |  |  |
| ZP 12 | lem pieskoviska | m3 | 26 |  |  |  |  | betón |  |  |
| ZP 13, ZP 14 | kamenný chodník | m2 | 37 | 0,3 | 11,1 | 0,3 | 11,1 | travertín | 7 |  |
| ZP 15 | kamenný chodník | m2 | 375 | 0,5 | 187,5 | 0,3 | 112,5 | travertín |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 | 75 | betón |  |  |
| ZP 16 | kamenný chodník | m2 | 1066 | 0,5 | 533 | 0,3 | 319,8 | travertín |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 | 213,2 | betón |  |  |
| ZP 18 | kamenný chodník | m2 | 30 | 0,5 | 15 | 0,3 | 9 | travertín |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 | 6 | betón |  |  |
| ZP 19 | kamenný chodník | m2 | 356 | 0,7 | 249,2 | 0,4 | 142,4 | andezit | 15 | v tejto lokalite boli skleníky, kotolňa a stavené objekty |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 | 106,8 | betón |  |  |
| ZP 20 | cesta | m2 | 168 | 0,6 | 100,8 | 0,3 | 50,4 | asfalt | 14 | v tejto lokalite boli skleníky, kotolňa a stavené objekty |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 | 50,4 | betón |  |  |
| ZP 21 | kamenný chodník | m2 | 29 | 0,7 | 20,3 | 0,4 | 11,6 | andezit |  | v tejto lokalite boli skleníky, kotolňa a stavené objekty |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 | 8,7 | betón |  |  |
| ZP 22 | spevnená cesta pri vode | m2 | 309 | 0,1 | 30,9 | 0,1 | 30,9 | štrk |  |  |
| ZP 23 | cesta, zarovnanie | m2 | 318 | 0,23 | 73,14 | 0,23 | 73,14 | asfalt |  | zarovnanie stávajúci cesty |
| Asanácia technických prvkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP 1 | oplotenie Hopsa Land | bm | 112 |  |  |  |  | pletivový plot, drevený plot |  |  |
| TP 2, TP 3 | oplotenie pri vode | bm | 88 |  |  |  |  | drevený plot |  |  |
| TP 4 | oplotenie | bm | 10 |  |  |  |  | drevený plot |  |  |
| TP 5 | oplotenie detského ihriska | bm | 102 |  |  |  |  | pletivový plot, drevený plot |  |  |
| TP 6 | mólo | ks | 1 |  |  |  |  | drevo, kov |  |  |
| TP 8, TP 9, TP 10, TP 11 | schodisko | m3 | 5 |  |  |  |  | betón |  |  |
| TP 12 | múrik | m3 | 20 |  |  |  |  | kam. múrik |  |  |
| TP 13 | knihobudka | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| TP 14 | hmlovač | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 1 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 2 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 3 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 4 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 5 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 6 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 7 | kolotoč s kohútom | x | x |  |  |  |  | x |  | ponechať ako historický artefakt |
| H 8 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 9 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 10 | detské ihrisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
| H 11 | detské ihrisko - pieskovisko | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | presun |
|  | lavička | ks | 47 |  |  |  |  |  |  | presun |
|  | odpadkový kôš | ks | 25 |  |  |  |  |  |  | presun |
| Asanácia stavieb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 4 | búdka | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Technologický postup: Odstránení povrchov z asfaltu

ozn. objektu: ZP 1, ZP 20, ZP 23

Technologický postup sa týka všetkých spevnených plôch s asfaltovým povrchom.

Podľa sondy je stávajúce zloženie vrstiev konštrukcie odhadované takto: asfalt 0,3 – 0,4 m

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentácie stávajúceho stavu, fotodokumentácie všetkých operácií technologického postupu.

- Strojné rozrušenie asfaltového krytu v rozsahu celej mocnosti vrstvy (tzn. 0,3 – 0,4 m), naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

- u plochy ZP 23 dôjde k zarovnanie okrajov existujúcej asfaltovej cesty.

Práce v koreňovom priestore stávajúcich stromov bude prevádzaná ručne s ohľadom na obecné ustanovenia o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie povrchov z kamenné dlažby

ozn. objektu: ZP 13, ZP 14, ZP 15, ZP 16, ZP 18, ZP 19, ZP 21

Technologický postup sa týka všetkých spevnených plôch s povrchom z kamennej dlažby z travertínu a andezitu.

Podľa sondy je stávajúci zloženie vrstiev konštrukcie odhadované takto: travertín 0,3 m, betón 0,2 m nebo andezit 0,4 m, betón 0,3 m

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu.

- Strojné vybúranie kamennej dlažby vrátane podkladových vrstiev do hl. 500 mm (alebo celková mocnosť všetkých vrstiev), naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práca v koreňovom priestore existujúcich stromov bude vykonávaná ručne s ohľadom na všeobecné ustanovenia o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie povrchov zo zámkové dlažby

ozn. objektu: ZP 2, ZP3

Technologický postup sa týka chodníka s povrchom zo zámkovej dlažby.

Podľa sondy sa súčasné zloženie vrstiev konštrukcie odhaduje takto: dlažba 0,1 m, makadam 0,2 m

Technologický postup zahŕňa tieto operácie:

- Fotodokumentáciu súčasného stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Rozobratie zámkovej dlažby, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

- Rozrušenie podkladových vrstiev do hl. 200 mm, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práce v koreňovom priestore stávajúcich stromov bude prevádzaná ručne s ohľadom na obecné ustanovenie o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie povrchov zo tehlové dlažby

ozn. objektu: ZP 8, ZP 9, ZP 10

Technologický postup sa týka chodníka s povrchom zo tehlové dlažby.

Podľa sondy sa súčasné zloženie vrstiev konštrukcie odhaduje takto: tehlova dlažba 0,08 m, makadam 0,15 m

Technologický postup zahŕňa tieto operácie:

- Fotodokumentáciu súčasného stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Rozobratie tehlovej dlažby, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

- Rozrušenie podkladových vrstiev do hl. 200 mm, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práce v koreňovom priestore stávajúcich stromov bude prevádzaná ručne s ohľadom na obecné ustanovenie o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie betónových prvkov, lem pieskoviska

ozn. objektu: ZP 12

Technologický postup sa týka všetkých betónových prvkov

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentáciu stávajúceho stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Strojné vybúranie betónu o celkové mocnosti, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práce v koreňovom priestore stávajúcich stromov bude prevádzaná ručne s ohľadom na obecné ustanovenie o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie povrchov z okrasného kameňa

ozn. objektu: ZP 11, ZP 22

Technologický postup sa týka všetkých spevnených plôch s povrchom z okrasného kameňa

Sonda nebola vyhotovená, stávajúce zloženie vrstiev konštrukcie je odhadované takto: okrasný kameň 0,15 m

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácie všetkých operácií technologického postupu.

- Naloženie vrstvy na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Technologický postup: Odstránenie povrchov z umelého koberca

ozn. objektu: ZP 4, ZP 5, ZP 6, ZP 7

Technologický postup sa týka všetkých spevnených plôch s povrchom z umelého koberca

Sonda nebola vyhotovená, stávajúce zloženie vrstiev konštrukcie je odhadované takto: umelý koberec 0,05 m

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácie všetkých operácií technologického postupu.

- Naloženie vrstvy na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Technologický postup: Odstránenie technických prvkov, stávajúci mobiliár

Odpadkové koše, lavičky, TP 13, TP 14

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentáciu stávajúceho stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Demontáž stávajúceho mobiliáru a prevoz do deponie mesta

- Vybúranie základových pätiek pre kotvenie mobiliáru naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Technologický postup: Odstránenie betónových schodísk

ozn. objektu: TP 8, TP 9, TP 10, TP 11

Technologický postup sa týka všetkých betónových schodísk

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentáciu stávajúceho stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Strojné vybúranie betónu o celkové mocnosti, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práce v koreňovom priestore stávajúcich stromov bude prevádzaná ručne s ohľadom na obecné ustanovenie o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie kamenný múrik

ozn. objektu: TP12

Technologický postup sa týka všetkých kamenných múrikov pri jazere

Technologický postup zahŕňa tieto operácie:

- Fotodokumentáciu stávajúceho stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Vybúranie nadzemnej časti, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

- Vybúranie betónových základov do hĺbky 0,3 m, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Práce v koreňovom priestore stávajúcich stromov bude robená ručne s ohľadom na obecné ustanovenie o ochrane stromov a ich koreňových systémov.

Technologický postup: Odstránenie oplotenie

Odpadkové koše, lavičky, TP 2, TP 3, TP 4

Technologický postup zahrňuje tieto operácie:

- Fotodokumentáciu stávajúceho stavu, fotodokumentáciu všetkých operácií technologického postupu.

- Demontáž stávajúceho oplotenie, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

- Vybúranie základových pätiek pre kotvenie, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku.

Technologický postup: Odstránenie herných prvkov

ozn. objektu: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10, H11

Technologický postup sa týka všetkých stávajúcich herných prvkov.

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu.

- Demontáž herných prvkov a odvoz do depozitára mesta

- Vybúranie betónových pätiek a všetkých kotviacich prvkov, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku

- Vybúranie betónových obrubníkov, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku

- Demontáž dreveného obrubníka, naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na skládku

- Kolotoč s kohútom (H7) zostane v parku ako historický artefakt

Technologický postup: Odstránenie móla

ozn. objektu: TP 6

Na mieste nebola prevedená sonda. Jedná sa o drevené mólo.

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu.

- Demontáž, naloženie na dopravný prostriedok odvoz na skládku.

Technologický postup: Odstránenie búdy

ozn. objektu: S 4

Na mieste nebola prevedená sonda. Jedná sa o drevenú búdu.

- Fotodokumentácia stávajúceho stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu.

- Demontáž, naloženie na dopravný prostriedok odvoz na skládku.

#### SO.4.02 – Vegetačné úpravy – asanácia a ošetrenie vybraných drevín

Pozri výkres D.4.02.1 Asanácia a ošetrenie vybraných drevín

Inventarizácia stromov bola urobená podľa Arboristického štandardu „Hodnotenie stavu stromov.

| Asanácie - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| stromy navrhnuté na ošetrenie | ks | 4 |
| stromy navrhnuté k asanácii | ks | 44 |
| pne na odstránenie - po asanovaných stromoch | ks | 44 |
| pne na odstránenie - existujúce | ks | 22 |
| odstránenie kríkov - plošne | m2 | 202 |
| odstránenie náletových drevín | ks | 15 |
| prebierka drevín - 20% z plochy 562 m2 | m2 | 112 |

Ošetrenie vybraných drevín

Pri ošetrení drevín je nutné brať zreteľ na dodržanie vhodnej doby rezu a rez realizovať za optimálnych klimatických podmienok, ošetrenie vykonávať mimo obdobia hniezdenia vtáctva. Ošetrenie bude vykonávanej skúseným arboristom (vlastniacim certifikát ETW - Európskych arboristov) arboristickými metódami, v neprístupnom teréne s využitím lezeckých techník. Tam kde to bude možné, je vhodné použiť požiarnu plošinu. Pre väzby stromov sa používa dynamický viazací systém, k zastrešeniu dutín prírode blízky materiál, prípadné rany budú ošetrené fungicídnym prostriedkom. Zoznam drevín na ošetrenie a charakter opatrení je súčasťou tabuľkovej prílohy technickej správy.

Pri ošetrení drevín je nutné brať zreteľ na dodržanie vhodnej doby rezu a rez realizovať za optimálnych klimatických podmienok, ošetrenie vykonávať mimo obdobia hniezdenia vtáctva, a to nasledujúcim spôsobom:

- stromy s obvodom kmeňa do 80 cm budú výrubané od 15. 8., stromy s obvodom väčším potom od 1. 9. - v každom prípade bude výrub ukončen 15. 3. nasledujúceho roka.

- pestovateľské opatrenia na najmohutnejších stromoch (stínanie, rez) budú prednostne vykonané v mesiacoch 9.-10., Tj. V období, keď sú najmenej vyrušovanie populácie netopierov, ktoré sa môžu vyskytovať v ich dutinách. V tejto dobe by mal prebehnúť hlavnej objem prác na drevinách.

Po ošetrení odporúčame pravidelnú kontrolu stavu drevín, sledujeme najmä reakciu drevín po reze prejavujúce sa zmenou vitality a zdravotného stavu. Dôležitá je kontrola funkčnosti väzieb.

Výrub drevín:

Dreviny budú asanované z dôvodu zlého zdravotného stavu, kompozičného či prevádzkového. Vzniknuté pne budú spoločne s existujúcimi pňami odstránené. Kry, skupiny kríkov a nálety navrhnuté k asanácii budú odstránené aj s koreňmi, po ich odstránení bude plocha zarovnaná a osiata trávnikom alebo bude drevina nahradená novým vegetačným prvkom. Drevná hmota bude odvezená na určenú skládku.

Ak počas realizačných prác dôjde k identifikácii druhov živočíchov osobitne chránených podľa zákona č. 114/1992 Zb. na stromoch asanovaných alebo ošetrovaných, budú práce na týchto stromoch pozastavené a ďalší postup určí príslušný orgán ochrany prírody podľa tohto zákona.

Pozri výkres D.4.02.1 Asanácia a ošetrenie vybraných drevín

#### SO.4.03 – Cestná sieť

CO – cesty existujúce oprava

CN – cesty nové

Nová cestná sieť bude vytvorená čiastočne v trasách pôvodnej cestnej siete, ktorá bude z veľkej časti odstránená, a tiež v pôvodnom parkovom trávnatom teréne. Väčšina ciest bude mať povrch z mechanicky spevneného kameniva, dále betónové šľapáky. Pre konštrukcie chodníkov z mechanicky spevneného kameniva hr. 300 mm budú zriaďované výkopy hl. 250 mm v miestach pôvodného parkového terénu. V trasách pôvodných spevnených plôch, ktoré budú vybúrané, bude niekedy potrebné zriadiť násypy zo štrkodrviny, alebo naopak výkopy - tak, aby vo výsledku vznikol výkop hl. 250 mm. Detaily výkopov a násypov ukazuje výkresová dokumentácia terénnych úprav. Niektoré výkopy a násypy budú prebiehať v miestach koreňového systému existujúcich stromov - tu bude nutné vykonávanie všetkých prác iba pomocou ručného náradia, výkopy pomocou vzduchového rýľa, hutnenie iba vibračným pechom, prípadne vibračnou doskou tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňov stromov. Korene budú chránené pred poškodením podľa metodiky uvedenej v technickej správe.

CN-TP1b  Konštrukcia parkového chodníka hr. 300 mm z mechanicky spevneného kameniva (MSK)

Technologický postup sa týka všetkých chodníkov a spevnených plôch z MSK. Niveleta osi cesty je 50 mm.

CN-TP1b zahŕňa  tieto operácie:

- fotodokumentácia súčasného stavu

- Geodetické vytýčenie tvaru cesty alebo spevnenej plochy

- zabezpečenie ochrany drevín na stavenisku

- Výkop do hĺbky cca 250 mm v miestách, kde bol trávnatý parkový terén, v miestách vybúraných spevnených plôch výkopy spravidla nie sú potrebné. Spravidla sa v osi cesty odoberá 250 mm, na okrajoch daných priečnym sklonom 2% sa odoberá cca 270 mm,

- Vytvorenie zemnej pláne: Zrovnanie zemného telesa do priečneho spádu 2% obojstranne, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 30 MPa. Pozor - v okolí hodnotných urastených stromov je nutné vykonávať výkopy ručne s vzduchovým rýľom kvôli ochrane koreňového systému. Únosnosť a zhutniteľnosť zemnej pláne je potrebné laboratórne overiť (hodnota CBR = min. 15%) a vykonať prípadnú úpravu.

- Alternatívne: zabezpečenie ochrany koreňového systému drevín proti mechanickému poškodeniu a vysychaniu

- Presné vytýčenie tvaru cesty alebo spevnenej plochy na zemnej pláni daného výkresovou dokumentáciou

- Položenie filtračnej vrstvy cesty - štrkodrvina fr. 0-8 hr. 50 mm, obojstranný priečny sklon 2%, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 30 MPa. Pozor - v okolí hodnotných urastených stromov je nutné vykonávať násypy a rozprestieranie ručne, hutnenie len ručným vibračným pechom alebo doskou kvôli ochrane koreňového systému.

- Položenie podkladovej vrstvy cesty - štrkodrvina fr. 0-63 hr. 150 mm, obojstranný priečny sklon 2%, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 40 MPa. Pozor - v okolí hodnotných urastených stromov je nutné vykonávať násypy a rozprestieranie ručne, hutnenie len ručným vibračným pechom alebo doskou kvôli ochrane koreňového systému.

- Zriadenie obruby cesty z oceľovej pásoviny hr. 10 mm, hr. 100 mm. Navarenie na roxory priem. 16 mm dĺžky 500 mm zatlčené do zeme

- Položenie mechanicky spevneného kameniva fr. 0-22 - táto frakcia nezodpovedá norme, avšak kamenivo by malo mať všetky predpísané skúšky a zrnitostne sa blížiť ideálnej Fullerovej krivke. Materiálom bude buď svetlý vápenec alebo dolomit, kamenivo bude pokladané pri optimálnej vlhkosti (cca 6%) podľa normy pre MSK, obojstranný priečny sklon bude 2%, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 50 MPa. Realizácia bude vykonaná po položení skúšobného úseku a odsúhlasení projektantom a investorom. Pozor - v okolí hodnotných urastených stromov je nutné vykonávať násypy a rozprestieranie ručne, hutnenie však bude vykonané statickým valcom.

- dosypanie okrajov cesty a dorovnanie terénu do vzdialenosti 2000 mm od okraja cesty ornicou, zatrávnenie. Okraje cesty by mali byť cca 30 mm nad úrovňou pôvodného terénu, koruna cesty 50 mm.

Skladba konštrukcie hr. 300 mm pre CN-TP1b:

    - mechanicky spevnené kamenivo fr. 0-22

(svetlý vápenec/dolomit)				100 mm   zhutnené na 50 MPa

    - podklad zo štrkodrviny fr. 0-63			150 mm   zhutnené na 40 MPa

    - filtračná vrstva zo štrkodrviny fr. 0-8		50 mm   zhutnené na 30 MPa

    - zemná pláň urovnaná do obojstranného sklonu 2% a zhutnená na 30 MPa

SPOLU 						300 mm

CO-TP1  Oprava chodníka z rezaného travertínu na Promenáde

Technologický postup sa týka opravy cca 2% (najmä okrajov) výmery dláždeného chodníka z rezaného travertínu v betónovom lóži na Promenáde.

Technologický postup CO-TP1 zahŕňa tieto operácie:

- Fotodokumentácia súčasného stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu (vrátane detailov finálnej podoby jednotlivých vrstiev konštrukcie).

- Mechanické odstránenie nestabilných častí pôvodného podkladového betónu, očistenie povrchu betónu vysokotlakovou umývačkou. V prípade celkom chýbajúcich častí podkladového betónu doplnenie novým betónom C 16/20 XF2.

- Hĺbková styrenakrylátová nano penetrácia / adhézny mostík podkladového betónu (po jeho vyzretí).

- Opravná a vyrovnávacia vysokopevnostné mrazuvzdorná cementová stierka v hr. 0-50 mm pre vyrovnanie povrchových nerovností a kaverny v podkladovom betóne. Nesmie byť použitý obyčajný betón.

- Styrenakrylátová penetrácia vyrovnávacie stierky po jej vyzretí.

- Kladenie rezaných nepravidelne lámaných dosiek zo spišského travertínu (z vybúraných chodníkov v parku) hr. 30 mm do vysokopevnostné mrazuvzdorné cementovej malty / lepidla vrstvy 20 mm vrátane vyškárovanie rovnakým materiálom.

Skladba konštrukcie hr. 250-300 mm pre CO-TP1:

- Rezané dosky zo spišského travertínu hr. 30 mm nepravidelne lámané	30 mm

- Vysokopevnostné mrazuvzdorná cementová malta / lepidlo	                20 mm

- Styrenakrylátová penetrácia

- Opravná a vyrovnávacia vysokopevnostné mrazuvzdorná cementová stierka

0-50 mm

- Hĺbková styrenakrylátová nano penetrácia / adhézny mostík

- Pôvodný očistený stabilný betónový podklad				 cca 200 mm

- Pôvodný zhutnený základová škára

SPOLU 								 250-300mm

CO-TP2  Orezanie okrajov cesty z asfaltobetónu

Technologický postup sa týka orezanie okrajov cesty z asfaltobetón ASF časť 1 v dĺžke 285,52 a 275,21 m. Šírka cesty, ktorá je v súčasnosti nejednotná, bude zjednotená na 4000 mm. Podľa súradníc vytyčovacích bodov bude vytýčená os cesty, o ktorej budú vytýčené okraja 2000 mm na každú stranu. Asfaltobetón za týmito okraji bude odrezaný a vybúranie v celej hr. Konštrukcie (v char. reze zakreslená hĺbka orezanie 230 mm podľa sondy dodanej investorom). Vzniknutý výkop bude zasypaný ornicou a zatrávnenie v rámci realizácie trávnikov.

Technologický postup CO-TP2 zahŕňa tieto operácie:

- Fotodokumentácia súčasného stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu (vrátane detailov finálnej podoby jednotlivých vrstiev konštrukcie).

- Vytýčenie osi cesty podľa súradníc vytyčovacích bodov (pozri vytyčovacie plán) a okrajov cesty 2000 mm na každú stranu od osi cesty.

- Orezanie asfaltobetón do hĺbky celej konštrukcie cesty a vybúranie rozrobených (podľa sondy ho hl. 230 mm, v  skutočnosti sa môže líšiť).

- Odvoz vybúrané sutiny na skládku

- Zásyp výkopov po vybúranie asfaltobetón ornicou a zatrávnenie v rámci realizácie trávnikov.

### SO.4.04 – Technické prvky

TPN – technické prvky nové

TPN-TP1  Konštrukcia schodiska z oceľovej pásoviny a mechanicky spevneného kameniva hr. 300 mm

Technologický postup sa týka schodiska S1 medzi spevnenými plochami MSK časť 1 a 44. Konštrukciu bude tvoriť zváraná kostra z oceľovej pásoviny 140/10 mm, ktorá bude ukotvená do zeme navarením na roxory priem. 16 mm dĺžky 500 mm v počte 2ks / m. Kostra bude tvoriť vertikálne steny schodiskových stupňov aj bočnice, nášľapná plocha bude tvorená mechanicky spevneným kamenivom hr. 300 mm rovnakej skladby ako technologický postup TP-CN1b.

TPN-TP1 zahŕňa  tieto operácie:

- fotodokumentácia súčasného stavu

- Geodetické vytýčenie tvaru schodiska

- Výkop do hĺbky cca 250 mm – výškové riešenie detailne uvedené vo výkresovej dokumentácii.

- Vytvorenie zemnej pláne: Zrovnanie zemného telesa bez priečneho spádu, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 30 MPa. Únosnosť a zhutniteľnosť zemnej pláne je potrebné laboratórne overiť (hodnota CBR = min. 15%) a vykonať prípadnú úpravu.

- Položenie vopred pripravenej zváranej konštrukcie kostry schodiska, navarenie na nadväzujúce obruby spevnených plôch MSK časť 1 a 44 z oceľovej pásoviny 100/10 a na kotviace roxory priem. 16 mm a dĺžky 500 mm, roxory budú zasahovať do 2/3 výšky pásoviny.

- Položenie filtračnej vrstvy cesty - štrkodrvina fr. 0-8 hr. 50 mm, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 30 MPa.

- Položenie podkladovej vrstvy cesty - štrkodrvina fr. 0-64 hr. 150 mm, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 40 MPa.

- Položenie mechanicky spevneného kameniva fr. 0-22 - táto frakcia nezodpovedá norme, avšak kamenivo by malo mať všetky predpísané skúšky a zrnitostne sa blížiť ideálnej Fullerovej krivke. Materiálom bude buď svetlý vápenec alebo dolomit, kamenivo bude pokladané pri optimálnej vlhkosti (cca 6%) podľa normy pre MSK, obojstranný priečny sklon bude 2%, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 50 MPa.

- dosypanie okrajov cesty a dorovnanie terénu do vzdialenosti 2000 mm od okraja schodiska ornicou, zatrávnenie.

Skladba konštrukcie hr. 300 mm pre TPN- TP1:

- oceľová pásovina 140/10 mm navarená na roxory priem. 16 mm, dĺžka 500 mm, 2 ks/m

- mechanicky spevnené kamenivo fr. 0-22

(svetlý vápenec/dolomit)				100 mm   zhutnené na 50 MPa

- podklad zo štrkodrviny fr. 0-63			150 mm   zhutnené na 40 MPa

- filtračná vrstva zo štrkodrviny fr. 0-8			50 mm   zhutnené na 30 MPa

- zemná pláň                                                                          zhutnená na 30 MPa

SPOLU 						300 mm

TPN-TP2  Konštrukcia schodiska zo žulových stupňov so zábradlím

Technologický postup sa týka schodiska S2 pri Promenáde. Konštrukciu bude tvoriť betónový základ a nosná železobetónová doska sa schodiskovými stupňami z rezanej žuly kladenými do suchého betónu alebo cementovej malty. 6 schodiskových stupňov šírky 2270 mm, hĺbky 320 mm (350 mm spolu) a výšky 140 mm bude mať pohľadové strany upravené pieskovaním a hrany budú zrezané. Z ľavej strany bude schodisko opatrené zábradlím výšky 1000 mm z plnej pásovej ocele hr. 10 mm, ktoré bude mať povrchovú úpravu práškovou vypaľovanou farbou v odtieni RAL 7016.

TPN-TP2 zahŕňa  tieto operácie:

- Fotodokumentácia súčasného stavu

- Geodetické vytýčenie tvaru schodiska

- Výkop do hĺbky 540-900 mm – detailne uvedené vo výkresovej dokumentácii.

- Vytvorenie základovej škáry: Zrovnanie zemného telesa, zhutnenie na hodnotu modulu pretvárnosti Edef2 = 30 MPa. Únosnosť a zhutniteľnosť zemnej pláne je potrebné laboratórne overiť (hodnota CBR = min. 15%) a vykonať prípadnú úpravu.

- Položenie vrstvy podkladového betónu C 10/12 hr. 100 mm

- Vytvorenie základu z betónu C 16/20 do debnenia

- Založenie podkladovej vrstvy zo štrkodrviny fr. 0-32 hr. 200 mm pod základovú dosku

- Vytvorenie nosnej základovej dosky z betónu C 25/30 hr. 200 mm, výstuž 2x kari sieť 100x100 mm, priem. 8 mm, krytie 40 mm

- Položenie 6 stupňov z rezanej žuly 2270x350x140 mm do suchého betónu / cementovej malty. Stupne budú mať zrezané hrany (pozri detail vo výkres. dokumentácii) a viditeľné plochy budú mať povrchovú úpravu pieskovaním.

- Montáž zábradlia. Zábradlie výšky 1000 mm od povrchu schodiskových stupňov bude zhotovené ako zvarený celok z plochej pásovej ocele hr. 10 mm - nosná časť, kotviace dosky a držadlo z profilu 40x10, výplň z profilov 20x10. Zábradlie ako celok bude opatrené povrchovou úpravou matnou práškovou vypaľovanou farbou (komaxit) v odtieni RAL 7016. Zábradlie bude zakotvené cez kotviace dosky do jednotlivých žulových stupňov z boku do vyvŕtaných otvorov nerezovými skrutkami M10 / 100 mm na chemickú kotvu.

Skladba konštrukcie pre TPN-TP2  je uvedená vo výkresovej dokumentácii.

TPN-TP3  Konštrukcia oporného múrika na sedenie umiestneného na Promenáde

Technologický postup sa týka stavby oporného múrika M1 a M2 na Promenáde. Súčasné múriky budú nahradené novými, ktoré budú mať sedaciu výšku 350 mm (420 mm vrátane dreveného sedáka) a terén bude svahovaný ku korune múrika

Technologický postup TPN-TP3 zahŕňa tieto operácie:

- Fotodokumentácia súčasného stavu, fotodokumentácia všetkých operácií technologického postupu (vrátane detailov finálnej podoby jednotlivých vrstiev konštrukcie).

- Geodetické vytýčenie tvaru múrika.

- Prehĺbenie a rozšírenie výkopov po vybúraných pôvodných múrikoch. Naloženie zeminy na dopravný prostriedok a odvoz na dočasnú skládku (zemina bude opäť použitá k zasypaniu výkopov). Pôvodná travertínová dlažba sa nesmie poškodiť!

- Zhutnenie základovej škáry na hodnotu modulu pretvárnosti Edef,2 = 30 MPa.

- Vytvorenie vrstvy podkladového betónu C 10/12 hr. 100 mm.

- Vytvorenie základového pásu z prefabrikátov strateného debnenia. Prefabrikáty budú zaliate betónom C 12/15, výstuž bude tvoriť betonárska oceľ B500B (roxor) priemeru 8 mm. V každom horizontálnom riadku (spolu 4 riadky) budú zabetónované 2 roxory (6m dlhé časti s 500 mm prekryvmi previazané drôtom), vertikálne 2 ks/m dĺžky 800 mm  - roxory budú vložené do otvorov v podkladovom betóne.

- Zvislé uloženie HDPE hydroizolačnej nopovej fólie š. 1000 mm 400g / m2 s presahom 350 mm pod betónový základový pás. Fólia bude ukončená na hornej strane muriva pod korunou múrika z pieskovcových haklíkov.

- zasypanie výkopu pôvodnou zeminou, priebežné hutnenie, urovnanie povrchu do vzdialenosti 1400 mm od základového pásu.

- Náter povrchu základového pásu asfaltovou penetráciou a položenie hydroizolačného asfaltového modifikovaného pásu.

- Murovanie muriva z pieskovcových haklíkov rozmerov cca d. 300 x š. 200 x v. 150 mm na maltu. Hrubo štiepané haklíky musia mať bledo-béžovú farbu, musia byť vode odolné. Murovacia malta musí byť vhodná pre murovanie z pieskovca (nemožno použiť univerzálnu murovaciu maltu ani betón). Haklíkové murivo bude mať 2 riadky, vertikálne ložené haklíky pôjdu cez 2 riadky. Škáry medzi haklíkmi cca 15-20 mm vyplnené rovnakou maltou.

- Drevené sedáky budú rozmiestnené podľa výkresovej dokumentácie, v skupinkách budú vždy 300 mm od seba. Sedáky budú zhotovené z hobľovaných drevených hranolov (dub, I. akostná trieda reziva) s prednou hranou zaoblenou do oblúku s polomerom 60 mm, povrchová úprava bude vykonaná 2x impregnačným náterom na báze rastlinných olejov a alkydových jednozložkových živíc, následne olejovoskovou lazúrou s UV ochranou bez pigmentácie. Hranoly budú ukotvené do oceľovej pásoviny 500x60x10 mm s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním skrutkami do dreva 50x4 mm nerez so zápustnou hlavou. Pásovina aj hranoly budú ukotvené do haklíkového pieskovcového múrika nerez závitovými tyčami M12 dĺžky 300 mm ukotvenými na chemickú kotvu, funkciu dištančných podložiek zaistia nerez maticové podložky M12 o celkovej hr. 10 mm.

Skladba konštrukcie hr. 1330 mm pre TPN-TP3:

- sedák z dubových hranolov 450x60x60 mm 				60 mm

- pásová oceľ 60x10 mm a dištančné nerez podložky M12 s celk. hr. 10 mm	20 mm

- haklíkové murivo šírky 300 mm z hrubo štiepaných pieskovcových haklíkov

300x200x150 mm na špeciálnu maltu vhodnú pre murovanie z kameňa 	350 mm vrátane škár

(2 riadky)

- hydroizolačná asfaltová penetrácia a modifikovaný asfaltový pás

- HDPE nopová fólia š. 1000 mm, 400g / m2 na rubovej strane múru

- základový pás z prefabrikátov strateného debnenia, betón C 12/15,

- oceľ B500B priem. 8 mm					          	800 mm

- podkladový betón C 10/12 						100 mm

- základová škára zhutnená na 30 MPa

SPOLU 										1330 mm

Mólo

Mólo bude prevádzkovo napojené na projektovanú cestné sieť. Rozmery móla sú 8000x 3500 mm. Mólo bude stáť na jekloch o rozmere 140x140x10, ktoré budú chemickou kotvou pripevnené do betónových pätiek. Dĺžka jeklu (pozri technický výkres) bude upravená podľa stavu na stavbe a v rozpočte bude rezerva 50%. Na základnú kovovú konštrukciu bude pripevnený plášť z hranolov a dosiek zo smrekovcového dreva s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou. Bezpečnosť vyhliadky zaisťuje navrhnuté zábradlie. Konštrukciu zábradlie tvorí držadlo - jekl 50x30x3, stojka jekl 40x40x5 a výplň polí zábradlia lávky je navrhnutá z nerezovej lankové siete. Bezpečnostné zábradlie je rozdelené je v strede konštrukcie vynechané a nahradené len kovovým retiazkou, ktorý je pripevnený na privarená očká k stojkám. Retiazka je umiestnená v spodnej časti stojky a v hornej časti stojky, tak aby bola zaistená dostatočná bezpečnosť. Oceľová konštrukcia bude pozinkovaná s náterom vo farbe antracit. Podkladom pre výrobu bude presná dielenská dokumentácia, dodaná zhotoviteľom stavby, vytvorená na základe presného zamerania v teréne a konzultovaná s autorským a technickým dozorom stavby. Zhotoviteľ v rámci dodávky dodá presnú dielenskú dokumentáciu a statické posúdenie vrátane geologických sond základov.

Pozri výkres D.4.04.5 Mólo

Vyhliadka

Vyhliadka bude prevádzkovo napojená na cyklotrasu okolo parku. Rozmery vyhliadky sú 3000mm x 4000mm. Vyhliadku drží jekly 140x140x10, ktoré budú chemickú kotvou pripevnené do betónových pätiek. Dĺžka jeklu (pozri Technický výkres) bude upravená podľa stavu na stavbe a v rozpočte bude rezerva 50%. Na základnú kovovú konštrukciu bude pripevnený plášť z hranolov a dosiek zo smrekovcového dreva s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou. Bezpečnosť vyhliadky zaisťuje navrhnuté zábradlie. Konštrukciu zábradlie tvorí držadlo - jekl 50x30x3, stojka jekl 40x40x5 a výplň polí zábradlia lávky je navrhnutá z nerezovej lankové siete. Oceľová konštrukcia bude pozinkovaná s náterom vo farbe antracit. Na konštrukciu bude pripevnená jedna parková typová lavička rovnakého vzhľadu ako v celom parku. Podkladom pre výrobu bude presná dielenská dokumentácia, dodaná zhotoviteľom stavby, vytvorená na základe presného zamerania v teréne a konzultovaná s autorským a technickým dozorom stavby. Zhotoviteľ v rámci dodávky dodá presnú dielenskú dokumentáciu a statické posúdenie vrátane geologických sond základov.

Pozri výkres D.4.04.6 Vyhliadka

Oplotenie detského ihriska

Oplotenie bude navrhnuté okolo vodného ihrisko a ihrisko pre hru s pieskom. Konštrukciu oplotenia tvorí jekly 40x40x5 (stojné prvky), jekly 50x30x3 (držadlo zábradlia), kruhová oceľ prům.10mm (napínacie konštrukcia pre nerezovú sieť a nerezová lanková sieť (výplň zábradlia). Stĺpiky sú ukotvené chemickou kotvou do betónového základu. K oploteniu je navrhnutá záhradná dvojkrídlová brána, ktorá má rám vyrobený z rúrkového uzavretého profilu a merí 2 m. Oceľová konštrukcia bude pozinkovaná s náterom vo farbe antracit. Dĺžka plotu okolo detského vodného ihriska je 66 m. Počet stĺpikov pri vodnom ihrisku je 65 a sú rozmiestnené po 1 metru. V rohoch sa táto vzdialenosť líši (pozri výkres). Dĺžka plotu okolo ihriska pre hru s pieskom je 88 m. Počet stĺpikov je 86 a sú od seba rozmiestnené po 1 m. V rohoch sa táto vzdialenosť líši (pozri výkres).

Podkladom pre výrobu bude presná dielenská dokumentácia, dodaná zhotoviteľom stavby, vytvorená na základe presného zamerania v teréne a konzultovaná s autorským a technickým dozorom stavby. Zhotoviteľ v rámci dodávky dodá presnú dielenskú dokumentáciu a statické posúdenie vrátane geologických sond základov.

Pozri výkres D.4.04.3 Oplotenie detského ihriska

### SO.4.05 – Vegetačné úpravy – výsadby

###### Príprava povrchu pozemku

- plochu je nutné urovnať do požadovanej roviny (modelácie terénu by mali byť pozvoľné)

- plochy je nutné pred zakladaním jednotlivých prvkov zelene vyčistiť od všetkých nežiaducich materiálov, najmä od stavebných zvyškov, kameňov s priemerom cez 5 cm, obalov, ťažko rozložiteľných rastlinných častí a iných odpadov.

- pôdu znečistenú tukmi, olejmi, farbami a ďalšími látkami ohrozujúcimi rastliny je nutné vymeniť. Tiež je nutné vymeniť pôdu nevhodnú pre predpokladané využitie plôch, ak nie je možné dosiahnuť patričnej vhodnosti opatreniami pre zlepšenie pôdy. - u vrchnej vrstvy pôdy narušenej stavebnými prácami je nutné previesť regeneráciu.

- hrúbku vegetačnej vrstvy pôdy je nutné prispôsobiť nárokom zakladanej vegetácie a podmienky na stanoviskách.

- spôsob a postup rozprestretia a druh použitého náradia nesmie zmeniť stav uloženia a urovnanie vrstvy ležiacej pod vegetačnou vrstvou pôdy alebo stav podložia alebo základu

- pri hĺbení rýh a jamiek sa vegetačná vrstva pôdy ukladá oddelene od ostatnej zeminy a pri výsadbe sa dáva späť ako najvrchnejšej vrstva.

- svahy ohrozené zosuvy musí byť stabilizované vhodnými opatreniami

Požiadavky na rastliny pri dodávke

Požiadavky kladené na rastliny pri dodávke na stavbu vychádza z STN 46 4902 výpestkov okrasných drevín. Spoločné a základné ustanovenia.

Výška, šírka, počet a dĺžka výhonkov, rozvetvenie a obrast a takisto olistenie alebo ihličia sa týkajú typu / kultivaru v príslušnom veku a mať navzájom vyvážený pomer.

- Roztriedené dreviny musia byť v každej triediace jednotke opatrené trvanlivou menovkou. Dreviny musí byť s ohľadom na pôdne pomery a presádzací techniku presadzované tak často, aby po odborné výsadbe, potrebnému rezu a následné starostlivosti bol zaručený vývin typického habitu v požadovanom rastovom tvaru.

- Korene musia byť dobre vyvinuté a ich stav musí zodpovedať vzrastu, druhu alebo kultivaru, veku, pôdnym pomerom a pestovaniu.

- Zemné baly musia byť primerané druhu / kultivaru a veľkosti rastliny i pôdnym pomerom a pokiaľ možno rovnomerne prekorenené, s balovou plachtičkou, zaistené baliacimi krúžkami, či nepozinkovaným drôteným pletivom, alebo v drôtenom koši.

- Dreviny nesmú vykazovať žiadne nedostatky a poškodenia spôsobené chorobami, škodcami, alebo kultivačnými opatreniami, ktoré by znižovali hodnotu alebo spôsobilosť pre predpokladané použitie.

Výsadba stromov

Výsadba do rastlého terénu (Tilia platyphyllos):

- výsadba do jamiek s veľkosťou 0,4 m3

- výsadba s 50% výmenou pôdy

- štruktúrne substrát - kvalitná bezburinová ornice 30%, rašelina 20%, drvené kamenivo fr. 16/32 50%

- fyzikálny pôdny kondicionér určený k zvýšeniu vodnej a živnej kapacity pôd so zásobou dlhodobo pôsobiaceho hnojiva

- závlahová misa z drvenej borky o mocnosti 10 cm

- zálievka cca 100l / strom

- kotvenie nadzemné 3 kolmi

Výsadba do plochy MSK (Prunus gondouinii 'Schnee'):

- výsadba do jamiek s veľkosťou 0,4 m3

- výsadba s 50% výmenou pôdy

- štruktúrne substrát - kvalitná bezburinová ornice 30%, rašelina 20%, drvené kamenivo fr. 16/32 50%

- fyzikálny pôdny kondicionér určený k zvýšeniu vodnej a živnej kapacity pôd so zásobou dlhodobo pôsobiaceho hnojiva

- zálievka cca 100l / strom

- podzemne kotvenie

| Špecifikácia stromov k výsadbe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Taxón | Ks | Veľkosť |  | Poznámka |
| TPL | Tilia platyphyllos | 13 | 18/20 | ZB | nasadenie koruny min. 270 cm |
| PrG | Prunus gondouinii 'Schnee' | 8 | 18/20 | ZB | nasadenie koruny min. 220 cm |

Pozri výkres D.4.05.1 Vytyčovací a osadzovací plán stromov a živých plotov, D.4.05.4 Detail výsadby stromu v mechanicky spevnenom kamenive

Založenie parkového trávniku výsevom

Plochy po existujúcich spevnených povrchoch budú dosypanie zeminou s vrchnou vrstvou substrátu o mocnosti 15 cm a osiatej osivami pre parkový trávnik. Nevyhovujúci existujúci trávnik bude odstránený a na jeho mieste založený nový trávnik výsevom s vrstvou substrátu o mocnosti 5 cm. - chemické odburinenie pred založením a odstránenie stariny, rozrušenie pôdy do 15 cm, dovoz a rozprestretie záhradníckeho substrátu o mocnosti 5 cm alebo 15 cm (podľa výkresu D.1.05.3 Založenie a regenerácie trávnika) plošná úprava terénu (nerovnosti do 10 cm), frézovanie 2x, hrabanie 2x - pred sejbou bude zapracovaných trávnikové hnojivo s dlhodobým účinkom a granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov (100 g / m2) - založenie trávnika - výsevok 25g / m2

Špecifikácie osiva pre parkový trávnik: suchomilná zmes

Mätonoh trváci 'Barlicum' 10%, Mätonoh trváci 'Altesse' 10%, Mätonoh trváci 'Barorlando' 15%, kostrava červená dlho výbežkatá 'Bardance' 15%, kostrava červená krátko výbežkatá 'Viktorka' 5%, kostrava červená trsnatá 'Bargreen' 10%, kostrava drsnolistá 'Dorotka' 10%, kostrava drsnolistá 'Beacon' 10%, lipnica lúčna 'Rubicon' 10%, lipnica lúčna 'Barimpala' 5%

Pozri výkres D.4.05.3 Založenie a regenerácia trávnikov

Regenerácia parkového trávnika

- aerifikácia s pieskovaním a zapracovaním granulovaného pôdneho kondicionéru na báze silikátových koloidov (100 g / m2)

- vertikutácia s prísevom, výsevok 25g / m2

- doplnenie trávnikového hnojiva s dlhodobým účinkom

Špecifikácie osiva pre parkový trávnik: suchomilná zmes

Mätonoh trváci 'Barlicum' 10%, Mätonoh trváci 'Altesse' 10%, Mätonoh trváci 'Barorlando' 15%, kostrava červená dlho výbežkatá 'Bardance' 15%, kostrava červená krátko výbežkatá 'Viktorka' 5%, kostrava červená trsnatá 'Bargreen' 10%, kostrava drsnolistá 'Dorotka' 10%, kostrava drsnolistá 'Beacon' 10%, lipnica lúčna 'Rubicon' 10%, lipnica lúčna 'Barimpala' 5%

Pozri výkres D.4.05.3 Založenie a regenerácia trávnikov

| Návrh - založenie a regenerácia parkového trávnika | m.j. | CELKOM | OBJEM PRED ZHUTNENÍM |
| --- | --- | --- | --- |
| parkový trávnik celkom | m2 | 15 210 |  |
| ornice celkom | m3 | 1088 | 1142,4 |
| zemina celkom | m3 | 1027 | 1078,35 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 3 876 |  |
| ornice | m3 | 581 | 610,05 |
| zemina (zásyp výkopu po asanácii technických prvkov) | m3 | 1 027 | 1078,35 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 7 839 |  |
| ornice | m3 | 392 | 411,6 |
| parkový trávnik / regenerácia existujúceho | m2 | 2 680 |  |
| parkový trávnik po zariadenie staveniska/novo založený/mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 72 |  |
| ornice | m3 | 4 | 4,2 |
| parkový trávnik po depónii / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 743 |  |
| ornice | m3 | 111 | 116,55 |

Založenie trvalkových záhonov

Pozri výkres D.4.05.2a Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhon 21

- založenie záhonu (chemické odburinenie pred založením a odstránenie stariny vrátane mačiny)

- odkopávka ornice do 15 cm, rozrušenie pôdy do 15 cm a plošná úprava terénu (nerovnosti do 20cm)

- prekyprenie plochy

- násyp a rozprestretie štrku fr.8-16, mocnosť 5 cm; násyp a rozprestretie substrátu mocnosť 10 cm (70% ornice, kvalitná černozem alebo hnedozem), 20% piesok, 10% kompost), granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov (100 g / m2)

prekyprenie a premiešanie jednotlivých zložiek rotavátorom.

- výsadba do výsadbových jamiek zodpovedajúcich veľkosti zemného balu alebo kontajnera- hnojenie zásobným tabletovým hnojivom do výsadbových jamiek k rastlinám

- zamulčovanie záhonov mulčom jemne mletej kôry o mocnosti vrstvy 7 cm

- zálievka cca 40l / m2

Špecifikácie rastlín k výsadbe:

| Ozn. | Taxón | Výška kvetu (cm) | Ks/m2 | Veľkosť | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alchemilla mollis ´Thriller´ | 30-40 | 5 | K9 | 84 |
| 4 | Anemone ´Septembercharm´ | 60-80 | 5 | K9 | 64 |
| 10 | Bergenia ´Glockenturm´ | 40-50 | 7 | K11 | 93 |
| 12 | Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ | 30-40 | 8 | K13 | 111 |
| 19 | Epimedium × versicolor ´Sulphureum´ | 30-35 | 7 | K9 | 94 |
| 22 | Geranium macrorrhizum ´Spessart´ | 20-40 | 9 | K9 | 133 |
| 26 | Lamium galeobdolon ´Hermann´s Pride´ | 15-20 | 7 | K9 | 65 |
| 27 | Liriope muscari 'Royal Purple' | 35 | 9 | K13 | 80 |

Založenie zmiešaných záhonov

Pozri výkres D.4.05.2b Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 22, 23

- založenie záhonu (chemické odburinenie pred založením a odstránenie stariny vrátane mačiny)

- odkopávka ornice do 15 cm, rozrušenie pôdy do 15 cm a plošná úprava terénu (nerovnosti do 20cm)

- prekyprenie plochy

- násyp a rozprestretie štrku fr.8-16, mocnosť 5 cm; násyp a rozprestretie substrátu mocnosť 10 cm (70% ornice, kvalitná černozem alebo hnedozem), 20% piesok, 10% kompost), granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov (100 g / m2)

prekyprenie a premiešanie jednotlivých zložiek rotavátorom.

- výsadba do výsadbových jamiek zodpovedajúcich veľkosti zemného balu alebo kontajnera- hnojenie zásobným tabletovým hnojivom do výsadbových jamiek k rastlinám

- zamulčovanie záhonov mulčom jemne mletej kôry o mocnosti vrstvy 7 cm

- zálievka cca 40l / m2

Špecifikácie rastlín k výsadbe:

| Ozn. | Taxón | Výška kvetu (cm) | Ks/m2 | Veľkosť | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hypb | Hydrangea paniculata 'Ilvobo' BOBO | 50-80 | 2 | 20/30 | 33 |
| hype | Hydrangea paniculata 'Bulk' EARLY SENSATION | 60-80 | 2 | 20/30 | 35 |
| prlk | Prunus laurocerasus ´Kleopatra´ | 100-150 | 1 | 40/60 | 24 |
| 1 | Alchemilla mollis ´Thriller´ | 30-40 | 5 | K9 | 146 |
| 3 | Anemone ´Honorine Jobert´ | 70-90 | 5 | K9 | 103 |
| 10 | Bergenia ´Glockenturm´ | 40-50 | 7 | K11 | 167 |
| 11 | Betonica officinalis ´Hummelo´ | 40-50 | 7 | K9 | 110 |
| 12 | Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ | 30-40 | 8 | K13 | 169 |
| 19 | Epimedium × versicolor ´Sulphureum´ | 30-35 | 7 | K9 | 134 |
| 22 | Geranium macrorrhizum ´Spessart´ | 20-40 | 9 | K9 | 170 |
| 27 | Liriope muscari 'Royal Purple' | 35 | 9 | K13 | 156 |
| 31 | Nepeta kubanica | 60-90 | 5 | K9 | 65 |
| 36 | Persicaria amplexicaulis ´JS Caliente'´ | 70 | 3 | K9 | 32 |
| 47 | Veronicastrum virginicum ´Album´ | 90-120 | 5 | K11 | 50 |

### SO.4.06 – Mobiliár

Lavička parková typová

Pozri výkres D.4.06.1 Lavička parková typová

Počet ks: 6

Špecifikácia: lavička parková bez podrúčok

Materiál: základná konštrukcia z ohýbanej oceľovej pásoviny hr. 5 mm (žiarový zinok, farba antracit), drevo smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou.

Kotvenie kotvené pätkou 600x350x300 mm z betónu C 16/20

špecifikácia – lavička (inšpiračný obrázok)

Lavička parková atyp

Pozri výkres D.4.06.5 Lavička parková atyp

Počet bm: 22

Špecifikácia: lavička parková bez podrúčok atyp s operadlom, kruhový výsek

Materiál: nosná kostra z oceľového jeklu 50x50x4 mm, plášť lavice z ohýbanej oceľovej pásoviny hr. 5 mm (žiarový zinok, farba antracit), drevo smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou.

Kotvenie kotvené pätkou 600x350x300 mm z betónu C 16/20.

Odpadkový kôš

Pozri výkres D.4.06.2 Odpadkový kôš a stojan na bicykle

Počet ks: 6

Špecifikácia: odpadkový kôš z kovov s výklopným vekom.

Materiál: kov, žiarový zinok, farba antracit.

Kotvenie kotvené pätkou 600x350x300 mm z betónu C 16/20

špecifikácia – odpadkový kôš (inšpiračný obrázok)

Panel informačného systému

viď SO.1.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

Počet ks: 1

Špecifikácia: digitálny LED panel. Displej 55", rozmery 889 x 2 264 x 215 mm.

Materiál: hliníkové telo, čierna farba, LED obrazovka.

Špecifikácia – panel informačného systému (inspiračný obrázok)

Grill

Pozri výkres D.4.06.3 Grill

Počet ks: 15

Špecifikácia: grill do verejného priestoru.

Materiál: kov, žiarový zinok.

Kotvenie kotvené pätkou 600x350x300 mm z betónu C 16/20

špecifikácia – grill (inšpiračný obrázok)

Set lavičiek a stola

Pozri výkres D.4.06.4 Set lavičiek a stola

set lavičiek a stola – malý: 6 ks

set lavičiek a stola – veľký: 30 ks

Špecifikácia: mobiliár do verejného priestoru. Situovaný pri stánku.

Materiál: kombinácie kov (žiarový zinok, farba antracit) a drevo smrekovec s náterom na bázy prírodných olejov s UV ochranou.

Kotvenie kotviacou pätkou 600x350x300 mm z betónu C 16/20.

Špecifikácia – set lavičiek a stola – malý (inšpiračný obrázok)

Špecifikácia - set lavičiek a stola - veľký (inšpiračný obrázok)

Stojan na bicykle

Pozri výkres D.4.06.2 Odpadkový kôš a stojan na bicykle

Počet ks: 15

Špecifikácia: stojan na bicykel z kovu

Materiál: kov, žiarový zinok, farba antracit.

Kotvenie kotviacou pätkou 600x350x300 mm z betónu C 16/20

Špecifikácia - stojan na bicykle (inšpiračný obrázok)

### SO.4.07 – Detské ihrisko

V nadväznosti na kaviareň vzniknú dve detské ihriská - Hra s vodou s interaktívnymi vodnými streky a Hra s pieskom s veľkým pieskoviskom. V ploche ihriska Hra s vodou bude inštalovaná socha vodníka (existujúce socha z Žabí fontány) podľa dielenské dokumentácie.

Zhotoviteľ v rámci dodávky ihrisko dodá kompletnú dielenskú dokumentáciu herných prvkov a statického posúdenia, ktoré budú zodpovedať všetkým aktuálne platným bezpečnostným normám.

| číslo prvku | Název z výkresu | počet ks |
| --- | --- | --- |
| 30 | pružinová hojdačka chrobák | 2 |
| 31 | bager na piesok | 2 |
| 32 | šmykľavka | 1 |
| 33 | kreatívna tabuľa | 1 |
| 34 | herná zostava pre hru s pieskom - batoľatá | 1 |
| 35 | veľká herná zostava pre hru s pieskom | 1 |
| 36 | Herný stôl na pieskovisko | 1 |
| 40 | 1. Pumpa hojdačka nerezová, na pitnú vodu | 1 |
| 41 | 2. Pumpa huba, tlačidlo vody na pitnú vodu | 1 |
| 42 | 3. Striekacia hlavica s malým vodným lúčom | 1 |
| 43 | 4. Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, s nízkym prúdom vody 2x | 2 |
| 44 | 5. Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, so stredne vysokým prúdom vody 2x | 2 |
| 45 | 6. Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, s vysokým prúdom vody 2x | 2 |
| 46 | 7. Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a malou prírubou, s vysokým prúdom vody | 1 |
| 47 | 9. Lesná fontána - hojdačková pumpa s rezervoárom a jednosmerným rozvodom | 1 |
| 48 | 10. Dlhá rukoväť - pumpa s betónovým plášťom a jednosmerným rozvodom | 1 |
| 49 | 11.Vertikálna tryska so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou 2x | 2 |
| 50 | 12. Špirálový rotor so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou | 1 |
| 51 | 13. Nádrž so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou | 1 |
| 52 | 14. Vysoký kolízny disk so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou | 1 |
| 53 | 15. Nízký kolízny disk s konštrukciou zo smrekovca s oceľovou pätkou | 1 |
| 54 | 16. Dáždniková tryska so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou | 1 |
| 55 | 17. Podstavec pumpy s oceľovými pätkami | 1 |
| 56 | 18. Pumpa na detské ihrisko s tlakovou prípojkou pitnej vody integrovanou do podstavca | 1 |
| 57 | 19. Trojhranný kanál, dĺžka 2 m s oceľovými pätkami | 1 |
| 58 | 20. Štvorcový bahenný stôl s oceľovými pätkami | 1 |

Pozri prílohu F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov

### SO.4.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

Riešené v rámci samostatnej dokumentácie.

### SO.4.09 – Prípojky vody

Riešené v rámci samostatnej dokumentácie.

### SO.4.10 – Umiestnenie stavieb

Samostatné riešenie stavieb nie je súčasťou projektu.

Pozri výkres D.4.10.1 Umiestenie stavieb - toalety

Pozri výkres D.4.10.2 Umiestenie stavieb - pergola pri pivárni

Inšpiračné fotografie - tvarové a materiálové riešenie toaliet.

### Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby:

Dielenská dokumentácia – schodišťový stupeň (Schodisko, TPN-TP2, SO.4.04)

Dielenská dokumentácia – zábradlí (Schodisko, TPN-TP2, SO.4.04)

Dielenská dokumentácia – drevený sedák (Operný múrik, TPN-TP3, SO.4.04)

Dielenská dokumentácia – molo (Molo, SO.4.04)

Dielenská dokumentácia – vyhliadka (SO.4.04)

Dielenská dokumentácia – oplotenie detského ihriska (SO.4.04)

Dielenská dokumentácia – lavička parková atyp (SO.4.06)

Dielenská dokumentácia pre vyhotovenie detských ihrísk (SO.4.07 – Detské ihrisko)

- zhotoviteľ v rámci dodávky ihrisko dodá kompletnú dielenskú dokumentáciu herných prvkov, a statického posúdenia, ktoré budú zodpovedať všetkým aktuálne platným bezpečnostným normám

POZN.: Pokiaľ v položkovom rozpočte realizačná firma zistí chýbajúcu položku nutnú k realizácií diela, upozorní investora a nacení položku zvlášť!

### b) Výkresová časť

C.4 SITUAČNÉ VÝKRESY

C.4.3 Koordinačný situačný výkres

C.4.5 Navrhovaný stav

C.4.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.4.6a Debnenie stromu

D.4 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO.4.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

D.4.01.1 Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

SO.4.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

D.4.02.1 Asanácia a ošetrenie vybraných drevín

SO.4.03 – Cestná sieť

D.4.03.1 Cestná sieť – situácia

D.4.03.2 Cestná sieť – charakteristické priečne rezy B, E, F, G, H, K

D.4.03.3 Cestná sieť – pozdĺžny profil

D.4.03.4 Cestná sieť – výškové riešenie

D.4.03.5 Cestná sieť – terénne úpravy

D.4.03.6 Cestná sieť – vytyčovací plán

SO.4.04 – Technické prvky

D.4.04.1 Oprava múrika

D.4.04.2 Schodisko

D.4.04.3 Oplotenie detského ihriska

D.4.04.5 Mólo

D.4.04.6 Vyhliadka

D.4.04.7 Vytyčovací plán technických prvkov

SO.4.05 – Vegetačné úpravy – výsadby

D.4.05.1 Vytyčovací a osadzovací plán stromov a živých plotov

D.4.05.2a Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhon 21

D.4.05.2b Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 22, 23

D.4.05.3 Založenie a regenerácia trávnikov

D.4.05.4 Detail výsadby stromu v mechanicky spevnenom kamenive

SO.4.06 – Mobiliár

D.4.06.1 Lavička parková typová

D.4.06.2 Odpadkový kôš a stojan na bicykle

D.4.06.3 Grill

D.4.06.4 Set lavičiek a stola

D.4.06.5 Lavička parková atyp

D.4.06.6 Vytyčovací plán mobiliára

SO.4.07 – Detské ihrisko

D.4.07.1a Hry s pieskom - herné prvky

D.4.07.1b Vodné hry - herné prvky

D.4.07.2 Charakteristický rez – kopčeky, obruba pieskoviska

D.4.07.3 Vytyčovací plán – vodné hry a hry s pieskom

SO.4.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

D.4.08.1 Technická správa

D.4.08.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov

D.4.08.3 Svetelno-technický výpočet

D.4.08.4 Situácia – demontáže

D.4.08.5 Situácia – navrhovaný stav

D.4.08.6 Stožiare, svietidlá – navrhovaný stav

SO.4.09 – Prípojky vody

D.4.09.1 Technická správa

D.4.09.2 Situácia – centrálna časť, okolie ihriska s vodnými hrami

D.4.09.3 Situácia – južná časť, prípojka do ohrady

D.4.09.4 Pozdĺžne profily

D.4.09.5 Priečne profily

D.4.09.6 Detail vodomernej šachty

SO.4.10 – Umiestnenie stavieb

D.4.10.1 Umiestenie stavieb - toalety

D.4.10.2 Umiestenie stavieb - pergola pri pivárni

# F Prílohy

F.4.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 4

F.4.5 Vytyčovacie body – Etapa 4

F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov

Položkový rozpočet, etapa 4

Položkový rozpočet slepý, etapa 4