Návrh obnovy Starého parku v Nitre

Sprievodná a súhrnná technická správa

Objednávateľ projektovej dokumentácie:

Mesto Nitra

Spracovateľ projektovej dokumentácie:

Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

P. Bezruče 182

691 42 Valtice

Stupeň dokumentácie:

Dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Dátum: 12/2020

Obsah

A	SPRIEVODNÁ SPRÁVA	3

A.1	Identifikačné údaje	3

A.2	Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia	4

A.3	Zoznam vstupných podkladov	5

B.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA	5

B.1	Popis územia stavby	5

B.2	Celkový popis stavby	9

B.3	Pripojenie na technickú infraštruktúru	18

B.4	Dopravné riešenie	18

B.5	Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav	18

B.6	Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana	19

B.7	Ochrana obyvateľstva	19

B.8	Zásady organizácie výstavby	19

B.9	Celkové vodohospodárske riešenia	19

C.	SITUAČNÉ VÝKRESY	20

## SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## Identifikačné údaje

### Údaje o stavbe

Názov stavby:			Návrh obnovy Starého parku v Nitre

Miesto stavby:			Mestský Park na Sihoti

Predmet projektové dokumentácie:	obnova parku

### Údaje o stavebníkovi

Investor: 			Mesto Nitra

Adresa:				Štefánikova trieda 60,

950 06 Nitra

IBAN:				SK0409000000005028001139

IČO: 				00308307

DIČ: 				2021102853

IČ DPH:				SK2021102853

Tel.:				037/65 02 229

E-mail:				lancaric@msunitra.sk

### Údaje o spracovávateľovi projektovej dokumentácie

Spracovávateľ dokumentácie:	Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

Zodpovedný projektant:		doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

autorizovaný krajinársky architekt č. ČKA 03289

zapísaný v registri hosťujúcich architektov

Miesto podnikania:			P. Bezruče 182, 691 42 Valtice

IČO / DIČ:			052 91 895 / CZ052 91 895

Tel.:				+420 604 834 527

E-mail:				atelier.krejcirik@gmail.com

Návrh:				Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.

Spracovanie:			Ing. Daniela Plandorová

Ing. Jiří Dohnal, Dis.

Ing. Vojtěch Kobližka

Ing. Martina Šípošová

Ing. Aneta Hopová

Ing. Martina Zimmermannová

Ing. Aneta Dalajková

Stupeň dokumentácie:		Dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Dátum spracovania:		12/2020

## Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia

Stavba je členená do štyroch etáp, ktoré sú ďalej členené na stavebné objekty.

1. Etapa – HLAVNÁ OS A ŽABIA FONTÁNA

### SO.1.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

### SO.1.02 – Vegetačné úpravy – asanácia a ošetrenie vybraných drevín

### SO.1.03 – Cestná sieť

### SO.1.04 – Technické prvky

### SO.1.05 – Vegetačné úpravy - výsadby

### SO.1.06 – Mobiliár

### SO.1.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

### SO.1.08 – Prípojky vody

### SO.1.09 – Žabia fontána –  technologické riešenie

2. Etapa – SEVERNÁ ČASŤ S POSEDENÍM PRI KIOSKU

### SO.2.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

### SO.2.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

### SO.2.03 – Cestná sieť

### SO.2.04 – Vegetačné úpravy - výsadby

### SO.2.05 – Mobiliár

### SO.2.06 – Detské ihrisko

### SO.2.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

### SO.2.08 – Umiestnenie stavieb

3. Etapa – DETSKÉ IHRISKO A OBORA

### SO.3.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

### SO.3.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

### SO.3.03 – Cestná sieť

### SO.3.04 – Technické prvky

### SO.3.05 – Vegetačné úpravy - výsadby

### SO.3.06 – Detské ihrisko

### SO.3.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia

### SO.3.08 – Prípojky vody

4. Etapa – PIKNIKOVÁ A FESTIVALOVÁ LÚKA, HRA S VODOU A PARKOVÉ PREPOJENIE PLÔCH

### SO.4.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

### SO.4.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

### SO.4.03 – Cestná sieť

### SO.4.04 – Technické prvky

### SO.4.05 – Vegetačné úpravy - výsadby

### SO.4.06 – Mobiliár

### SO.4.07 – Detské ihrisko

### SO.4.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

### SO.4.09 – Prípojky vody

### SO.4.10 – Umiestnenie stavieb

## Zoznam vstupných podkladov

### Základné informácie o rozhodnutiach alebo opatreniach, na ich základe bola stavba povolená

Dokumentácia bola priebežne konzultovaná s dotknutými orgánmi a ich požiadavky boli zapracované.

### Základné informácie o dokumentácií, na jej základe bola spracovaná DPS

- Geodetické zameranie/9.2020/ GEOKO J&K s.r.o.

- Plán existujúcich inžinierskych sietí - poskytnuté objednávateľom

- Výstupy terénneho šetrenia

- Arboristické posúdenie vybraných drevín Starý park, Nitra /2020/ - Trendy Hill Ing. Tomáš Knotek.

### Ďalšie doklady

Neboli požadované.

## SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

## Popis územia stavby

### Charakteristika riešeného územia

Riešeným územím je mestský park Sihoť v Nitre. Areál je navštevovaný širokou verejnosťou z rád obyvateľov Nitry, ale aj jej návštevníkov. Jedná sa o veľmi obľúbené miesto pre rekreáciu a odpočinok, miesto pre stretávanie, zábavu aj hru.

Rozsah riešeného územia je 93 817 m2. Riešená plocha sa nachádza v zastavanom území. Dotknuté územie je vymedzené hranicami parciel v rámci katastru nehnuteľností. V teréne hranicu určuje nasledujúce: východnú hranicu tvorí okraj vozovky na ulici Jesenského, severozápadnú hranicu tvorí Ponitrianska cyklomagistrála a južná hranica je okraj vozovky na ulici Sihoť.

Od vstupu do parku z ulice Jesenského sa tiahne hlavná osa lemovaná lipovou alejou až ku Starému Biskupskému hostincu. Atraktívnym prvkom v centre parku je Žabia fontána. Od nej sa rozbiehajú ďalšie osy, ktoré boli pôvodne lemované alejami. Vďaka postupnému rozpadu alejí sa osy z priestoru vytrácajú. Veľkým lákadlom miesta je vodná hladina jazera. Avšak momentálny stav vody a prístup k hladine je nevyhovujúci. V celom areáli parku sa nachádza veľké množstvo herných prvkov. Avšak ich forma a umiestenie je nevhodné. Hustá cestná sieť tvorí mozaiku odlišných materiálov. Často v štádiu rozpadu. V parku sa nachádza mnoho menších stavebných objektov – napr. altán, pódium, kôlne, stánky a pod. Mobiliár je v parku umiestený predovšetkým okolo ciest, chýba posedenie v súkromí.

### Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného plánovania

Stavba je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou. Riešené územie sa nachádza na funkčnej ploche rekreácia s vodnou plochou, ekologickými prvkami a urbánne-environmentálnou vegetáciou. Stavba je v súlade s územným rozhodnutím.

Podľa aktuálneho územného plánu mesta Nitra, 2018.

Riešené územie v rámci aktuálneho územného plánu

### Údaje o dodržaní základných požiadaviek na využitie územia

Projektová dokumentácia je riešená v súlade stavebného zákona 50/1976 Zb. a vyhlášky č.55/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa PD   musí  byť  spracovaná  v súlade  so  zákonom  č.  50/76  Zb.  v znení  neskorších  predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č.543/2002 Z. z. o ochrane  prírody  a krajiny  v znení  noviel  a príslušných  vyhlášok  a STN  Zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

### Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov

Dokumentácia bola v rozpracovanosti konzultovaná so zástupcami hlavných dotknutých orgánov, správcov dotknutej technickej infraštruktúry – prediskutované požiadavky boli zapracované.

.

### Súhrn a závery prevedených prieskumov a rozborov

### Špeciálny prieskum - dendrologický prieskum – doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Daniela Plandorová, November 2020 – pozri prílohu F.2

### Prieskumová a podkladová fotodokumentácia – Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.; August 2020 - pozri prílohu F.1

### Vyhotovenie sond mocností vrstiev súčasných spevnených povrchov– zadávateľ dokumentácie, November 2020

### Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Existujúce geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebude úpravou dotknutá. Vo vybraných miestach bude súčasný terén upravený vo vzťahu k novému vedeniu ciest, alebo v súvislosti s výsadbou stromov, prípadne v koordinácii s inžinierskymi sieťami alebo s požiadavkou bezbariérového riešenia. Navrhnutými zásahy nedôjde k zmene vodného režimu.

Georeliéf: Územie je súčasťou dvoch základných geomorfologických celkov - Podunajskej pahorkatiny (súčasť Podunajskej nížiny) a Tribeča (súčasť Vnútorných Západných Karpát). V pahorkatine sú rozlíšené oddiely Nitrianskej pahorkatiny (pododdiely Zálužianskej pahorkatiny a Nitrianskych vrškov), Strednonitrianskej nivy, Dolnonitrianskej nivy a Žitavskej pahorkatiny. V pohorí je vyčlenený oddiel Zobor.

Vďaka polohe územia v zastavanej časti mesta a stavebným činnostiam, možno v parku očakávať antropozemě.

Územie patrí do teplej klimatickej oblasti. Charakteristické je nížinné klíma s dlhým až veľmi dlhým suchým letom, krátku, mierne teplú a suchú zimou s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Priemerná ročná teplota je 9–10 ° C, priemerný ročný úhrn zrážok je 500–600 mm.

### Údaje o ochrane územia, stavby podľa iných právnych predpisov

Podstatná časť riešeného územia sa nachádza v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Parcela 168/1 spadá pod ochranu Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Parcela 158/3 je bez ochrany. Územie sa rozlieha na ploche biocentra miestneho významu.

### Poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu apod.

Riešené územie sa nenachádza v zaplavovanom území.

### Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v území

Stavba počas svojho užívania nebude mať negatívny vplyv pre svoj okolie. Stavbou nebudú narušené stávajúce odtokové pomery daného územia.

### Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín

Búracie práce:

V rámci projektu je navrhnuté odstránenie stávajúcich nevyhovujúcich technických prvkov.

Asanácie spevnených plôch:

Projekt počíta s novým funkčným trasovaním cestné siete, preto bude potrebná asanácia existujúcich spevnených plôch. Ďalej budú odstránené spevnené plochy pod hernými prvkami.

Medzi odstraňované povrchy patrí komunikácia z asfaltobetonového povrchu, zámkovej dlažby, kamenné dlažby,

dlažby z tehál, kamenných šľapákov, mlatu a umelého koberce spolu so sprievodnými prvkami, ako sú odvodňovacie žľaby, obruby a betónové plochy okolo budovy. V rámci nespevnených plôch bude odstránený povrch z štrku a koberce.

Asanácie mobiliáru:

Existujúci mobiliár bude odstránený a nahradený novým. Budú odstránené lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle a informačný systém. Mobiliár bude odstránený vrátane kotvenia a prevezený do depónie mesta.

Asanácie detských herných prvkov

Súčasné herné prvky budú demontované a prevezené do depónie mesta. Dôjde k odstráneniu všetkých kotviacich prvkov. Herný prvok Kolotoč s kohútom, ktorý sa v súčasnosti nachádza na detskom ihrisku za pivárne (ozn. H7) zostane v parku ako historický artefakt. Spevnená plocha z kamennej dlažby bude odstránená. Ku kolotoči bude inštalovaná ceduľka, informujúci, že sa jedná o historický artefakt.

Asanácie malých stavebných objektov a oplotenia

Sú navrhnuté drobné objekty k asanácii: bistro u toaliet, bistro u studne, toalety, treláž s kôlňou, mólo.

Bistro u toaliet, bistro u studne, toalety a rekonštrukciu pivárne a kôlne nie je súčasťou projektu.

Bude odstránenej vybrané oplotenie okolo Hopsa landu a detského ihriska za pivárňou.

Výrub drevín:

Počet ks asanovaných drevín: 108 ks

Plocha odstraňovaných náletových drevín: 2316 m2

Odstránenie náletových drevín: 355 ks

Plocha náletových drevín k prebierke: 3429,5 m2

Plocha odstraňovaných krikov: 1763 m2

Dreviny budú asanované z dôvodu nevhodného zdravotného alebo kompozičného stavu. Vytvorené pne budú spoločne so stávajúcimi pňami odstránené. Kry, skupiny krov a nálety navrhnuté k asanácií budú odstránené aj s koreňmi, po ich odstránení bude plocha zarovnaná a osiata trávnikom, alebo bude drevina nahradená novým vegetačným prvkom.

Drevná hmota bude odvezená na určenú skládku.

Asanácia bude prevádzaná skúseným odborníkom, ktorý má licenciu na prácu s motorovou pílou a dostatočnú prax pri asanácií stromov. Pri asanácii bude predovšetkým dbané na zaistenie bezpečnosti pri práci. Tam, kde bude hroziť významné poškodenie okolitého porastu alebo majetku, uprednostňujeme asanáciu postupnú s využitím plošiny alebo lezeckých techník.

Pre  dreviny  navrhnuté  na  asanáciu  je  spracovaný  dendrologický  prieskum (inventarizácia)  a  vyčíslenie  spoločenskej  hodnoty  podľa  novely  č.158/2014  zo  dňa 13.06.2014 vyhlášky 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z..

Drevná hmota je majetkom investora, ktorý rozhodne o jej následnom využití.

Asanácia prebehne s ohľadom na etapy, ale také podľa požiadaviek na uvoľnenie priestoru nebo akútnosť zásahu.

### Požiadavky na maximálne dočasné a trvalé odňatie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo PUPFL

Bez požiadaviek.

### Územne technické podmienky

Park je prístupný pre peších a korčuliarov (len na inline trase).

Do parku majú povolený vjazd len vozidlá zásobovania, dopravná obsluha a údržba. Mocnosť skladby nových realizovaných povrchov odpovedá nárokom pojazdu pre príslušné vozidlá.

Nové technické objekty sú riešené v rámci samostatnej PD pre

SO.01.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

SO.01.08 – Prípojky vody

SO.01.09 – Žabia fontána –  technologické riešenie

SO.02.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

SO.03.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia

SO.03.08 – Prípojky vody

SO.04.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

SO.04.09 – Prípojky vody

Závlaha a vodné prvky budú podľa potreby napájané z vodného rádu.

Napojenie vodných hier, pítka, wc bude z vodného rádu.

Napojenie na stávajúcu verejnú dopravnú infraštruktúru zotrváva bez zmeny. Návrh rešpektuje stávajúce nástupné body do parku.

### Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície

Zahájenie stavebných prací: 2021

Dokončenie stavebných prací: 2025

### Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestením a prevádzaním stavby

Údaje o existujúcich stavbách:

| Súpisné číslo stavby | Druh/typ stavby | číslo parcely |
| --- | --- | --- |
| 1822 | Budova ubytovacieho zariadenia | 168/2 |
| 2766 | Poľnohospodárska budova | 158/3 |

Riešené územie zahŕňa pozemky evidované na katastrálnom území Nitra pod týmito katastrálnymi číslami:

| p.č. | m2 | vlastník | Druh a spôsob využitia pozemku | ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152/5 | 8516 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7, Nitra, PSČ 950 50, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 152/4 | 2870 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 152/3 | 7635 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra-Dolné Mesto, Farská 18, Nitra, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 153/3 | 4720 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra-Dolné Mesto, Farská 18, Nitra, SR | vodná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 152/1 | 3512 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 156 | 3208 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | zastavaná plocha a nádvorie | ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 158/1 | 1475 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 158/2 | 871 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 158/3 | 88 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | zastavaná plocha a nádvorie | / |
| 153/2 | 1328 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | vodná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 152/2 | 787 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 168/1 | 48631 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 168/6 | 427 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 168/5 | 2151 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 168/4 | 2506 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 168/2 | 70 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | zastavaná plocha a nádvorie | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 168/3 | 372 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | ostatná plocha | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 123 | 10631 | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, PSČ 950 06, SR | zastavaná plocha a nádvorie | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |

### Zoznam pozemkov, na ktorých vznikne ochranné alebo bezpečnostné pásmo

Bez požiadaviek.

## Celkový popis stavby

### Základná charakteristika stavby a jej užívania

### Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby

Projektová dokumentácia rieši úpravu stávajúceho priestoru mestského parku.

### Účel užívania stavby

Riešené území je voľne prístupným priestranstvom pre návštevníkov, upraveným návštevníckym poriadkom. Cieľom navrhovaných úprav je zvýšenie estetickej hodnoty a prevádzkovej bezpečnosti priestoru.

### Trvalá alebo dočasná stavba

Projektová dokumentácia rieši stavbu ako trvalú.

### Vydané rozhodnutia o povolenie výnimky z technických požiadaviek na stavby a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby

Bez požiadaviek.

### Zohľadnenie podmienok záväzných stanovísk dotknutých orgánov

### Projektová dokumentácia rešpektuje písomné vyjadrenie a technické podmienky všetkých dotknutých orgánov a správcov sietí.

### Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov

Podstatná časť riešeného územia sa nachádza v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Parcela 168/1 spadá pod ochranu nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Parcela 158/3 je bez ochrany. Celé územie leží na ploche biocentra miestneho významu.

Pri návrhu a realizácii je nutné rešpektovať ochranné pásma infraštruktúry.

### Navrhované parametre stavby

Rozsah riešeného územia umožňuje pohyb veľkého množstva návštevníkov. Je navrhnutá nová cestná sieť a pobytové plochy rozmermi zodpovedajúce významu mestského parku.

### Základná bilancia stavby

Etapa 1

| Asanácie - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| stromy navrhnuté k asanácii | ks | 28 |
| pne na odstránenie - existujúce | ks | 3 |
| pne na odstránenie - po asanovaných stromoch | ks | 28 |
| odstránenie kríkov - plošne | m2 | 889 |
| Návrh - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| výsadba stromov |  |  |
| listnatý strom 18/20, ZB | ks | 26 |
| založenie trvalkových záhonov | m2 | 1 565 |
| počet rastlín celkom | ks | 8 962 |
| trvalky, K9 | ks | 6 485 |
| trvalky, K11 | ks | 594 |
| trvalky, K13 | ks | 1 134 |
| cibule 10/12 | ks | 231 |
| cibule 12/14 | ks | 518 |
| založenie zmiešaných záhonov | m2 | 27 |
| počet rastlín celkom | ks | 40 |
| kríky, 20/30 | ks | 15 |
| kríky, 40/60 | ks | 25 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 2 522 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 4 781 |
| parkový trávnik / regenerácia existujúceho | m2 | 3 576 |

| Návrh - technické prvky | m.j. | množstvo |
| --- | --- | --- |
| obruba záhonu - oceľová pásovina celkom | bm | 472 |
| trvalkové záhony | bm | 426 |
| zmiešané záhony | bm | 46 |
| knihobudka | ks | 1 |
| lavička parková, kov + drevo | ks | 32 |
| lavička parková atyp, kov + drevo | bm | 39 |
| odpadkový kôš | ks | 3 |
| lehátko obyčajné | ks | 28 |
| lehátko dvojité | ks | 7 |
| panel informačného systému | ks | 1 |
| kašna | ks | 1 |
| chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1a | m2 | 1034 |
| chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1b | m2 | 2603 |
| plocha z pohľadového betónu hr. 300 mm, CN-TP2 | m2 | 65 |
| chodník z betónových šľapákov v trávniku, CN-TP4 | m2 | 23 |
| oprava povrchu a orezanie okrajov cesty z asfaltobetónu, CO-TP3 | m2 | 865 |

Etapa 2

| Asanácie - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| stromy navrhnuté na ošetrenie | ks | 1 |
| stromy navrhnuté k asanácii | ks | 20 |
| pne na odstránenie - po asanovaných stromoch | ks | 20 |
| pne na odstránenie - existujúce | ks | 17 |
| odstránenie kríkov - plošne | m2 | 386 |
| Návrh - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| výsadba stromov |  |  |
| listnatý strom 18/20, ZB | ks | 36 |
| založenie trvalkových záhonov | m2 | 175 |
| počet rastlín celkom | ks | 1 054 |
| trvalky, K9 | ks | 799 |
| trvalky, K13 | ks | 286 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 1 536 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 6 334 |
| parkový trávnik / regenerácia existujúceho | m2 | 8 067 |

| Návrh - technické prvky | m.j. | množstvo |
| --- | --- | --- |
| obruba záhonu - oceľová pásovina | bm | 46,00 |
| lavička parková, kov + drevo | ks | 54,00 |
| lavička parková atyp, kov + drevo | bm | 25,50 |
| odpadkový kôš | ks | 9,00 |
| lehátko obyčajné | ks | 4,00 |
| panel informačného systému | ks | 1,00 |
| stojan na bicykle | ks | 9,00 |
| set lavičiek a stola - malý | ks | 32,00 |
| set lavičiek a stola - veľký | ks | 24,00 |
| herné prvky | ks | 13 |
| dopadová plocha z pigmentované pryže | m2 | 324 |
| chodník hr. 300 mm z mechanicky spevneného kameniva (MSK), CN-TP1b | m2 | 4031 |
| plocha hr. 550 mm z pohľadového vymývaného betónu, CN-TP3 | m2 | 530,00 |

Etapa 3

| Asanácie - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| stromy navrhnuté na ošetrenie | ks | 31 |
| stromy navrhnuté k asanácii | ks | 16 |
| pne na odstránenie - po asanovaných stromoch | ks | 16 |
| pne na odstránenie - existujúce | ks | 1 |
| odstránenie kríkov - plošne | m2 | 286 |
| odstránenie náletových aj s koreňmi - plošne | m2 | 2 316 |
| prebierka drevín - 20% z plochy 3429,5 m2 | m2 | 686 |
| odstránenie náletových drevín | ks | 340 |
| Návrh - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| výsadba stromov |  | 0 |
| listnatý strom 18/20, ZB | ks | 6 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 557 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 3 333 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 30 cm | m2 | 2 307 |

| Návrh - technické prvky | m.j. | množstvo |
| --- | --- | --- |
| Most do obory s vyhliadkou | ks | 1 |
| Plot drôtený - oplotenie obory | bm | 373 |
| dopadová plocha z pigmentované pryže | m2 | 1325 |
| herní prvky | ks | 35 |

Etapa 4

| Asanácie - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| --- | --- | --- |
| stromy navrhnuté na ošetrenie | ks | 4 |
| stromy navrhnuté k asanácii | ks | 44 |
| pne na odstránenie - po asanovaných stromoch | ks | 44 |
| pne na odstránenie - existujúce | ks | 22 |
| odstránenie kríkov - plošne | m2 | 202 |
| odstránenie náletových drevín | ks | 15 |
| prebierka drevín - 20% z plochy 562 m2 | m2 | 112 |
| Návrh - vegetačné úpravy | m.j. | CELKOM |
| výsadba stromov |  | 0 |
| listnatý strom 18/20, ZB | ks | 21 |
| výsadba kríkov záhonové | m2 | 234 |
| ker v 40-60, Ko | ks | 462 |
| založenie trvalkových záhonov | m2 | 103 |
| počet rastlín celkom | ks | 724 |
| trvalky, K9 | ks | 440 |
| trvalky, K11 | ks | 93 |
| trvalky, K13 | ks | 191 |
| založenie zmiešaných záhonov | m2 | 233 |
| počet rastlín celkom | ks | 1 394 |
| trvalky, K9 | ks | 760 |
| trvalky, K11 | ks | 217 |
| trvalky, K13 | ks | 325 |
| kríky, 20/30 | ks | 68 |
| kríky, 40/60 | ks | 24 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm | m2 | 4 618 |
| parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm | m2 | 7 911 |
| parkový trávnik / regenerácia existujúceho | m2 | 2 680 |

| Návrh - technické prvky | m.j. | množstvo |
| --- | --- | --- |
| obruba záhonu - oceľová pásovina | bm | 98,00 |
| lavička parková, kov + drevo | ks | 6,00 |
| lavička parková atyp, kov + drevo | bm | 22,00 |
| odpadkový kôš | ks | 6,00 |
| informačný systém | ks | 1,00 |
| grill | ks | 15,00 |
| stojan na bicykle | ks | 15,00 |
| set lavičiek a stola - malý | ks | 6,00 |
| set lavičiek a stola - veľký | ks | 30,00 |
| herné prvky | ks | 32 |
| dopadová plocha z pigmentované pryže | m2 | 687 |
| dopadová plocha z kačírku | m2 | 277 |
| pieskovisko | m2 | 120 |
| oplotenie detského ihriska | bm | 243 |
| mólo | ks | 1 |
| vyhliadka | ks | 1 |
| konštrukcia schodiska z oceľovej pásoviny a mechanicky spevneného kameniva hr. 300 mm, TPN-TP1 | ks | 1 |
| konštrukcia schodiska zo žulových stupňov so zábradlím, TPN-TP2 | ks | 1 |
| konštrukcia oporného múrika na sedenie umiestneného na Promenáde, TPN-TP3 | bm | 819 |
| chodník hr. 300 mm z mechanicky spevneného kameniva (MSK), CN-TP1b | m2 | 2135 |
| Oprava chodníka z rezaného travertínu na Promenáde, CO-TP1 | m2 | 6,1 |
| orezanie okrajov cesty z asfaltobetónu, CO-TP2 | m2 | 168,3 |

| Etapa 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BILANCE - výkopy vs. Násyp zeminy a ornice |  |  |  |  |
| výkopy vs. Násyp zeminy a ornice | výkopy zeminy v m3 | výkopy ornice v m3 | násypy zeminy v m3 | násypy ornice v m3 |
| Chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1a | 24,72 |  |  |  |
| Chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1b | 365,85 |  |  |  |
| Plocha z pohľadového betónu hr. 300 mm, CN-TP2 | 4,26 |  |  |  |
| Chodník z betónových šľapákov v trávniku, CN-TP4 | 0,41 |  |  |  |
| Založenie trvalkových záhonov |  | 287 |  |  |
| Založenie zmiešaných záhonov |  | 5 |  |  |
| Založenie parkového trávniku výsevom |  |  | 378 | 648,9 |
| Odstranění labyrintu |  |  | 63,2 |  |
| CELKEM: | 395,24 | 292,00 | 441,20 | 648,90 |
| dovoz zeminy v m3: | 45,96 |  |  |  |
| dovoz ornice v m3: | 356,90 |  |  |  |
| Etapa 2 |  |  |  |  |
| BILANCE - výkopy vs. Násyp zeminy a ornice |  |  |  |  |
| výkopy vs. Násyp zeminy a ornice | výkopy zeminy v m3 | výkopy ornice v m3 | násypy zeminy v m3 | násypy ornice v m3 |
| Chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1b | 555,70 |  |  |  |
| plocha hr. 550 mm z pohľadového vymývaného betónu, CN-TP3 | 80,58 |  |  |  |
| Detské ihrisko | 122,77 | 16,2 |  |  |
| Založenie trvalkových záhonov |  | 32 |  |  |
| Založenie parkového trávniku výsevom |  |  | 212,1 | 575 |
| CELKEM: | 759,05 | 48,20 | 212,10 | 575,00 |
| skládka zeminy v m3: | 546,95 |  |  |  |
| dovoz ornice v m3: | 526,80 |  |  |  |
| Etapa 3 |  |  |  |  |
| BILANCE - výkopy vs. Násyp zeminy a ornice |  |  |  |  |
| výkopy vs. násyp zeminy a ornice | výkopy zeminy v m3 | výkopy ornice v m3 | násypy zeminy v m3 | násypy ornice v m3 |
| Detské ihrisko | 428,70 | 66,3 |  |  |
| Založenie parkového trávniku výsevom |  |  | 85,26 | 989,5 |
| CELKEM: | 428,70 | 66,30 | 85,26 | 989,50 |
| skládka zeminy v m3: | 343,44 |  |  |  |
| dovoz ornice v m3: | 923,20 |  |  |  |
| Etapa 4 |  |  |  |  |
| BILANCE - výkopy vs. Násyp zeminy a ornice |  |  |  |  |
| výkopy vs. násyp zeminy a ornice | výkopy zeminy v m3 | výkopy ornice v m3 | násypy zeminy v m3 | násypy ornice v m3 |
| Chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1b | 504,30 |  |  |  |
| Detské ihrisko | 151,76 | 27,8 |  |  |
| Založenie trvalkových záhonov |  | 18,9 |  |  |
| Založenie zmiešaných záhonov |  | 42,7 |  |  |
| Založenie parkového trávniku výsevom |  |  | 1078,35 | 1142,4 |
| CELKEM: | 656,06 | 89,40 | 1 078,35 | 1 142,40 |
| dovoz zeminy v m3: | 422,29 |  |  |  |
| dovoz ornice v m3: | 1 053,00 |  |  |  |

### Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácií stavby, členení na etapy)

Vzhľadom k rozsahu bude stavba prevedená v 4 etapách.

Presný termín zahájenia bude stanovený dodatočne.

| Predpokladané zahájenie realizácie | 2021 |
| --- | --- |
| Predpokladané ukončenie realizácie | 2025 |

### Orientačné náklady na stavbu

Predpokladaná hodnota stavby bez DPH							8 083 466 €

Predpokladaná hodnota stavby vrátane DPH 20%						9 700 159 €

| Etapa 1 |  |
| --- | --- |
| ZRN BEZ DPH 20% | € 2 002 581,24 |
| VRN BEZ DPH 20% | € 106 136,81 |
| CELKEM BEZ DPH 20% | € 2 108 718,05 |
| DPH 20% | € 421 743,61 |
| CELKEM S DPH 20% | € 2 530 461,66 |

| Etapa 2 |  |
| --- | --- |
| ZRN BEZ DPH 20% | € 1 839 302,86 |
| VRN BEZ DPH 20% | € 97 483,05 |
| CELKEM BEZ DPH 20% | € 1 936 785,91 |
| DPH 20% | € 387 357,18 |
| CELKEM S DPH 20% | € 2 324 143,10 |

| Etapa 3 |  |
| --- | --- |
| ZRN BEZ DPH 20% | € 1 511 531,19 |
| VRN BEZ DPH 20% | € 80 111,15 |
| CELKEM BEZ DPH 20% | € 1 591 642,34 |
| DPH 20% | € 318 328,47 |
| CELKEM S DPH 20% | € 1 909 970,81 |

| Etapa 4 |  |
| --- | --- |
| ZRN BEZ DPH 20% | € 2 311 724,11 |
| VRN BEZ DPH 20% | € 122 521,38 |
| CELKEM BEZ DPH 20% | € 2 434 245,49 |
| DPH 20% | € 486 849,10 |
| CELKEM S DPH 20% | € 2 921 094,59 |

| Prodloužení rozvodů vody a vodovodní přípojky, celek |  |
| --- | --- |
| ZRN BEZ DPH 20% | € 12 074,21 |
| CELKEM BEZ DPH 20% | € 12 074,21 |
| DPH 20% | € 2 414,84 |
| CELKEM S DPH 20% | € 14 489,05 |

### Celkové urbanistické a architektonické riešenie

- Urbanizmus – územné regulácie, kompozície priestorového riešenia

a.1) Popis existujúceho stavu

Riešeným územím je mestský park Sihoť v Nitre. Areál je navštevovaný širokou verejnosťou z radov obyvateľov Nitry, ale aj turistov. Jedná sa o veľmi obľúbené miesto pre rekreáciu a oddych, miesto pre stretávanie, zábavu i hru.

Rozsah riešeného územia je 93 817 m2. Riešená plocha sa nachádza v zastavanom území. Dotknuté územie je vymedzené hranicami parciel v rámci katastra nehnuteľnosti. V teréne je hranica určená nasledovne: východnou hranicou je okraj cesty na ulici Jesenského, severozápadnú hranicu tvorí Ponitrianska cyklomagistrála a južnou hranicou je okraj cesty na ulici Sihoť.

Od vstupu do parku z ulice Jesenského sa tiahne hlavná osa lemovaná lipovou alejou až ku Starému Biskupskému hostincu. Atraktívnym prvkom v centre parku je Žabia fontána. Od nej sa rozbiehajú ďalšie osy, ktoré boli pôvodne lemované alejami. Vďaka postupnému rozpadu alejí sa osy z priestoru vytrácajú. Veľkým lákadlom miesta je vodná hladina jazera. Avšak momentálny stav vody a prístup k hladine je nevyhovujúci. V celom areáli parku sa nachádza veľké množstvo herných prvkov. Avšak ich forma a umiestenie je nevhodné. Hustá cestná sieť tvorí mozaiku odlišných materiálov. Často v štádiu rozpadu. V parku sa nachádza mnoho menších stavebných objektov – napr. altán, pódium, kôlne, stánky a pod. Mobiliár je v parku umiestený predovšetkým okolo ciest, chýba posedenie v súkromí.

Z dendrologického hľadiska ide o hodnotné územie. V parku sa nachádza prevažne vyrastené stromy dlhodobo perspektívne. Nová výsadba sa vyskytuje len ojedinelé. Stromy poškodené a neperspektívne sú navrhnuté na výrub.

Kríkové poschodie je pre park nevhodné. Tvorí tmavé zákutia a bráni prehľadnosti v parku. Je navrhnutá komplexná asanácie kríkov v značnej časti parku.

a.2) Navrhovaná situácia

Hlavnú os parku tvorí spojnica vstupu z ulice Jesenského a Biskupského hostince. Stredovú cestu z mechanicky spevneného kameniva lemuje lipová aleja. Srdce parku tvorí Žabia fontána. Je navrhnuté nové materiálové riešenie, ktoré rešpektuje historické danosti. Od Žabie fontány sa lúčovito rozbiehajú cesty do všetkých kútov parku. Lúče pretína špirálová cesta lemovaná trvalkovými záhonmi. Pri prechádzke si návštevník môže oddýchnuť v zálivoch medzi trvalkami na drevených ležadlách.

Značná časť parku je venovaná detskému ihrisku. V severnej časti vznikne veľká herná plocha s námetom „Príbeh obrov z Nitry“. Nitriansky hrad a Zobor čnie ako obri nad mestom a utvárajú jedinečné panorámu mesta. Spolu s riekou Nitrou tvoria typickú kompozíciu, ktorá sa prepisuje do pôdorysu hernej plochy. Súčasťou je aj workoutové ihrisko. Ihrisko s pieskom pre najmenších a vodné ihrisko vznikne u kaviarne v blízkosti jazera.

Lúka za pivárňou bude novo venovaná festivalom a piknikom. Vznikne niekoľko grill pointov so zabudovaným grilom. V tejto časti je navrhnuté ponechanie historického artefaktu - kolotoča s kohútom. V blízkosti budú vybudované toalety (nie sú súčasťou tejto dokumentácie).

Cez promenádu ​​okolo jazera a visutú lávku s vyhliadkou sa návštevník dostane do odbory danielov, ktorá je premiestnená z inej časti parku do priestoru s vegetáciou vhodnou pre ich prirodzený život.

Pohľady cez vodu na Nitriansky hrad budú umožnené vďaka vyhliadke nad jazerom vo východnom cípe parku. Ďalej je navrhnuté mólo s lavičkami pri jazere za kaviarňou.

- Architektonické riešenie

Architektonické riešenie rešpektuje charakter miesta a zároveň rešpektuje požiadavky na park 21. storočia.

### Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby

Vstup do riešeného územia je z niekoľkých miest, v nadväznosti na okolité cestné siete. Všetky vstupy budú zachované.

### Bezbariérové využitie stavby

Objekt je bezbariérovo prístupný.

### Bezpečnosť pri využívaní stavby

Stavba je navrhnutá a bude vyhotovená tak, aby pri jej užívaní alebo prevádzke nevznikalo neprijateľné nebezpečenstvo nehôd alebo poškodenia, napr. pošmyknutím, pádom, nárazom, popálením, zásahom elektrickým prúdom. Počas užívania stavby budú dodržané všetky príslušné legislatívne predpisy. Základná charakteristika objektov.

### Základná charakteristika objektov

- Stavebné riešenie

Pozri sprievodné a súhrnné technické správy jednotlivých etáp.

- Konštrukčné a materiálové riešenie

Pozri sprievodné a súhrnné technické správy jednotlivých etáp.

- Mechanická odolnosť a stabilita

Nie je predmetom dokumentácie.

### Základná charakteristika technických a technologických zariadení

- Technické riešenie

Nie je predmetom dokumentácie.

- Súhrn technických a technologických zariadení

Nie je predmetom dokumentácie.

### Zásady požiarne-bezpečnostného riešenia

Navrhovanou úpravou nie sú zhoršené pôvodné parametre zariadenia slúžiace pre protipožiarny zásah. Stávajúce miestne komunikácie zaisťujúce príjazd a prístup ku stávajúcej zástavbe a vonkajšie odberné miesta požiarnej vody nie sú navrhovanými úpravami dotknuté, ostávajú nezmenené.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Nie je predmetom dokumentácie.

### Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie

Nie je predmetom dokumentácie.

### Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia

- Ochrana pred prenikaním radónu z podložia

Nie je predmetom dokumentácie.

- Ochrana pred bludnými prúdmi

Nie je predmetom dokumentácie.

- Ochrana pred technickou seizmicitou

Nie je predmetom dokumentácie.

- Ochrana pred hlukom

Nie je predmetom dokumentácie.

- Protipovodňové opatrenia

Nie je predmetom dokumentácie.

- Ostatné účinky

Nie je predmetom dokumentácie.

## Pripojenie na technickú infraštruktúru

- Napojovacie miesta technickej infraštruktúry

### Pozri:

### SO.01.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

### SO.01.08 – Prípojky vody

SO.02.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

### SO.03.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia

### SO.03.08 – Prípojky vody

### SO.04.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

### SO.04.09 – Prípojky vody

- Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky

Nie je predmetom dokumentácie.

## Dopravné riešenie

- Popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a užívanie stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie

Dopravné riešenie a napojenie na komunikácie je existujúce.

- Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru

Riešené územie je prístupné existujúcou chrbticovou cestnou sieťou napojenou na existujúce komunikácie.

- Doprava v kľude

Parkovisko pre automobily sa nachádza v blízkosti hlavného vstupu do parku na ulici Jesenského.

- Pešie a cyklistické trasy

Riešené územie lemuje cyklotrasa Sihoť.

## Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav

- Terénne úpravy

Pozri dokumentáciu objektov a technických a technologických zariadení jednotlivých etáp.

- Použité vegetačné prvky

Pozri dokumentáciu objektov a technických a technologických zariadení jednotlivých etáp.

- Biotechnické opatrenia

Nie je predmetom dokumentácie.

## Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana

Pri výstavbe bude minimalizovaný vplyv na okolie. Svojím charakterom bude mať akcia pozitívny vplyv na kvalitu života a obytného prostredia a tiež na zlepšení hygieny v riešenom území. Vzhľadom k charakteru prostredia riešeného objektu je na udržovanie a rozvoj kvalitného životného prostredia vkladaný veľký dôraz. Navrhnutými zdravotnými zásahmi v stávajúcich porastoch a následnými dosadbami dôjde k skvalitneniu riešeného priestoru ak z ekologického, estetického, tak aj z dendrologického hľadiska.

- Vplyv stavby na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda

Navrhnuté úpravy negatívne neovplyvňujú životné prostredie.

- Vplyv stavby na prírodu a krajinu

Navrhnuté úpravy negatívne neovplyvňujú prírodu a krajinu, naopak by mali mať pozitívny vplyv na biodiverzitu riešených lokalít.

- Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000

Navrhnuté úpravy negatívne neovplyvňujú územie vo vzťahu k jeho ochrane v rámci Natura 2000.

- Spôsob zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA

Zisťovacie riadenie a stanovisko EIA nie je na tento typ stavby žiadúce.

- Zámery spadajúce do režimu zákona o integrovanej prevencii

Nie sú navrhované.

- Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov

Nie sú navrhované.

## Ochrana obyvateľstva

Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva

## Zásady organizácie výstavby

Pozri samostatnú časť projektu.

## Celkové vodohospodárske riešenia

Stavbou nebudú narušené existujúce odtokové pomery daného územia.

## SITUAČNÉ VÝKRESY

### C.1 Situačný výkres širších vzťahov

### C.2 Katastrálny situačný výkres

### C.3 Koordinačný situačný výkres

### C.4 Súčasný stav – inventarizácia drevín

### C.5 Navrhovaný stav

### C.6 Zásady organizácie výstavby

### C.7 Podklady pre prípravu žiadosti o dotáciu

C.1.3 Koordinačný situačný výkres

C.1.5 Navrhovaný stav

C.1.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.1.6a Debnenie stromu

C.2.3 Koordinačný situačný výkres

C.2.5 Navrhovaný stav

C.2.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.2.6a Debnenie stromu

C.3.3 Koordinačný situačný výkres

C.3.5 Navrhovaný stav

C.3.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.3.6a Debnenie stromu

C.4.3 Koordinačný situačný výkres

C.4.5 Navrhovaný stav

C.4.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.4.6a Debnenie stromu