## SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje

Názov stavby :	REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ -

KMEŤOVA, NITRA

Miesto stavby :	obytný súbor Diely v Nitre, k. ú. Mlynárce, p. č. 462/3, 8371/1

Druh stavby :	Rekonštrukcia

Investor :	Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

Hlav. Inž. Projektu : 	Ing. arch. Ivan Šuráni

Stavebný objekt : 	SO 01 Prestavba porastov drevín

Vypracoval : 	Ing. Denisa Halajová, PhD.

Dátum vypracovania :	05. 2017

Stupeň PD :	projekt na stavebné povolenie

## 2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1  Prehľad východiskových podkladov

K spracovaniu projektu boli použité nasledujúce podklady a materiály :

- celkové riešenie areálu a stavebných objektov   M : 1 : 500

- PD : Športovo - rekreačný komplex Popradská – Kmeťova Zmena z 08. 2009

- inžinierske siete v riešenom areály   M : 1 : 500

- metodika inventarizácie a hodnotenia drevín

- tvaromiestny prieskum a fotodokumentácia

  - Charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia

Riešené územie je plochou verejnej zelene obytného súboru, kde sú už zrealizované voľnočasové aktivity podľa predošlých od r. 2009 a ich zmien a dolnkov riešiacich areál. Územie je využívané obyvateľmi okolitých domov, najmä mládežou a deťmi na detskom ihrisku a ihriskách pre kolektívne športy. Dielčie realizácie sú v podobe solitérnych stavieb. Predložený projekt rieši výsadby drevín – stromov a kríkové porasty na základe zhodnotenia vysadených a pôvodných porastov. Tie sú akceptované a tvoria súčasť navrhnutých výsadieb. Obvodový porast náletových drevín v juhovýchodnej časti predstavujú najmä kríkové porasty, vzhľadom k ich nízkej kvalite sú perspektívne navrhnuté na výrub s náhradnou výsadbou v rámci sadových úprav. Do doby využitia plochy na ich mieste budú ponechané. Riešené územie je zatrávnená so sieťou peších chodníkov, plocha je kosená a je v štandardnej údržbe správcu, rovnako ako malá architektúra a uvedené športové aktivity.

3.   Architektonické riešenie sadových úprav – zdôvodnenie stavby

Kompozičné a architektonické riešenie zelene vychádza z dispozície navrhnutých objektov, siete peších komunikácií a priebehu terénu, ktorý je svažitý a klesá na sever až severovýchod. Ucelená riešená plocha je určená na oddych, rekreáciu a šport. Zeleň preto vytvára vhodné miestne podmienky na naplnenie týchto funkcií. Hmoty vyššej zelene a vzrastlé stromy sú umiestnené po obvode plochy, čím plocha zostáva celistvá a prehľadná. Dominuje jej rekreačná lúka s peknými výhľadmi na mesto a Zobor. V centrálnej časti sú navrhnuté plochy pokryvných kríkov popri chodníkoch v malých zbytkových plochách, kde je údržba trávnika neefektívna a vznikajú tu vyšľapané plochy. Obvodový porast kríkov je z prevažujúcich domácich druhov. Doplnené sú stálozelené a efektné druhy farebné borkou aj po odlistení v zimnom období. Týmto vznikajú zaujímavé farebné efekty počas roka a to i v mimo vegetačnom období. Kríky sú sadené v kompaktných záhonoch, ktoré po 2 – 3 rokoch zarastú do ucelenej hmoty. Týmto je zabezpečená jednoduchá a efektívna údržba. Pôdorysné tvary rovnako umožňujú jednoduché mechanizované kosenie trávnika. Stromy sú navrhnuté kultivarov domácich druhov. Obohatené sú o atraktívne solitéry listnatých a ihličnatých druhov.

Z pôvodných drevín sú kríkové porasty čiastočne ponechané a z náletov navrhnuté na výrub, novovysadené stromy sú ponechané a sú súčasťou návrhu nových výsadieb.

V hornej časti plochy je oddelená časť ponechaná ako priestorová rezerva pre polyfunkčný objekt. Zeleň bude napojená na okolie objektu v rámci jeho návrhu.

Celkové riešenie maximálne efektívne využíva priestorové možnosti pre zeleň a vzrastlé stromy s podrastom bez nároku na zložitú a nákladnú údržbu. Vytvárajú izoláciu okolo hlučných aktivít, ako sú ihriská kolektívnych športov a najmä skate areál. Zároveň vytvárajú tieň pre posedenie alebo hranie na trávnatých plochách. Nové výsadby majú dôležitú retenčnú funkciu zadržania zrážok na riešenej ploche. Okrem toho vytvárajú v priestore vhodné bezpečnostné bariéry od dopravy po obvode plochy a pohľadovo vytvárajú pozadie javisku prírodného amfiteátra. Terénne úpravy a zmeny nie sú navrhnuté. Kríkové porasty výrazne prispejú k ekologickej stabilite sídelnej zelene územia.

#### 4.   Členenie stavby na stavebné objekty

Stavebný objekt prestavba porastov drevín sa skladá zo samostatných technologických častí, od prípravy územia po vlastnú realizáciu zelene a výsadieb :

- prípravné a terénne práce

- výrub a ošetrenie jestvujúcich drevín

- výsadba kríkových porastov

- výsadba vzrastlých stromov

- výsadba trvalkových záhonov

##### 5.   Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a investície

Stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu a iné súvisiace investície. Realizovaná bude v jednej etape naraz.

##### 6.   Starostlivosť o bezpečnosť práce

Počas stavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a zabrániť vstupu nepovolaným osobám na stavbu. Pred začatím zemných prác je nutné vytýčenie inžinierskych sietí v ploche stavby správcami týchto sietí.

- Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba v konečnom dôsledku nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Nové výsadby drevín prispejú k ekologickej stabilite územia. Počas výstavby bude nutné minimalizovať nepriaznivý vplyv stavebnej činnosti a dopravy na okolie.

- Plošné a kapacitné bilancie územia

Stromy navrhnuté                   	     48 ks

Kríky navrhnuté	 2384 ks

Plocha záhonov kríkov          	   638 m2

Trvalky navrhnuté             	 1000 ks

Cibuľoviny navrhnuté	 1250 ks

Plocha trvalkových záhonov      	   125 m2

Celkový počet drevín         	   134 ks

Stromy navrhnuté na výrub             14 ks

Kríky navrhnuté na výrub	   110 m2

Stromy malé ošetrenie                    10 ks

Stromy veľké ošetrenie                   29 ks

## TECHNICKÁ SPRÁVA

1.  Zhodnotenie územia stavby

Riešeným územím je plocha verejnej zelene obytného súboru Diely v Nitre. Plocha je kompaktná, určená pre zeleň, rekreáciu a šport. Vznikla vďaka nedostavaniu sídliska podľa pôvodných zastavovacích plánov. Preto má veľký význam v husto zastavanom území bez možnosti doplnenia nových plôch podobného charakteru. Ohraničenie územia je ulicami Kmeťova – Popradská – Zvolenská. Areál v západnej časti je ponechaný ako priestorová rezerva na dostavbu občianskej vybavenosti. Územie má trojuholníkový tvar, svažujúci sa na sever – severovýchod. Plocha je zatrávnená, porastená novými výsadbami a spontánnou zeleňou vo forme zmiešaných kríkových skupín. Vykonaná bola aktuálna inventarizácia jestvujúcich drevín s návrhom riešenia. Na ploche sa nachádzajú okrem drevín ihriská pre kolektívne športy a detské ihrisko. Využívané je pre voľnočasové aktivity obyvateľov sídliska. Pred zemnými prácami je nutné vytýčiť inžinierske siete v území, jestvujúce trasy inžinieskych sietí sú výsadbami plne rešpektované.

- Technické riešenie sadových úprav

Vlastná príprava územia predstavuje úpravu terénu odstránením prekážok brániacich výstavbe, zabezpečenie prístupu na stavbu a priestoru pre uskladnenie a manipuláciu s materiálmi. Prístup k energiám pre výsadby a zásahy do porastov nie je potrebný. Vzhľadom ku špecifikám územia stavby (verejný priestor) bude stavba realizovaná so zvýšenou opatrnosťou. Nutná bude priestorová koordinácia činností a hlavne logická náväznosť jednotlivých prác. Na manipulačný a pracovný priestor bude využitá jestvujúca asfaltová plocha pri nefunkčnej Urampe, tá po ukončení prác bude očistená. Tým sa predíde poškodeniu plochy jestvujúcich trávnikov. Staveništné zariadenie vzhľadom k malej ploche stavby bude na uvedenej asfaltovej ploche. Označený bude zároveň vstup na stavbu pre automobily a to z miestnej komunikácie Popradská.

Vytýčenie jednotlivých navrhnutých solitér a plošných výsadieb vychádza z pevných bodov v teréne. Využité sú jestvujúce hranice, chodníky a jestvujúce stromy.

Výrub a ošetrenie drevín – v rámci rekonštrukčných zásahov do jestvujúcich drevín je navrhnutý výrub 14 stromov a 110 m2 kríkových porastov. Výrub musí byť vykonaný s ohľadom na  ochranu okolitých jedincov a plôch pred poškodením pri páde vyrúbaných stromov. Po výrube je nutné ošetrenie najviac poškodených stromov, kvôli posilneniu ich vitality a stability, aby neohrozovali okolité porasty lámaním konárov alebo vývratom. Rovnako je navrhnutý výchovný a zdravotný rez u niektorých jedincov – v poznámke v tabuľke inventarizácie drevín. Ďalším dôvodom ošetrenia stromov je ochrana pred ďalším poškodzovaním neodbornou údržbou – kosením trávnika. Pri kosení je poškodených niekoľko stromov na báze kmeňa – poškodenia sú uvedené v poznámke inventarizačnej tabuľky. Menší rozsah ošetrenia je navrhnutý u 10 kstromov, väčší rozsah u 29 kusov stromov. Pri výrube drevín je nutné postupovať v zmysle platnej legislatívy na základe povolenia na výrub drevín (zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov ) a s drevnou hmotou je nutné nakladať v zmysle legislatívy v odpadovom hospodárstve. Termín na uskutočnenie výrubu je v mimovegetačnom období. Rovnako ošetrenia a opilovacie práce stromov treba vykonať vo vhodnom agrotechnickom termíne. Upravené rezom budú aj kríkové porasty rez bude

vykonaný postupne v rámci údržby zelene – v poznámkach inventarizačnej tabuľke. .

Výsadba vzrastlých stromov so zemným balom – výsadba stromov je navrhnutá zo vzrastlých alejových foriem so zemným balom, ktorého veľkosť zodpovedá veľkostnej kategórii stromu. Stromy sú pestované v špeciálnych škôlkach pre dosiahnutie bohatého prekorenenia vlásočnicových koreňov. Preto majú predpoklad vysokej ujateľnosti na novom stanovišti pri štandardnej údržbe. Výška nasadenia koruny je 2,2m a veľkostná kategória je 16/18 cm meraná vo výške 1,2 m nad úrovňou terénu. Stromom je nutné obohatiť zeminu vo vykopaných jamách o rašelinu v minimálnom množstve 20 kg/jama a riadne zaliať ( 50 – 100 l vody na strom ) podľa veľkosti stromu. Po výsadbe je nutné strom ukotviť tromi alebo dvomi kolmi ( podľa veľkosti stromu ) s úväzkami kvôli stabilite. Terén je nutné upraviť do tvaru zemnej misy, ktorá zachytáva vlhkosť a zrážky. Výsadba zahŕňa závlahový systém z perforovanej trubky minimálnej dĺžky 1,5 m. Kotvové koly sa ponechajú na stanovišti po dobu 3 rokov po výsadbe kvôli stabilite a uchyteniu koreňov do rastlého terénu. Umiestnenie stromov je znázornené na výkrese č. 4 – osadzovací plán výsadieb, kde sú zároveň určené aj druhy navrhnutých kríkov.

Výsadba kríkových porastov - Líniové a skupinové výsadby listnatých kríkov sú navrhnuté v zahustených kompaktných formách umožňujúcich efektívnu údržbu, hlavne kosenie trávnika pozdĺž skupín kríkov. Sadbový materiál je navrhnutý kontajnerovaný alebo so zemným balom kvôli lepšej ujatelnosti na novom stanovišti. Minimálna veľkosť výhonov 30 – 50 cm. Taxony zodpovedajú stanovištným a ekologickým podmienkam bez nároku na špeciálne operácie údržby. Kríky sú navrhnuté v sponev závislosti od konečnej veľkosti v rozpätí 2 - 4 ks/m2  kvôli rýchlemu zapojeniu do súvislého porastu. Do vykopaných jám zodpovedajúcich veľkosti koreňového balu navrhujeme pridať rašelinu do zeminy v pomere 1 : 2 a hnojivo Cererit. Kríkové skupiny sú navrhnuté s povrchovou úpravou mulčovaním z borovicovej borky o hrúbke mulčovej vrstvy 8 cm kvôli zachovaniu vlahy a zabráneniu prerastania burín. Dôležitá je bohatá zálievka po výsadbe kvôli ujatiu drevín na novom stanovišti. Obrysy jednotlivých kríkových skupín budú zarezané pri styku kríkov s trávnikom kvôli zabráneniu prerastaniu trávnika do kríkov a tiež kôli výškovému rozdielu povrchu medzi trávnikom a kríkmi. U kríkov je výška pôdy znížená o vrstvu mulčovacej borky. Z dendrologického hľadiska tvoria kríkové skupiny kríky nenáročných druhov na stanovište a následnú údržbu, zoznam navrhnutých druhov je v tabuľkovom prehľade.

Výsadba trvaliek – navrhnuté sú ako samostatné záhomy v trávniku lemujúce  chodníky a okolie pamätného kameňa s štrkovou plochou. Plocha záhonov je umiestnená v slnečnej polohe. Pôvodná zemina je vylepšená primiešaním živín s dlhodobým uvoľňovaním prvkov ako u kríkov. Navrhnuté druhy trvaliek sú nenáročné na podmienky a údržbu, sú s atraktívnym pôsobením listov a kvetom. Spon výsadieb je 8 ks trvaliek a 10 ks cibuľovín na m2. Detail výsadieb ako i sortiment – výkres č. 4. Povrch je riešený borkovaním ako u kríkov. Celková plocha záhonu je 125m2.

Požiadavky na realizáciu a údržbu Dôležitou podmienkou ujatia výsadieb drevín ako i optimálneho rastu je náležitá starostlivosť po realizácii, hlavne zálievka počas letných mesiacov v závislosti od množstva zrážok. Kvôli zjednodušeniu údržby sú plochy zelene riešené ako kompaktná plocha so skupinami kríkov tvoriaci jeden celok. Pri jednotlivých prácach na údržbe je nutné dodržanie agrotechnických termínov. Vzrastlé stromy vyžadujú okrem pravidelnej zálievky hnojenie. Rovnako je dôležité tvarovanie korún výchovnými rezmi najmä u solitérnych stromov a odstraňovanie suchých a poškodených konárov. Pri kompaktných kríkových porastoch je nutná postupná prebierka slabších a konkurenčných jedincov. Rovnako ochrana porastov proti škodcom a chorobám vhodnými postrekmi a zásahmi. Skupiny kríkov musia zodpovedať navrhnutým tvarom a veľkostiam, aby nedochádzalo k nežiadúcej konkurencii porastov s postupným vytlačením pomalšie rastúcich druhov.

V rámci dodávateľských prác je potrebné počítať s minimálnou 12 mesačnou údržbou od termínu odovzdania prác zo strany dodávateľa. Potom je nutné zabezpečiť údržbu profesionálnou firmou na základe stanovených zmluvných podmienok.

3.  Inventarizácia a kategorizácia drevín

Dendrologický prieskum riešeného územia obsahuje inventarizáciu a hodnotenie súčasného stavu porastov na základe vykonanej analýzy a prieskumu s návrhom na výrub nevhodných drevín. Terénny prieskum bol vypracovaný 05. 2017 a poskytuje aktuálne informácie a charakteristiku porastu nevyhnutnú k návrhu na výrub.

Cieľom tejto práce je získanie poznatkov o súčasnom stave predmetného porastu drevín a zhodnotenie jeho kvality a náhradnej výsadby. Na základe tohto zhodnotenia možno definovať potenciál jestvujúcich porastov pre ich ďalšie využitie.

Metodika práce vychádzala z nasledujúcich krokov :

- pred vypracovaním vlastnej práce bolo územie geodeticky zamerané vrátane porastov

stromov a kríkov

- vykonaný bol podrobný terénny prieskum s vyhodnotením získaných poznatkov

- získané údaje a informácie boli vyhodnotené v zmysle príslušnej metodiky a legislatívy a na ich základe boli navrhnuté opatrenia a výruby drevín.

Predmetom hodnotenia drevín boli nové porasty v riešenom území s porastmi náletových drevín v obvode areálu. Terénny prieskum bol vykonaný v 05. 2017 do uvedených podkladov. Situácia s vyznačenými hodnotami drevín a návrhom na výrub alebo ošetrenie tvorí mapová príloha č. 1 a 2. Zakreslené dreviny v mape sú zoradené podľa poradového čísla do tabuľkového prehľadu s klasifikáciou jednotlivých sledovaných hodnôt. Celkove bolo hodnotených 134 drevín.

## Každá drevina je hodnotená samostatne. Princíp aplikovaného systému hodnotenia spočíva v tom, že u hodnotenej dreviny sa určí taxon ( druh, odroda, kultivar ) a zakreslí sa jej stanovište s príslušným poradovým číslom do mapového podkladu. Potom sa zisťujú všetky dostupné merateľné a vyčísliteľné hodnoty a zoradia do zvolených kategórií v tabuľkovom prehľade. Rozmedzie kategórií hodnôt je zvolené tak, aby bolo dobre použiteľné pri voľbe zásahov a usmernení ďalšieho rozvoja jednotlivých drevín. Nemerateľné hodnoty sú sústredené do tzv. sadovníckej hodnoty.

V tabuľke inventarizácie a kategorizácie drevín sú tieto merané a hodnotené údaje :

1.,   poradové číslo stromu zhodné s geodetickým zameraním

2.,   určenie názvu ( druhu ) hodnotenej dreviny latinský názov

3.,   výška drevín - uvádzané sú hodnoty v m

4.,   priemer koruny sa uvádza v m ako priemet koruny stromu v pôdoryse, u kríkových skupín je uvedená pôdorysná plocha porastu v m2

5.,   obvod kmeňa vo výške 1,30 m nad terénom uvádza sa v cm

6.,  sadovnícka hodnota je súbor nemerateľných hodnôt dreviny a je vyjadrená pomocou

päťbodového klasifikátora takto :

3 body – Dreviny zdravé, len mierne preschnuté, bez chorôb a škodcov. Tvarove sa môžu líšiť od typu. Patria sem i dreviny menšie a mladé nedosahujúce ani polovicu plnej veľkosti. Je u nich predpoklad udržania po radu desaťročí i zlepšenia hodnoty. Počíta sa s nimi pri cieľových zámeroch, ale možno ich v prípade potreby odstrániť – 62 kusov

2 body – Dreviny značne poškodené, vysoko vyvetvené, staré a málo vitálne, výrazne presychajúce. Ďalší vývoj je značne obmedzený. Zlepšenie kvality sa nedá predpokladať. Bezprostredne neohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných porastov a ľudí. Počíta sa s ich postupným odstránením okrem dendrologických unikátov – 69 kusov.

## 1 bod – Dreviny veľmi silne poškodené, choré, silne napadnuté, odumierajúce a suché. Bezprostredne ohrozujú ostatné porasty a ľudí bez akejkoľvek perspektívy

ďalšieho rozvoja. Odstránenie je nutné okamžite – 3 kusy

7.,   Perspektíva – uvádza časové obdobie pôsobenia dreviny na stanovišti do budúcna.

0 – neperspektívne, odumreté torzá, okamžitý výrub

1 – málo perspektívne, nutný výrub do 5 rokov

2 – krátkodobo perspektívne na stanovišti 5 – 15 rokov

3 – stredne perspektívne na stanovišti 15 – 30 rokov

4 – dlhodobo perspektívne nad 30 rokov  6 kusov

8.,   Stav fyzického poškodenia

1 – ťažko poškodená drevina nad 60% objemu, hodnotenie s prirážkovým indexom 0,4

2 – stredné poškodenie dreviny 26 – 60% objemu, prirážkový index 0,6

3 – slabé poškodenie dreviny 11 – 25% objemu  61 kusov, prirážkový index 0,8

4 – zdravá drevina s malým poškodením do 10% objemu

9.,   Navrhnuté opatrenie

3 – výrub, navrhnutých je 14 kusov stromov a 4 kríkové porasty

2a - znamená ošetrenie menšieho rozsahu 10 kusov stromov

2b - hodnota ošetrenie väčšieho rozsahu 29 kusov stromov

1 - hodnota 1 znamená bez zásahu, tiež dreviny silne poškodené ponechané na dožitie 67 kusov

Pri kombinácii napríklad 2a/3 znamená, že  časť dreviny bude ošetrená rezom a časť odstránená, podobne 1/3 drevina ponechaná na dožitie, prípadne po vyschnutí výrub

10.,  Poznámky slúžia na slovný komentár neuvedený v predošlých sledovaných kategóriách, tiež komentár k navrhnutým opatreniam

Do mapového podkladu sa dreviny zakresľujú kružnicou, ktorej priemer sa rovná priemeru koruny stromu s kmeňom podľa geodetického zamerania, kríky tvoria obrys tvaru porastu.

ZOZNAM POUŽITÉHO RASTLINNÉHO MATERIÁLU

VZRASTLÉ STROMY SO ZEMNÝM BALOM :

Por. č.    Názov dreviny                                  			            počet kusov

1	Tilia euchlora ´Pallida´		8 kusov

2	Sorbus aucuparia  	                                	4 kusy

3	Crategus lavallei ´Cariereii´		5 kusov

4	Gleditsia triacanthos ´Skyline´		6 kusov

5	Fraxinus angustifolia ´Raywood´	                                	4 kusy

6	Celtis occidenthalis	                              10 kusov

7	Acer platanoides ´Cleveland´	                                6 kusov

8	Platanus x acerifolia	                                5 kusov

VZRASTLÉ STROMY SO ZEMNÝM BALOM SPOLU :                                   48 kusov

KRÍKY SO ZEMNÝM BALOM :

Por. č.    Názov dreviny                                   počet kusov na m2          počet kusov

7	Spiraea cinerea ´Grefsheim´	4	656 kusov

8   	Ribes sanguineum ´King Edward Viii.´	4	746 kusov

9	Hydrangea paniculata ´Anabelle´ 	4                     	248 kusov

10	Swida alba ´Sibirica´	2	  36 kusov

11  	Physocarpus opulifolius 	3                           51 kusov

12	Physocarpus opulifolius ´Diabolo´	3  	  75 kusov

13	Viburnum carlesii ´Aurora´	3                         180 kusov

14	Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´	4                         392 kusov

KRÍKY SO ZEMNÝM BALOM SPOLU :                                                      2384 kusov