Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia vyhlasovateľa :

Názov verejného obstarávateľa: 	  Carpate Diem s.r.o.

Sídlo: 					  Nádražná 55, 900 81 Šenkvice

IČO: 					   45299412

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Hana Mateičková

tel. č. kontaktnej osoby: 		   +421 903266117

e-mail kontaktnej osoby: 		   mateickova.hana@gmail.com

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.carpatediem.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Obstarávateľ podľa § 8  zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „Zavedenie nových inovatívnych technológií a technologických postupov pri spracovaní bio suroviny, za účelom predchádzania vzniku cudzorodých látok - biogénnych amínov vo víne"

4. Druh zákazky : tovar

5. Hlavné miesto dodania tovaru : Nádražná 55, Šenkvice

6. Výsledok verejného obstarávania :  Výsledkom prieskumu trhu nie je uzatvorenie zmluvného stavu, slúži k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky a uchádzačom nebude posielaná informácia o poradí.

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky pre určenie PHZ znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7. Opis predmetu zákazky:

7.1  Pásový dopravník "NE" 3000 x 400

Opis zariadenia

Potravinársky pásový dopravník slúži na prepravu hrozna do zariadenia uvedeného v bode č.7.1 poprípade priamo do lysu.

- minimálna dĺžka dopravníkového pásu je požadovaná na 3000 mm, pričom v spodnej časti sa musí nachádzať násypka na vyklápanie bigboxov,

- násypka musí mať v spodnej časti predprípravu na napojenie čerpadla pre odsávanie prebytočného muštu,

- šírka dopravníkového pásu je minimálne 400 mm pričom elevačné pásy musia byť zhotovené z potravinárskej bielej PVC,

- rýchlosť elevácie hrozna musí byť voliteľná minimálne mechanickým variátorom rýchlosti poprípade frekvenčným meničom,

- uhol dopravovania suroviny musí byť voliteľný hydraolickým piestom a teleskopickými nohami,

- zariadenie musí byť ľahko ovládateľné v priestore – na koliečkach,

- zhotovené zariadenie musí byť z nerezovej ocele,

- zariadenie musí spĺňať požiadavku montáže mačkacích valcov uvedených v bode č.1i

Napätie í: 400V-50Hz 3PH

Výkon: 0,75kw

V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzvy  môže uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci stanovené minimálne technické parametre a vlastnosti

8. Spoločný slovník obstarávania:

42213000-2 - Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

10. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:

Najnižšia cena celého  predmetu zákazky v €  bez DPH  podľa bodu 7. Výzvy podľa prílohy č. 1

Uchádzači predložia vo svojej cenovej ponuke jednotkovú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta v zmysle bodov 7.1 ,  Výzvy bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH  + celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a cenu celkom s DPH.

11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 	28.04.2022	do: 10:00 hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhlasovateľ nebude prihliadať.

12. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:

Ponuky sa predkladajú elektronicky v systéme JOSEPHINE.

13. Predkladanie ponuky:

Ponuka predložená  uchádzačom musí obsahovať cenový návrh v zmysle bodu 10. Výzvy , podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

15. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:

Bratislava,  dňa 21.04.2022

Príloha č. 1 :  Návrh na plnenie kritéria