| Príloha č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENOVÁ PONUKA |  |  |  |  |
| Názov uchádzača: |  |  |  |  |
| Sídlo uchádzača: |  |  |  |  |
| IČO uchádzača: |  |  |  |  |
| DIČ uchádzača: |  |  |  |  |
| IČ DPH uchádzača: |  |  |  |  |
| Kontaktné údaje uchádzača (tel. č., email): |  |  |  |  |
| Zariadenie na šokové zmrazenie a skladovanie pekárenských produktov |  |  |  |  |
| Názov výrobcu: ...................................................................................................................................................... Typové označenie: ................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |  |
| Základný stroj | Ložná plocha šokovania 3x vozík 620x1020x1800mm (ŠxHxV) | Áno |  | .................,- |  |
|  | Hodinová kapacita šokovania – minimálne (kg) | 200 |  |  |  |
|  | Nerezové prevedenie vo vnútri zariadenia | Áno |  |  |  |
|  | Priechodné prevedenie šokovania | Áno |  |  |  |
|  | 2x jednokrídle dvere na šokovaní | Áno |  |  |  |
|  | Hrúbka PUR panelov vrátane podlahy – minimálne (mm) | 120 |  |  |  |
|  | Nerezová podlaha v šokovaní | Áno |  |  |  |
|  | Led – osvetlenie | Áno |  |  |  |
|  | Pocitová teplota pri šokovaní v rozsahu – minimálne (°C) | -18 až -38 |  |  |  |
|  | Rozvod chladiva medzi zariadením, kompresorom a kondenzátorom v dĺžke – minimálne (m) | 10 |  |  |  |
|  | Vonkajšie rozmery zhadzovacej miestnosti ŠxHxV – minimálne (mm) | 5300x5300x3200 |  |  |  |
|  | Počet výkyvných dverí – minimálne (ks) | 1 |  |  |  |
|  | Rozmer výkyvných dverí ŠxV – minimálne (mm) | 900x2300mm |  |  |  |
|  | Teplotný rozsah v zhadzovacej miestnosti – minimálne (°C) | +5 až +15 |  |  |  |
|  | Nerezové prevedenie vo vnútri zariadenia | Áno |  |  |  |
|  | Hrúbka PUR panelov – minimálne (mm) | 120 |  |  |  |
|  | Automatický odvlhčovací systém | Áno |  |  |  |
|  | Rozvod chladiva medzi zariadením, kompresorom a kondenzátorom v dĺžke – minimálne (m) | 10 |  |  |  |
|  | Vonkajšie rozmery skladovacej miestnosti ŠxHxV – minimálne (mm) | 4700x6200x3200 |  |  |  |
|  | Počet posuvných dverí – minimálne (ks) | 1 |  |  |  |
|  | Rozmer posuvných dverí ŠxV – minimálne (mm) | 1200x2000mm |  |  |  |
|  | Teplotný rozsah v skladovacej miestnosti – minimálne (°C) | -18 až -20 |  |  |  |
|  | Hodinová kapacita – minimálne (kg/hod.) | 500 |  |  |  |
|  | Nerezové prevedenie vo vnútri zariadenia | Áno |  |  |  |
|  | Hrúbka PUR panelov vrátane podlahy – minimálne (mm) | 120 |  |  |  |
|  | Rozvod chladiva medzi zariadením, kompresorom a kondenzátorom v dĺžke – minimálne (m) | 10 |  |  |  |
|  | Dotykový programovateľný ovládací panel s pamäťou receptúr | Áno |  |  |  |
|  | Možnosť diaľkového dohľadu a ovládania cez mobilnú aplikáciu alebo pc | Áno |  |  |  |
|  | Nepretržitá online monitorovacia služba poruchových stavov od výrobcu zariadenia | Áno |  |  |  |
|  | Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
|  | DPH 20 % |  |  |  |  |
|  | Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V  , dňa 								 											.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača