Obstarávateľ: HADO Investments, s. r. o., Pražská 11, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 50266535

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Linka na výrobu džemov

Opis predmetu zákazky: Dodávka zariadení v potravinárskej výrobe. Predmetom zákazky sú technológie na spracovanie ovocia a zeleniny. Cieľom je zväčšiť portfólio svojich  produktov a tým zatraktívniť svoju ponuku. Konkrétne plánuje vytvoriť malú prevádzku na výrobu džemov a iných prípravkov z ovocia a zeleniny, ktoré budú pasterizované a balené v sklenených obaloch.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:

- Vákuový kotol na výrobu džemov

  - plynulá regulácia rýchlosti s frekvenčným meničom

  - miešadlo so stieraním

  - ohrev parou

  - odnímateľné veko

  - objem min. 230l

  - vákuové prevedenie

- Vákuové čerpadlo vodokružné

  - prívod a odvod vody s reguláciou

- Kúpeľový paster

  - kapacita naloženia fliaš min. 80l, max. 150l

  - elektronický pasterizačný systém

  - fľaše umiestnené vo vodnom kúpeli

  - vrátane vyberacieho koša

  - nastavenie teploty a trvania

  - ohrev parou

  - z nerezovej ocele

- Odkôstkovač ovocia

  - výkon min. 250kg/hod

  - vymeniteľné sito s otvormi 1mm

  - vymeniteľné sito s otvormi 5mm

  - vymeniteľné sito s otvormi 8mm

  - pasírovacie nože

- Plnička

  - výkon pri 350g náplni min 300ks/hod

  - teplota plnenie 85 stupňov C

  - nastaviteľné množstvo od 5g

- Výrobník pary

  - vychladzovacia nádrž

  - odkaľovacia nádrž

  - upravovňa vody

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky – v prevádzke obstarávateľa,  pripojenie na elektrickú sieť, skúšku, zaškolenie.