Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č.Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč                                          - polohopisné a výškopisné zameranie

## GEODETICKÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Geodetické porealizačné zameranie pre akciu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č.Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč“ vykonala geodetická kancelária FÁBIAN s.r.o. v mesiaci 11/2018.

Zameranie bolo realizované na základe objednávky firmy HBH Projekt spol. s.r.o., kde rozsah záujmového územia bol definovaný objednávateľom.

Predmetom zamerania boli polohopisné a výškopisné prvky vo vymedzenom území. Na zameranie podrobných bodov bola využitá  GNSS RTK aparatúra SOKKIA GCX2 a univerzálna meracia stanica Leica TCRA 1203, pričom na transformáciu súradníc zo súradnicového systému ETRS89 do súradnicového systému S-JTSK a jeho realizácie JTSK  sme využili globálny transformačný kľúč GKÚ Bratislava cez softw. UGKK SR – transformácia.  Výškové napojenie na BpV je vykonané takisto transformáciou cez transformačnú službu GKÚ Bratislava s využitím modelu geoidu GKÚ Bratislava. Dosiahnutá presnosť merania metódou RTK pre spomenutý prístroj je definovaná  sxy=±0,04m, a sh=±0,06m.

Grafické spracovanie bolo vyhotovené programom Microstation PowerDraft s nadstavbou MGeo.

Zameranie bolo vykonané v požadovanej presnosti, náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom.

Práce vykonali Cs. Očovský a Ing. P. Harich.

Ing. P. Harich