Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky

| Názov projektu: | Výroba regionálnych kulinárskych špecialít |
| --- | --- |
| Názov zákazky: | Pestovateľská pálenica – Technológia pre destilovanie |
| Obstarávateľ: | Boonex, s.r.o. |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované parametre : |  |  |  | Splnenie požiadavky* Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Časť 1: Destilačné zariadenie vyhrievané vodným kúpeľom 400 l – 1ks |  |  |  |  |
| 1 |  | Destilačnou kolóna |  | spĺňa/nespĺňa |
| 2 |  | Medená kopula |  | spĺňa/nespĺňa |
| 3 |  | V súlade s Európskou smernicou 97/23/EG |  | spĺňa/nespĺňa |
| 4 |  | Medený kotol s priemerom Ø800 - 1100 mm |  | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 5 |  | Sila steny kotla : 3- 5 mm |  | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 6 |  | Sila steny kopule: 3- 4 mm |  | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 7 |  | Objem plnenia – 400l |  | spĺňa/nespĺňa |
| 8 |  | Plniaci otvor: Ø 400 mm z nerezovej ocele |  | spĺňa/nespĺňa |
| 9 |  | Oceľové ohnisko s hrúbkou 6- 10 mm |  | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 10 |  | Vertikálne osadenie vyhrievacích elementov |  | spĺňa/nespĺňa |
| 11 |  | Ohrev – zemný plyn, drevo, kvapalná olej, elektrická para |  | spĺňa/nespĺňa |
| 12 |  | Plynový horák so zodpovedajúcim výkonom pre daný objem varne s lokálnym servisom, s izolovanými bezpečnostnými dverami, tlakový regulátor, elektrické prepojenie, s ventilom na vstupnom plynovom potrubí, s nerezovým krytom horáku |  | spĺňa/nespĺňa |
| 13 |  | Vodný plášť vyrobený kompletne z nerezovej ocele |  | spĺňa/nespĺňa |
| 14 |  | Zváraná nie skrutkovaná konštrukcia |  | spĺňa/nespĺňa |
| 15 |  | 3 stupne destilačnej kolóny s klobúčikovou konštrukciou jednotlivých etáži so zabudovaným potrubím na vrátku a spínačom pre produkciu vysoko kvalitných destilátov |  | spĺňa/nespĺňa |
| 16 |  | Destilačná kolóna s priemerom Ø 400-450 mm - vyrobená z medi |  | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 17 |  | Deflegmátor s vysokou účinnosťou vyrobený z medi, zváraná konštrukcia |  | spĺňa/nespĺňa |
| 18 |  | 4x inšpekčné sklá –vyrobené zo žiaruvzdorného, tlakového skla |  | spĺňa/nespĺňa |
| 19 |  | 40mm potrubie so skrutkovaním na prepojenie s chladičom |  | spĺňa/nespĺňa |
| 20 | Tubulárny kondenzátor–trubkový chladič s automatickým chladením, vyrobený kompletne z nerezovej ocele vrátane potrubia s prírubami, s termostatickým ovládacím kontrolným ventilom, s konzolou a úchytkami |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 21 | Prívod destilátu z nerezovej ocele |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 22 | Bezpečnostná sada na automatické vypnutie v prípade nízkeho obsahu vody v chladiacom systéme |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 23 | Miešadlo 0,75 kW, 100 -150 rpm , Kompletne z nerezovej ocele. |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 24 | Medený katalyzátor na redukciu kyanidov a etylkarbonátov v destiláte s veľkou aktívnou medenou plochou, integrovaný v kolóne s baypasom, čistiacim systémom a pripojovacím potrubím |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 25 | CIP- čistiaci systém Nerezový čistiaci rotujúci tryskový systém v kolóne, kopule a vo varne, s čerpadlom s tlakovým spínačom pre automatickú reguláciu prívodu oplachovej vody |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 26 | Nerezový tank s kapacitou 300 l na zber vody s indikátorom hladiny. |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 27 | Ovládací panel celonerezový na ovládanie miešadla, CIP čerpadla a horáku |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 28 | Príjem destilátov so skleneným zvonom |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 29 | Plombovacie zariadenia |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 30 | Nádrž na zhromažďovanie alkoholu - pozostávajúca z častí pre hlavný produkt, vedľajší produkt |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 31 | Príjem na oddelenie hlavného produktu od chvostu s prepojením na liehové meradlo |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| 32 | Doprava a inštalácia |  | spĺňa/nespĺňa |  |
| Časť 2: Liehové meradlo podľa platnej legislatívy SR |  |  |  |  |
| Časť 3: Čerpadlo na destiláty 1ks |  |  |  |  |

Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

| Cenová ponuka spolu: |  |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Cena v EUR s DPH: |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača

alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter