Projektová dokumentácia stavby

časť: Statika

Stupeň projektovej dokumentácie: Dodatočné stavebné úpravy na existujúcom objekt

| Stavba: | DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR |
| Investor: | Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače |
| Časť Projektu: Diel projektu: Objekt: | Statické vyjadrenie 1 – Zosilnenie konštrukcie 2 – Vence na 2NP 3 – Náhrada poškodeného muriva |
| Zodpovedný projektant | Ing. Zoltán Laczko |
| Autor projektu | Ing. Zoltán Laczko |

| Číslo zákazky | Dátum | Zväzok | Zošit | Vyhotovenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211/21 | September 2021 |  |  |  |

Zoznam príloh

A.  Sprievodná správa

Obsah

1.  Úvod

2.  Podklady

3.  Charakteristika objektu

4.  Betónové konštrukcie

5.  Oceľové konštrukcie

7. Záver

- Úvod

Predmetom  statického posúdenia je návrh stavebných úprav na existujúcej budove v meste Tlmače. Statický posudok nadväzuje na statiku z roku 2018. Tieto stavebné úpravy je nutné spraviť z dôvodu zanedbania budovy. Behom troch rokov budova silno zatekala a z toho dôvodu je nutné spraviť dodatočné stavebné úpravy, aby sa zaistila stabilita budovy ako celku.

- Podklady

Statické posúdenie bolo spracované podľa:

- Projekt stavby pre stavebné  povolenie - Architektonická časť

- Obhliadka stavby

- Fotodokumentácia z roku 2018 a 2021

- Platné STN, STN EN

  - STN EN 1991-1-1 – Zásady navrhovania a zaťaženie konštrukcií

  - STN EN 1992-1-1 – Navrhovanie betónových konštrukcií

  - STN EN 1993-1-1 – Navrhovanie oceľových konštrukcií

  - STN EN 1995-1-1 – Navrhovanie drevených konštrukcií

  - STN EN 1996-1-1 – Navrhovanie murovaných konštrukcií

- Charakteristika objektu

1 – Zosilnenie konštrukcie

Na jednopodlažnej časti nad podpivničenou časťou sa zhotoví zosilnenie stropnej konštrukcie. Vykoná sa tak z dôvodu, že posledné roky konštrukcia silno zatekala a sú vidieť mierne poruchy stropnej konštrukcie. Z toho dôvodu sa rozhodlo, že namiesto zbúrania a vytvorenia nového stropu sa zosilní konštrukcia oceľovým rámom. Nosník oceľového rámu bude HEB360, stĺpy HEB 300 a JAKL 150/150/8,0 – viď priložený výkres.

Na podlahe budú roznášacie platne z plechu P20 – kotvené závitovými tyčami do podlahy. Stĺpy budú ležať na stenách v pivnici. V prípade, že by sa pri zameraní zistilo, že pri krajoch rámu neležia stĺpy na stenách, je potrebné dať stĺpy do pivnice, aby sa nepriťažoval strop nad 1PP.

Pre výpočet oceľového spoja viď výpočet spoja v tomto posudku.

2 – Vence na 2NP

Strešné panely nad poschodovou časťou sa z dôvodu zanedbania budovy budú musieť odstrániť. Miesto nich sa navrhne väzníkový krov. Na murivo po obvode sa realizuje nový železobetónový veniec, aby sa dali kotviť pomúrnice krovu.

- – Náhrada poškodeného muriva

Znehodnotené časti obvodovej steny je potrebné vymeniť za nové murivo. Stropy a okolité konštrukcie je nutné pred odstránením existujúceho poškodeného muriva podstojkovať a výmenu spraviť až po zaistení konštrukcií. Dole sú naznačené miesta, ktoré sa našli pri obhliadke v Júni 2021. V prípade, že sa nájdu aj iné miesta s poškodenými časťami, je potrebné aj tieto vymeniť!!!

- Prevedenie betónových konštrukcií

Pred  betónovaním  treba  starostlivo  prehliadnuť  vydrevenie  konštrukcie  a armatúru.  Pri vydrevení zistiť, či sú stĺpy správne podklinované a dostatočne navzájom vystužené. Presvedčiť sa, či je debnenie zabezpečené voči vodorovnému tlaku v čerstvej betónovej zmesi. Skontrolovať armatúru podľa  výkresu.  Pre  jednoliatosť  a pevnosť  stavby  čerstvý  betón  neskôr  betónovanej  časti najdokonalejšie  spojiť  so  starším  betónom.  Povrch  betónu  v pracovnej  škáre  sa  očistí,  odstráni

cementový  kal.  Ak  prerušenie  v pracovnej  škáre  trvá  dlhšie,  je  potrebné  stvrdnutý  betón  osekať. Povrch  škáry  nakoniec  očistiť  prúdom  vody.  Na  upravenú  pracovnú  škáru  naniesť  najprv  vrstvu jemného betónu.

Betónovanie vodorovných konštrukcií:

a)  pri trámoch a vencoch betónovú zmes zhutniť riaditeľnými vibrátormi a vibračnou hlavicou na

pevnom hriadeli;

b)  správne rozmery prvkov zabezpečiť drevenými lavičkami, osadzovanými namiesto debnenia;

po ich odstránení dutinu vyplniť betónom; zhutniť povrchovými vibrátormi;

Ošetrovanie betónovej   konštrukcie:

a)  zlepšenie spracovateľnosti betónovej zmesi a jej výrobu s menším množstvom vody previesť pridaním „Plastifikátoru S“;

b)  v prvých  24  hodinách  t.j.  v čase  tuhnutia  betónu  chrániť  povrch  pred  prudkým  dažďom (vyplavujúci  z betónu  cement),  pred  prudkým  slnečným  žiarom (cement  nie  je  schopný hydratovať);

c)  vlhčiť betón vodou 12 hodín po zabetónovaní v teplom počasí, 24 hodín po zabetónovaní v chladnom počasí;

d)  ak pri zabetónovaní nastane mráz –8º a menej ºC, čerstvú zmes ohrievať koksovými košmi rozostavenými pod debnením;

e)  dohotovené časti betónu nezaťažujeme skôr ako 48 hodín po dobetónovaní (aj potom musí byť zaťaženie úmerné skutočnej pevnosti betónu v čase zaťažovania);

f)  nosnú výstuž strihať a ohýbať až tesne pred vložením do debnenia;

g)  časť oddebnenia a uvoľnenia podpier možno určiť:

-  podľa vzhľadu  (tvrdnutím nadobúda šedivý odtieň)

-  poklepnutím tvrdý betón znie jasno

-  odpor , ktorý kladie betón pri zarážaní klincov

-  najlepšie trámcovou skúškou.

Pre  oddebnenie  konštrukcií  pre  triedu  betónu  C20/25  pri  obvyklých  poveternostných

podmienkach (teplota nad 5 ºC) platia tieto lehoty:

-  postranné debnenie..........................................................................3 dni

-  stĺpy.................................................................................................7 dní

-  dosky do rozpätia 2500mm.............................................................7 dní

-  dosky a iné prvky do rozpätia 10000mm........................................14 dní

Polohy jednotlivých prútov hlavnej výstuže nesmú prekročiť odchýlku  od    projektu  o  20mm.

Pri  ukladaní  betónovej  zmesi  nesmie  dochádzať  k  jej  rozmiešavaniu,  k  posunom  a deformáciám

výstuže ani debnenia.

- Oceľové konštrukcie

Stĺpy – HEB300

Nosník – HEB360

Stĺpy na krajoch – JAKL 150/150/8,0

Výmena nad dverami – IPE 360

V prípade, že by sa pri montážnych prácach alebo pri zaťažovaní konštrukcie vyskytli deformácie alebo iné poruchy, je potrebné ihneď prerušiť  práce a kontaktovať projektanta.

Oceľová konštrukcia je zaradená do výrobnej skupiny „B“. Užívateľ je povinný po dobu užívania konštrukcie vykonávať pravidelné prehliadky a údržby. OK je navrhnutá z ocele triedy S 235, podľa EN 10027.

Projektová dokumentácia a statický výpočet boli spracované na základe projektových podkladov dodaných objednávateľom (výkresová dokumentácia). Výpočty boli vykonané v súlade s platnými normami v oblasti zaťaženia stavebných konštrukcií.

Pri zhotovení sa bude postupovať podľa platných noriem pre jednotlivé stavebné práce. Dôraz musí byť kladený predovšetkým na dodržovanie technických, technologických a akostných predpisov (zváranie oceľových konštrukcií, spracovanie betónovej zmesi, ošetrovanie betónu, doba odstránenia debnenia od betonáže, doba zaťaženia železobetónových konštrukcií od betonáže, extrémne teploty a nadmerná vlhkosť, atď.) V priebehu všetkých fáz výstavby musí byť zaistená stabilita budovaných konštrukcií.

Pri zhotovení musí byť stavebná činnosť koordinovaná s projektmi ostatných profesií. Pokiaľ zmeny pri realizácii zasahujú do nosných konštrukcií, je nutná konzultácia pre prípadné zosilnenie alebo úpravy nosných prvkov.

Pri zhotovovaní stavebných prác je potrebné rešpektovať vyhlášky SÚBP a SBU č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Za dodržiavanie zodpovedá dodávateľ.

- Záver

Na základe statického výpočtu konštrukcia vyhovuje

Väzníky novej strešnej konštrukcie nie sú predmetom toho statického výpočtu. Za jej správnosť zodpovedá dodávateľská firma.

10.1  Tento statický posudok neslúži ako vykonávací projekt statiky. Statický  posudok zodpovedá  len  za  dimenzie  základových,   železobetónových  a  drevených  konštrukcií,  ktoré  sú  predmetom statického výpočtu (pri dodržaní podmienok stanovených výpočtom).

10.2  Nie je dovolené meniť navrhované stavebné materiály z časti statika stavieb.

10.3  V prípade použitia necertifikovaných stavebných materiálov, statik nepreberá zodpovednosť za objekt. Za prípadné poruchy zodpovedá osoba, ktorá súhlasila so zabudovaním materiálov, ktoré neboli certifikované na území Slovenskej republiky.

10.4  Statický posudok je vyhotovený v zmysle platných noriem STN a EN, doplnených náležitými národnými prílohami.

10.5  Na  dimenzovanie  základových  konštrukcií  bol  použitý  výpočtový  program  vytvorený v MS Excel,  na výpočet železobetónových prvkov objektu, ako i drevených prvkov výpočtový program SCIA Engineer 2016.1.

STATICKÝ VÝPOČET OCEĽOVÉHO RÁMU – OCEĽ S235

1. Výpočtový model

2. Výpočtový model

3. LC2 - STÁLE / Celková hodnota / Názov

4. 3D premiestnenie; U celkové

5. Posudok ocele; jed.posudok

FOTODOKUMENTÁCIA

Zadná fasáda poschodovej časti - Jún 2018

Zadná fasáda poschodovej časti - Jún 2021

Severovýchodný roh Jún 2018

Severovýchodný roh Jún 2021

Strop nad jednopodlažnou časťou – Jún 2018

Strop nad jednopodlažnou časťou – Jún 2021

Strop nad poschodovou časťou – Jún 2018

Strop nad poschodovou časťou – Jún 2021

SPOJ – IPE360 – HEB360

Položka projektu CON1

Prípoj

| Meno | CON1 |
| --- | --- |
| Popis |  |
| Výpočet | Napätia, pretvorenie/ zjednodušené zaťaženie |

Nosníky a stĺpy

| Meno | Prierez | β – Smer [°] | γ - Sklon [°] | α - Pootočenie [°] | Odsadenie ex [mm] | Odsadenie ey [mm] | Odsadenie ez [mm] | Sily v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1 - CON1(IPE360) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Uzol |
| B1 | 2 - CON1(HEB360) | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Uzol |

Prierezy

| Meno | Materiál |
| --- | --- |
| 1 - CON1(IPE360) | S 235 |
| 2 - CON1(HEB360) | S 235 |

Skrutky

| Meno | Zostava skrutky | Priemer [mm] | fu [MPa] | Čistá plochá [mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M20 8.8 | M20 8.8 | 20 | 800,0 | 314 |

Účinky zaťaženia (rovnováha není požadována)

| Meno | Prvok | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LE1 | B1 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

Posudek

Súhrn

| Meno | Hodnota | Status |
| --- | --- | --- |
| Výpočet | 100,0% | OK |
| Plechy | 0,0 < 5,0% | OK |
| Skrutky | 37,3 < 100% | OK |
| Zvary | 66,6 < 100% | OK |
| Vzper | Nespočítané |  |

Plechy

| Meno | Hrúbka [mm] | Zaťaženie | σEd [MPa] | εPl [%] | σcEd [MPa] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-bfl 1 | 12,7 | LE1 | 180,9 | 0,0 | 0,0 | OK |
| B-tfl 1 | 12,7 | LE1 | 182,7 | 0,0 | 0,0 | OK |
| B-w 1 | 8,0 | LE1 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | OK |
| B1-bfl 1 | 22,5 | LE1 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | OK |
| B1-tfl 1 | 22,5 | LE1 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | OK |
| B1-w 1 | 12,5 | LE1 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | OK |
| SEP1a | 15,0 | LE1 | 203,8 | 0,0 | 43,5 | OK |
| SEP1b | 15,0 | LE1 | 159,0 | 0,0 | 43,5 | OK |
| Výstuž | 12,0 | LE1 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | OK |
| STIFF1 | 14,0 | LE1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | OK |

Návrhové údaje

| Materiál | fy [MPa] | εlim [%] |
| --- | --- | --- |
| S 235 | 235,0 | 5,0 |

Vysvetlenie symbolov

| εPl | Pomerné pretvorenie |
| --- | --- |
| σEd | Zrovn. napätie |
| σcEd | Kontaktné napätie |
| fy | Mez kluzu |
| εlim | Mezní plastické přetvoření |

| Súhrnný posudok, LE1 |  |
| --- | --- |

| Posudok pretvorenia, LE1 |  |
| --- | --- |

| Zrovnávacie napätie , LE1 |  |
| --- | --- |

Skrutky

|  | Meno | Zaťaženie | Ft,Ed [kN] | V [kN] | Utt [%] | Fb,Rd [kN] | Uts [%] | Utts [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | LE1 | 34,0 | 18,9 | 24,1 | 175,1 | 20,1 | 37,3 | OK |
|  | B2 | LE1 | 34,0 | 18,9 | 24,1 | 175,1 | 20,1 | 37,3 | OK |
|  | B3 | LE1 | 9,4 | 18,6 | 6,7 | 175,1 | 19,7 | 24,5 | OK |
|  | B4 | LE1 | 9,3 | 18,6 | 6,6 | 175,1 | 19,8 | 24,5 | OK |
|  | B5 | LE1 | 6,9 | 18,6 | 4,9 | 175,1 | 19,8 | 23,3 | OK |
|  | B6 | LE1 | 6,9 | 18,6 | 4,9 | 175,1 | 19,8 | 23,3 | OK |
|  | B7 | LE1 | 5,4 | 18,9 | 3,9 | 175,1 | 20,1 | 22,9 | OK |
|  | B8 | LE1 | 5,4 | 18,9 | 3,9 | 175,1 | 20,1 | 22,9 | OK |

Návrhové údaje

| Meno | Ft,Rd [kN] | Bp,Rd [kN] | Fv,Rd [kN] |
| --- | --- | --- | --- |
| M20 8.8 - 1 | 141,1 | 256,5 | 94,1 |

Vysvetlenie symbolov

| Ft,Rd | Ťahová únosnosť skrutky podľa EN 1993-1-8 tab. 3.4 |
| --- | --- |
| Ft,Ed | Ťahová sila |
| Bp,Rd | Únosnosť v pretlačení |
| V | Výslednica šmykových síl Vy, Vz v skrutke. |
| Fv,Rd | Únosnosť skrutky v šmyku EN_1993-1-8 tabuľka 3.4 |
| Fb,Rd | Únosnosť plechu v otlačení podľa EN 1993-1-8 tab. 3.4 |
| Utt | Využitie v ťahu |
| Uts | Využitie v šmyku |

Zvary (Plastická redistribúcia)

| Položka | Hrana | Účinná hr. [mm] | Dĺžka [mm] | Zaťaženie | σw,Ed [MPa] | εPl [%] | σ⏊ [MPa] | τ¦¦ [MPa] | τ⏊ [MPa] | Ut [%] | Utc [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEP1a | B-tfl 1 | ◢5,0 | 300 | LE1 | 206,9 | 0,0 | 48,5 | -116,1 | -4,2 | 57,5 | 32,0 | OK |
| SEP1a | B-bfl 1 | ◢5,0 | 300 | LE1 | 239,7 | 0,0 | -99,0 | -114,7 | -52,4 | 66,6 | 28,8 | OK |
| SEP1b | B1-bfl 1 | ◢5,0◣ | 300 | LE1 | 46,6 | 0,0 | 31,2 | 5,1 | 19,3 | 12,9 | 8,9 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 300 | LE1 | 127,7 | 0,0 | -78,3 | -8,5 | -57,6 | 35,5 | 18,3 | OK |
| SEP1b | B1-tfl 1 | ◢5,0◣ | 300 | LE1 | 46,8 | 0,0 | -6,1 | -26,2 | 5,4 | 13,0 | 9,2 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 300 | LE1 | 81,8 | 0,0 | 53,0 | 16,8 | -31,8 | 22,7 | 14,7 | OK |
| SEP1b | B1-w 1 | ◢5,0◣ | 338 | LE1 | 93,7 | 0,0 | 10,7 | -52,7 | 10,5 | 26,0 | 21,6 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 338 | LE1 | 93,9 | 0,0 | 10,4 | 52,8 | -10,5 | 26,1 | 21,6 | OK |
| B-bfl 1 | Výstuž | ◢5,0◣ | 63 | LE1 | 57,2 | 0,0 | 10,4 | -30,7 | 10,5 | 15,9 | 14,8 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 63 | LE1 | 56,3 | 0,0 | 10,3 | 30,3 | -10,2 | 15,6 | 14,6 | OK |
| B-w 1 | Výstuž | ◢5,0◣ | 299 | LE1 | 135,6 | 0,0 | 9,1 | 77,6 | 9,1 | 37,7 | 20,4 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 299 | LE1 | 135,8 | 0,0 | 9,2 | -77,7 | -9,1 | 37,7 | 20,4 | OK |
| B-tfl 1 | Výstuž | ◢5,0◣ | 63 | LE1 | 133,8 | 0,0 | 14,5 | -75,4 | 14,7 | 37,2 | 34,7 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 63 | LE1 | 133,9 | 0,0 | 14,7 | 75,4 | -14,5 | 37,2 | 34,8 | OK |
| SEP1a | Výstuž | ◢5,0◣ | 335 | LE1 | 87,2 | 0,0 | 6,9 | 49,7 | 7,0 | 24,2 | 18,5 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 335 | LE1 | 87,4 | 0,0 | 7,8 | -49,7 | -7,7 | 24,3 | 18,6 | OK |
| B-bfl 1 | STIFF1 | ◢5,0◣ | 63 | LE1 | 51,4 | 0,0 | -14,2 | -24,7 | -14,2 | 14,3 | 12,3 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 63 | LE1 | 51,4 | 0,0 | -14,2 | 24,7 | 14,2 | 14,3 | 12,3 | OK |
| B-w 1 | STIFF1 | ◢5,0◣ | 299 | LE1 | 50,0 | 0,0 | 12,6 | -24,9 | 12,6 | 13,9 | 4,9 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 299 | LE1 | 50,0 | 0,0 | 12,6 | 24,9 | -12,6 | 13,9 | 4,9 | OK |
| B-tfl 1 | STIFF1 | ◢5,0◣ | 63 | LE1 | 52,7 | 0,0 | -4,7 | 29,9 | -4,8 | 14,6 | 10,9 | OK |
|  |  | ◢5,0◣ | 63 | LE1 | 52,7 | 0,0 | -4,8 | -29,9 | 4,8 | 14,6 | 10,9 | OK |

Návrhové údaje

|  | βw [-] | σw,Rd [MPa] | 0.9 σ [MPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 0,80 | 360,0 | 259,2 |

Vysvetlenie symbolov

| εPl | Pomerné pretvorenie |
| --- | --- |
| σw,Ed | Zrovnávacie napätie |
| σw,Rd | Únosnosť na zrovnávacie napätie |
| σ⏊ | Kolmé napätie |
| τ¦¦ | Šmykové napätie rovnobežné s osou zvaru |
| τ⏊ | Šmykové napätie kolmé k osi zvaru |
| 0.9 σ | Únosnosť na kolmé napätie - 0.9*fu/γM2 |
| βw | Súčiniteľ korelácie podľa EN 1993-1-8 tab. 4.1 |
| Ut | Využitie |
| Utc | Využitie únosnosti zvaru |

Vzper

Analýza boulení nebyla provedena.

Výkaz materiálu

Výrobná operácia

| Meno | Plechy [mm] | Tvar | Počet | Zvary [mm] | Dĺžka [mm] | Skrutky | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEP1 | P15,0x300,0-347,3 (S 235) |  | 1 | Obojstranný kútový : a = 5,0 Kútový : a = 5,0 Kútový : a = 5,0 | 1696,7 300,0 300,0 | M20 8.8 | 8 |
|  | P15,0x300,0-340,0 (S 235) |  | 1 |  |  |  |  |
|  | P12,0x81,0-334,6 (S 235) |  | 1 |  |  |  |  |
| STIFF1 | P14,0x81,0-334,6 (S 235) |  | 1 | Obojstranný kútový : a = 5,0 | 424,6 |  |  |

Zvary

| Typ | Materiál | Účinná hrúbka [mm] | Veľkosť zvaru [mm] | Dĺžka [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kútový | S 235 | 5,0 | 7,1 | 300,0 |
| Kútový | S 235 | 5,0 | 7,1 | 300,0 |
| Obojstranný kútový | S 235 | 5,0 | 7,1 | 2121,3 |

Skrutky

| Meno | Svěrná délka [mm] | Počet |
| --- | --- | --- |
| M20 8.8 | 30 | 8 |

Obrázok

SEP1 - SEP1a

P15,0x347-300 (S 235)

SEP1 - SEP1b

P15,0x340-300 (S 235)

SEP1 - Výstuž

P12,0x335-81 (S 235)

STIFF1

P14,0x335-81 (S 235)

Nastavenie normy

| Položka | Hodnota | Jednotka | Článok/Rovnica |
| --- | --- | --- | --- |
| γM0 | 1,00 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| γM1 | 1,00 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| γM2 | 1,25 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| γM3 | 1,25 | - | EN 1993-1-8: 2.2 |
| γC | 1,50 | - | EN 1992-1-1: 2.4.2.4 |
| γInst | 1,20 | - | EN 1992-4: Table 4.1 |
| Súčnitel styčníka βj | 0,67 | - | EN 1993-1-8: 6.2.5 |
| Účinná plocha - súčiniteľ veľkosto oka | 0,10 | - |  |
| Súčiniteľ trenia - betón | 0,25 | - | EN 1993-1-8 |
| Súčiniteľ trenia v únosnosti preklzu | 0,30 | - | EN 1993-1-8 tab 3.7 |
| Limitné plastické pretvorenie | 0,05 | - | EN 1993-1-5 |
| Vyhodnotenie napätie zvarov | Plastická redistribúcia |  |  |
| Konštrukčné zásady | NIe |  |  |
| Vzdialenosť medzi skrutkami [d] | 2,20 | - | EN 1993-1-8: tab 3.3 |
| Vzdialenosť medzi skrutkami a hranou [d] | 1,20 | - | EN 1993-1-8: tab 3.3 |
| Únosnost vytržení betonu | Oba |  | EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 |
| Použiť vypočítané αb v posudku otlačení. | Áno |  | EN 1993-1-8: tab 3.4 |
| Potrhaný betón | Áno |  | EN 1992-4 |
| Kontrola lokálnej deformácie | NIe |  | CIDECT DG 1, 3 - 1.1 |
| Limita lokálnej deformácie | 0,03 | - | CIDECT DG 1, 3 - 1.1 |
| Geometrická nelinearita (GMNA) | Áno |  | Veľké deformácie pre duté profily |
| Vystužený systém | NIe |  | EN 1993-1-8: 5.2.2.5 |