Projektová dokumentácia stavby

časť: Statika

Stupeň projektovej dokumentácie: Zhodnotenie skutkového stavu objektu

| Stavba: | DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR |
| Investor: | Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače |
| Časť Projektu: Diel projektu: Objekt: | Statické vyjadrenie – zhodnotenie skutkového stavu |
| Zodpovedný projektant | Ing. Zoltán Laczko |
| Autor projektu | Ing. Zoltán Laczko |

| Číslo zákazky | Dátum | Zväzok | Zošit | Vyhotovenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211/21 | September 2021 |  |  |  |

Zoznam príloh

A.  Sprievodná správa

Obsah

1.  Úvod

2.  Podklady

3.  Popis existujúceho a nového skutkového stavu

4. Záver

- Úvod

Predmetom  statického  vyjadrenia je zhodnotenie skutkového stavu budovy

- Podklady

Statické posúdenie bolo spracované podľa:

- Projekt stavby pre stavebné  povolenie - Architektonická časť

- Obhliadka stavby

- Fotodokumentácia z roku 2018 a 2021

- Platné STN, STN EN

  - STN EN 1991-1-1 – Zásady navrhovania a zaťaženie konštrukcií

  - STN EN 1992-1-1 – Navrhovanie betónových konštrukcií

  - STN EN 1993-1-1 – Navrhovanie oceľových konštrukcií

  - STN EN 1995-1-1 – Navrhovanie drevených konštrukcií

  - STN EN 1996-1-1 – Navrhovanie murovaných konštrukcií

- Charakteristika objektu

Predmetom vyjadrenia je zhodnotenie skutkového stavu objektu. Z dôvodu dlhodobého zanedbávania sa budova za posledné 3 roky od tvorby projektovej dokumentácie.

Z dôvodu zatekania budovy bola ako fasáda, tak aj nosné murivo premrzlo a z časti sa rozpadlo.

Strešná konštrukcia z dôvodu neudržiavanej izolácie strechy tiež zatekala. V časti budovy s dvoma podlažiami sa strešná konštrukcia znehodnotila v miere, že by náklady na jej opravu prevyšovali náklady na zbúranie a novú konštrukciu.

Časť budovy s jedným nadzemným podlažím sa dá opraviť, ale je potrebné ju zosilniť pomocou oceľovej konštrukcie.

Vyhodnotenie:

- Strop nad poschodovou časťou sa navrhuje zbúrať kompletne, po vytvorení nového venca sa spraví nová strešná konštrukcia, pravdepodobne väzníková strecha.

- Znehodnotené časti obvodovej steny je potrebné vymeniť za nové murivo. Stropy a okolité konštrukcie je nutné pred odstránením existujúceho poškodeného muriva podstojkovať a výmenu spraviť až po zaistení konštrukcií.

- Strop nad jednopodlažnou časťou bude potrebné zosilniť uprostred rozpätia pomocou oceľovej konštrukcie. Stĺpy oceľovej konštrukcie pôjdu až dole, v prípade potreby cez kotolňu až po základové konštrukcie.

K týmto úpravám je potrebné spraviť dodatok k projektovej dokumentácii, kde budú obsiahnuté hore spomínané úpravy.

FOTODOKUMENTÁCIA

Zadná fasáda poschodovej časti - Jún 2018

Zadná fasáda poschodovej časti - Jún 2021

Severovýchodný roh Jún 2018

Severovýchodný roh Jún 2021

Strop nad jednopodlažnou časťou – Jún 2018

Strop nad jednopodlažnou časťou – Jún 2021

Strop nad poschodovou časťou – Jún 2018

Strop nad poschodovou časťou – Jún 2021