TECHNICKÁ SPRÁVA

- Plošné a priestorové bilancie:

Plocha pozemku areálu			4.385,00 m2

Zastavaná plocha existujúceho objektu	   295,60 m2

Zastavaná plocha prístavby			   283,00 m2

Zastavaná plocha prístrešku			   233,40 m2

Úžitková plocha prístavby:			773,45 m2

1.NP			273,18 m2

2.NP			273,37 m2

Otvorený prístrešok	226,90 m2

- Popis objektu:

Architektonicky je prístavba riešená jednoduchým obdlžnikovým pôdorysom s pokračovaním do otvoreného prístrešku so spoločnou strechou. Výška prístavby je totožná s existujúcou budovou. Pristavovaný objekt má primárnu nosnú konštrukciu oceľovú a opláštenie zo sendvičových obvodových panelov , farebne riešené ako existujúca budova.

Dispozične je hala dvojpodlažná. Na 1.NP sú skladové priestory surovín a hotových výrobkov (expedícia) a priestory firemnej predajne – showroomu. Časť skladových priestorov bude situovaná pod otvoreným prístreškom prístavby.

Na 2.NP je situované sociálne zázemie zamestnancov (šatne, sprchy) a sklad obalov pre hotové výrobky. Prístup bude zabezpečený existujúcim schodiskom z existujúceho objektu. Materiál sa presúva medzi podlažiami nákladnou plošinou situovanou v skladových priestoroch hál.

- Popis konštrukcie objektov:

Zemné práce:

Výkopy sa budú robiť strojne s ručným dokopaním a vyrovnaním základovej škáry tesne pred betonážou.

###### Pri výkopových prácach musí byť zabezpečená supervízia statika, ktorý v takýchto prípadoch navrhne spôsob zabezpečenia základových konštrukcií (šachtové piliere ø 600, 900, 1200 mm).

Vykopanú a vyťaženú zeminu doporučujeme odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku ponechať iba zeminu určenú k spätným zásypom a obsypom objektu. Počas výstavby sa zemina uloží na zemníku na pozemku investora.

##### Základy:

Zakladanie stavby bude realizované z úrovne existujúceho  terénu (181,72 m.n.m.) .

Pred zahájením zemných prác bude overený  modul pretvárnosti Edef  a na základe výsledku merania budú navrhnuté úpravy podložia . Základové konštrukcie tvoria:

a/ vystužené šachtové piliere o priemere 1200/900/600mm dlžky cca 4500mm, horná hrana -0,600, na ktorej budú kotvené nosné stlpy na kotviacej platni

b/ monolitický základový pás  - pod obvodovými stenami šírky 300 mm do hĺbky -0,6 m od úrovne upraveného terénu, ktoré budú staticky previazané výstužou s betónovou základovou doskou.

c/ základový sokel z debniacich tvárnic hr 250mm, previazaný výstužou so základovým pásom.  V základových stenách je uložená zvislá aj vodorovná konštr. výstuž ØR8, pri oboch stenách. Pre spojenie oboch častí základov osadiť do vyrovnanej spodnej časti základových pásov v mieste základových stien trny ØR12 dl. 500mm a zvislú výstuž hornej časti základových stien uložiť hore s presahom k hornému povrchu základovej dosky, tak aby došlo k ich vzájomnému previazaniu.

V mieste dverných otvorov a brán hranu podlahovej mazaniny opatriť oceľovým profilom kotveným do mazaniny pracńami.

Nepredpokladá sa hladina spodnej vody nad úrovňou základovej škáry. Pokiaľ skutočnosť preukáže výskyt spodnej vody v základovej škáre, treba posúdiť jej kvalitu, urobiť hydrologický prieskum a prehodnotiť spôsob zakladania a použitia izolačných materiálov.

Zvislé konštrukcie:

a/ Primárna nosná kovová konštrukcia kovová konštrukcia je navrhnutá ako rámová konštrukcia kotvená do základových konštrukcií (votknutie), posúdená podľa I. a II. medzného stavu. Stabilita konštrukcie je zabezpečená zvislým zavetrovaním aj v rovine sedlovej strechy je v sklone 20.

b/ Obvodový plášť - navrhnutý s horizontálnym osadením sendvičových panelov KS 1150 FR  hr.200mm s rozponom na vzdialenosti modulových osí.

Vnútorné steny a priečky navrhnuté z  tvárnic YTONG  hrúbky 150 a 100 mm na lepidlo celoplošne.

Otvory na existujúcom objekte vyplniť murivom YTONG  hrúbky 375 mm na lepidlo celoplošne.

Vodorovné konštrukcie:

Vodorovné stuženie objektu stavby v úrovni + 4,200 m zabezpečuje nosný trapezový plech hr.150mm zaliaty betónovou mazaninou s vystužením.

Izolácie proti zemnej vlhkosti a radónu:

Na mieste stavby bol urobený inžiniersko-geologický a radónový prieskum vypracovaný v období  6/2021 firmou ZAVADIAK s.r.o. so záverom:

- Podložie je tvorené ílom s nízkou plasticitou, pevnej konzistencie

- Hladina spodnej vody bola narazená (ustálená) v hĺbke cca 6m pod terénom

- Radónový prieskum preukázal nízke riziko – nie je potrebné vykonať špeciálne opatrenia voči prenikaniu radónu do priestorov stavby.

Podlahy – skladby:

P1 - PODLAHA NA TERÉNE - +0,000m

- Keramická dlažba				10 mm

- Lepiaca malta				  5 mm

- Betónový mazanina vystužená				80 mm

- Separačná PE fólia

- Hydroizolácia proti zemnej vlhkost					  2 mm

- Podkladný betón vystužený				200 mm

- Zhutnené štrkové lôžko				300 mm

- Rastlý terén

P2 – PODLAHA+4,200m

- nášlapná vrstva 	- keramická dlažba +lepidlo				10 mm

- samonivelačný poter 							  5 mm

- betónová mazanina							50 mm

- trapézový plech povrchovo upravený vyplnený betónom 	          150 mm

P3 - PODLAHA NA TERÉNE POD PRÍSTREŠKOM - +0,000m

- Betónový mazanina vystužená				100 mm

- Separačná PE fólia

- Hydroizolácia proti zemnej vlhkost					  2 mm

- Podkladný betón vystužený				200 mm

- Zhutnené štrkové lôžko				300 mm

- Rastlý terén

Úprava povrchov:

- Obvodové steny stenového panelu s horizontálnym osadením sendvičových panelov KS 1150 FR s polyesterovou povrchovou vrstvou pre vonkajšie  PES aj vnútorné PEI prostredie

- Oceľová konštrukcia opatrená základným náterom – alkydová základná farba a vrchný náter Email PUR

- Na vnútorné steny bude aplikovaná vápennocementová omietka s povrchovou úpravou  -  náterom disperznou farbou. V sociálnych hygienických zariadeniach budú steny obložené keramickým obkladom.

Nosná konštrukcia strechy:

Nosnú konštrukciu strešný plášťa  zabezpečí trapezový plech hr.60mm.

Zloženie skladaného sendvičového strešného plášťa:

S1 - STRECHA PLOCHÁ s 2% spádom – skladaný sendvičový plášť

-  hydroizolačná PVC folia FATRAFOL 810

-  tepelná izolácia z minerálnej vlny MW napr. ISOVER P (spodná vrstava) 100

+ ISOVER T  (horná vrstava) 100 – spolu 200mm

- parozábrana FATRAPAR 0,2mm

- trapezolý plech

Výplne otvorov:

Exteriér – fasáda ( vstup):

Hliníková presklená fasáda s prerušeným tepelným mostom, rámová konštrukcia, zasklené s  izolačným trojsklom (Uw=0,85 W/(m2.K)

Okenné konštrukcie na 2NP a dvere pre osobný vstup na 1NP – v plastového profilového systému, zasklené izolačným trojsklom (Uw=0,85 W/(m2.K)

Sekcionálne priemyselné brány do skladových priestorov.

Interiér:

Vnútorné dvere budú drevené s oceľovou zárubňou a požiarne dvere (viď projekt PBS).

Podhľady:

V sociálnych priestoroch a showroome sadrokartonové podhľady z dosiek GKB hr.12,5mm, montáž na závesnú kovovú konštrukciu. V podhľadoch budú zabudované svietidlá.

Zámočnícke výrobky:

Ide najmä o spojovacie a kotevné výrobky a rôzne doplnkové konštrukcie. Všetky oceľové výrobky bez pozinkovania, resp. bez inej protikoróznej  povrchovej úpravy sa natrú 1 x základným míniovým a 3 x emailom syntetickým krycím.

Konštrukcie klampiarske:

Budú robené v zmysle STN 73 3610. Ide najmä o zaatikové nástrešné žľaby, zvody a pod. Klampiarske výrobky budú robené z pozinkovaného plechu 0,6 mm hrubého.

V Piešťanoch 11/2021						          Ing. Helena Čupková