Príloha č. 2

Výzvy na predkladanie ponúk

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Elektrokauterizačné zariadenie pre chirurgiu bázy lebky, 1 ks

(vyplní uchádzač)

| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a IČO: |  |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Sídlo oslovenej spoločnosti: |  |
| Kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

Technická špecifikácia prístroja:  Elektrokauterizačné zariadenie pre chirurgiu bázy lebky, 1 ks

| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia (vyplní uchádzač) |
| --- | --- | --- |
| Mono a bipolárne výstupy | áno |  |
| Počet rôznych prevádzkových funkcií | min. 6 |  |
| Znížená strata krvi počas operácie | áno |  |
| Žiadne nekrotické tkanivo alebo tepelné poškodenie | áno |  |
| Presné odstránenie tkanív v takmer bezkrvnom poli | áno |  |
| Kvantované vysokofrekvenčné spektrum: | 4 - 8 - 12 - 16 MHz |  |
| Funkcia rezania spôsobená rozpadom molekulárnych väzieb pri nízkej teplote | áno |  |
| Využíva zvláštny tvar vlny (mierne mimo rezonancie), ktorý zvyšuje teplotu až na 63 - 65 ° C. To spúšťa denaturačné procesy fibrinogénu, ktorý sa mení na fibrín a zráža krv bez tepelného poškodenia ciev. | áno |  |
| Funkcia Monopolar |  |  |
| Rez | 120 W / 300 Ω |  |
| Jemný rez | 120W / 400 Ω |  |
| Koagulácia | 100 W / 300 Ω |  |
| Funkcia Bipolar |  |  |
| Rez | 120 W / 100 Ω |  |
| Jemný rez | 130W / 100 Ω |  |
| Koagulácia | 70 W / 100 Ω |  |