TECHNICKÁ  SPRÁVA

Búracie práce

V sektore XXII budú realizované nasledujúce búracie práce a úpravy.

Bl1. Odstránenie existujúcej spevnenej plochy s povrchom z asfaltu a asfaltobetónu v celkovej hrúbke odstraňovaných vrstiev 350 mm. Spevnená plocha má 105 m2. V styku s ponechanými asfaltovými spevnenými plochami treba existujúci asfalt narezať. Spevnenú plochu treba rozrušiť vibračným kladivom a odpad z kusov betónu a asfaltu zrecyklovať alebo vyviezť na skládku.

Bl2. Odstránenie existujúcej betónovej zámkovej dlažby. Treba rozobrať ukončujúci rad a ďalšie 4 rady existujúcej dlažby. Potom rad ukončujúcej dlažby treba osadiť do novej polohy, na dlažbu sa naviaže navrhovaná dlažba novej komunikácie.

Búracie práce treba zrealizovať v technologickej postupnosti pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné rešpektovať normu STN 738106 a dodržiavať bezpečnostné predpisy B1 až B6.

Zemné práce

Po búracích prácach budú vykonané zemné práce. Zemné práce budú pozostávať z plošného výkopu pre navrhovanú komunikáciu a výkopov figúr pre založenie urnových stien- rozmer 970x970 mm a figúry pre osadenie skruže navrhovanej výsadby zelene.

Zakladanie

Urnové steny.

Budú založené na základových pásoch do nezámrznej hĺbky z prostého betónu, šírka 250 mm, dĺžka 970 mm a výška 1000 mm. V úrovni terénu budú základové pásy na koncoch prepojené stenami šírky 100 mm a výšky 300 mm. Na hornej ploche pásov sa zrealizuje železobetónová doska ako podklad pre urnové bloky. Doska bude hrúbky 100 mm a bude vystužená oceľovou sieťovinou 6/100x6/100 mm. Horná plocha základových pásov a boky pásov nad terénom sa pred realizáciu dosky natrú vodoizolačným cementovým náterom.

Skruž pre výsadbu zelene.

Bude osadená do štrkopieskového zhutneného lôžka hr. 150 mm, so spodnou hranou 500 mm pod upraveným terénom.

Konštrukčné riešenie

Komunikácia

Bude z betónovej dlažby ohraničená parkovým betónovým obrubníkom 1000x200x50 mm. Parkový obrubník bude osadený do betónového lôžka. Rozmer dlažby je navrhnutý 200x200x60 mm, farba svetlosivá. Pod dlažbou bude lôžko z kamennej drte a podkladný betón hrúbky 150 mm. Betón treba dilatovať po 5 m. Pod betónom bude štrkopieskový zhutnený podklad hr. 150 mm a pôvodná zhutnená zemina. Zaoblenie komunikácie treba zrealizovať z parkových obrubníkov narezaných na časti dl. cca 100 mm.

Urnové steny

Budú zrealizované v zostavách po 4 ks doplnené plochou zelene pre ekologické pochovávanie.

Urnová stena je navrhnutá z urnových blokov a kamenných dosiek. Stena bude mať podnož tvorenú základovým betónovým pásom a 3 poschodia z urnových blokov. Urnové bloky budú usporiadané po 4 na každom poschodí, vzájomné spojenie možno zrealizovať flexibilným lepiacim tmelom. Jednotlivé poschodia budú oddelené tvarovanou kamennou doskou svetlo sivej farby hrúbky 50 mm. Posledné poschodie bude uzatvorené kamennou doskou čiernej farby hrúbky 50 mm. Podnož a steny urnových blokov budú obložené kamenným obkladom hr. 20 mm lepeným na steny. V mieste uloženia urien do blokov bude obklad odnímateľný, kotvený do betónových stien dvoma nehrdzavejúcimi vrutmi do hmoždiniek. Urnový blok bude vystužený oceľovou sieťovinou 6/100x6/100 mm, obvodové steny treba zrealizovať v triede pohľadovosti betónu 3.

Ekologické pochovávanie

V jednotlivých zostavách urnových stien je navrhnuté ekologické pochovávanie ekologickými urnami do zeme. Priestor ekologického pochovávania je vymedzený urnovými stenami a parkovými obrubníkmi. Priestor je opatrený zeleňou a v nej je osadený epitafný neopracovaný prírodný kameň s jednostranne leštenou plochou tmavo sivej farby.

Skruž pre navrhovanú výsadbu zelene

V komunikácii je osadená betónová skruž s priemerom 1100 mm pre navrhovanú výsadbu zelene. Skruž je železobetónová s hrúbkou steny 80 mm, vysoká 500 mm. Je osadená na zhutnenom štrkopiesku a nad úrovňou komunikácie je 150 mm. Do skruže sa nasype zemný substrát a nasadí zeleň.

Všetky konštrukcie treba zrealizovať podľa technických predpisov a návodov výrobcov príp. dodávateľov stavebných materiálov a konštrukcii. !

Všetky zmeny a úpravy vopred konzultovať s projektantom!

Bratislava, október 2017