Príloha č.2:  TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY – Herné prvky a zariadenia

Názov predmetu zákazky:  Vybudovanie detského ihriska Gessayova

Položka č.1:

Typ herného prvku: Trojvežová zostava s dvomi šmykľavkami, tunelom, lanovým mostom, schodíkmi a lezeckými prvkami

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, polypropylénové laná s oceľovým jadrom (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

- priečniky, zábradlia: nerezové

- 2x bočnica: UV odolný HDPE

  - 3x podesta: pogumovaný protišmykový HDPE v hrúbke min. 20mm, výška podesty max. do 1,3m

  - 2x strieška: UV odolný HDPE

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: nerezové pätky

- Minimálne 2x šmykľavka s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nástupná výška: max. do 1,3m

  - materiál – sklznica: trojvrstvový UV odolný sklolaminát (ekvivalent nie je možný)

  - materiál – priečnik: nerez

- Minimálne 1x schody na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – zábradlie, schodnica: nerez

  - materiál – stupne: pogumovaný protišmykový HDPE v hrúbke min. 20mm

- Minimálne 1x zvislá lezecká stena s horolezeckými kameňmi na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – stena: HDPE

  - materiál – horolezecké kamene: kremičitý piesok a polyesterová zmes

  - materiál – priečnik: nerez

- Minimálne 1x šikmý lanový výlez na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - materiál – priečnik, rám výpletu: nerez

- Minimálne 1x rebriny na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – priečniky: nerez

- Minimálne 1x lanový chodník vo výške spájajúci veže zostavy:

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - materiál – madlá: nerez

- Minimálne 1x tunel vo výške spájajúci veže zostavy:

  - materiál – tunel: HDPE

  - materiál – priečnik: nerez

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najdlhšej časti od 7,0m do 7,5m / v najširšej časti od 4,0m do 4,5m / v najvyššej časti od 3,0m do 3,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,35m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 10,80m x 7,0m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – zatrávňovacie rohože

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 2:

Typ herného prvku: Pružinová dvojhojdačka Kôň

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – pružinová oceľ, HDPE, HPL (ekvivalent nie je možný)

- telo, sedenie pre 2 deti: UV odolný HDPE (ekvivalent nie je možný)

- madlá: HPL, tvar v súlade s prstencovou metódou

- pružina: pružinová oceľ min. 200mm

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- kotvenie: nerezové pätky

- Rozmery:

- minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 1,3m do 1,5m / v najširšej časti od 0,2m do 0,4m / v najvyššej časti od 0,6m do 0,9m

- maximálna kritická výška pádu: max. do 0,6m

- maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 4,5m x 3,3m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-8 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – zatrávňovacie rohože

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 3:

Typ herného prvku: Pružinová hojdačka Motorka

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – pružinová oceľ, HDPE, HPL (ekvivalent nie je možný)

- telo, sedenie: UV odolný HDPE

- madlá: HPL, tvar v súlade s prstencovou metódou

- pružina: pružinová oceľ min. 200mm

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- kotvenie: nerezové pätky

- Rozmery:

- minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 0,5m do 0,9m / v najširšej časti 0,2m do 0,4m / v najvyššej časti od 0,6m do 0,9m

- maximálna kritická výška pádu: max. do 0,6m

- maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 3,9m x 3,3m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-8 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – zatrávňovacie rohože

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 4:

Typ herného prvku: Gymnastická zostava Šesťuholník

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, polypropylénové laná s oceľovým  jadrom (ekvivalent nie je možný)

- stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

- priečniky: nerezové

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: nerezové pätky

- Minimálne 1x hrazda s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x rebriny s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x kruhy s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

  - materiál – kruhy: pogumované  nerezové profily

- Minimálne 1x zvislá lanová lezecká sieť s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

- Minimálne 1x tyč na šplh s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x zvislá lezecká stena s horolezeckými kameňmi na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – stena: HDPE

  - materiál – horolezecké kamene: kremičitý piesok a polyesterová zmes

  - materiál – priečnik: nerez

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najdlhšej časti od 1,8m do 2,1m / v najširšej časti od 1,8m do 2,1m / v najvyššej časti od 1,8m do 2,1m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,7m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 6,0m x 6,0m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – zatrávňovacie rohože

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 5:

Typ herného prvku: Lanová pyramída s vnútornou vodorovnou sieťou

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – nerez, polypropylénové laná s oceľovým  jadrom (ekvivalent nie je možný)

  - stredový stĺp: nerezový profil v hrúbke min. 4mm

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: nerezové pätky

- Minimálne 4x kotviace laná

- Minimálne 1x lanová vodorovná sieť vo vnútri pyramídy

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najširšej časti od 3,5m do 4,0m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,6m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,0m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: priemer kruhu max. 7,0m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – zatrávňovacie rohože

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 6:

Typ herného prvku: Závesná dvojhojdačka s 2 kolískovými sedákmi pre malé deti

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: nerezové pätky

- Hojdačky: 2x kolískový sedák (ohrádka) s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 3,1m do 3,5m / v najširšej časti od 1,0m do 1,5m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,3m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 4,0m x 7,5m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – zatrávňovacie rohože

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 7:

Typ herného prvku: Závesná trojhojdačka s 3 sedákmi – 1 hniezdo, 2 sedáky pre väčšie deti

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou, polypropylénové laná s oceľovým jadrom (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: nerezové pätky

- Hojdačky: 2x sedák pre väčšie deti s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou

- Hojdačka: 1x hniezdo s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - minimálny priemer hniezda: min. 1,0m

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 5,0m do 6,5m / v najširšej časti od 1,0m do 1,5m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,3m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 6,5m x 8,0m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – zatrávňovacie rohože

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 8:

Typ herného prvku: Lezecký prvok pre malé deti - 3D EPDM Jašter s balančnými stupienkami

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - tvar: oblý jašter s balančnými/kolíkovými stupienkami (8ks) rôznej výšky

  - materiál: vysoko odolný sklolaminátový skelet, oceľová konštrukcia, UV stabilný farebný EPDM + SBR gumový granulát, polyuretánové/alifatické  spojivo (ekvivalent nie je možný)

  - kotvenie: vysoko odolný sklolaminátový skelet, oceľová konštrukcia

  - konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1176 a 1177

  - kritériá nezávadnosti výrobku/hygienické požiadavky podľa STN EN 71

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 2,2m do 2,5m / v najširšej časti od 1,3m do 1,6m / v najvyššej časti od 0,7m do 1,0m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,0m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 5,35m x 4,7m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 2-8 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 9:

Typ herného prvku: Balančná dráha z 10ks palisád rôznej výšky z 3D EPDM

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - tvar: farebné palisády (10ks) rôznej výšky = 20cm (1ks), 30cm (3ks), 40cm (3ks), 50cm (2ks), 60cm (1ks)

  - farby: žltá, oranžová, červená, modrá, svetlá zelená

  - materiál: oceľová konštrukcia, UV stabilný farebný EPDM + SBR gumový granulát, polyuretánové/alifatické  spojivo (ekvivalent nie je možný)

  - kotvenie: oceľová konštrukcia

  - konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1176 a 1177

  - kritériá nezávadnosti výrobku/hygienické požiadavky podľa STN EN 71

- Rozmery:

  - priemer 1ks palisády: min. 23cm – max. 26cm

  - výška jednotlivých palisád: 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 0,6m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 2-8 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

Ilustračný obrázok herného prvku:

Návrh výškového a farebného prevedenia balančnej dráhy:

Položka č. 10:

Typ zariadenia: Zatrávňovacia gumená rohož pod herné prvky

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zariadenia s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: sbr guma s protišmykovým povrchom určená na dopadové zóny pod herné prvky na verejných detských ihriskách; rohož prerastá trávou

  - kotvenie: spojovacie pásky a špeciálne kotviace „klince“

  - konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1177

- Rozmery:

  - minimálny rozmer 1 ks rohože:  1,5m (šírka) x 1,0m (dĺžka) x 0,03m (výška)

  - celkový rozmer: podľa rozlohy dopadovej plochy pod 7 ks herných prvkov  – Trojvežová zostava s dvomi šmykľavkami, tunelom, lanovým mostom, schodíkmi a lezeckými prvkami; Pružinová dvojhojdačka Kôň; Pružinová hojdačka Motorka;

Gymnastická zostava Šesťuholník; Lanová pyramída s vnútornou vodorovnou sieťou;

Závesná dvojhojdačka s 2 kolískovými sedákmi pre malé deti; Závesná trojhojdačka s 3 sedákmi – 1 hniezdo, 2 sedáky pre väčšie deti

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 3,0m

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž zariadenia na mieste určenia pod herné prvky:

  - Trojvežová zostava s dvomi šmykľavkami, tunelom, lanovým mostom, schodíkmi a lezeckými prvkami

  - Pružinová dvojhojdačka Kôň

  - Pružinová hojdačka Motorka

  - Gymnastická zostava Šesťuholník

  - Lanová pyramída s vnútornou vodorovnou sieťou

  - Závesná dvojhojdačka s 2 kolískovými sedákmi pre malé deti

  - Závesná trojhojdačka s 3 sedákmi – 1 hniezdo, 2 sedáky pre väčšie deti

- Úprava podložia pod zatrávňovacími rohožami dosypaním zatrávňovacej zmesi

Ilustračný obrázok zariadenia:

Položka č. 11:

Typ zariadenia: Stojan na bicykle

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zariadenia s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 1,0m do 1,5m / v najširšej časti od 0,5m do 0,7m / v najvyššej časti od 0,3m do 0,4m

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Gessayova, Bratislava-Petržalka

- Montáž zariadenia na mieste určenia

Ilustračný obrázok zariadenia: