Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup 1 ks veľkokapacitnej nafukovacej haly s príslušenstvom a 66 ks nafukovacích stanov s príslušenstvom, ktoré sa použijú pri plnení úloh Hasičského a záchranného zboru pre krátkodobé i dlhodobé ubytovanie osôb a príslušníkov zboru, uskladnenie materiálu i ako triediace stanovisko pri hromadných nešťastiach.

Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky:

Technické parametre, funkcionality resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre, resp. minimálne technické funkcionality požadovaného predmetu zákazky

Tab. 1. Veľkokapacitná nafukovacia hala

| Prvky predmetu zákazky | Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| úžitková plocha haly | min. 180 m2 |  |  |
| konštrukčné riešenie haly | musí byť zachovaná rovnaká vonkajšia výška a rovnaká vonkajšia šírka |  |  |
| - konštrukčné riešenie haly | - musí byť samonosné, bez použitia prídavných podperných a rozperných konštrukcií, okrem rozperných stabilizačných tyčí u prvého zlomu haly |  |  |
| konštrukčné riešenie haly | musí umožňovať uvedenie do prevádzkyschopného stavu najneskôr do 30 minút (v uvedenom čase je zahrnutý aj čas potrebný na vybalenie jednotlivých častí haly z prepravných obalov a ich rozmiestnenie na mieste rozloženia haly) |  |  |
| rozmery haly | - min. vnútorná šírka bez tubusu pri zemi 7 200 mm, - min. dĺžka 22 000 mm - min. vnútorná výška v najvyššom bode stanu bez tubusu 4000 mm, - priemer nosného tubusu min. 500 mm, |  |  |
| hala sa musí skladať z max. 5 modulov: | 1x predný modul 3x stredový modul 1x zadný modul |  |  |
| moduly musia obsahovať: | - samonosnú konštrukciu - podľa bodu 1.1.1. tab. 1.1, - vrchný materiál (strecha a bočné steny) - podľa bodu 1.1.2. tab. 1.1, - podlahu - podľa bodu 1.1.3. tab. 1.1, - odnímateľnú izolačnú vložku - podľa bodu 1.1.4. tab. 1.1, - predný a zadný modul musí mať okná - stredové moduly musia mať dve okná a dva bočné vstupné otvory (Na každej bočnej strane stredového modulu musí byť jeden vstup a jedno okno. Celkovo teda na jednom stredovom modulu musia byť dva vstupy a dve okná.) |  |  |
| samonosná konštrukcia | musí byť riešená ako jednovrstvová, bez vnútornej duše, plnená vzduchom, vyrobená technológiou vysokofrekvenčného zvárania, bez použitia lepidla, |  |  |
| samonosná konštrukcia každého modulu haly | musí byť vo vyhotovení ako jednokomorová |  |  |
| každá komora samonosnej konštrukcie | musí mať musí mať min. jeden nafukovací a jeden pretlakový ventil, |  |  |
| na samonosnej konštrukcii | musia byť umiestnené prvky pre zavesenie svetiel, prístrojov, uchytenie elektrických vodičov a podobne, |  |  |
| vrchný materiál | musí mať na čelných stranách uprostred umiestnené hlavné vstupné otvory otvárateľné pomocou vysokopevnostných zipsov výšky minimálne 3000 mm a šírky min. 3000 mm. V hlavných vstupných otvoroch musí byť vstupný otvor výšky minimálne 2000 mm a šírky minimálne 1900 mm. |  |  |
| vrchný materiál | musí byť vybavený úchytmi v hornej časti vstupného otvoru pre vyrolovaný vstupný otvor (hlavný vstupný otvor aj vstupný otvor), |  |  |
| vrchný materiál, podlaha a vstupný otvor | musia byť konštrukčne riešené tak, aby v prípade ak je vstupný otvor uzatvorený nedochádzalo k vnikaniu vody do stanu do výšky vodnej hladiny minimálne 100 mm od zeme, |  |  |
| vrchný materiál predného a zadného modulu | musí obsahovať trojvrstvové okno. Prvá vrstva musí byť z vrchného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu, druhá vrstva musí byť z priehľadného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu a tretia vrstva zo sieťoviny zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu. Rozmery okna minimálne 500 x 300 mm, |  |  |
| vrchný materiál predného a zadného modulu | Predný aj zadný modul musia obsahovať na každej bočnej strane jedno okno, teda dve okná na predný resp. zadný modul. Celkovo musia predný a zadný modul spolu obsahovať štyri okná. |  |  |
| vrchný materiál | musí byť vybavený úchytmi v hornej časti okna pre upevnenie otvorenej prvej a druhej priehľadnej vrstvy okna, |  |  |
| vrchný materiál | musí mať na bočnej stene haly medzi vertikálnymi tubusmi samonosnej konštrukcie umiestnené okno so spodným okrajom okna vo výške minimálne 1100 mm, |  |  |
| vrchný materiál | musí mať na každej bočnej strane každého modulu stanu dva uzatváracie otvory s priemerom minimálne 500 mm pre pripojenie kúrenia a klimatizácie (celkovo dva otvory určené buď na pripojenie klimatizácie alebo pripojenie kúrenia t.j. jeden otvor bude použiteľný za určitých podmienok na pripojenie klimatizácie a pri iných podmienkach na pripojenie kúrenia.) |  |  |
| Vrchný materiál | musí mať na každej bočnej strane každého modulu stanu dva uzatváracie otvory s priemerom minimálne 100 mm pre prívod elektrických vodičov |  |  |
| vrchný materiál | musí mať nad každým oknom vetrací otvor zabezpečujúci prirodzenú výmenu vzduchu v stane. Vetrací otvor musí byť uzatvorený sieťovinou zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu a voľne prekrytý vonkajším materiálom, |  |  |
| vstupné otvory | musia byť konštrukčne riešené tak, aby sa hala a stany dali medzi sebou spájať bez použitia ďalších spojovacích dielov (platí pre hlavné aj bočné vstupné otvory), |  |  |
| na vrchnom materiáli z vonkajšej strany, | musia byť v mieste vertikálneho tubusu na oboch bočných stranách osadené úchyty pre kotviace laná pre zaistenie stability haly pri veternom počasí |  |  |
| odnímateľná izolačná vložka musí spĺňať nasledovné požiadavky: | - musí byť vyhotovená ako viac dielna. Jeden diel musí vyplniť samostatne priestor medzi dvoma tubusmi samonosnej konštrukcie, - musí sa dať pripevniť na tubusy samonosnej konštrukcie stanu pomocou suchého zipsu, - musí obsahovať dvojvrstvové okná v rovnakom počte a umiestnení ako sú okná na vonkajšom materiáli. Prvá vrstva okna musí byť z priehľadného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu a druhá vrstva zo sieťoviny zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu, - musí obsahovať dvere, ktoré svojimi rozmermi a umiestnením kopírujú rozmiestnenie vstupné otvory na vrchnom materiáli jednotlivých modulov haly, - musí byť vybavená úchytmi pre upevnenie otvoreného priehľadného okna. |  |  |

Tab. 1. 1. Požiadavky na materiálové riešenie

| Prvky predmetu zákazky | Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Samonosná konštrukcia | - musí byť vyhotovená z polyesterovej tkaniny, - s obojstrannou nanesenou vrstvou polyvinylchloridu, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobená samonosná konštrukcia podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť nižšia ako 1000 g.m-2 a vyššia ako 1200 g.m-2 - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 3000 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 3000 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 4674-1, metóda B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere minimálne 250 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 4674-1, metóda B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere minimálne 250 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studena) minimálne - 30 °C, - samonosná konštrukcia musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min-1, |  |  |
| Vrchný materiál | - musí byť vyhotovený z polyesterovej tkaniny s obojstranne nanesenou vrstvou polyvinylchloridu. Vonkajšia strana vrchného materiálu musí byť vo farebnom vyhotovení RAL 3000, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobený vrchný materiál podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia 700 g.m-2, - vrchný materiál musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 2500 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 2500 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere vyššiu ako 100 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere vyššiu ako 100 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studena) minimálne - 30 °C, - vrchný materiál musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min-1, - trojvrstvové okno na vrchnom materiáli musí byť vyrobené: - prvá vrstva z materiálu podľa požiadaviek na vrchný materiál, - druhá priehľadná vrstva z polyuretánovej fólie, - tretia vrstva, sieťované okno z polyamidu, - na vrchnom materiáli haly musia byť umiestnené pomocou suchého zipsu odnímateľné identifikačné plachty. Na čelných stranách stanu po pravej strane vstupných otvorov, veľkosti minimálne 700 x 700 mm (celkovo dva kusy) s nasledovným zobrazením: - identifikačné plachty modulu ETC: - v slovenskom jazyku: - znak Hasičského a záchranného zboru a nápis Hasičský a záchranný zbor, - vlajka Slovenskej republiky a nápis Slovenská republika, - nápis „ETC – Dočasný núdzový tábor“, logá a nápisy Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ a „Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja“ - v anglickom jazyku: - znak Hasičského a záchranného zboru a nápis Hasičský a záchranný zbor, - vlajka Slovenskej republiky a nápis Slovenská republika, - nápis „ETC – Dočasný núdzový tábor“, logá a nápisy Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ a „Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja - návrh identifikačných plachiet musí byť schválený Prezídiom Hasičského a záchranného zboru. |  |  |
| Podlaha stanu | - musí byť vyrobená polyesterovej tkaniny s obojstranne nanesenou vrstvou polyvinylchloridu, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobená podlaha podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia ako 600 g.m-2 , - podlaha musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 2200 N, - podlaha musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 2200 N, - podlaha musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere vyššiu ako 70 N, - podlaha musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere vyššiu ako 70 N, - podlaha musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studena) minimálne - 30 °C, - podlaha musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min-1, - podlaha musí podľa STN EN ISO 811 vykazovať nepriepustnosť vody pri tlaku minimálne 4000 mm vodného stĺpca, - podlaha musí mať protišmykovú úpravu, |  |  |
| Izolačná vložka | - musí byť minimálne trojvrstvová, pohľadová strana PES materiál, stredová vrstva izolačný materiál, strana k stene haly z PES materiálu - plošná hmotnosť izolačnej vložky musí byť min. 350 g/m2 |  |  |

1.2 Príslušenstvo – výbava haly

| Prvky predmetu zákazky | Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| prepravný vak | musí slúžiť pre umiestnenie samonosnej konštrukcie, vrchného materiálu, podlahy, odnímateľnej izolačnej vložky. Vak musí byť uspôsobený na jednoduchú manipuláciu. |  |  |
| sada základného náradia: | - sada kotviacich prvkov, - sada na opravu samonosnej konštrukcie, vrchného materiálu a podlahy pri prepichnutí, - ručná pumpa, - kladivo na upevnenie kotviacich prvkov, - vak pre uloženie kotviacich prvkov, opravnej sady a kladiva. |  |  |
| Elektrický kompresor pre každý modul na nafukovanie a odsávanie vzduchu samonosnej konštrukcie stanu: | - elektrické napájanie 230 V/ 50 Hz, - krytie min.IP 44, - výstupný tlak minimálne 40 kPa, - výkon minimálne 1000 W, - maximálna hmotnosť 15 kg, - minimálna dĺžka elektrického vodiča 7 m, - súčasťou dodávky musia byť vzduchové hadice potrebné na napojenie nafukovania stanu, - kompresor musí mať funkciu kontroly poklesu tlaku a funkciu automatického dofukovania. |  |  |
| Vykurovací agregát s nepriamym spaľovaním: | - palivo - nafta, - spotreba paliva maximálne 7 kg.h-1, - minimálny tepelný výkon 80 70 kW, - minimálny vzduchový výkon 1500 m3.h-1, - elektrické pripojenie 230 V/ 50 Hz, - maximálna hmotnosť 120 kg bez PHM, - minimálny objem nádrže 100 l, nádrž musí byť nehrdzavejúca - teplovzdušná hadica s priemerom minimálne 500 400 mm a minimálnou dĺžkou 2 m, - súčasťou dodávky musí byť aj izbový termostat (dĺžka kábla min. 10 m), - súčasťou dodávky musí byť komín so strieškou pre odvod spalín s výškou minimálne 60 cm. - Požadované krytie – min. IP44 |  |  |
| Osvetlenie do haly: | - LED s výkonom minimálne 50 W vhodné na osvetlenie celej vnútornej plochy stanu, - Svetlá musia byť vybavené polykarbonátovým krytom s úpravou zabezpečujúcou difúziu vyžarovaného svetla - napájanie 230 V/50 Hz, - krytie min. IP54, - súčasťou dodávky stanu musia byť minimálne 14 ks svetiel: - súčasťou každého svetla musí byť systém na uchytenie svetla na samonosnú konštrukciu, - svetlá musia byť konštrukčne vyhotovené tak, aby bola možnosť ich sériového zapojenia a zároveň musí každé svetlo umožňovať možnosť individuálneho vypnutia. - vrátane prepravného obalu |  |  |
| Podlaha prídavná plastová: | Plastová skladacia podlaha na celú vnútornú podlahovú plochu stanu. Rozmer jedného segmentu min.800 x 200 mm s jednoduchými zámkami, výška podlahy min. 20 mm. Zároveň musí podlaha mať/byť: - teplotnú odolnosť od minimálne – 10 ° C, - nehorľavá statické zaťaženie min. 10 t/m2. |  |  |

Tab. 2. Nafukovací stan

| Prvky predmetu zákazky | Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Nafukovací stan s úžitkovou plochou | min. 25m2 do max. 30 m2 |  |  |
| konštrukčné riešenie stanu | musí byť zachovaná rovnaká vonkajšia výška a rovnaká vonkajšia šírka |  |  |
| - konštrukčné riešenie stanu | - musí byť samonosný, bez použitia prídavných podperných a rozperných konštrukcií |  |  |
| Konštrukčné riešenie stanu | musí umožňovať uvedenie do prevádzkyschopného stavu najneskôr do 10 minút (v uvedenom čase je zahrnutý aj čas potrebný na vybalenie jednotlivých častí haly z prepravných obalov a ich rozmiestnenie na mieste rozloženia stanu) |  |  |
| rozmery stanu | - min. vnútorná šírka bez tubusu pri zemi 4 800 mm, - min. vnútorná výška v najvyššom bode stanu bez tubusu 2 600 mm, - priemer nosného tubusu min. 350 mm,, |  |  |
| stan musí obsahovať | - samonosnú konštrukciu - podľa bodu 2.1.1. tab. 2.1, - vrchný materiál (strecha a bočné steny) - podľa bodu 2.1.2. tab. 2.1, - podlahu - podľa bodu 2.1.3. tab. 2.1, - odnímateľnú hygienickú vložku - podľa bodu 2.1.4. tab. 2.1, - odnímateľnú hygienickú priehradku - podľa bodu 2.1.4. tab. 2.1, - príslušenstvo - podľa tab. 2.2. |  |  |
| samonosná konštrukcia (nosné a spojovacie tubusy), vrchný materiál a podlaha | musia byť rozoberateľné, vrátane stien so vstupným otvorom, z dôvodu ľahkej vymeniteľnosti v prípade poškodenia a to bez potreby zásahu autorizovaného servisu, |  |  |
| samonosná konštrukcia | musí byť riešená ako jednovrstvová, bez vnútornej duše plnená vzduchom, vyrobená technológiou vysokofrekvenčného zvárania, bez použitia lepidla, |  |  |
| samonosná konštrukcia | musí byť vo vyhotovení ako viackomorová, |  |  |
| každá komora samonosnej konštrukcie | musí mať - musí mať min. jeden nafukovací a jeden pretlakový ventil, v prípade poškodenia vzduchotesnosti jednej komory samonosnej konštrukcie stanu musia ostatné komory zabezpečiť funkčnosť stanu tak, aby nedošlo k jeho zrúteniu |  |  |
| na samonosnej konštrukcii | musia byť umiestnené prvky pre zavesenie svetiel, prístrojov, uchytenie elektrických vodičov a podobne |  |  |
| vrchný materiál | - musí mať na čelných stranách uprostred umiestnené vstupné otvory výšky minimálne 2000 mm a šírky minimálne 1900 mm. |  |  |
| vrchný materiál | musí byť vybavený úchytmi v hornej časti vstupného otvoru pre vyrolovaný vstupný otvor a v bočnej časti vstupného otvoru pre rozhrnutý vstupný otvor, |  |  |
| vrchný materiál, podlaha a vstupný otvor | musia byť konštrukčne riešené tak, aby v prípade ak je vstupný otvor uzatvorený nedochádzalo k vnikaniu vody do stanu do výšky vodnej hladiny max.100 mm od zeme, |  |  |
| vrchný materiál | musí obsahovať trojvrstvové okno. Prvá vrstva musí byť z vrchného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu, druhá vrstva musí byť z priehľadného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu a tretia vrstva zo sieťoviny zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu. Rozmery okna minimálne 500 x 300 mm, |  |  |
| vrchný materiál | musí byť vybavený úchytmi v hornej časti okna pre upevnenie otvorenej prvej a druhej priehľadnej vrstvy okna, |  |  |
| vrchný materiál | musí mať na bočnej stene stanu medzi vertikálnymi tubusmi samonosnej konštrukcie umiestnené okno so spodným okrajom okna vo výške minimálne 1100 mm, |  |  |
| vrchný materiál | musí mať na každej bočnej strane stanu dva uzatváracie otvory s priemerom minimálne 300 mm pre pripojenie kúrenia a klimatizácie, |  |  |
| vrchný materiál | musí mať na každej bočnej strane stanu dva uzatváracie otvory s priemerom minimálne 100 mm pre prívod elektrických vodičov |  |  |
| vrchný materiál | musí mať nad každým vstupným otvorom vetrací otvor zabezpečujúci prirodzenú výmenu vzduchu v stane. Vetrací otvor musí byť uzatvorený sieťovinou zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu a voľne prekrytý vonkajším materiálom, |  |  |
| vstupné otvory | musia byť konštrukčne riešené tak, aby sa jednotlivé stany a hala dali medzi sebou spájať bez použitia ďalších spojovacích dielov, |  |  |
| pred vstupným otvorom | musí byť umiestnený vchodový pás z podlahového materiálu šírky vstupného otvoru a dĺžky minimálne 150 mm a trvalo spojený s podlahou, |  |  |
| na vrchnom materiáli z vonkajšej strany, | musia byť v mieste vertikálneho tubusu na oboch bočných stranách osadené úchyty pre kotviace laná pre zaistenie stability stanu pri veternom počasí, |  |  |
| na vrchnom materiáli stanu | musia byť umiestnené pomocou suchého zipsu odnímateľné identifikačné plachty. Na čelných stranách stanu po pravej strane vstupných otvorov, veľkosti minimálne 700 x 700 mm (celkovo dva kusy) a bočných stranách stanu veľkosti minimálne 700 x 700 mm s nasledovným zobrazením: - identifikačné plachty modulu ETC: - v slovenskom jazyku: - znak Hasičského a záchranného zboru a nápis Hasičský a záchranný zbor, - vlajka Slovenskej republiky a nápis Slovenská republika, - nápis „ETC – Dočasný núdzový tábor“, logá a nápisy Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ a „Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja“ - v anglickom jazyku: - znak Hasičského a záchranného zboru a nápis Hasičský a záchranný zbor, - vlajka Slovenskej republiky a nápis Slovenská republika, - nápis „ETC – Dočasný núdzový tábor“, logá a nápisy Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ a „Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja“ - identifikačné plachty modulu MUSAR: - v slovenskom jazyku: - znak Hasičského a záchranného zboru a nápis Hasičský a záchranný zbor, - vlajka Slovenskej republiky a nápis Slovenská republika, - nápis „MUSAR – Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí“, logá a nápisy Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ a „Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja“ - v anglickom jazyku: - znak Hasičského a záchranného zboru a nápis Hasičský a záchranný zbor, - vlajka Slovenskej republiky a nápis Slovenská republika, - nápis „MUSAR – Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí“, logá a nápisy Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ a „Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja“ - návrh identifikačných plachiet musí byť schválený Prezídiom Hasičského a záchranného zboru. - musia byť na čelných stranách stanu min. po pravej strane vstupných otvorov umiestnené fólie umožňujúce pripevnenie označenia min. vo veľkosti formátu A3 |  |  |
| odnímateľná hygienická vložka | musí spĺňať nasledovné požiadavky: - musí byť vyhotovená ako viac dielna. Jeden diel musí vyplniť samostatne priestor medzi dvoma tubusmi samonosnej konštrukcie, - musí sa dať pripevniť na tubusy samonosnej konštrukcie stanu pomocou suchého zipsu, - musí obsahovať dvojvrstvové okná v rovnakom počte a umiestnení ako sú okná na vonkajšom materiáli. Prvá vrstva okna musí byť z priehľadného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu a druhá vrstva zo sieťoviny zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu, - musí byť vybavená úchytmi pre upevnenie otvoreného priehľadného okna. - musí byť vybavená odnímateľnou hygienickou priehradkou v ktorej v strede musí byť vstupný otvor výšky minimálne 2100 mm uzatvárateľný na zips, vybavenou úchytmi pre upevnenie otvoreného vstupného otvoru priehradky“. |  |  |

Tab. 2.1 Požiadavky na materiálové riešenie

| Prvky predmetu zákazky | Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Samonosná konštrukcia | - musí byť vyhotovená z polyesterovej tkaniny, - s obojstrannou nanesenou vrstvou polyvinylchloridu, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobená samonosná konštrukcia podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť nižšia ako 1000 g.m-2 a vyššia ako 1200 g.m-2 - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 3000 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 3000 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 4674-1, metóda B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere minimálne 250 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 4674-1, metóda B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere minimálne 250 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studena) minimálne - 30 °C, - samonosná konštrukcia musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min-1, |  |  |
| Vrchný materiál | - musí byť vyhotovený z polyesterovej tkaniny s jednostranne nanesenou vrstvou polyuretánu, z vonkajšej strany vo vode odolnej úprave. Vonkajšia strana vrchného materiálu musí byť vo farebnom vyhotovení RAL 3000. - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobený vrchný materiál podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia 260 g.m-2, - vrchný materiál musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 1200 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 1200 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere vyššiu ako 70 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere vyššiu ako 70 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studena) minimálne - 30 °C, - vrchný materiál musí podľa STN EN ISO 811 vykazovať nepriepustnosť vody pri tlaku minimálne 7000 mm vodného stĺpca, - vrchný materiál musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min-1, - vrchný materiál musí spĺňať požiadavku podľa STN EN ISO 105 B02 na stálofarebnosť minimálne stupeň 4, - trojvrstvové okno na vrchnom materiáli musí byť vyrobené: - prvá vrstva z materiálu podľa požiadaviek na vrchný materiál, - druhá priehľadná vrstva z polyuretánovej fólie, - tretia vrstva, sieťované okno z polyamidu |  |  |
| Podlaha stanu | - musí byť vyrobená polyesterovej tkaniny s obojstranne nanesenou vrstvou polyvinylchloridu, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobená podlaha podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia ako 600 g.m-2 , - podlaha musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 2200 N, - podlaha musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 2200 N, - podlaha musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere vyššiu ako 70 N, - podlaha musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere vyššiu ako 70 N, - podlaha musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studená) minimálne - 30 °C, - podlaha musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min-1, - podlaha musí podľa STN EN ISO 811 vykazovať nepriepustnosť vody pri tlaku minimálne 4000 mm vodného stĺpca, - podlaha musí mať protišmykovú úpravu. |  |  |
| Hygienická vložka | - musí byť vyhotovená z polyesterovej tkaniny s jednostrannou nanesenou vrstvou polyuretánového záteru, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobená hygienická vložka so záterom podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia ako 100 120 g.m-2, - hygienická vložka musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 500 N, - hygienická vložka musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 500 N, - hygienická vložka musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studená) minimálne - 30 °C, - hygienická vložka musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min-1, - dvojvrstvové okno na hygienickej vložke musí byť vyrobené: - prvá vrstva z priehľadnej polyuretánovej fólie, - druhá vrstva, sieťované okno z polyamidu. - hygienická priehradka musí byť vyrobená z materiálu podľa požiadaviek na materiál, z ktorého je vyrobená hygienická vložka. |  |  |

Tab. 2.2 Príslušenstvo – výbava stanu

| Prvky predmetu zákazky | Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Samostatná podkladná podlaha pod stan | musí byť o jeden meter širšia a dlhšia od pôdorysnej plochy dodávaného stanu musí byť vyhotovená z materiálu podľa požiadavky na materiál, z ktorého je vyrobená podlaha stanu s vakom pre jej uloženie. |  |  |
| Samostatná vnútorná podlaha | šírka a dĺžka musí byť prispôsobená tak, aby sa dala vložiť do stanu a pokryla celú pôdorysnú plochu dodávaného stanu vyhotovená z materiálu podľa požiadavky na materiál, z ktorého je vyrobená podlaha stanu s vakom pre jej uloženie. |  |  |
| Prepravný vak | musí slúžiť pre umiestnenie samonosnej konštrukcie, vrchného materiálu, podlahy, odnímateľnej hygienickej vložky, odnímateľnej hygienickej priehradky samostatnej podkladnej podlahy a samostatnej vnútornej podlahy. Vak musí byť uspôsobený na jednoduchú manipuláciu. |  |  |
| Sada základného náradia | - sada kotviacich prvkov, - sada na opravu samonosnej konštrukcie, vrchného materiálu a podlahy pri prepichnutí, - ručná pumpa, - kladivo na upevnenie kotviacich prvkov, - vak pre uloženie kotviacich prvkov, opravnej sady a kladiva. |  |  |
| Elektrický kompresor na nafukovanie a odsávanie vzduchu samonosnej konštrukcie stanu | - elektrické napájanie 230 V/ 50 Hz, - krytie min. IP 44, - výstupný tlak minimálne 40 KPa, - výkon minimálne 1000 W, - maximálna hmotnosť 15 kg, - minimálna dĺžka elektrického vodiča 7 m, - súčasťou dodávky musia byť vzduchové hadice potrebné na napojenie nafukovania stanu, - kompresor musí byť vo vyhotovení pre súčasné napojenie na minimálne dva nafukovacie ventily, - kompresor musí mať funkciu kontroly poklesu tlaku a funkciu automatického dofukovania. |  |  |
| Vykurovací agregát s nepriamym spaľovaním: | - palivo - nafta, - spotreba paliva maximálne 2,0 l.h-1, - minimálny tepelný výkon 20 kW, - minimálny vzduchový výkon 1500 m3.h-1, - elektrické pripojenie 230 V/ 50 Hz, - maximálna hmotnosť 40 kg bez PHM, - minimálny objem nádrže 35 l, nádrž musí byť nehrdzavejúca - teplovzdušná hadica s priemerom minimálne 300 mm a minimálnou dĺžkou 2 m, - súčasťou dodávky musí byť aj izbový termostat (dĺžka kábla min. 10 m), - súčasťou dodávky musí byť komín so strieškou pre odvod spalín s výškou minimálne 60 cm. - Požadované krytie – min. IP44 |  |  |
| Osvetlenie do stanu | - LED s výkonom minimálne 50 W 20 W vhodné na osvetlenie celej vnútornej plochy stanu, - Svetlá musia byť vybavené polykarbonátovým krytom s úpravou zabezpečujúcou difúziu vyžarovaného svetla - napájanie 230 V/50 Hz, - krytie min. IP54, - dĺžka káblu minimálne 7 m, - súčasťou dodávky stanu musia byť minimálne dve svetlá: - súčasťou každého svetla musí byť systém na uchytenie svetla na samonosnú konštrukciu, - svetlá musia byť konštrukčne vyhotovené tak, aby bola možnosť ich sériového zapojenia a zároveň musí každé svetlo umožňovať možnosť individuálneho vypnutia. - vrátane prepravného obalu, |  |  |
| Vysokotlaková hadica s manometrom a možnosťou regulácia tlaku: | - tlaková hadica určená pre napojenie na tlakové nádoby s maximálnym tlakom min. 30 MPa, - koncovka kompatibilná s rýchlo spojkou nafukovacieho ventilu stanu, - koncovka kompatibilná s tlakovou fľašou, - dĺžka minimálne 1 m, - maximálny tlak 1,5 MPa. |  |  |
| Kufríkový stôl skladací | musí spĺňať nižšie uvedené požiadavky: - Kufríkový stôl musí byť ľahko prenosný a kufríkový. - Doska stola musí byť vyrobená z pevného a ľahko udržiavateľného materiálu. - Konštrukcia stola musí byť vyrobená z hliníkového materiálu. - Rozmer stola v rozloženom stave musí byť min. 1200x600x700 mm (D/Š/V). - Musí poskytovať dostatok miesta pre 4 osoby. - Musí mať nastaviteľnú výšku v rozmedzí min. od 58 do 70 cm. - Kufríkový stolík musí vážiť max. 4,5 kg - Musí mať upevnenú rukoväť na ľahšie prenášanie. |  |  |

Tab. 3 Ďalšie príslušenstvo

| Prvky predmetu zákazky | Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 3. Sprchy vhodné do nafukovacieho stanu s nasledovnými parametrami: | - 4 ks sprchovacích boxov (2 x vpravo a 2 x vľavo po stranách stanu vrátane odnímateľných a flexibilných rozvodov teplej a studenej vody, ktoré budú napojené na externý zdroj teplej a studenej vody) - Farba sprchovacích boxov musí byť biela alebo sivá - Sprchovacie miesta musia byť vybavené nafukovacou vaničkou a oddeľovacími samostatnými kabínami, ktoré musia zabezpečiť odvod vody do sprchovacej vaničky. Každé sprchovacie miesto musí byť vybavené sprchovou hadicou vybavenej ružicou, - Vaničky musia byť napojené na flexibilné odpadové potrubie, ktoré bude napojené do nádrže určenej na zber splaškovej vody, - Ohrievanie vody musí byť zabezpečené prietokovým ohrievačom s termostatom a s čerpadlom tak, aby sa voda na výstupe dala regulovať na teplotu 35 – 40 °C, tlak vody musí byť dostatočne silný, aby sa osoby mohli osprchovať prúdom teplej vody. - Maximálna teplota ohriatej vody do 70 °C - Palivo ohrievača: nafta - V prípade pevných sprchovacích boxov a vaničky verejný obstarávateľ požaduje, aby sprchovacie boxy aj vanička boli ľahké, ľahko a rýchlo skladateľné, pevné a stabilné. |  |  |
| 4. Mobilné vešiaky | vhodné na odloženie vecí pri očiste pre min. 4 osoby. |  |  |
| 5. Mobilná umyvárka vhodná do nafukovacieho stanu: | - musí byť ľahká, ľahko a rýchlo skladateľná, pevná a stabilná určená na vonkajšie i vnútorné použitie. - Musí mať štyri automatické ventily po oboch stranách, ktoré šetria vodu. - Umyvárka musí stáť na kovových nožičkách zaistenými proti otváraniu a zatváraniu. - Musí sa dať zložiť do tvaru dosky, debny alebo kufra z dôvodu uskladnenia a úspory miesta. - Ventily na vodu musia byť kovové. - Farba umyvárky musí byť biela alebo sivá. |  |  |
| 6. Sprchy a umyvárka | v stane musia mať vhodné elektrické kalové čerpadlo/ čerpadlá na odvod splaškovej vody z odnímateľných vaničiek a z umyvárky. Čerpadlo musí mať kapacitu odčerpanej vody min. 120 l / min -1. - Súčasťou musí byť prívod na pitnú vodu a odvod odpadovej vody. - Pri stanovení dĺžky vodovodného a odpadového potrubia je potrebné uvažovať so vzdialenosťou sprchovacích miest a umyvárky od zdroja vody, resp. odpadovej nádrže min. 15 metrov. |  |  |
| 7. K sprchám a umyvárke | musia byť dodané min. 2 ks samonosných skladacích nádob (vzájomne prepojiteľných) určených na zber splaškovej vody s objemom min. 1500 litrov (každá nádrž jednotlivo). Nádrže musia byť vybavené otvorom určením na vyprázdnenie nádrží s hadicou dĺžky min. 15m. |  |  |
| 8. Prenosné WC – 5 ks: | musí byť: súprava pozostávajúca z prenosného skladacieho záchoda, konštrukcie s uzatvárateľným prístreškom - súprava musí byť hygienická, ekologická, prenosná, ľahko skladateľná, - musí vytvoriť súkromie a musí byť skladateľná za každých podmienok. - hmotnosť súpravy musí byť menšia ako 8,5 kg. - záchod musí byť súčasťou súpravy, musí byť pevný, ľahký, stabilný, výškovo a veľkostne zodpovedajúci štandardnému WC, skladateľný do kufríka s držadlom, - musí vážiť do 3,5 kg s nosnosťou min. 200 kg. - stanový úkryt s pevnou odľahčenou konštrukciou musí byť súčasťou súpravy, musí byť zabezpečený krížovým vetraním, zatvárateľnými dverami na zips a odkladacím sieťovým vreckom - stanový úkryt musí byť ľahko a rýchlo skladateľný, vážiť max. 3,5 kg. a súčasťou musia byť upínacie háčiky, laná, kolíky, plášť a odľahčená, skladateľná konštrukcia. |  |  |
| 9. Vrecia do WC 350 385 ks balení po 15 ks | - Vrecia musia byť hygienické, šetrné k životnému prostrediu, kompatibilné k prenosnému WC a zabraňujúce šíreniu infekcií. Vrecia musia obsahovať želatínové činidlo zabraňujúce zápachu a podporujúce rozklad exkrementov. - Súčasťou balenia musia byť vrecia na exkrementy, dezodoračný gél, veľké zatvárateľné vrece na odpad, toaletný papier a hygienické utierky na ruky. |  |  |
| 10. Podlaha prídavná plastová: | Plastová skladacia podlaha na celú vnútornú podlahovú plochu stanu. Rozmer jedného segmentu min.800 x 200 mm s jednoduchými zámkami, výška podlahy min. 20 mm. Zároveň musí podlaha mať/byť: - teplotnú odolnosť od minimálne – 10 ° C, - nehorľavá - statické zaťaženie min. 10 t/m2. |  |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Ostatné požiadavky  k predmetu zákazky:

- návrh identifikačných plachiet musí byť schválený Prezídiom Hasičského a záchranného zboru po podpise kúpnej zmluvy  s úspešným uchádzačom v lehote do 30 dní.

- dodanie celého predmetu zákazky musí byť realizované maximálne do šiestich (6)  mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Pri dodaní predmetu zákazky je uchádzač povinný:

- predložiť certifikát o zhode k výrobkom, alebo náležitosti podľa platných zákonov;

- predložiť užívateľskú dokumentáciu výrobkov (návod na použitie, údržbu a servis);

- všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk;

Miesto dodania predmetu zákazky:

Centrálny sklad HaZZ - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská 8111, 010 01 Žilina.

Ďalšie informácie:

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v súlade s súťažnými podkladmi a v súlade s predloženými materiálovými a produktovými listami.

V rámci toho komisia na vyhodnotenie ponúk overí splnenie vybraných požiadaviek na predmet zákazky nasledovne:

| Názov položky/ bod podľa tabuliek vyššie |  | Požadovaný dokument |
| --- | --- | --- |
| nafukovací stan | (2.) nafukovací stan, (2.1.4.) hygienická vložka, (2.1.4.) odnímateľná hygienická priehriadka, odnímateľná identifikačná plachta (min. 700x700mm) | Materiálový list materiálu, z ktorého je vyrobený nafukovací stan (samonosná konštrukcia, vrchný materiál, podlaha a hygienická vložka a priehradka) |
| príslušenstvo - výbava stanu | (2.2.1.) samostatná podkladná podlaha pod stan | materiálový list |
|  | (2.2.2.) samostatná vnútorná podlaha | materiálový list |
|  | (2.2.3.) prepravný vak | - |
|  | (2.2.4.) sada základného náradia | - |
|  | (2.2.5.) elektrický kompresor na nafukovanie a odsávanie vzduchu | Produktový list |
|  | (2.2.6.) vykurovací agregát s nepriamym spaľovaním | Produktový list |
|  | (2.2.7.) osvetlenie do stanu | Produktový list |
|  | (2.2.8.) vysokotlaková hadica s manometrom | Produktový list |
|  | (2.2.9.) kufríkový stôl | Produktový list |
|  | (3.) sprcha | Produktový list |
|  | (4.) mobilné vešiaky | - |
|  | (5.) mobilná umyvárka | Produktový list |
|  | (7.) nádrž na splaškovú vodu | - |
|  | (8.) prenosné WC | Produktový list |
|  | (9.) vrecia do WC | Produktový list |
|  | (10.) podlaha prídavná plastová | - |
| Názov položky/ bod podľa tabuliek vyššie |  | Požadovaný dokument |
| Veľkokapacitná nafukovacia hala | (1) veľkokapacitná nafukovacia hala s odnímateľnou izolačnou vložkou | Materiálový list materiálu, z ktorého je vyrobená hala (samonosná konštrukcia, vrchný materiál a podlaha) |
| príslušenstvo - výbava haly | (1.2.1.) prepravný vak | - |
|  | (1.2.2.) sada základného náradia | - |
|  | (1.2.3.) elektrický kompresor na nafukovanie a odsávanie vzduchu | Produktový list |
|  | (1.2.4.) vykurovací agregát s nepriamym spaľovaním | Produktový list |
|  | (1.2.5.) osvetlenie do haly | Produktový list |
|  | (1.2.6.) podlaha prídavná plastová | - |

Uchádzač bude z tejto verejnej súťaže vylúčený pokiaľ parametre a hodnoty predložené uchádzačom vo vlastnom návrhu plnenia, v, materiálových a produktových listoch nebudú v súlade s požadovaným opisom predmetu zákazky, technickými parametrami, ktoré sú uvedené v tejto prílohe súťažných podkladov.