Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky:  Sorbenty – hydrofóbne sypké sorbenty, univerzálne sypké sorbenty, univerzálne sorpčné koberce, hydrofóbne sorpčné koberce, hydrofóbne sorpčné hady a chemické sorpčné koberce, ktoré sú určené na likvidáciu úniku ropných produktov a ekologických udalostí v železničnej, cestnej, lodnej a v leteckej doprave. Taktiež pri odstraňovaní mimoriadnych udalostí v chemickom a biologickom priemysle, poľnohospodárstve, ťažkom spracovateľskom priemysle, a iných priemyselných odvetviach.

| Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Hydrofóbny sypký sorbent (balenie 1 ks v 10 kg vreciach) |  |  |
| Musí dlhodobo plávať na vodnej hladine, neabsorbovať vodu a vodné roztoky, |  |  |
| biologicky a chemicky neutrálny, neľahko horľavý a zdravotne nezávadný |  |  |
| neškodlivý pre životné prostredie |  |  |
| použiteľný ako sorbent nepolárnych látok |  |  |
| použiteľný na odstránenie nežiaducich ropných látok z vody a vodných tokov |  |  |
| nízka prašnosť |  |  |
| ### sorpčná kapacita pre olej min. 1,8 l/kg, |  |  |
| ### tepelné použitie je od - 20 °C do + 50 °C |  |  |
| ### vo vode nerozpustný |  |  |
| ### Univerzálny sypký sorbent ### (balenie 1 ks v 10 kg vreciach) |  |  |
| ### biologicky a chemicky neutrálny, nehorľavý a zdravotne nezávadný |  |  |
| ### neškodlivý pre životné prostredie |  |  |
| ### schopný odsať ropné produkty a ich emulzie z betónu, cestného asfaltu na cestných komunikáciách a iných povrchoch, |  |  |
| ### schopný odsať vodu a iné vodné roztoky |  |  |
| ### minimálna sorpčná kapacitu pre olej min. 1 l/kg, |  |  |
| ### vyčistená plocha po jeho použití nesmie byť klzká |  |  |
| ### granule (časti) musia mať stabilný tvar aj po nasýtení |  |  |
| ### pri opakovanom fyzickom zaťažovaní chôdzou alebo po prejdení dopravným prostriedkom sa absorbované tekutiny nesmú uvoľniť späť |  |  |
| ### chemicky nezlučiteľný |  |  |
| ### z povrchu sa dá ľahko manuálne odstrániť (pozametať, odniesť) |  |  |
| ### veľmi nízka prašnosť |  |  |
| ### Univerzálny sorpčný koberec ### (balenie 1 ks – 1 rolka) |  |  |
| ### vysoká sorpčná schopnosť |  |  |
| ### perforovaný pre jednoduchšie odtrhávanie koberca |  |  |
| ### biologicky a chemicky neutrálny, neľahko horľavý a zdravotne nezávadný |  |  |
| ### neškodlivý pre životné prostredie |  |  |
| ### schopný odsať olejové škvrny, chladiace kvapaliny aj ropné emulzie z betónu, cestného asfaltu na cestných komunikáciách a iných povrchoch, |  |  |
| ### rozmery min. 40cm x 40m |  |  |
| ### minimálna sorpčná kapacitu pre olej min. 5 l/m2. |  |  |
| ### Hydrofóbny sorpčný koberec ### (balenie 1 ks – 1 rolka) |  |  |
| ### jednoducho deliteľný |  |  |
| ### perforovaný pre jednoduchšie odtrhávanie koberca |  |  |
| ### biologicky a chemicky neutrálny, neľahko horľavý a zdravotne nezávadný |  |  |
| ### neškodlivý pre životné prostredie |  |  |
| ### rozmery min. 40cm x 40m |  |  |
| ### nesmie meniť vlastnosti absorbovaných látok |  |  |
| ### musí trvalo plávať na vodnej hladine aj po nasýtení ropou látkou |  |  |
| ### sorpčná kapacita pre olej min. 5 l/ m2 |  |  |
| ### Hydrofóbny sorpčný had |  |  |
| ### min. dĺžka 3 m, priemer min. 13 cm |  |  |
| ### musí mať vysokú sorpčnú schopnosť min. 50 l/1ks (3m) |  |  |
| ### plnený sorpčnou drvinou alebo savým polypropylénom |  |  |
| ### zdravotne neškodný pri styku s pitnou vodou |  |  |
| ### odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, mikroorganizmom |  |  |
| ### po nasiaknutí ropnej látky stále pláva na vode |  |  |
| ### pevnou súčasťou výbavy sorpčných hadov musí byť karabína pre jednoduché napojenie viacerých hadov |  |  |
| ### Chemický sorpčný koberec ### (balenie 1 ks – 1 rolka) |  |  |
| ### sorpčná kapacita min. 4 l/m2 pre zachytávanie oleja a min. 3 l/m2 pre zachytávanie vody |  |  |
| ### vhodný pre zachytávanie agresívnych kvapalných látok a odolný voči nim |  |  |
| ### perforovaný pre jednoduchšie odtrhávanie koberca |  |  |
| ### minimálna veľkosť 40 cm x 40 m |  |  |
| ### farebne odlíšený od kobercov určených na zachytávanie iného druhu látok |  |  |
| ### zachytené látky sa nesmú samovoľne z neho uvoľňovať |  |  |
| ### musí mať vysokú chemickú odolnosť |  |  |
| ### nesmie meniť vlastnosti zachytených látok |  |  |