Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

ISO kontajnery – časť 2

(Špeciálne záchranárske ISO kontajnery pre činnosti modulu MUSAR)

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup špeciálnych ISO kontajnerov vybavených vyhľadávacím, vyslobodzovacím, stabilizačným a ďalším vybavením určeným pre zabezpečenie plnenia úloh modulu pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí (MUSAR) zriadeného v štruktúre Hasičského a záchranného zboru

Predmet zákazky

| P.č. | Názov kontajnera | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Záchranársky kontajner č. 1 s vyhľadávacím a vyslobodzovacím vybavením | 1 ks |
| 2. | Záchranársky kontajner č. 2 so stabilizačným a vyslobodzovacím vybavením | 1 ks |
| 3. | Špeciálny záchranársky EC kontajner | 1 ks |
| 4. | Skladovací kontajner - USAR | 5 ks |
| Tab. 1 - Požadovaná výbava záchranárskeho kontajnera č. 1 s vyhľadávacím a vyslobodzovacím vybavením |  |  |
| P.Č. | Názov položky | Množstvo |
| 5.1 | Vyhľadávací systém - mikrovlnný | 1 ks |
| 5.2 | Vyhľadávací systém - senzorový | 1 ks |
| 5.3 | Načúvacie a komunikačné zariadenie | 1 ks |
| 5.4 | Fibroskop | 2 ks |
| 5.5 | Kamera do stiesnených priestorov | 1 ks |
| 5.6 | Mobilný robot s kamerou | 1 ks |
| 5.7 | prenosný systém zobrazovania cez stenu | 1 ks |
| 5.8 | detektor pohybu sutín | 1 ks |
| 5.9 | merač rádioaktivity | 1 ks |
| 5.10 | detektor prúdu | 2 ks |
| 5.11 | laserový diaľkomer | 2 ks |
| 5.12 | laserový merač vzdialenosti a sklonu | 2 ks |
| 5.13 | penetrometer | 2 ks |
| 5.14 | ručná termokamera | 1 ks |
| 5.15 | ďalekohľad s nočným videním | 3 ks |
| 5.16 | zariadenie na lokalizáciu materiálov v stene | 2 ks |
| 5.17 | multimeter | 2 ks |
| 5.18 | meteostanica | 1 ks |
| 5.19 | osobný detektor pohybu | 10 ks |
| 5.20 | osobný dozimeter | 24 ks |
| 5.21 | prístroj na detekciu plynov a pár | 1 ks |
| 5.22 | tlaková nádoba na vodný sprej | 1 ks |
| 5.23 | ľahký chemický oblek | 12 ks |
| 5.24 | jednorazový ochranný oblek | 60 ks |
| 5.25 | ochranné okuliare | 60 ks |
| 5.26 | ochranné gumené rukavice | 60 ks |
| 5.27 | autonómny dýchací prístroj | 12 ks |
| 5.28 | únikový evakuačný pristroj | 4 ks |
| 5.29 | ochranná maska (CM6) | 24 ks |
| 5.30 | univerzálny filter širokospektrálny k ochrannej maske | 48 ks |
| 5.31 | respirátor | 800 ks |
| 5.32 | dezinfekčná látka | 10 bal |
| 5.33 | záchytná vaňa na dekontamináciu osôb | 1 ks |
| 5.34 | nádoba na nebezpečný odpad | 4 ks |
| 5.35 | AKU ručná okružná píla | 1 ks |
| 5.36 | AKU chvostová píla | 1 ks |
| 5.37 | AKU rezač roxorov | 1 ks |
| 5.38 | AKU pištoľ na nastrelovanie klincov | 1 ks |
| 5.39 | AKU príklepový vŕtací skrutkovač | 1 ks |
| 5.40 | elektrická rozbrusovačka | 1 ks |
| 5.41 | elektrické zbíjacie kladivo | 1 ks |
| 5.42 | elektrické kombinované kladivo | 1 ks |
| 5.43 | príklepová vŕtačka s príslušenstvom | 1 ks |
| 5.44 | jadrová vŕtačka | 1 ks |
| 5.45 | pálička betónu | 1 ks |
| 5.46 | zváračka | 1 ks |
| 5.47 | elektrocentrála 3,5 kVA | 1 ks |
| 5.48 | elektrický adaptér do zásuvky | 2 ks |
| 5.49 | LED reflektor so statívom | 4 ks |
| 5.50 | osvetľovací balón 1000W so statívom a kotviacou sústavou | 1 ks |
| 5.51 | predlžovací kábel 25 m, bubon 16A | 4 ks |
| 5.52 | predlžovací prívod 3m, 4 zásuvkový s vypínačom | 2 ks |
| 5.53 | zásuvková rozvodnica 6 -230V s prívodným káblom 30 m | 1 ks |
| 5.54 | predlžovací kábel 25 m, V + Z 400V/5x32A | 2 ks |
| 5.55 | hasičská sekera | 2 ks |
| 5.56 | hasičské hrable | 6 ks |
| 5.57 | lopata | 6 ks |
| 5.58 | lopata s rukoväťou typu D | 6 ks |
| 5.59 | lopata skladacia krátka | 6 ks |
| 5.60 | kladivo zámočnícke 5 kg | 2 ks |
| 5.61 | kladivo tesárske | 4 ks |
| 5.62 | kladivo 1,4 kg | 2 ks |
| 5.63 | páčidlo 1200 mm | 4 ks |
| 5.64 | páčidlo 1500 mm | 4 ks |
| 5.65 | týč so zárezom na vyťahovanie klincov | 4 ks |
| 5.66 | metla | 6 ks |
| 5.67 | krompáč | 6 ks |
| 5.68 | tesárska sekera | 4 ks |
| 5.69 | plochý sekáč | 4 ks |
| 5.70 | pákové štikacie kliešte 750 mm | 2 ks |
| 5.71 | rámová píla na kov | 2 ks |
| 5.72 | rezač rúr viackolesový | 1 ks |
| 5.73 | skracovacia ručná píla 650 mm | 2 ks |
| 5.74 | kompaktné kliešte na veľké zaťaženie | 2 ks |
| 5.75 | vodováha s digitálnym uhlomerom | 2 ks |
| 5.76 | opasok na tesárske potreby | 4 ks |
| 5.77 | teleskopický meter | 1 ks |
| 5.78 | lepiaca páska | 10 ks |
| 5.79 | súprava spojovacieho a kotviaceho materiálu | 1 súprava |
| 5.80 | súprava klincov | 4 súpravy |
| 5.81 | rebrík výsuvný trojdielny hliníkový 4m | 1 ks |
| 5.82 | teleskopický rebrík | 2 ks |
| 5.83 | súprava istiacich prostriedkov individuálnej ochrany | 10 súprav |
| 5.84 | súprava istiacich prostriedkov skupinovej ochrany | 1 súprava |
| 5.85 | chemické svetlo | 200 ks |
| 5.86 | taktická vesta | 17 ks |
| 5.87 | chrániče na kolená a lakte | 20 ks |
| 5.88 | rybárske čižmy | 4 ks |
| 5.89 | zahradzovací stĺpik so samonavíjacou páskou 4,5 m | 10 ks |
| 5.90 | stojan na vytyčovaciu pásku | 10 ks |
| 5.91 | dopravný kužeľ | 10 ks |
| 5.92 | súprava na značenie budov | 2 ks |
| 5.93 | káblový most | 4 ks |
| 5.94 | cloniaca stena | 2 ks |
| 5.95 | stanový prístrešok | 1 ks |
| 5.96 | megafón | 1 ks |
| 5.97 | vákuové dlahy | 2 ks |
| 5.98 | vákuový matrac | 2 ks |
| 5.99 | rolovacie fixačné dlahy | 2 ks |
| 5.100 | chrbticová doska | 4 ks |
| 5.101 | transportná plachta | 2 ks |
| 5.102 | evakuačné nosidlá skladacie | 6 ks |
| 5.103 | záchranárske nosidla pre záchranu zo stiesnených priestorov (UT2000 alebo ekvivalent) | 1 ks |
| 5.104 | nosidlá pre technickú záchranu v stiesnených priestoroch | 1 ks |
| 5.105 | spinálny korzet | 4 ks |
| 5.106 | popáleninový balíček | 6 ks |
| 5.107 | AED | 2 ks |
| 5.108 | kyslíkový generátor pre prvú pomoc | 6 ks |
| 5.109 | zdravotnícky batoh | 4 ks |
| 5.110 | zdravotnícky batoh traumatologický | 1 ks |
| 5.111 | chirurgické rukavice | 10 bal |
| 5.112 | nastaviteľný golier na fixáciu krčnej chrbtice | 6 ks |
| 5.113 | ochranná prekrývacia deka pre zranené osoby | 3 ks |
| 5.114 | vak na mŕtvoly | 30 ks |
| 5.115 | ochranný štít | 3 ks |
| 5.116 | jednorazová prikrývka | 100 ks |
| Tab. 2 - Požadovaná výbava záchranárskeho kontajnera č. 2 so stabilizačným a vyslobodzovacím vybavením |  |  |
| P.Č. | Názov položky | Množstvo |
| 6.1 | AKU hydraulické vyslobodzovacie zariadenia | 1 súprava |
| 6.2 | prostriedky na stabilizáciu výkopov a budov | 1 súprava |
| 6.3 | fľaša tlaková AL 11 l | 4 ks |
| 6.4 | súprava podkladacích klinov | 2 súpravy |
| 6.5 | hydraulický zdvihák min. nosnosť 5t | 8 ks |
| 6.6 | skrutkový zdvihák párový | 8 ks |
| 6.7 | zdvihák HIGH-LIFT JACK | 4 ks |
| 6.8 | reťaz s hákom | 2 ks |
| 6.9 | variabilná sekera | 4ks |
| 6.10 | rezač bezpečnostných pásov a odevov | 4 ks |
| 6.11 | motorová píla ľahká | 1 ks |
| 6.12 | motorová rozbrusovacia píla | 1 ks |
| 6.13 | motorový naviják | 1 ks |
| 6.14 | motorová reťazová píla na rezanie betónu | 1 ks |
| 6.15 | krovinorez | 1 ks |
| 6.16 | vysokotlakový kompresor | 1 ks |
| 6.17 | ventilátor | 2 ks |
| 6.18 | kalové čerpadlo na odvod vody s nečistotami do 40 mm | 1 ks |
| 6.19 | elektrocentrála 3,5 kVA | 1 ks |
| 6.20 | elektrocentrála 2,5 kVA | 2 ks |
| 6.21 | kanister na PHM delený | 5 ks |
| 6.22 | kanister na PHM 20l | 10 ks |
| 6.23 | kufrík s elektrikárskym náradím | 1 ks |
| 6.24 | kufrík s náradím | 1 ks |
| 6.25 | skladací pracovný stôl | 1 ks |
| 6.26 | radlovací (viazací) drôt | 2 ks |
| 6.27 | hasiaci prístroj prenosný práškový 6kg | 6 ks |
| 6.28 | hasiaci prístroj prenosný penový 6 l | 4 ks |
| 6.29 | sťahovacie popruhy s račňou | 20 ks |
| 6.30 | ručný prepravný vozík- rudla | 1 ks |
| Tab. 3 - Požadovaná výbava špeciálneho záchranárskeho EC kontajnera |  |  |
| P.Č. | Názov položky | Množstvo |
| 7.1. | kufrík s elektrikárskym náradím | 1 ks |
| 7.2. | kufrík s náradím | 1 ks |
| 7.3. | skladací pracovný stôl | 1 ks |
| 7.4. | multimeter | 1 ks |
| 7.5. | predlžovací kábel 25m, bubon 16A | 10 ks |
| 7.6. | predlžovací kábel 50m, bubon 16A | 4 ks |
| 7.7. | predlžovací kábel 25m V + Z 400V/5x32A | 2 ks |
| 7.8. | predlžovací prívod 3m, 4 zásuvkový s vypínačom | 4 ks |
| 7.9. | zásuvková rozvodnica 6-230V+ prívodný kábel 30m | 8 ks |
| 7.10. | staveniskový rozvádzač (antoníček) | 1 ks |
| 7.11. | elektrický adaptér do zásuvky | 4 ks |
| 7.12. | páska viazacia elektrikárska 4,8mm, 3,6mm, 2,5mm | 1 súprava |
| 7.13. | nabíjačka univerzálna | 4 ks |
| 7.14. | nabíjateľné batérie 1,5 V AAA | 15 balení |
| 7.15. | nabíjateľné batérie 1,5 V AA | 15 balení |
| 7.16. | nabíjateľné batérie 9 V | 15 balení |
| 7.17. | rádiostanica s frekvenciami HaZZ | 25 ks |
| 7.18. | postroj na nosenie rádiostaníc | 10 ks |
| 7.19. | USAR prilba | 10 ks |
| 7.20. | USAR prilba s multifunkčnou kamerou | 25 ks |
| 7.21. | LED reflektor so statívom | 4 ks |
| 7.22. | osvetľovací balón 1000W, so statívom a kotviacou sústavou | 2 ks |
| 7.23. | svietidlo ručné nabíjacie, vodeodolné | 4 ks |
| 7.24. | káblový most | 4 ks |
| 7.25. | megafón | 1 ks |
| 7.26. | vysokotlakový čistič | 1 ks |
| 7.27. | rebrík výsuvný trojdielny hliníkový 4m | 1 ks |

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- |

| - Záchranársky kontajner č. 1 s vyhľadávacím a vyslobodzovacím vybavením – 1 ks: - Kontajner musí byť nákladný štandardných rozmerov ISO-1C (6 m) vybavený abrollovým rámom s hákom na manipuláciu s kontajnerom vo výške 1570 mm. - Vnútorný priestor kontajnera musí byť vybavený variabilným policovým systémom pre umiestnenie celej výbavy, ktorá je súčasťou dodávky kontajnera. Policový systém musí byť z materiálov, ktoré sú dostatočne pevné, ľahko udržiavateľné a musí byť dimenzovaný na požadované zaťaženie. - Kontajner musí byť na bočných stenách vybavený výklopnými dverami smerom nahor poskytujúcimi zároveň ochranu pred pôsobením poveternostných podmienok. Na každej strane kontajnera (ľavobok a pravobok) musia byť umiestnené tri skladovacie sekcie. Bočné výklopné dvere kontajneru musia byť vybavené systémom hydraulických alebo mechanických podpier, ktoré uľahčujú otváranie a manipuláciu dverí a poskytujú bezpečné zaistenie proti samovoľnému zatvoreniu. Zadná stena kontajnera musí byť pevná. - Vonkajšie steny, strecha a podlaha kontajnerov musia byť zhotovené s pozinkovaného plechu hrúbky min. 2 mm a musia byť lakované farbou RAL 7035 alebo RAL 3000 s bielo-žltým pruhom (označenie príslušnosti k HaZZ podlieha schváleniu zo strany P HaZZ pred konečnou realizáciou). - Požadované klimatické podmienky prevádzky kontajnerov – -30° C až +50° C. - Osvetlenie vnútorných priestorov musí byť LED a musí byť umiestnené tak, aby za zníženej viditeľnosti poskytovalo dostatočné osvetlenie priestoru políc kontajnera s výbavou. - Všetko vnútorné vybavenie kontajnerov musí byť pevne pripevnené k policiam, prípadne inak zabezpečené proti neželanému pohybu pri nakladaní/vykladaní kontajnerov z vozidiel, resp. pri preprave kontajnerov. Všetko vybavenie musí byť projektované a inštalované so zreteľom na účel použitie kontajnerov, t.j. mnohonásobné vykladanie/nakladanie, presun po spevnených aj nespevnených komunikáciách a nasadenie v komplikovaných terénnych aj klimatických podmienkach čomu musia byť prispôsobené použité materiály, nábytok, uchytenie vnútorného vybavenia a pod. Všetko vnútorné vybavenie kontajnerov musí byť zabezpečené proti samovoľnému pohybu pri nakládke/vykládke a preprave kontajnerov. - Vnútorné vybavenie kontajnera musí byť kvôli prehľadnosti uložené tak, aby charakterovo príbuzné položky (napr. zdravotnícky materiál, AKU náradie, vyhľadávacie prostriedky a pod.) nachádzali blízko pri sebe a tvorili v rámci priestoru kontajnera logické celky. - Kontajner musí byť vybavený priestorom na umiestnenie prenosnej elektrocentrály na výsuvnej polici (položka 5.47). Na vonkajšej strane kontajnera musí byť umiestnená vstupná zástrčka (230V) na pripojenie verejnej siete, prepojená a slúžiaca na napájanie a dobíjanie štartovacej batérie prenosnej elektrocentrály. - Požadované príslušenstvo kontajnera - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 75 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 50 kN (100 kN v slučke) – 2 ks - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 50 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený dvojitým hrotovým hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 25 kN (50 kN v slučke) – 4 ks - Klin zakladací nastaviteľný – 4 ks - Mostík nájazdový zadný ľavý prídavný – 1 ks - Mostík nájazdový zadný pravý prídavný – 1 ks - Zámok otočný úplný pre kontajnerové rohové prvky, namontovaný na prepravnej plošine – 4 ks - Odnímateľná tabuľa s červeno-bielym šrafovaním pre vyznačenie prečnievajúceho nákladu podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke – 4 ks - Požadované vybavenie kontajnera – položky špecifikované v bode 5. - Záchranársky kontajner č. 2 so stabilizačným a vyslobodzovacím vybavením – 1 ks: - Kontajner musí byť nákladný štandardných rozmerov ISO-1C (6 m) vybavený abrollovým rámom s hákom na manipuláciu s kontajnerom vo výške 1570 mm. - Vnútorný priestor kontajnera musí byť vybavený variabilným policovým systémom pre umiestnenie celej výbavy, ktorá je súčasťou dodávky kontajnera. Policový systém musí byť z materiálov, ktoré sú dostatočne pevné, ľahko udržiavateľné a musí byť dimenzovaný na požadované zaťaženie. - Kontajner musí byť na bočných stenách vybavený výklopnými dverami smerom nahor poskytujúcimi zároveň ochranu pred pôsobením poveternostných podmienok. Na každej strane kontajnera (ľavobok a pravobok) musia byť umiestnené tri skladovacie sekcie. Bočné výklopné dvere kontajneru musia byť vybavené systémom hydraulických alebo mechanických podpier, ktoré uľahčujú otváranie a manipuláciu dverí a poskytujú bezpečné zaistenie proti samovoľnému zatvoreniu. Zadná stena kontajnera musí byť pevná. - Vonkajšie steny, strecha a podlaha kontajnerov musia byť zhotovené s pozinkovaného plechu hrúbky min. 2 mm a musia byť lakované farbou RAL 7035 alebo RAL 3000 s bielo-žltým pruhom (označenie príslušnosti k HaZZ podlieha schváleniu zo strany P HaZZ pred konečnou realizáciou). - Požadované klimatické podmienky prevádzky kontajnerov – -30° C až +50° C. - Osvetlenie vnútorných priestorov musí byť LED a musí byť umiestnené tak, aby za zníženej viditeľnosti poskytovalo dostatočné osvetlenie priestoru políc kontajnera s výbavou. - Všetko vnútorné vybavenie kontajnerov musí byť pevne pripevnené k policiam, prípadne inak zabezpečené proti neželanému pohybu pri nakladaní/vykladaní kontajnerov z vozidiel, resp. pri preprave kontajnerov. Všetko vybavenie musí byť projektované a inštalované so zreteľom na účel použitie kontajnerov, t.j. mnohonásobné vykladanie/nakladanie, presun po spevnených aj nespevnených komunikáciách a nasadenie v komplikovaných terénnych aj klimatických podmienkach čomu musia byť prispôsobené použité materiály, nábytok, uchytenie vnútorného vybavenia a pod. Všetko vnútorné vybavenie kontajnerov musí byť zabezpečené proti samovoľnému pohybu pri nakládke/vykládke a preprave kontajnera. - Vnútorné vybavenie kontajnera musí byť kvôli prehľadnosti uložené tak, aby charakterovo príbuzné položky (napr. hydraulické vyslobodzovacie náradie, stabilizačné prostriedky, motorové príslušenstvo a pod.) nachádzali blízko pri sebe a tvorili v rámci priestoru kontajnera logické celky. - Kontajner musí byť vybavený priestorom na umiestnenie prenosnej elektrocentrály na výsuvnej polici (položka 6.19). Na vonkajšej strane kontajnera musí byť umiestnená vstupná zástrčka (230V) na pripojenie verejnej siete, prepojená a slúžiaca na napájanie a dobíjanie štartovacej batérie prenosnej elektrocentrály. - Požadované príslušenstvo kontajnera - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 75 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 50 kN (100 kN v slučke) – 2 ks - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 50 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený dvojitým hrotovým hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 25 kN (50 kN v slučke) – 4 ks - Klin zakladací nastaviteľný – 4 ks - Mostík nájazdový zadný ľavý prídavný – 1 ks - Mostík nájazdový zadný pravý prídavný – 1 ks - Zámok otočný úplný pre kontajnerové rohové prvky, namontovaný na prepravnej plošine – 4 ks - Odnímateľná tabuľa s červeno-bielym šrafovaním pre vyznačenie prečnievajúceho nákladu podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke – 4 ks - Požadované vybavenie kontajnera – položky špecifikované v bode 6. - Špeciálny záchranársky EC kontajner – 1 ks: - Kontajner musí byť nákladný štandardných rozmerov ISO-1C (6 m) vybavený abrollovým rámom s hákom na manipuláciu s kontajnerom vo výške 1570 mm. - Vnútorný priestor kontajnera musí byť vybavený variabilným policovým systémom pre umiestnenie celej výbavy, ktorá je súčasťou dodávky kontajnera. Policový systém musí byť z materiálov, ktoré sú dostatočne pevné, ľahko udržiavateľné a musí byť dimenzovaný na požadované zaťaženie. - Zadná stena kontajnera musí byť vybavená štandardnými dvojkrídlovými uzamykateľnými dverami. - Vonkajšie steny, strecha a podlaha kontajnerov musia byť zhotovené s pozinkovaného plechu hrúbky min. 2 mm a musia byť lakované farbou RAL 7035 alebo RAL 3000 s bielo-žltým pruhom (označenie príslušnosti k HaZZ podlieha schváleniu zo strany P HaZZ pred konečnou realizáciou). - Požadované klimatické podmienky prevádzky kontajnerov – - 30° C až +50° C - Osvetlenie vnútorných priestorov musí byť LED a musí byť umiestnené tak aby za zníženej viditeľnosti poskytovalo dostatočné osvetlenie priestoru políc kontajnera s výbavou, - Všetko vnútorné vybavenie kontajnerov musí byť pevne pripevnené k policiam, prípadne inak zabezpečené proti neželanému pohybu pri nakladaní/vykladaní kontajnerov z vozidiel, resp. pri preprave kontajnerov. Všetko vybavenie musí byť projektované a inštalované so zreteľom na účel použitie kontajnerov, t.j. mnohonásobné vykladanie/nakladanie, presun po spevnených aj nespevnených komunikáciách a nasadenie v komplikovaných terénnych aj klimatických podmienkach čomu treba prispôsobiť použité materiály, nábytok, uchytenie vnútorného vybavenia a pod. Všetko vnútorné vybavenie kontajnerov musí byť zabezpečené proti samovoľnému pohybu pri nakládke/vykládke a preprave kontajnerov. - Kontajner musí byť vybavený zabudovanou elektrocentrálou s nasledovnými parametrami: - prevádzkový výkon min. 30 kVA, - výstupné napätie 400-230/50, - štartovanie: elektrické, - objem nádrže: min. 120 l, - zabezpečenie nepretržitej prevádzky bez doplňovania PHM - min. 12 hodín, - elektrocentrála musí signalizovať nasledovné stavy: - nízka hladina oleja v motore, - nedostatok chladiacej kvapaliny, - nedostatok paliva v nádrži (chod na rezervu) , - hlučnosť: max 70 dB, - palivo: motorová nafta, - K zabudovanej elektrocentrále musí byť prístup z vonkajšej strany kontajnera uzamykateľným otvorom alebo dverami. Priestor elektrocentrály musí byť oddelený od vnútorného priestoru kontajnera, musí byť vetraný a musí mať odvod spalín vyvedený mimo priestor kontajnera. Priestor, v ktorom je uložená elektrocentrála musí umožniť prístup ku všetkým funkčným a ovládacím prvkom elektrocentrály a musí umožniť dopĺňanie pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín. - Kontajner musí byť v blízkosti umiestnenia elektrocentrály vybavený uzamykateľným rozvádzačom s krytím IP 68 ktorý musí byť prepojený s elektrocentrálou a osadený nasledujúcimi výstupmi: - zásuvka 230V 3P IP44 – 10 ks (istenie - 16A) - zásuvka 400V 4P IP44 16A – 1 ks (istenie - 20A) - zásuvka 400V 5P IP44 16A – 1 ks (istenie - 20A) - zásuvka 400V 4P IP44 32A – 2 ks (istenie - 20A) - zásuvka 400V 5P IP44 32A – 2 ks (istenie - 20A) - vstupná zástrčka (230V) na pripojenie verejnej siete na napájanie elektrického predohrevu a dobíjanie štartovacej batérie pri odstavení elektrocentrály. - Súčasťou výbavy kontajnera musia byť kanistre s objemom 20 litrov v počte, zodpovedajúcom celkovému objemu palivovej nádrže elektrocentrály. kanistre musia byť označené príslušnými palivom pre elektrocentrálu. - Požadované príslušenstvo kontajnera - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 75 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 50 kN (100 kN v slučke) – 2 ks - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 50 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený dvojitým hrotovým hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 25 kN (50 kN v slučke) – 4 ks - Klin zakladací nastaviteľný – 4 ks - Mostík nájazdový zadný ľavý prídavný – 1 ks - Mostík nájazdový zadný pravý prídavný – 1 ks - Zámok otočný úplný pre kontajnerové rohové prvky, namontovaný na prepravnej plošine – 4 ks - Odnímateľná tabuľa s červeno-bielym šrafovaním pre vyznačenie prečnievajúceho nákladu podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke – 4 ks - Požadované vybavenie kontajnera – položky špecifikované v bode 7. - Skladovací kontajner – USAR – 5 ks: - Kontajner musí byť nákladný štandardných rozmerov ISO-1C (6 m) vybavený abrollovým rámom s hákom na manipuláciu s kontajnerom vo výške 1570 mm. - Skladovací kontajner USAR typu A musí byť vybavený systémom kotviacich bodov umiestnených na podlahe, stenách a strope kontajnera. - Kotviace body sú umiestnené nasledovne: - na podlahe a strope kontajnera – v dvoch radoch, rovnomerne umiestnených na šírku kontajnera s odstupom po 600 mm od čela kontajnera vybaveného hákom na nakladanie kontajnera (kotviace body umiestnené na podlahe musia byť zapustitelné do podlahy v čase kedy nie sú využívané). - na stenách kontajnera – s možnosťou variabilnej zmeny výšky osadenia kotviaceho bodu (oko resp. hák) s rozstupom od min. 100 mm do max. 200 mm na svetlú výšku steny kontajnera s odstupom po 600 mm od čela kontajnera vybaveného hákom na nakladanie kontajnera. - Kotviace body musia byť na strope, podlahe a stenách kontajnera umiestnené tak, že ich spojením každých 600 mm vzniknú samostatné priestorové kotviace sekcie. - Kontajner musí byť v priestore dverí vybavený sklopnou rampou v celej šírke kontajnera z plechu v antikoróznej úprave v protišmykovom prevedení povrchu s aretáciou v prepravnej polohe s dĺžkou nájazdovej plochy min. 1200 mm. - Dvere kontajnera budú štandardné dvojkrídlové uzamykacie - lodné. - Súčasťou dodávky kontajnera musí byť: - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 75 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 50 kN (100 kN v slučke) - 27 ks - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 50 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený dvojitým hrotovým hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 25 kN (50 kN v slučke) - 36 ks - Upevňovacia sieť s rozmermi (min.-max.) 2-3 x 2,5-3 m a veľkosťou ôk max. 50 x 50 mm zakončená kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 25 kN (50 kN v slučke) - 10 ks upevňovacích gurtní. - Požadované príslušenstvo kontajnera - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 75 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 50 kN (100 kN v slučke) – 2 ks - Pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 50 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený dvojitým hrotovým hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 25 kN (50 kN v slučke) – 4 ks - Klin zakladací nastaviteľný – 4 ks - Mostík nájazdový zadný ľavý prídavný – 1 ks - Mostík nájazdový zadný pravý prídavný – 1 ks - Zámok otočný úplný pre kontajnerové rohové prvky, namontovaný na prepravnej plošine – 4 ks - Odnímateľná tabuľa s červeno-bielym šrafovaním pre vyznačenie prečnievajúceho nákladu podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke – 4 ks - Požiadavky na položky výbavy kontajnera č. 1: - vyhľadávací systém – mikrovlnný - Zariadenie na vyhľadávanie osôb „FINDER“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Zariadenie musí na princípe nízkoenergetického mikrovlnného radaru umožniť detekciu prítomnosti živých osôb pri vyhľadávaní v ruinách a závaloch - Zariadenie musí byť schopné identifikovať prítomnosť živej osoby na základe: - srdcovej činnosti – identifikácia pohybu srdcového svalu do 1 mm, - prítomnosti dýchania – identifikácia pohybu hrudníka do 10 mm, - Zariadenie musí byť schopné odlíšiť živé osoby od zvierat a iných mechanických pohybov, - Zariadenie musí byť schopné detekovať prítomnosť osoby uviaznutej minimálne 10 metrov pod troskami, - Zariadenie musí mať kompaktné vyhotovenie, umožňujúce prenos v odolnom obale a batohu (obal aj batoh sú súčasťou dodávky) - vyhľadávací systém – senzorový - Elektronický vyhľadávač osôb „LEADER“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Zariadenie musí byť schopné prostredníctvom seizmických a akustických senzorov identifikovať a lokalizovať osoby pod troskami, - Zariadenie musí obsahovať: - min. 6 seizmických senzorov, - min. 2 akustické senzory, - Jednotlivé časti zariadenia musia mať odolnosť voči prachu a vode (min. IP 67), - Zariadenie musí mať kompaktné vyhotovenie, umožňujúce prenos v odolnom obale a batohu (obal aj batoh sú súčasťou dodávky), - Súčasťou dodávky musí byť aj kamera umiestnená na teleskopickom ramene, určená na prehľadávanie priestorov. - vyhľadávací systém - načúvacie a komunikačné zariadenie - Vyhľadávacie zariadenie „TPL310“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Zariadenie musí byť schopné identifikovať a lokalizovať osoby pod troskami a zároveň umožniť prípadnú obojsmernú komunikáciu s postihnutými osobami, - Zariadenie musí mať kompaktné vyhotovenie, umožňujúce prenos v odolnom obale a batohu (obal aj batoh sú súčasťou dodávky) - endoskop - Endoskopická sonda „IT Concepts X-LED PRO“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Zariadenie musí obsahovať: - endoskopickú sondu s nasledovnými minimálnymi parametrami: - priemer koncovej časti sondy s kamerou - maximálne 7 milimetrov, - dĺžka - minimálne 7 metrov, - otáčanie koncovej časti sondy s kamerou v plnom rozsahu (v štyroch smeroch - 360°) - osvetlenie na koncovej časti sondy s kamerou, - vodeodolnosť – min. 1 bar (10 m H2O) - zobrazovacie rozhranie s nasledovnými minimálnymi parametrami: - displej - s rozlíšením min. 800 x 480 pixelov, - umožňujúce záznam videa s možnosťou snímkovania, - odolné prevedenie, - kamera do stiesnených priestorov - kamera na prehľadávanie potrubí a stiesnených priestorov „SeeSnake Flatpack“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - zariadenie musí umožniť prehľadávanie potrubí a iných priestorov do priemeru 150 milimetrov, - systém musí tvoriť: - kamerová hlavica s nasledovnými parametrami: - plášť z nerezovej ocele, - kamera – širokouhlý objektív, nepoškrabateľná šošovka, - osvetlenie pomocou min. 6 LED diód a nastaviteľnou intenzitou svetla, - tlačný kábel umiestnený v zásobnom bubne s nasledovnými parametrami: - priemer kábla – maximálne 10 milimetrov, - dĺžka kábla – min. 30 metrov, - vystužené jadro kábla umožňujúce prenos sily posunutia pri dostatočnej ohybnosti, - zásobný bubon s počítadlom vzdialenosti (odvinutých metrov kábla), - vodeodolnosť – do tlaku min. 10 barov (s kamerovou hlavicou), - zobrazovacie rozhranie: - farebný monitor s uhlopriečkou min. 5“, - umožňujúci otočenie obrazu z kamery o 180° - napájanie 110/230 V alebo z batérie (súčasť dodávky) - mobilný robot s kamerou - Modulárny robot určený na prieskum trosiek, vyhľadávanie osôb v ťažko prístupných alebo nestabilných priestoroch, detekciu a prácu s nebezpečnými látkami „ZEUS UGV“ alebo ekvivalent s ovládacou jednotkou (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Robot musí byť schopný pohybu v teréne so sklonom 40° (stúpanie resp. klesanie aj bočný náklon) - Robot musí byť schopný pohybu po schodoch, - Robot musí byť vybavený min. 4 kamerami a zariadením na obojsmernú komunikáciu, - Kamery musia mať funkciu zoom a byť schopné pracovať v dennom aj nočnom režime, - Robot musí byť vybavený manipulačným ramenom s minimálne dvoma sekciami, - Manipulačné rameno musí byť zakončené manipulátorom - Doba prevádzky min. 3 hodiny, - Vrátane druhej batérie a nabíjačky na batérie, - prenosný systém– zobrazovanie cez stenu - Radarový systém detekcie objektov a osôb cez stenu „PRISM 200“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.) - Zariadenie musí byť schopné rozpoznať osoby do vzdialenosti min. 15 metrov pri rôznych materiáloch stien (minimálne tehla, drevo, presné tvárnice, betónové bloky) - Zorné pole zariadenia musí byť: - horizontálne – minimálne 120° - vertikálne – minimálne 90° - Zariadenie musí byť schopné zobrazovať identifikované objekty 2D a 3D režime prostredníctvom farebného displeja s rozlíšením minimálne 640x480 bodov, - Zariadenie musí byť napájané zo zabudovanej batérie s dobou prevádzky min. 3 hodiny, - Hmotnosť zariadenia– maximálne 6 kg vrátane batérie - Konštrukcia zariadenia musí umožňovať jeho ovládanie jednou rukou, dvoma rukami a pomocou statívu, - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť: - statív, - nabíjačka na nabíjanie batérií, - náhradná batéria, - notebook „Algiz XRW Ultra“ alebo ekvivalent do náročných podmienok so softvérom na diaľkové monitorovanie výstupov zo zariadenia, diaľkovú kontrolu parametrov, diaľkové nahrávanie pre rozbor a analýzu dát offline s nasledovnými minimálnymi parametrami: - operačný systém – Windows verzia 7 (alebo vyššia), - širokouhlý displej s uhlopriečkou minimálne 10“, - RAM – minimálne 2 GB, - HDD – minimálne 64 GB, - MIL-STD-810G alebo ekvivalent, - krytie – minimálne IP65, - Wifi 802.11 b/g/n, - odolný prepravný obal – kufor, - batoh na prenos zariadenia, statívu a náhradnej batérie v teréne. - detektor pohybu sutín - Laserový detektor pohybu sutín „Leader Sentry“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.) - Zariadenie má byť určené na monitorovanie miesta zásahu USAR tímu a upozorňovať na pohyb trosiek a sutín pri zmene ich stability. - Zariadenie musí vizuálne a akusticky signalizovať pohyb trosiek, - Zariadenie zobrazuje pohyb trosiek v reálnom čase, - Zariadenie musia tvoriť: - minimálne dva laserové detektory na statívoch, schopné identifikovať min. 5 milimetrový posun trosiek a sutín na vzdialenosť min. 25 metrov, - užívateľské rozhranie s displejom, - každý laserový detektor musí byť spojený s vyhodnocovacou jednotkou káblom s minimálnou dĺžkou 20 metrov - zariadenie musí byť napájané z vlastného zdroja (batérie) s dobou prevádzky min. 12 hodín s možnosťou pripojenia externého napájania 12 V, - zariadenie musí byť prenosné, zložiteľné do prepravného obalu z odolného materiálu (súčasť dodávky) - merač rádioaktivity - (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.) - Požiadavky: - sledovanie kontaminácie, - meranie dávky, - jednoduché ovládanie, - zobrazovanie digitálnej a analógovej hodnoty merania, - signalizácia prekročenia bezpečných hodnôt, - možnosť uloženia a vytlačenia nameraných hodnôt, - meranie α, β, γ žiarenie, - automatické detekovanie žiarenia, selektívne meranie α a β, γ žiarenia, - podsvietený displej, - automatická kalibrácia, - detektor prúdu - elektrický prúdový detektor pre lokalizáciu prítomnosti striedavého prúdu „Leader VOLT“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - zariadenie musí umožňovať signalizáciu prítomnosti striedavého prúdu bez potreby dotyku s meraným povrchom a následnú lokalizáciu k elektrickým inštaláciám, - Zariadenie musí mať nastaviteľnú citlivosť jednotky na striedavý prúd pre presnú lokalizáciu zdroja elektrického prúdu. - Napájanie zariadenia – batéria - laserový diaľkomer - Laserový diaľkomer „LTI TruPulse 360 B“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Diaľkomer musí mať rozsah meraní: - štandardne – minimálne do 1000 metrov, - maximálny dosah – min. 2000 metrov od reflexného cieľa, - Diaľkomer musí byť schopný merať: - sklon v rozsahu – ± 90°, - rozsah azimutu – 0 až 359.9°, - Diaľkomer musí umožňovať minimálne nasledujúce módy merania: - vzdialenosť (horizontálna, vertikálna a šikmá) - pokročilé metódy merania (najbližší, najvzdialenejší, kontinuálny, - sklon (stupne a percentuálny sklon), - výška (flexibilný trojbodový postup), - merania azimut, - neprístupná priamka (vzdialenosť, sklon a azimut medzi dvomi vzdialenými bodmi). - Optika diaľkomeru musí umožňovať minimálne 7-násobné zväčšene, - Diaľkomer musí umožňovať v zornom poli priame cielenie cez objektív a eliminovať tak možnú paralaxu, - Diaľkomer musí mať zabudovaný náklonový senzor, ktorý meria zvislé uhly. - Diaľkomer musí mať kompas. - Diaľkomer musí presne merať nezávisle na orientácii v priestore, - Diaľkomer musí umožňovať dátovú komunikáciu: - sériovú cez RS232 konektor - Bluetooth - Diaľkomer musí mať výdrž batérií na minimálne 6000 meraní, - Bezpečnosť laseru: FDA trieda 1 (CRF 21), - Diaľkomer musí byť odolný voči nárazu, vode a prachu, - Diaľkomer musí merať v jednotkách: Metre, Stopy, Yardy, Stupne. - Diaľkomer musí uchytenie na výtyčku alebo statív, - laserový merač vzdialenosti a sklonu - Laserový diaľkomer s integrovaným bluetooth rozhraním „Bosch GLM 80“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.) - Zariadenie musí umožňovať meranie: - dĺžok do 100 m s presnosťou +/- 1,5 mm, - meranie plôch, - meranie objemov, - sčítanie, odčítanie, - kontinuálne meranie, - meranie min a max vzdialenosti medzi dvoma bodmi, - meranie sklonu od 0 – 360 stupňov s presnosťou merania sklonu 0,2 stupňa - meranie plôch stien, - zariadenie musí byť vybavené časovačom pre presné meranie z komplikovaných polôh - zariadenie musí umožňovať prenos údajov z pamäte diaľkomera priamo do počítača pomocou USB kábla, - zariadenie musí byť vybavené podsvieteným displejom, - prevádzková teplota – od -20 °C do + 50 °C - odolnosť proti pádu, vode (krytie IP54) - napájanie na litium-ionový akumulátor - minimálny možný počet meraní na jedno nabitie – 20 000 h - vrátane ochranného a prepravného púzdra z odolného materiálu, USB nabíjačky a dátového kábla. - penetrometer - Pôdny penetrometer „H-4195“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Zariadenie musí byť určené na kontrolu vizuálnej klasifikácie pôd pri overovaní potreby paženia bočných stien výkopov, - Zariadenie musí byť schopné indikovať konzistenciu a približnú pevnosť v šmyku, - Zariadenie musí umožňovať priame čítanie hodnôt na stupnici v kg/cm2, - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť pätkový adaptér „H-4195F“ alebo ekvivalent na testovanie súdržných zemín s veľmi nízkou pevnosťou. - ručná termokamera - Zásahová termokamera „ISG X380“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Termokamera musí spĺňať minimálne požiadavky podľa: - EN 61000-6-2:2005 alebo ekvivalent, - EN 61000-6-3:201 alebo ekvivalent, - FCC 47 CFR Part 15B alebo ekvivalent, - Termokamera musí zároveň spĺňať nižšie uvedené požiadavky: - musí byť plne funkčná pri teplote+ 260 ° C / + 500 ° C po dobu 5 minút. - musí byť odolná voči vode (IP 67), - musí byť odolná voči pádu atestátom z dvoch metrov na betónový povrch (IEC 60068-2-31), - musí mať maximálnu hmotnosť 1,5 kg, - termo kamera musí byť odolná voči vibráciám, nárazu, korózii, prerezaniu povrchu, oderu, tepelnej odolnosti, a odolná voči plameňu. - musí mať dobu prevádzky minimálne 4 hodiny, - musí mať zorné pole minimálne 51° × 38°. - musí mať infra detekčné rozlíšenie minimálne 320x240 pixelov, - musí mať tepelnú citlivosť minimálne < 30 mK @ +30°C, - musí mať frekvenciu snímok minimálne 60 Hz, - musí mať digitálny zoom, - musí mať minimálny rozsah teplôt objektu -20 ° C do +150 ° C a 0 ° C až 650 °, - musí mať podsvietený farebný displej minimálne 4 ", s rozlíšením minimálne 320 × 240 pixelov. - ďalekohľad s nočným videním - Nočné videnie „Dipol D-221 Gen2+ Mil – Spec“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Zariadenie musí mať binokulárnu konštrukciu umožňujúcu stereoskopické videnie a vnímanie hĺbky priestoru, - Zariadenie musí byť vybavené ochranou pred nadmerným osvetlením (napr. Automatic Brightness Control a Bright Source Protection), - Zariadenie musí mať zabudovaný IR iluminátor, - Zariadenie musí mať zabudovaný senzor indikujúci nadmernú intenzitu svetla, - Požiadavky na optiku: - šošovkový systém 26mm f1.2, - široké zorné pole s vysokým rozlíšením až k okrajom bez distorzie, - 3 násobné zväčšenie, - zorné pole zaostrenia od 3m do nekonečna, - detekčná vzdialenosť od minimálne 250 metrov, - rozpoznávajúca vzdialenosť od minimálne 200 metrov. - dioptrická korekcia od +4 do -4. - Zariadenie musí mať odolné vyhotovenie s odolnosťou voči nárazom a vode, - Zariadenie musí umožňovať voľné používanie z ruky ako bežný binokulár alebo v handsfree konfigurácii s popruhom resp. montážnym adaptérom na prilbu (popruhy a montážny adaptér sú súčasťou dodávky), - Zariadenie musí mať hmotnosť do 600 gramov. - zariadenie na lokalizáciu materiálov v stene - Zariadenie na lokalizáciu rôznych materiálov v stene „BOSCH D-TECT 150 SV Professional“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Zariadenie musí byť schopné s milimetrovou presnosťou lokalizovať nasledujúce materiály: - železné kovy – minimálna hĺbka detekcie 130 mm, - neželezné kovy – minimálna hĺbka detekcie 70 mm, - plastové vedenia - minimálna hĺbka detekcie 70 mm, - drevené konštrukcie - minimálna hĺbka detekcie 30 mm, - vedenia pod napätím - minimálna hĺbka detekcie 50 mm, - Zariadenie musí byť zároveň schopné: - digitálneho zobrazenia vlastností materiálov, - zobrazení maximálnej prípustnej hĺbky vŕtania, - zariadenie musí byť napájané z vymeniteľných batérií (súčasť dodávky), - stupeň krytia – minimálne IP54 - súčasťou dodávky musí byť ochranný obal zariadenia, - multimeter - Zariadenie musí byť schopné vykonávať merať odpor, kapacitu, frekvenciu, vykonávať test diód a kontinuitu, umožniť meranie činného výkonu, účinníka a rozbehových prúdov (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Požiadavky na vyhotovenie: - typ vyhotovenia musí byť kliešťový, - musí mať prehľadný displej, - vzdialenosť otvorených kliešti min. 35 mm, - musí merať AC/DC prúdy, - musí merať odpor do 100 kΩ, - musí merať kapacitu do 4 mF, - musí merať frekvenciu do 10 kHz, - musí vykonávať test diód a kontinuity, - musí merať činný výkon od 10 do 600 kW a účinníka, - musí merať rozbehové prúdy do 600 mA, - musí určovať sled fáz, - musí mať bezkontaktný detektor napätia. - Súčasťou dodávky musia byť meracie vodiče a nabíjacie batérie. - meteostanica - Meteorologická stanica „WS-1000 (HP-1000)“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Zariadenie musí spĺňať smernice 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o ich vzájomnom uznávaní ich zhody, - Zariadenie musí spĺňať smernice 2006/95/ES o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia, - Zariadenie musí spĺňať EN 15518-2006 európsku normu, ktorá špecifikuje terminológiu a výkonnostné požiadavky pre všetky súčasti stacionárnych a prenosných zariadení počas cestných systémov informácií o počasí, - Zariadenie musí byť schopné vykonávať nasledujúce úkony: - automatická synchronizácia času, - zobrazenie presného času a dátumu, - nastavenie nadmorskej výšky, - predpoveď počasia, - meranie vonkajšej teploty, - meranie vnútornej teploty, - meranie vnútornej vlhkosti, - meranie vonkajšej vlhkosti, - meranie solárneho žiarenia - zobrazenie pocitovej teploty, - meranie barometrického tlaku, - meranie smeru a rýchlosti vetra, - meranie nárazového vetra, - zobrazenie oblačnosti, - meranie žrážok, - meranie UV žiarenia - zobrazenie fázy mesiaca, - zobrazenie času východu a západu slnka - meranie rosného bodu - zariadenie musí umožňovať ukladanie dát na SD kartu s možnosťou nastavenia intervalu ukladania - osobný detektor pohybu - Osobný detektor pohybu slúži na upozornenie členov zásahu o možnom zranení príslušníka na základe jeho nepohyblivosti. - Zariadenie musí spĺňať nasledovné požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí pripri zastavení pohybov tela aktivovať automatický alarm po 25 s - akustický alarm musí dosahovať najmenej 95 dB, - musí umožňovať manuálne aktivovanie - musí umožňovať jednoduchú manipuláciu - musí byť odolný voči vode. - musí mať ochranu pred nežiaducim vypnutím, - musí umožňovať jednoduché pripnutie k ochrannému odevu. - osobný dozimeter - Osobný dozimeter slúži na osobné monitorovanie veličín dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, pomocou ktorých sa kontroluje, sleduje a hodnotí veľkosť ožiarenia príslušníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Osobné monitorovanie zahŕňa vlastné meranie, vyhodnocovanie a interpretáciu výsledkov. Slúži k predchádzaniu nadmerného ožiareniam - Zariadenie musí spĺňať nasledovné požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť schopný identifikácie rádionuklidov, - musí mať hmotnosť max. 300 g, - musí umožňovať ovládania v rukaviciach, - musí mať jednoduché ovládanie, - musí merať cps, cpm, Sv/h, rem/h, R/h, - musí mať stupeň krytia IP65, - musí mať napájanie 2 x AAA (musia byť súčasťou dodávky – nabíjateľné), - prístroj na detekciu plynov a pár - Prístroj na detekciu plynov a pár je určení na meranie kvality ovzdušie s možnosťou detekovať vybrané nebezpečné látky a upozorniť na ich zvýšenú koncentráciu. - Zariadenie musí spĺňať nasledovné požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - jeden prístroj musí mať schopnosť merať minimálne 5 látok, - musí zobrazovať merané hodnoty na obrazovke, - musí zvukovo signalizovať zvýšené koncentrácie, - musí mať jednoduchú obsluhu, - musí umožňovať výmenu senzorov, - Súčasťou dodávky musí byť: - minimálne dva prístroje, do ktorých sa rozdelí min. 5 senzorov (dva s možnosťou výmeny) - 6 senzorov: CO, CO2, LEL (dolná miera výbušnosti), VOC (organické prchavé zlúčenina), OXY (kyslík), CL2 - 6 senzorov: NH3, H2S, HCHO, HCl, HCN, NO2. - tlaková nádoba na vodný sprej - Tlaková nádoba bude používaná na ochranný postrek, čistenie či dezinfekciu. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať objem min 8 l, max. 12 l, - musí sa manuálne obsluhovať, - musí mať vymeniteľné trysky s nastaviteľným uhlom prúdu, - musí mať pracovný tlak min 0,3 Mpa, - musí mať manometer na ukazovanie tlaku v postrekovači, - musí mať poistný ventil, - musí umožňovať umiestnenie postrekovacieho ramena pumpy na pravú aj ľavú stranu, - musí umožňovať kontrolu množstva tekutiny v nádobe, - musí mať nastaviteľné popruhy, - Súčasťou dodávky musí byť: - obal na úschovu náhradných trysiek, tesnení a prídavných sitiek - súpravu náradia na drobné opravy - ľahký chemický oblek - Ľahký chemický oblek slúži na ochranu povrchu tela zasahujúcich príslušníkov pri likvidácii ekologických havárií. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť plynotesný - typ 1b, - musí byť vhodný pre použitie v Hasičskom a záchrannom zbore - preferovaná farba žltá - musí byť vyrobený z vonkajšej strany z chloroprénovej gumy potiahnutej na polyamidovej látky, z vnútornej strany z chloroprénovej gumy s polymérovou laminátovou bariérou, - musí mať integrovaný ventilačný systém, - musí mať rukavice s bajonetovým krúžkovým systémom, - musí mať nitrilové gumené bezpečnostné čižmy, - musí mať anatomicky tvarovanú tvárovú tesniacu hmotu. - jednorazový ochranný oblek - Jednorazový ochranný oblek slúži na ochranu povrchu tela zasahujúcich príslušníkov pri likvidácii ekologických havárií. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí zabezpečiť ochranu pred organickými a vysokokoncentrovanými anorganickými chemickými látkami, - musí mať nízku hmotnosť, - musí mať gumové tesnenie pre kompatibilitu s celotvárovými maskami, - musí mať pripevnené antistatické ponožky s vonkajším prekrytím obuvi, - musí mať vnútorné rukavice , - musí byť dodaný vo veľkostiach L, XL, XXXL (v pomere 20:30:10 ks), - ochranné okuliare - Ochranné okuliare sú určené na ochranu pred kvapalinami, hrubým prachom, biologickými rizikami a infekčnými chorobami. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musia byť uzatvorené, anatomicky tvarované - musia byť odolné voči poškriabaniu - musia mať sklá číre, odolné voči zahmlievaniu - musia umožňovať používanie dioptrických okuliarov - musia byť nastaviteľné páskou - ochranné gumené rukavice - Ochranné gumené rukavice sú určené na ochranu rúk pred nebezpečnými látkami počas manipulácii s nimi. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musia umožňovať prácu v suchom i mokrom prostredí, - musia umožňovať opakované použitie, - musia byť odolné voči oderu, - musia mať podšívku z bavlny, - musia mať protišmykovú povrchovú úpravu pre bezpečné uchopenie predmetov, - ochrana pred chemikáliami, - musia byť antistatické v súlade s EN1149, - musia byť dodané v rôznych veľkostiach. - autonómny dýchací prístroj - Autonómny dýchací prístroj slúži na ochranu dýchacích ciest zasahujúcich príslušníkov v prostredí so znečisteným ovzduším. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - anatomický nosič, - musí mať nastaviteľné ramenné popruhy z nenasiakavého materiálu, - popruhy musia mať ľahko ovládateľné nastavovacie spony, - musí mať ľahko nastaviteľný bedrový pás, - musí mať manometer s integrovanou signálnou píšťalkou, - musí mať strednotlakovú hadicu s rýchlospojkou pre pripojenie pľúcnej automatiky. - celotvárová maska: - musí mať 5-bodový záhlavný kríž, - musí mať celotvárový priezor, - musí mať vnútornú polomasku, - musí byť konštrukčne riešený tak, aby minimalizoval rosenie priezoru, - musí umožňovať jednoduché pripojenie pľúcnej automatiky - kompozitná fľaša: - musí mať objem minimálne 6,8 l, - musí mať plniaci tlak 30 MPa, - musí mať štandardný G 5/8 ventil Codeaux 300 bar so spodným otváraním, - musí mať ochranný obal s reflexným označením - únikový evakuačný prístroj - Únikový evakuačný prístroj je určený na núdzový transport postihnutých osôb z prostredia so znečisteným ovzduším. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí umožňovať použitie po dobu min. 10 min, - musí mať vzduchový zásobník s objemom min. 2 l, - musí byť uložený vo vaku vo výraznom farebnom vyhotovení, - musí umožňovať automatickú rýchlu aktiváciu, - musí mať kuklu v tvare kocky ľahko nasaditeľnú, - musí spĺňať CE certifikácia podľa EN1146, - musí mať štandardný adaptér pre plnenie vzduchu. - ochranná maska (CM6) - Ochranná maska slúži na ochranu dýchacích ciest zasahujúcich príslušníkov v prostredí so znečisteným ovzduším. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť v súlade s EN 136, trieda 3 - musí zabezpečiť ochranu tváre, očí a dýchacích orgánov - musí chrániť pred toxickými plynmi, parami, aerosólmi, biologickými látkami, rádioaktívnym prachom - musí mať minimálny teplotný rozsah použitia – 30 - + 70°C, - musí mať lícnicu z chemicky odolného materiálu, - musí mať panoramatický priezor, - musí umožňovať montáž filtra z pravej alebo ľavej strany, - univerzálny filter širokospektrálny k ochrannej maske - Univerzálny filter je určený na použitie s ochrannou maskou CM6 na ochranu dýchacích ciest zasahujúcich príslušníkov v prostredí so znečisteným ovzduším. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - ochranný filter triedy CF32 A2B2E2K2-P3, - musí byť kompatibilný s ochrannou maskou CM6, - musí zabezpečiť filtráciu organických plynov a pár , - musí zabezpečiť filtráciu anorganických plynov a pár (fluór, chlór, sírovodík, chlórovodík, kyanvodík, fosgén a pod.), - musí zabezpečiť ochranu pred kyslými plynmi a parami (oxid siričitý, fluorovodík, kyselina dusičná a pod.), - musí zabezpečiť ochranu pred amoniakom a jeho zlúčeninami, - musí zabezpečiť ochranu pred pevnými, tekutými, toxickými a rádioaktívnymi časticami, - musí zabezpečiť ochranu pred mikroorganizmami (vírusmi, baktériami, výtrusmi) a enzýmami, - hmotnosť filtra bez obalu musí byť max. 400 g, - doba skladovania musí byť min. 5 rokov, - musí spĺňať požiadavky normy EN 136, trieda 3. - respirátor - Respirátor je určený na ochranu dýchacích ciest zasahujúcich príslušníkov v prostredí so znečisteným ovzduším. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť konštruovaný tak, aby čo najtesnejšie priliehal k tvári - musí mať po bokoch sťahovacie gumičky - musí mať výdychový ventil - musí byť triedy FFP2 s vnútornou priepustnosťou 8%, 94% úrovňou minimálnej filtračnej schopnosti a nominálnym ochranným faktorom 12.5. - dezinfekčná látka - Dezinfekčná látka je určená na likvidáciu choroboplodných zárodkov na všetkých typoch povrchov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť vhodný na dezinfekciu všetkých povrchov, - musí byť vhodný na dezinfekciu pitnej vody, - musí likvidovať choroboplodné zárodky, vírusy, riasy a nižšie huby, - musí byť balená v min.1 l, max. v 5 l obaloch s vyznačenou mierkou alebo priloženou odmerkou, - musí mať dobu expirácie minimálne 24 mesiacov od dodania s označením doby expirácie na obale. - záchytná vaňa na dekontamináciu osôb - Záchytná vaňa bude slúžiť na zachytávanie dekontaminačných látok použitých pri dekontaminovaní zasahujúcich príslušníkov a zachraňovaných osôb, ktoré sa pohybovali v zamorenom prostredí. - Požiadavky: - musí byť konštruovaná ako mobilný bazén na hygienické, technické a dekontaminačné účely - musí byť vhodný na krátkodobé skladovanie technických kvapalín, ropných produktov a chemikálií - musí mať integrovaný ukazovateľ výšky hladiny na orientačné určenie množstva zachytenej látky - musí mať rozmer min. 2000 x 2000 x 420 mm - musí mať objem min. 1600 l - Súčasťou dodávky musí byť: - prepravný obal na záchytnú vaňu - ochranná podložka pod záchytnú vaňu s rozmerom väčším o min. 200 mm na každú stranu - 6 ks plastových sudov kónických s odnímateľným vekom a pákovou obručou s objemom min. 50 l - nádoba na nebezpečný odpad - Nádoba na nebezpečný odpad je určená na skladovanie a prepravu nebezpečných látok. - Požiadavky: - musí byť určená na skladovanie a prepravu nebezpečných látok - musí mať objem min. 135 l - musí byť stohovateľná - musí mať výšku max. 650 mm - musí byť nepriepustne uzatvárateľná vekom s pákovou obručou. - AKU ručná okružná píla - Ručná okružná píla AKU je určená na rezanie stavebného dreva pri budovaní stabilizačných konštrukcií a iné pomocné práce s drevom. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať priemer pílového kotúča min 160 mm - hĺbka rezu (90°) musí byť min. 65 mm - Hĺbka rezu (45°) musí byť min. 45 mm - musí mať napájanie z akumulátora 18 V min. 3,0 Ah, musí byť súčasťou dodávky - musí mať hmotnosť max. 4 kg - Súčasťou dodávky musí byť: - prepravný kufor - náhradný akumulátor 18 V min. 3,0 Ah - nabíjačka - paralelný doraz - 2 ks rezných kotúčov min. 160 mm (max. rozmer podľa typu píly): - hrúbka zubu 2,2 mm - počet zubov 48 - hrúbka kotúča 1,6 mm - uhol zubu 8 ° - na priečny aj pozdĺžny rez - na drevo - AKU chvostová píla - Píla s vratným pohybom listu AKU je určená na rezanie kovových a drevených konštrukčných prvkov v ťažko prístupných priestoroch pri vykonávaní záchranných prác. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť vhodná na rezanie dreva a kovu - musí mať napájanie z akumulátora 18V min. 3,0 Ah, musí byť súčasťou dodávky - musí mať hmotnosť s akumulátorom max. 4,2 kg - musí mať elektronickú ochranu článkov pred preťažením, prehriatím a nadmerným vybitím - musí umožňovať výmenu rezných listov bez náradia - musí mať LED osvetlenie rezu - musí mať počet voľnobežných zdvihov 0 – 2900 min-1 - musí mať hĺbka rezu do dreva min 200 mm - musí mať hĺbku rezu do kovových profilov a kovových rúr min 120 mm, - Súčasťou dodávky musí byť: - kufor na prenášanie - náhradný akumulátor 18V min. 3Ah - nabíjačka - pílové listy do chvostovej píly s univerzálnou stopkou (rezanie dreva s klincami 10–100 mm, plastových profilov, GFK, dreva, kovov) - 10 ks - AKU rezač roxorov - Rezač betonárskej ocele do 25 mm AKU je určený na rezanie stavebnej ocele pri rozoberaní zrútených častí budov počas záchranných prác. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť schopný rezať roxory s priemerom 10 – 25 mm - musí mať pílový kotúč s priemerom 110 mm - musí mať napájanie z akumulátora 18 V min. 3,0 Ah, musí byť súčasťou dodávky - musí mať hmotnosť max. 4,5 kg - Súčasťou dodávky musí byť: - náhradný akumulátor 18 V min. 3,0 Ah - nabíjačka - náhradný rezný nôž 110 mm - náradie potrebné na výmenu nožov - bočná rukoväť - prepravný kufor - AKU pištoľ na nastreľovanie klincov - Pištoľ na nastreľovanie klincov je určená na montáž drevených stabilizačných konštrukcií. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať bezuhlíkový motor - musí mať napájanie na akumulátor Li-lon 18 V s kapacitou min. 5,0 Ah, musí byť súčasťou dodávky - musí umožňovať meniť úroveň výkonu - musí umožňovať nastreľovať klince do mäkkého dreva min. 90 mm - musí umožňovať nastreľovať klince do tvrdého dreva min. 60 mm - musí umožňovať stály výkon pri teplotách od – 20 do + 50 °C - musí umožňovať používanie bez stlačeného plynu - musí mať ochranu pred náhodným nastrelením klinca - musí mať ochranu pred nastrelením naprázdno - musí mať kapacitu zásobníka min. 50 klincov - musí mať hmotnosť max. 4,5 kg - Súčasťou dodávky musí byť: - prepravný obal - náhradný akumulátor - nabíjačka - závesný popruh - súprava klincov: - klince Ø 2,8 mm, dĺžka 63mm, 2200 ks v bal - 2 bal - klince Ø 2,8 mm, dĺžka 75mm, 2200 ks v bal - 4 bal - klince Ø 3,1 mm, dĺžka 90mm, 2200 ks v bal - 6 bal - Príklepový vŕtací skrutkovač AKU - Príklepový vŕtací skrutkovač AKU je určený pre údržbu a opravy materiálno-technického vybavenia, na drobné dielenské práce pre vŕtaní a uťahovaní. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí umožňovať príklepové vŕtanie, vŕtanie a skrutkovanie - musí mať LED osvetlenie - musí umožňovať vŕtanie a uťahovanie v min. 15 stupňoch - musí mať otáčky naprázdno 1. stupeň v rozsahu 0 - 600 min-1 - musí mať otáčky naprázdno 2. stupeň v rozsahu 0 - 1.900 min-1 - musí mať počet úderov za minútu 1. stupeň v rozsahu 0 - 9.000 min-1 - musí mať počet úderov za minútu 2. stupeň v rozsahu 0 - 28.500 min-1 - musí mať upínací rozsah skľučovadla min. 1,5 - 13 mm - musí mať vŕtací výkon (oceľ/kameň/drevo - priemer) min. 13 / 13 / 38 mm - musí mať napájanie na akumulátor 18 V s kapacitou min. 3,0 Ah, musí byť súčasťou dodávky - musí mať hmotnosť max. 1,8 kg, - Súčasťou dodávky musí byť: - náhradný akumulátor 18 V min. 3,0 Ah - nabíjačka - rýchloskľučovadlo - prepravný obal - súprava bitov a vrtákov: - 42 ks HSS vrtákov do kovu: (4 x 1 mm, 4 x 1,5 mm, 4 x 2 mm, 4 x 2,5 mm, 4 x 3 mm, 4 x 3,2 mm, 4 x 3,5 mm, 4 x 4 mm, 1 x 4,5 mm, 1 x 5 mm , 1 x 5,5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 6,5 mm, 1 x 7 mm, 1 x 7,5 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm - 11 ks vrtákov do muriva: (3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 mm) - 2 ks 300 mm predĺžených vrtákov do muriva: (8, 10 mm) - 8 ks vrtákov do dreva: (4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm) - 5 ks plochých vrtákov do dreva: (10, 12, 16, 20, 22 mm) - 2 ks 300 mm predĺžených plochých vrtáky do dreva: (12, 14 mm) - 3 ks HSS vrtákov do železa: (2, 3, 4 mm) - 52 ks 50 mm dlhých skrutkovacích hrotov: - 8 ks POZI: (2 x PZ0, 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3); - 13 ks Philips: (3 x PH0, 3 x PH1, 4 x PH2, PH3 x 3); - 8 ks Torx: (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45). - 17 ks s drážkou: (2 x 3 mm, 3 x 4 mm, 3 x 5 mm, 3 x 6 mm, 3 x 7 mm, 3 x 8mm) - 6 ks Hex: (3, 4, 5, 6, 7, 8 mm) - 52 ks 25 mm dlhých skrutkovacích hrotov: - 13 ks plochý: (2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 5 mm, 5,5 mm, 2 x 6 mm, 2 x 7 mm, 2 x 8 mm) - 13 ks Philips: (3 x PH0, 3 x PH1, 4 x PH2, 3 x PH3) - 7 ks Pozi: (PZ0, 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3) - 9 ks Torx: (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45) - 6 ks Hex: (3, 4, 5, 6, 78 mm) - 4 ks štvorec: (S1, 2, 3, 4) - 20 ks nástrčné gola hlavice: (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm + 5/32 ", 3/16", 7/32 ". + skrutkovacie a meracie náradie. - Elektrická rozbrusovačka - Elektrická rozbrusovačka je využívaná na rezanie kovových prípadne betónových konštrukčných prvkov budov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať príkon max. 2000 W - musí byť vhodná na použitie rezného kotúča s priemerom 230 x 2,4 x 22,2 mm - musí mať bezpečnostný spínač - musí mať viacpolohovú rukoväť pre ľahšiu manipuláciu - musí mať jednoduchú aretáciu rezného kotúča - musí mať bezpečnostný kryt rezného kotúča - musí mať hmotnosť max. 5,5 kg - Súčasťou dodávky musí byť: - prepravný obal - upínací kľúč - náhradný univerzálny rozbrusovací kotúč na suché rezanie: - rozmer kotúča 230 x 2,4 x 22,2 mm - možnosť rezania betónu, železobetónu, asfaltu, tehál, pórobetónu, strešnej krytiny, malty, omietky, muriva, mramoru, kovu, liatiny a ďalších materiálov - elektrické zbíjacie kladivo - Elektrické zbíjacie kladivo je určené na vytváranie vstupných otvorov do zvislých a vodorovných murovaných prípadne betónových konštrukcii. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať príkon motora 1500 – 1800 W - frekvencia príklepu musí byť 1300 – 1700 úderov/min - musí mať hmotnosť max. 17 kg - musí mať upínanie nástroja vnútorný šesťhran 30 mm - musí mať prídavnú nastaviteľnú rukoväť - musí mať vypínač zabraňujúci neúmyselne vypnutie nástroja s možnosťou aretácie v požadovanej polohe - Súčasťou dodávky musí byť: - tuba s mazacím tukom - prepravný obal s kolieskami - sekáč so špicatým hrotom šesťhran 30 mm - 6 ks: - dĺžka 400 – 600 mm - musí mať schopnosť samoostrenia - sekáč s plochým hrotom šesťhran 30 mm - 6 ks - dĺžka 400 – 600 mm - šírka ostria 50 – 75 mm - elektrické kombinované kladivo - Elektrické kombinované kladivo je určené na vytváranie otvorov a prierazov v rôznych druhoch materiálu pri vykonávaní záchranných prác. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať menovitý výkon min. 1500 W max. 1800 W - musí mať hmotnosť max. 12 kg - musí mať upínanie nástrojov SDS-max - musí mať automatickú aretáciu spínača pre lepší komfort obsluhy pri dlhotrvajúcich prácach - musí mať spojku proti preťaženiu na ochranu používateľa a náradia - Súčasťou dodávky musí byť: - príklepový vrták do betónu SDS-max 12 x 200 dvojbritý - príklepový vrták do betónu SDS-max 12 x 550 dvojbritý - príklepový vrták do betónu SDS-max 18 x 400 dvojbritý - príklepový vrták do betónu SDS-max 22 x 800 dvojbritý - plochý sekáč SDS-max 25 x 280 mm 2 ks - špicatý sekáč SDS-max 280 mm 2 ks - korunkový vrták SDS-max 65 x 70 - tuba s mazacím tukom - prepravný obal - príklepová vŕtačka s príslušenstvom - Príklepová vŕtačka s príslušenstvom je určená na vytváranie otvorov vŕtaním do zvislých a vodorovných murovaných, betónových alebo železobetónových konštrukcií do hrúbky min. 600 mm a pre ďalšie využite. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať dve nastaviteľné rýchlosti pre príklepové vŕtanie - musí mať nastaviteľné otáčky pomocou kolieska na prácu v rôznych materiáloch - musí mať príkon min. 800 W - musí mať bezpečnostnú antirotačnú spojku - musí mať postrannú rukoväť na bezpečné držanie - musí mať priemer krčka vretena 43 mm - musí byť použiteľná v stojane na vŕtačku - musí mať hmotnosť max. 3 kg - musí mať upínací rozsah min. 1,5 – 13 mm - musí mať pravo aj ľavo bežný chod - Súčasťou dodávky musí byť: - skľučovadlo s ozubeným vencom - hĺbkový doraz - kufor na prenášanie - univerzálne vrtáky 4 – 12 mm min. 6 rôznych veľkostí: - musia byť vhodné na rezanie betónu, muriva, pálenej tehly, eternitu, keramiky, obkladačiek, dreva, plástu, kovových plechov a hliníku - musia byť vhodné pre rotačné aj pre príklepové vŕtanie - musia byť uložené v prepravnom obale - vrtáky do železa 1 – 13 mm min. 20 rôznych veľkostí - musia vŕtať ihneď po kontakte s materiálom - musia eliminovať pohyb vrtáku po obrobku - musí vytvárať čisté a presné diery - musia mať zníženú lámavosť - musia mať nekĺzavý driek (min. od priemeru 5,0 mm) - musia mať označenie nad upínacou stopkou (min. od priemeru 3,0 mm) - musia byť uložené v prepravnom obale - jadrová vŕtačka - Jadrová vŕtačka je určená na rezanie do muriva alebo železobetónu diamantovými korunkami bez vibrácií a narušenia statiky za účelom vytvorenia otvoru pre vsúvanie teleskopickej kamery alebo fibroskopu za účelom zistenia prítomnosti osôb v ruinách. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí umožňovať vŕtanie za sucha aj za mokra - musí umožňovať vŕtanie ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom - musí umožňovať jednoduché uvoľnenie a výmenu korunky - musí mať plynulý rozbeh, reguláciu otáčok, istenie proti preťaženiu a ochranu blokácie pre motor a prevody - musí obsahovať zariadenie na prívod vody pre vŕtanie na mokro s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou ## musí mať pracovné napájanie 230 V ## musí mať príkon min. 1500 W ## dĺžka prívodného kábla musí byť min. 2 m - musí mať hmotnosť max. 15 kg ## Súčasťou dodávky musia byť: ## náradie na výmenu diamantovej vŕtacej jadrovej korunky ## diamantová vŕtacia jadrová korunka s priemerom 42 mm s dĺžkou 420 mm na suché aj mokré vŕtanie ## diamantová vŕtacia jadrová korunka s priemerom 125 mm s dĺžkou 420 mm na suché aj mokré vŕtanie - prepravný obal - pálička betónu - Pálička betónu je prenosné autonómne zariadenie, ktoré slúži na vytváranie priechodov cez konštrukčné časti budov a na rezanie rôznych druhov materiálov na veľmi neprístupných miestach bez otrasov a hluku. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí pozostávať z oceľovej fľaše s kyslíkom – 10 kg s plniacim tlakom 200 Bar, z redukčného ventilu, z nastaviteľného držiaka rúrkových elektród s prívodnou hadicou a ovládacím ventilom - musí byť upevnená a nosená v postroji na chrbte - musí byť schopná rezať a vŕtať kov, železobetón a kameň - musí umožňovať jednoduchú prípravu na použitie - musí umožňovať jednoduchú výmenu rúrkovej elektródy - musí byť schopná použitia pod vodou - Súčasťou dodávky musia byť: - rúrkové elektródy Ø 10 mm dĺžka 1050, 2000 mm á 30 ks - rúrkové elektródy Ø 12 mm dĺžka 1050, 2000 mm á 30 ks - rúrkové elektródy Ø 17 mm dĺžka 1050, 2000 mm á 30 ks - ochranné okuliare so stupňom ochrany DIN 5 2 ks - ochranné rukavice 2 páry - akumulátor s iniciátorom zapaľovania elektród - náhradná fľaša s kyslíkom - zváračka - Zváračka s káblami a maskou je určená na vykonávanie provizórnych pevných spojov pomocou elektródy pre vykonávaní záchranných prác alebo pri vykonávaní drobných opráv materiálu a techniky. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - inventorová zváračka musí mať maximálny zvárací prúd 180 A - musí mať možnosť napájania aj z generátora elektrického prúdu - musí umožňovať prácu s dlhým napájacím káblom pre uľahčenie použitia pri záchranných prácach - musí zabezpečovať vysokú stabilitu horenia oblúka pri zváraní vo všetkých pozíciách - musí umožňovať pripojenie diaľkového ovládača na jednoduché a pohodlné upravovanie priamo na mieste zvárania - musí mať napájacie napätie 1~ 50/60 Hz, 230 V ± 15% - musí mať zaťažovateľ MMA 30% ED, 170 A/26,8 V 100% ED,115 A/24,6 V - musí mať zaťažovateľ TIG 35% ED,180 A / 17,2 V 100% ED,130 A / 15,2 V - priemer MMA elektródy v rozmedzí 1,5 – 4,0 mm - musí mať hmotnosť max. 6 kg - Súčasťou dodávky musí byť: - zvárací kábel 35 mm2 s dĺžkou min. 5 m - uzemňovací kábel 35 mm2 s dĺžkou min. 5 m - ochranné rukavice pre zváračov celokožené - samostmievacia kukla: - musí poskytovať chranu pred žiarením a rozstrekmi - musí chrániť bradu, uši aj krk - musí mať neobmedzujúci pohľad cez priezor - musí mať možnosť odklopenia krytu s ochrannými filtrami a kazetami a použitia masky pri brúsení - veľkosť priezoru musí byť min. 45 x 95 mm - Elektrocentrála 3,5 kVA - Elektrocentrála 3,5 kVA bude umiestnená na výsuvnej polici v kontajneri. Je určená na zabezpečenie dostatočného množstva elektrickej energie na mieste zásahu na osvetlenie pracovného priestoru, nabíjanie náhradných zdrojov AKU prístrojov, nabíjanie náhradných zdrojov rádiostaníc a na pripojenie ďalších elektronických prístrojov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť prepojená s výstupnou zástrčkou (230 V) na pripojenie verejnej siete na napájanie a dobíjanie štartovacej batérie - musí mať elektrický štart - musí zabezpečovať bezproblémový chod citlivej elektroniky - musí mať objem nádrže min. 5 l - musí mať hlučnosť max. 75 dB - musí mať prevádzkový výkon min. 3,5 kVA - musí mať benzínový motor - musí mať hmotnosť max. 70 kg - musí byť vybavená zásuvkou 230 V / 50 Hz - elektrický adaptér do zásuvky - Adaptér bude slúžiť na pripojenie elektrický zariadení i v krajinách s iným rozmerom a tvarom zásuviek. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - minimálne 3 zásuvky (250 V~, 10 A, 2500 W) - minimálne 2 USB porty (2.1A, 2x 5 V) pre paralelné nabíjanie dvoch zariadení USB - koncovky použiteľné pre zástrčky: Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Grécko, Turecko, Veľkú Britániu, Írsko - vstupné napätie: 110 – 240 V; 10 A - uzemnenie - prúdovú poistku 10 A - LED reflektor so statívom - LED reflektor so statívom bude slúžiť na osvetlenie pracovného priestoru za zníženej viditeľnosti. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať napájanie 230 V - musí mať krytie min. IP 65 - musí mať spotrebu max. 300 W - ekvivalent svietivosti musí byť min. 1000 W - rozmery LED reflektora musia byť max. 450 x 350 x 60 mm - musí mať prívodný elektrický kábel s dĺžkou minimálne 2,5m so zástrčkou s krytím IP65 - Súčasťou dodávky musí byť aj teleskopický statív zabezpečujúci dostatočnú stabilitu s možnosťou vysunutia min. 1800 mm. - LED reflektor musí byť uložený v ochrannom obale zabezpečujúcom primeranú ochranu pred poškodením počas prepravy. - osvetľovací balón 1000W, so statívom a kotviacou sústavou - Osvetľovací balón bude slúžiť na osvetlenie pracovného priestoru a priestoru ubytovania za zníženej viditeľnosti. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - Osvetľovací balón 1000W musí mať: - prevádzkovú teplotu min. v rozmedzí - 25˚C až 60˚C - vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu - stupeň krytia min. IP 54 - dĺžku prívodného kábla min. 7m - napájanie 230V/50Hz - výšku statívu min. 4,75m - výkon žiaroviek min. 1000W - svetelný výkon min. 20000 lm - Teleskopický stožiar musí mať: - maximálne vysunutie min. 4,5 m - maximálna výška v zloženom stave 1,9 m - hmotnosť max. 15 kg - priemer upevňovacieho otvoru 25 mm - materiálové zloženie nepodliehajúce korózii - Osvetľovací balón so statívom musí byť uložený v ochrannom obale zabezpečujúcom primeranú ochranu pred poškodením počas prepravy. - predlžovací kábel 25m, bubon 16A - Predlžovací kábel bude slúžiť na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie. - Požiadavky: - musí byť uložený na bubne s pevným stredom, ktorý sa počas navíjania kábla netočí - musí mať neoprénový kábel H07RN-F 3G2,5 s min. dĺžkou 25m - preferovaná farba kábla: čierna - musí mať minimálne 4 zásuvky 230V so samozatváracími viečkami - musí mať krytie: IP44 - musí byť vhodný pre použitie na staveniskách a v teréne - musí mať stabilný podstavec z odolného materiálu - predlžovací prívod 3m, 4 zásuvkový s vypínačom - Predlžovací prívod bude slúžiť na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie, bude umožňovať pripojenie minimálne 4 elektrospotrebičov. - Požiadavky: - musí mať dĺžku kábla min. 3m, s prierezom vodičov 3 x 1,0mm2 typ H05RR-F 3G priama vidlica - musí umožňovať pripojenie min. 4 elektrospotrebičov so súčtom výkonu min. 2200W - musí umožňovať vypnutie hlavným vypínačom všetkých pripojených spotrebičov - musí mať vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu - musí mať stupeň ochrany min. IP44 - zásuvková rozvodnica 6-230V+ prívodný kábel 30m - Zásuvková rozvodnica je určená na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie osadená ističmi a prúdovým chráničom, bude umožňovať pripojenie minimálne 6 elektrospotrebičov. - Požiadavky: - musí mať vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu - musí mať min. 6 zásuviek IP 44 : 230V/16A - na prívodnom kábli s dĺžkou min. 30 m musí byť zástrčka do vlhka IP44 - musí mať ističe s prúdovým chráničom so skratovou odolnosťou do 10 kA - predlžovací kábel 25m V + Z 400V/5x32A - Predlžovací kábel je určený na predĺženie vedenia elektrickej energie od zdroja elektrickej energie. - Požiadavky: - dĺžka predlžovacieho kábla musí byť min. 25 m - musí mať stupeň krytia min. IP 44 - musí mať vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu - musí mať typ vodiča CGSG 5C × 2,5 H05RR-F - musí mať 1x konektor 5P 32 A/400 V IP44 F + 1x konektor 5P 32 A/400 V IP44 M - musí zniesť zaťaženie do 32 A - hasičská sekera - Hasičská sekera bude používaná na vytváranie otvorov v konštrukciách a na rozoberanie častí konštrukcií. - Požiadavky: - hlava sekery musí byť vyrobená z kalenej ocele - násada musí byť z odolného kompozitného materiálu - musí byť vyrobená z nevodivého materiálu - musí mať z jednej strany sečnú čepeľ a z druhej strany prerážací hrot - musí mať dĺžku max. 90 cm - musí mať hmotnosť max. 4000 g - dĺžka hrotu musí byť dlhý min. 4 cm - hasičské hrable - Hasičské hrable sú určené na hasenie vznikajúceho ohňa, strhávanie konštrukcií hroziacich zrútením, na odťahovanie alebo odtláčanie predmetov pri záchranných prácach. - Požiadavky: - musia byť odolné voči zlomeniu - musia byť nevodivé - musia byť odolné voči elektrickým, tepelným a mechanickým vplyvom - musia mať dĺžka násady min. 900 mm - musia mať hmotnosť max. 2 kg - lopata - Lopata bude určená na odpratávanie pôdy, sutín a iných sypkých materiálov pri vykonávaní záchranných prác - Požiadavky: - musí byť vyhotovená z materiálu s vysokou pevnosťou a odolnosťou - musí byť vhodná pre prácu s tvrdým materiálom - musí mať čepeľ vyrobenú z kalenej ocele - musí mať taký tvar nášľapnej plochy, ktorý zabraňuje skĺznutiu nohy pri práci - musí mať rukoväť D pre pohodlné uchopenie - musí mať kovovú násadu s kruhovým prierezom zvarenú s čepeľou - musí mať rozmery v rozsahu d x š / min. - max. – 116-120 x 18-20 cm - musí mať hmotnosť max. 2 kg - lopata s rukoväťou typu D - Lopata bude určená na prenášanie sypkých ťažkých materiálov ako piesok, zemina, betón a pod. - Požiadavky: - musí byť vyhotovená z materiálu s vysokou pevnosťou a odolnosťou - musí byť vhodná na prenášanie sypkých ťažkých materiálov ako piesok, zemina, betón a pod. - musí mať kovovú násadu s kruhovým prierezom zvarenú s čepeľou - musí mať rukoväť D pre pohodlné uchopenie - musí mať dĺžku min. 1200 mm, max. 1300 mm - musí mať šírku čepele min. 230 mm, max. 250 mm - musí mať hmotnosť max. 2,2 kg - lopata skladacia krátka - Lopata skladacia krátka slúži na odpratávanie trosiek, stavebného materiálu, sypkých hmôt, prípadne kopanie v stiesnených priestoroch. - Požiadavky: - musí byť vyhotovená z materiálu s vysokou pevnosťou a odolnosťou - musí sa ľahko skladať a rozkladať - musí byť určená na použitie najmä v stiesnených priestoroch - musí sa dať použiť ako lopata, rýľ aj motyka - musí mať teleskopickú rukoväť v tvare písmena T pre pohodlné uchopenie - musí mať dĺžku v rozloženej polohe max. 600 mm - musí mať dĺžku v zloženej polohe max. 250 mm - musí mať hmotnosť max. 1100 g - Súčasťou dodávky musí byť aj puzdro prenášanie - kladivo zámočnícke 5kg - Kladivo bude slúžiť na zatĺkanie kotviacich tyčí, rozoberanie drevených konštrukcií, prípadne na menšie búracie práce. - Požiadavky: - musí mať hlavu kladiva vyhotovenú z kovanej kalenej ocele so zaoblenými hranami - materiál musí byť neštiepavý - musí mať násadu vyhotovenú z kompozitného materiálu (sklolaminát) s vysokou pevnosťou a zníženou lámavosťou - povrch rukoväte musí mať protišmykovú úpravu - rukoväť musí byť ergonomický tvarovaná - hlava kladiva musí mať hmotnosť min. 5 kg, max. 5,5 kg - dĺžka rukoväte min. 900 mm, max. 1000 mm - kladivo tesárske - Kladivo tesárske bude slúžiť na montáž alebo demontáž menších konštrukcii z dreva. - Požiadavky: - konštrukcia kladiva musí eliminovať vibrácie - musí byť vyhotovená z odolného materiálu - povrch rukoväte musí byť ergonomicky tvarovaný s protišmykovou úpravou - musí mať čeľusť na vyťahovanie klincov - musí mať magnetický držiak klincov - váha hlavy kladiva musí byť v rozmedzí do 0,6 do 0,8 kg - hlava kladiva musí mať vrúbkovanú údernú plochu na elimináciu skĺznutia kladiva - dĺžka rukoväte max 500 mm - kladivo 1,4 kg - Kladivo bude slúžiť na zhotovovanie pripadne demontáž menších konštrukcii z dreva alebo na zatĺkanie kotviacich prvkov. - Požiadavky: - konštrukcia kladiva musí eliminovať vibrácie - jadro rukoväte musí byť vyhotovené z odolného materiálu pokrytého vrstvou vysokokvalitnej ocele - povrch rukoväte musí byť ergonomicky tvarovaný s protišmykovou úpravou - koniec poriska musí byť rozšírený na elimináciu vykĺznutia kladiva z ruky - hlava kladiva musí byť vyrobená z kalenej ocele s nerezovým povrchom - celková hmotnosť kladiva musí byť min. 1600 g, max. 1750 g - dĺžka rukoväte musí byť min.280 mm, max. 300 mm - páčidlo 1200mm - Páčidlo budú príslušníci modulu používať pri rôznych zásahoch na rozoberanie rôznych konštrukcií, uľahčenie prístupu do zničených budov, pridvihovanie bremien a pod. - Požiadavky: - musí byť schopné podpáčiť a nadvihnúť ťažké bremená pre ďalšiu manipuláciu - musí byť vyrobené z kvalitnej ocele odolnej voči ohybu pri namáhaní - dĺžka musí byť min. 1200 mm, max. 1300 mm - musí byť na jednom konci špicaté, na druhom konci zahnuté, aby umožnilo nadvihnutie bremena - páčidlo 1500mm - Páčidlo budú príslušníci modulu používať pri rôznych zásahoch na rozoberanie rôznych konštrukcií, uľahčenie prístupu do zničených budov, pridvihovanie bremien a pod. - Požiadavky: - musí byť schopné podpáčiť a nadvihnúť ťažké bremená pre ďalšiu manipuláciu - musí byť vyrobené z kvalitnej ocele odolnej voči ohybu pri namáhaní - dĺžka musí byť min. 1500 mm, max. 1600 mm - musí byť na jednom konci špicaté, na druhom konci zahnuté, aby umožnilo nadvihnutie bremena - tyč so zárezom na vyťahovanie klincov - Tyč so zárezom na vyťahovanie klincov bude používaná ako pomôcka pri rozobraní drevených konštrukcií pri záchranných prácach. - Požiadavky: - musí mať tvar čeľuste na vyťahovanie klincov so zužujúcou sa štrbinou - musí byť vyrobená z materiálu s vysokou pevnosťou v ťahu - musí mať dĺžku min.700 mm, max 900 mm - metla - Metla bude slúžiť na vyčistenie pracovného priestoru pri menších demolačných prácach. - Požiadavky: - musí mať drevenú nelakovanú násadu s dĺžkou min. 120 cm - musí mať štetiny zo syntetického vlákna (PET) - musí mať šírku zamietacej plochy min. 24 cm - krompáč - Krompáč na jednej strane s plochým ostrím, na druhej strane s hrotom je určený na kopanie tvrdej zeminy alebo uvoľňovanie drobnej sutiny pri záchranných prácach. - Požiadavky: - jedna strana musí byť upravená na kopanie (plochá) a druhá strana na uvoľňovanie kameňov a sutiny (špicatá) - musí mať naostrené pracovné časti - musí byť vyrobený z kalenej ocele - musí mať odolnú násadu upravenú tak, aby nedochádzalo k vypadávaniu kovovej časti - musí mať dĺžku rukoväte max. 950 mm - musí mať hmotnosť max. 3,5 kg - tesárska sekera - Tesárska sekera je určená na opracovávanie dreva pre budovaní dočasnej stabilizačnej konštrukcie zo stavebného dreva počas záchranárskych prác. - Požiadavky: - musí mať rovné, dlhé a tenké ostrie pre rovnomernú sečnú plochu - musí mať možnosť používať zadnú stranu ako kladivo - musí mať vybratia na vyťahovanie klincov na strane ostria aj na zadnej strane - musí mať násadu vyrobenú z odolného materiálu, ergonomicky tvarovanú - musí mať dĺžku max. 40 cm - musí mať hmotnosť max. 1100 g - plochý sekáč 25mm - Plochý sekáč sa bude používať pri rôznych zásahoch na sekanie, rozbíjanie a lámanie rôznych materiálov a konštrukcií. - Požiadavky: - musí byť kovaný z jedného kusu pevnej oceli - musí byť kalený a temperovaný - musí mať antivibračnú plastová rukoväť s ochranou ruky - musí mať dĺžku min. 250 mm, max. 315 mm - musí mať šírku ostria min. 20 mm, max. 30 mm - pákové štikacie kliešte 750mm - Pákové kliešte slúžia na strihanie roxorov, kari sietí a podobných materiálov. - Požiadavky: - musia mať rezný výkon v rozmedzí 55 – 60 HRC - musia mať vymeniteľnú hlavu - musia byť schopné strihať v stiesnených podmienkach - musia mať prevod zabezpečujúci vysoký rezný výkon s malou vynaloženou silou - musia mať celkovú dĺžku min. 700 mm, max. 800 mm - hrúbka hlavy musí byť max. 45 mm - dĺžka ostria musí byť min. 40 mm - musia byť schopné strihať - kovová tyč min. 12 mm - roxorové tyče min. 8 mm - lanko min. 8 mm - kábel min. 14 mm - Súčasťou dodávky musí byť aj náhradná nožová hlava. - rámová píla na kov - Ručná rámová pila určená pre drobné rezanie ako náhrada za bežne používané rozbrusovacie píly. - Požiadavky: - musí mať ergonomicky tvarovanú pogumovanú rukoväť - musí mať pevnú konštrukciu rámu píly - musí mať jednoduché upnutie rezného listu s možnosťou jeho výmeny - musí umožňovať upnutie pílového listu v rôznych uhloch - dĺžka rezného listu musí byť 300 mm - Súčasťou dodávky musí byť 20 ks náhradných pílových listov na kov: - dĺžka pílového listu musí byť 300 mm s počtom zubov na palec 24 - pílový list musí byť obojstranný - rezač rúr viackolesový - Rezač rúr je určený na rezanie rúr z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele a medi v miestach, kde nie je možné používať elektrické alebo hydraulické náradie. - Požiadavky: - musí mať rezák na delenie rúr v rozmädzí 6 - 64 mm - hrúbka steny rezanej rúry musí byť min. 4 mm - musí mať možnosť nastavenia v oboch smeroch - musí byť konštruovaný pre náročné používanie - musí mať ergonomický otočný držiak - musí mať odhrotovací vymeniteľný brit - Súčasťou dodávky musí byť náhradné rezné koliesko. - skracovacia ručná píla 650 mm - Skracovacia ručná píla je určená na rezanie rôznych drevených hranolov a dosiek. - Požiadavky: - musí byť vhodná na rezanie dreva - musí mať rám s ochranou prstov proti porezaniu - musí umožňovať rezanie pri tlačení aj ťahaní - musí mať možnosť meniť rezný list o dĺžke min. 650 mm, max. 700 mm - pílový list musí byť vyrobený z kalenej ocele s dvojitým ozubením a so špeciálnym výbrusom - musí mať magnetický kryt listu píly pre bezpečné prenášanie - Súčasťou dodávky musí byť 2 ks náhradných pílových listov. - kompaktné kliešte na veľké zaťaženie - Kompaktné kliešte sú určené na strihanie roxorov, kari sietí a podobných materiálov v zborených budovách zo železobetónovej konštrukcie na rozdelenie väčších železobetónových blokov na menšie. - Požiadavky: - celková dĺžka musí byť min. 850 mm - rezný výkon musí byť v rozmedzí 19 – 48 HRC - musia mať odolné brity - musia mať ľahko vymeniteľnú hlavu - musia byť vhodné na použitie v stiesnených podmienkach - musia mať možnosť regulácie pomocou regulačných skrutiek - musia mať prevod zabezpečujúci vysoký rezný výkon s malou vynaloženou silou - Súčasťou dodávky musí byť náhradná vymeniteľná hlava. - Vodováha s digitálnym uhlomerom - Vodováha s digitálnym uhlomerom 40 cm je určená na rýchle a presné zmeranie, vymedzenie alebo zameranie pravého uhla medzi stenami, doskami alebo inými požadovanými predmetmi pri budovaní stabilizačných podpier. - Požiadavky: - musí byť vyrobená z ľahkého a odolného materiálu - musí mať rozlíšenie: 0,1° - musí mať presnosť: +/- 0,5° - musí mať napájanie batériou 9 V (je súčasťou dodávky) - musí mať LED ukazovateľ nameraných stupňov - musí vykonávať meranie uhlov v rozmedzí 0 - 225° - musí merať v horizontálnom aj vertikálnom smere - musí mať upevňovaciu skrutku na prenos uhlov - musí mať rozmery min. – max. (d x š x v): 41 - 42 x 5 – 5,5 x 3 – 3,5 cm - hmotnosť vrátane batérie max. 0,5 kg - Batéria 9 V musí byť súčasťou dodávky. - opasok na tesárske potreby - Tesársky opasok bude slúžiť príslušníkom modulu k tomu, aby mali svoje pracovne náradie potrebne k práci vždy pri sebe, prehľadne uložené. - Požiadavky: - musí byť vyrobený z pevného, ľahkého a priedušného materiálu - musí mať nastaviteľný obvod pásu - musí mať minimálne 3 viacúčelové vrecká - musí mať držiak na kladivo a iné ručné náradie - musí byť vhodný pre pravákov aj ľavákov - teleskopický meter - Teleskopický meter bude určený na merania dĺžok, napr. stavebného dreva pri budovaní stabilizačných konštrukcií. - Požiadavky: - musí byť vyrobený z hliníkových profilov - musí umožňovať odčítavanie dĺžky vysunutia - musí mať vstavaný výsuvný meter - musí umožňovať horizontálne aj vertikálne meranie - musí mať dorazy na koncoch - dĺžka merania musí byť min. 5 m - dĺžka v zloženej polohe musí byť max. 120 mm - Súčasťou dodávky musí byť obal na ochranu teleskopického metra pri preprave. - lepiaca páska - Lepiaca páska bude slúžiť na dočasné spájanie rôznych drobných predmetov, provizórne opravy a pod. - Požiadavky: - šírka pásky musí byť 50 mm, - dĺžka pásky musí byť min. 50 metrov, - aplikačná teplota musí byť od 0 °C do 60 °C. - preferovaná farba pásky šedá - nosič pásky musí byť z textílie s polyethylénovým záterom a kaučukovým lepidlom - musí byť ľahko prispôsobiteľná nerovným povrchom - musí sa dať trhať rukou - musí byť použiteľná na rôzne povrchy - musí byť vodeodolná - súprava spojovacieho a kotviaceho materiálu - Súprava spojovacieho a kotviaceho materiálu musí obsahovať: - kotva MKT SZ-S 10x115mm M6 – 20 ks - kotva MKT SZ-S 12x87mm M8 – 20 ks - chemická kotva MKT VMU plus 280 ml – 5 ks - závitová tyč 1m DIN975 8.8 Zn M8 – 10 ks - závitová tyč 1m DIN975 8.8 Zn M10 – 10 ks - závitová tyč 1m DIN975 8.8 Zn M12 – 10 ks - závitová tyč 1m DIN975 8.8 Zn M16 – 5 ks - matice a podložky k závitovým tyčiam á 4 ks - skrutka do dreva samorezná VR DT s čiastočným závitom, žltý pozink, krížová zapustená hlava VR DT 4x60/36 s čiastočným závitom – 1000 ks - skrutka do dreva samorezná VR DT s čiastočným závitom, žltý pozink, krížová zapustená hlava VR DT 4x50/30 s čiastočným závitom – 1000 ks - Spojovací a kotviaci materiál musí byť uložený vo vhodnom spoločnom prepravnom boxe. - súprava klincov - Klince budú používané na jednoduché a rýchle spájanie súčasti z mäkkého materiálu (drevo, plast atď.). - Požadovaný tvar a veľkosti klincov: - Krútené - Hladké - Jedna súprava obsahuje - klince krútené: - dĺžka 60 1 bal - dĺžka 100 1 bal - klince stavebné FE hladké: - dĺžka 60 1 bal - dĺžka 100 1 bal - dĺžka 200 1 bal - rebrík výsuvný trojdielny hliníkový 4m - Rebrík bude určený na uľahčenie prístupu do výšok pri záchranných prácach. - Požiadavky: - musí byť určený pre profesionálne použitie - musí sa dať zostaviť ako stojací dvojitý, výsuvný alebo opierací rebrík - musí byť vybavený istiacimi pásmi - musí byť trojdielny, každý diel po sedem priečok - musí byť vyrobený z ľahkého materiálu (hliník) - dĺžka zasunutého rebríka musí byť max. 2,30 m - dĺžka vysunutého rebríka musí byť min. 4 m - hĺbka priečky musí byť min. 35 mm - nosnosť rebríka musí byť min. 150 kg - hmotnosť rebríka musí byť max. 18 kg - súčasťou rebríka musia byť protišmykové pätky - teleskopický rebrík - Teleskopický rebrík bude určený na uľahčenie prístupu do výšok pri záchranných prácach. - Požiadavky: - musí mať hliníkovú konštrukciu v kombinácii s plastom - musí umožňovať jednoduché výškové nastavenie - musí mať min. 15 priečok - dĺžka pri maximálnom vysunutí musí byť min. 4 m - musí umožňovať vysunutie a použitie po jednotlivých stupňoch - musí mať hmotnosť max. 13 kg - musí sa dať zaistiť po zasunutí suchým zipsom - musí byť vybavený stabilizátorom - Súprava istiacich prostriedkov individuálnej ochrany - (uchádzač uvedie pri každom prostriedku konkrétnu značku, typ, model a pod.) - Jedna súprava musí obsahovať: - plecniak na výstroj (1 ks): - transportný vak určený na uloženie a prenos všetkých istiacich prostriedkov individuálnej ochrany, - jednokomorový, - vybavený dvoma popruhmi pre prenos na chrbte, - vyrobený z vysokopevnostného materiálu, - vodeodolný, - oderuodolný, - umývateľný, - objem – min. 50 l - celotelový bezpečnostný postroj (1ks): - Postroj pre polohovanie, zostup, výstup a záchranu. - Plne nastaviteľný úväz na zachytenie pádu s polstrovaným bedrovým pásom, nohavičkami a ramennými popruhmi - Ramenné popruhy môžu byť spojené s bedrovým pásom karabínou a sponou v zadnej časti - Možnosť osadenia hrudného blokantu - Rýchlo zapínacie spony spájajúce nohavičky a bedrový pás postroja - Pripojovacie ramenné body pre záchranu z úzkych priestorov - Predné a zadné naväzovacie body pre zachytenie pádu (EN 361) - Predný naväzovací bod na pripojenie zlaňovacích pomôcok alebo polohovanie (EN 813, EN 358) - Postranný bod pre polohovanie s možnosťou nastavenia polohy (EN 358) - 2 veľké pútka na materiál + 4 textilné pútka pre tašky s náradím - Rovný zadný naväzovací bod neprekáža pri nosení batohu alebo dýchacieho prístroja (EN 361) - Váha maximálne do 2500g - Veľkostný sortiment podľa požiadaviek objednávateľa (M, L, XL) - Individuálne produktové číslo - lezecké rukavice celoprstové (2 páry): - S vysokou odolnosťou proti oderu - S ochranou dlane proti popáleniu pri zlaňovaní - veľkostný sortiment podľa požiadaviek objednávateľa (8,9,10,11) - CE EN420, CE EN 388 - samoblokovacia zlaňovacia brzda (1 ks): - Pre laná priemeru 9-12mm - Hmotnosť max. 330 g - EN 341 A - Pre jednoduché lano - Zakladanie lana bez nutnosti odopnutia zariadenia z postroja - Individuálne produktové číslo - Blokant pre pravú ruku (1 ks): - So širokou ergonomickou rukoväťou - Možnosť ľahkého ovládania v rukaviciach - Možnosť pripevniť stúpací popruh - S pripojovacím otvorom na zaistenie lana, prípadne pre spojenie s kladkou - CE EN 567, CE EN 12 841 B, NFPA 1983 - Pre laná priemerov 8-13 mm - Individuálne produktové číslo - Blokant pre ľavú ruku (1 ks): - So širokou ergonomickou rukoväťou - Možnosť ľahkého ovládania v rukaviciach - Možnosť pripevniť stúpací popruh - S pripojovacím otvorom na zaistenie lana, prípadne pre spojenie s kladkou - CE EN 567, CE EN 12 841 B, NFPA 1983 - Pre laná priemerov 8-13 mm - Individuálne produktové číslo - Hrudný lanový blokant (1 ks): - Používa sa s ručným lanovým blokantom na výstup na - lane - Možnosť upevniť do celotelového pracovného postroja - Pre laná s priemerom 8- 13 mm - Vačka opatrená hrotmi, samočistiaca, z nerezovej ocele - Kanál pre lano z nerezovej ocele pre zvýšenú trvanlivosť - CE EN 567, CE EN 12 841 B, EAC - Hmotnosť max. 90g - Individuálne produktové číslo - karabina duralova so zámkom (4 ks): - Zámok Key- lock, - Poistka zámku screw lock - EN 362 - Nosnosť minimálne 25 kN - Individuálne produktové číslo - karabina oceľová so zámkom HMS (10 ks): - Zámok Key- lock, - Poistka zámku screw lock - EN 362, EN 12 275, UIAA - Nosnosť minimálne 40kN - Individuálne produktové číslo - kladka rescue (2 ks): - Určená pre profesionálnych záchranárov - Použitie: pri manipulácii s ťažkými bremenami - Hliníkový kotúč veľkého priemeru uložený v zapuzdrenom guľôčkovom ložisku - Vhodný pre laná s priemerom 7-13 mm - Pracovné zaťaženie 8 kN - Priemer kotúča 38 mm - Účinnosť kladky min. 95% - EN 12 278, NFPA 1983 - Individuálne produktové číslo - kladka tandem speed (1 ks): - Kotúče uložené na zapuzdrovanom guľôčkovom ložisku - Kotúče sú z nerezovej ocele a sú odolné proti opotrebovaniu - Otvor na pripojenie minimálne troch karabín - Vhodná pre textilné laná s priemerom do 13 mm - Vhodná pre oceľové laná s priemerom do 12 mm - Pracovné zaťaženie 10 kN - Priemer kotúča 26 mm - Účinnosť kladky min. 95% - CE EN 12 278, EAC - Individuálne produktové číslo - kladka s blokantom (1 ks): - Kladka s integrovaným blokantom môže byť použitá ako - samostatná kladka alebo blokant - Vačka opatrená hrotmi so samočistiacim žliabkom, - optimalizuje chod blokantov v akýchkoľvek podmienkach, napr. zmrznuté a znečistené laná - Jedna pohyblivá bočnica umožňuje ľahšie založenie lana i v prípade, že kladka už je pripojená v kotviacom bode - Pomocný pripojovací otvor pre vytváranie rôznych typov kladkostrojov - Pre laná v priemere od 8 do 13 mm - Pracovné zaťaženie 5 kN - Priemer kotúča 38 mm - Účinnosť kladky min. 95% - CE EN 567, NFPA 1983 - Individuálne produktové číslo - plochá slučka zošívaná 60 cm (10 ks): - Šitá slučka - Šírka popruhu 20 mm - Nosnosť min. 22 kN - CE EN 566, CE EN 795 B - Individuálne produktové číslo - plochá slučka zošívaná 80 cm (5 ks): - Šitá slučka - Šírka popruhu 20 mm - Nosnosť min. 22 kN - CE EN 566, CE EN 795 B - Individuálne produktové číslo - plochá slučka zošívaná 120 cm (2 ks): - Šitá slučka - Šírka popruhu 20 mm - Nosnosť min. 22 kN - CE EN 566, CE EN 795 B - Individuálne produktové číslo - Tlmič pádu s integrovanou dvojitou slučkou (1 ks): - Určený pre obchádzanie priebežných kotviacich bodov na - pevnom zaisťovacom vedení - Puzdro chráni tlmič pádu pred oderom a umožňuje pravidelnú kontrolu jeho stavu - Koniec tlmiča pádu je opatrený chráničom - Dĺžka : 1,5 m - Individuálne produktové číslo - ľahká dvojitá kladka pre laná 7 - 11 mm (1 ks): - Špeciálne bočnice sú konštruované pre použitie s prúsikovými uzlami v ľahkých vyťahovacích systémoch - Paralelné umiestnenie kotúčov a pomocný pripojovací otvor umožňujú vytváranie rôznych typov kladkostrojov - Pracovné zaťaženie 6 kN - Vhodná pre laná s priemerom 7-11 mm - Priemer kotúča 25 mm - Účinnosť kladky min. 91% - CE EN 12 278, NFPA 1983 - Individuálne produktové číslo - pohyblivý zachycovač pádu (1 ks): - Zachytáva pád a nekontrolovateľné zlanenie - Zablokuje sa automaticky behom pádu - Možnosť použitia na zvislom alebo šikmom lane - Pohyblivosť na lane bez nutnosti obsluhy - Ľahká inštalácia na ktoromkoľvek mieste zaisťujúceho lana bez nutnosti odpojenia zariadenia od karabíny - Možnosť manuálneho zablokovania pohybu smerom dole po lane - Zariadenie je vybavené dvojitou poistkou chrániacou pred náhodným otvorením - Súčasťou zariadenia je pohyblivé rameno, na ktoré sa pomocou skrutky pripevňuje tlmič pádu. - Hmotnosť max. 425 g - CE EN 353-2, CE EN 12 841 A, - Pre laná typu A, priemeru 10 - 13 mm - Individuálne produktové číslo - tlmič pádu k pohyblivému zachytávaču pádu 40 cm (1 ks): - Určený pre pripojenie pohyblivého zachytávača pádu k postroju - Pádovou energiou pohltí pretrhnutie k tomu určených švov na popruhu a tak stlmí tlakový ráz - Konce sú opatrené chráničmi, ktoré držia spojky v správnej polohe a chráni popruhy voči oderu - Tlmič pádu dĺžky 40 cm, nutná voľná hĺbka 3,5 m - Hmotnosť do 100 g - CE EN 355, - Individuálne produktové číslo - oceľová kotviaca slučka 1m (1 ks): - Určená na zaistenie v náročných podmienkach, kde je vysoké opotrebovanie textilných slučiek a lán - Materiál: oceľové galvanizované lano priemeru do 7 mm a dĺžky 1 m, na oboch koncoch zapletené oká, - uložená v priehľadnom obale - Pevnosť: minimálne 15 kN - EN 795 - chránič lana cez hranu (2 ks): - Chráni ukotvené lano pred predraním - Pevný, ľahký obal ( nie z PVC) - Uzatváranie na suchý zips, magnety - Kovový klip pre jednoduchšiu inštaláciu na lane - Dĺžka: minimálne 40 cm - univerzálny lezecký rebrík z plochej slučky (1 ks): - Určený pre technické lezenie a práce vo výškach - Vyrobený z plochej slučky - dyneema - Možnosť zaťažiť každé oko vo všetkých smeroch - Možnosť použiť ako slučku pre kotvenie - Nosnosť každého oka min. 22 kN - Ultra ľahký max. 140g - Dĺžka 140 cm - Certifikát EN 566, EN 354 - Individuálne produktové číslo - Súprava istiacich prostriedkov skupinovej ochrany - (uchádzač uvedie pri každom prostriedku konkrétnu značku, typ, model a pod.) - Súprava musí obsahovať: - stupačky stromolezecké (3 páry): - Výstupové pomôcky pripevniteľné na obuv pomocou remienkov a suchého zipsu - Konštrukcia: z ľahkých zliatin anatomicky vytvarovaná na chodidlo a kotníkovú časť nohy - Vymeniteľné trojhranné ostré hroty - horolezecká skoba (40 ks rôzne 3 veľkosti): - Dĺžka 7-15cm, - Materiál kalená chróm molybdénová oceľ, - EN569, - vklinence (4 súpravy): - Sada 13 veľkostí - Nosnosť od 2 kN do 10 kN podľa veľkosti - friendy (4 súpravy): - Sada 10 veľkostí - Systém dvoch hriadelí - Nosnosť od 9 kN do 14 kN podľa veľkosti - hranová kladka s pohyblivými valčekmi (4 ks): - Chráni pohyblivé lano pred predratím vo viacerých smeroch - Zložená z niekoľkých samostatných modulov spojených mailonami – maticovými spojkami Q - Možnosť nastavenia modulov podľa terénu - Minimálne 4 moduly a 6 karabín v sade - karabinový hák (5 ks): - Spojka s dvojitým zámkom a dlaňovou poistkou - Svetlosť zámku 110 mm - automatické zaistenie západky - CE EN 362 - Materiál dural - Nosnosť min. 25 kN - Individuálne produktové číslo - kotviaca doska (tyč) do dverí (3 ks): - kotviaca doska (tyč) do dverí a do okna na tvorbu kotviaceho bodu - Nastaviteľná šírka max. 1100 mm - EN 795 B - teleskopická tyč s karabinou (1ks): - Minimálna dĺžka 280 cm - Materiál: sklolaminát - hlava vhodná na veľkú spojku – karabínu - Pomocou tohto zariadenia sa odoberá dočasný kotviaci bod tvorený zo spojky - Individuálne produktové číslo - mobilný kotviaci systém z popruhov a račne (4 ks): - Jednoduchá inštalácia a manipulácia - Dovoľuje zaistenie dvoch osôb - Napínanie popruhov pomocou račne - Dĺžky 10, 15, 20 m - Certifikát CE, EN 795 B - Individuálne produktové číslo - pracovný polohovací pás (6 ks): - musí vyhovovať normám EN 354, EN 358 A EN 362 - musí byť vybavený bedrovou výstuhou - musí byť vybavený polohovacími okami a sponou pre nastavenie veľkosti - musí umožňovať zavesenie náradia - musí byť vybavený univerzálnym bezpečnostným 1,5 m dlhým lanom s nastavovačom a oceľovou HMS karabínou s poistkou - samonavíjací zachytávač pádu (6 ks): - musí vyhovovať norme EN 360 - musí byť vybavený samonavíjacím popruhom s min. dĺžkou 2 m - musí byť vybavený oceľovou karabínou s poistkou na prichytenie ku kotviacemu bodu - musí byť vybavený pracovným popruhom s karabínou s poistkou - musí byť vybavený tlmičom pádu - musí mať nosnosť min. 140 kg - musí mať hmotnosť max. 1,8 kg - evakuačný záchranársky trojuholník (3 ks): - Evakuačný trojuholník s ramennými popruhmi - Nastaviteľné ramenné popruhy - Farebne odlíšené popruhy - Z materiálu odolného proti oderu - Určené pre všetky typy postáv, UNI - EN 1497, EN 1498 - Individuálne produktové číslo - evakuačné zariadenie „RG 10“ alebo ekvivalent (1 ks): - Prístroj na evakuáciu osôb z výšok na princípe zariadenia - RG10 alebo jeho ekvivalent - Lano 9mm - Dĺžka lana podľa individuálnych požiadaviek lezeckých skupín - EN 341 - vak na prepravu 120 l (7 ks): - cestovná veľkoobjemová taška Singing rock TARP DUFFLE 120“ alebo ekvivalent: - požiadavky: - určený pre prenos lezeckého vybavenia, - vodeodolný, - oderuvzdorný, - vybavený odolným obojsmerným zipsom pre vstup do hlavnej komory, - vybavený kompresnými popruhmi pre prípadné zmenšenie objemu, - vybavený polstrovanými ramennými popruhmi pre nosenie na chrbte - objem – min. 120 l, - nosnosť – min. 23 kg, - statické opletené lano 60 m (10 ks): - Lano nízko prieťažné - statické lano 11mm typ A 60m SECURE alebo UNICOR - Priemer lana 11 mm - EN 1891, (NFPA), CE - Typ A - Maximálna váha do 85 g / 1m - Pevnosť minimálne 35 kN - Dĺžka 60 m - Lano s nulovým posuvom opletu, (spracované technológiou Secure, Unicore) - Rôzne farebné vyhotovenie pre jednu lezeckú skupinu, z hľadiska bezpečnej práce na lanovom prístupe s dvomi lanami, pri kladkostrojoch a podobne - statické opletené lano 100 m (8 ks): - Lano nízko prieťažné - statické lano 11mm typ A 100m SECURE alebo UNICOR - Priemer lana 11 mm - EN 1891, (NFPA), CE - Typ A - Maximálna váha do 85 g / 1m - Pevnosť minimálne 35 kN - Dĺžka 100m - Lano s nulovým posuvom opletu, (spracované technológiou Secure, Unicore) - Rôzne farebné vyhotovenie pre jednu lezeckú skupinu z hľadiska bezpečnej práce na lanovom prístupe s dvomi lanami, pri kladkostrojoch a podobne - Dynamické lano 11 mm 60 m (3 ks): - EN 892 , UIAA - Lano určené pre lezenie na umelých stenách alebo v náročných podmienkach - Priemer lana 11 mm - Maximálna váha do 80 g / 1m - Počet pádov minimálne 16 - Jednoduché lano - Značný stred lana - Balenie 60 m - Rôzne farebné prevedenie - REP šnúra 5mm (400 m): - EN 564, UIAA - REP šnúra 8mm (200 m): - EN 564, UIAA - trojnožka s navijakom (1 ks): - Bezpečnostná trojnožka určená na vytvorenie prenosného kotviaceho stanovišťa určeného na spúšťanie a vyťahovanie z hĺbok - Konštrukcia: z ľahkých zliatin - Nastaviteľná pracovná výška v rozmedzí od 140 cm do 215 cm - Nohy zaistené proti posunutiu oceľovým lankom alebo retiazkou spojenou medzi sebou - Pracovné zaťaženie: min. 500kg - Maximálna váha trojnožky: 23 kg - Vybavená navijakom s oceľovým lankom dĺžky minimálne 21 m a automatickým blokovaním proti spätnému chodu - Navijak dvojrýchlostný s odnímateľnou kľukou - Pracovné zaťaženie navijaku: minimálne 200 kg - CE EN 795 B, CE EN 1496 B - Individuálne produktové číslo - vystreľovač lana s príslušenstvom (1 súprava): - vystreľovač lana umožňuje vystreľovanie lana do veľkých vzdialeností za pomoci vzduchového projektilu. - nesmie byť pyrotechnický - musí byť opakovane použiteľný - musí mať prevádzkový vystreľovací tlak min. 205 bar - musí mať dostrel s lanom hrúbky 6 mm min. 80 metrov - musí byť schopný prevádzky za akýchkoľvek poveternostných podmienok - Súčasťou dodávky musí byť: - vystreľovač so sklopnou ramennou opierkou - zásobník s lanom 6 mm min. 120 m - tlakový zásobník na stlačený vzduch so závitom G 5/8, alebo adaptérom - plniace zariadenie - kotviaci hák - lanový projektil - záchranný projektil (nafukovací goliér) - prepravný obal - chemické svetlo - Chemické svetlo možno využiť ako núdzový zdroj svetla prípadne na označenie miesta zásahu - Požiadavky: - musí mať tvar tyčinky s háčikom na zavesenie - musí byť vyrobené z priehľadného plástu s tekutinou vo vnútri, v ktorej pláva kapsula s ďalšou látkou - musí sa aktivovať ohybom, pri ktorom dôjde k prasknutiu kapsule a pri následnej chemickej reakcii začne vydávať svetlo - doba svietenia musí byť min. 8 hod - musí mať rozmer min. 15 x 1,5 cm - musí byť odolná a svietiť aj pod vodou. - musí byť zdraviu neškodné, nehorľavé, nevýbušné a netoxické - Súčasťou dodávky musia byť svetlá rôznych farieb: - červená: 80 ks - oranžová: 80 ks - zelená: 20 ks - biela: 20 ks - taktická vesta - Taktická vesta je určená zdravotníckym záchranárom a špecialistom, aby pri vykonávaní činností mali vždy poruke základné pomôcky. Súčasne bude slúžiť na rozlíšenie a identifikáciu „špecialistov“ aj pre ostatné zasahujúce zložky. - Požiadavky: - musí byť vyrobená z nepremokavého odolného materiálu umývateľného bežnými čistiacimi prostriedkami. - musí mať zapínanie v prednej časti na zips - musí byť vybavená min. 6 vreckami tak, aby v nich bolo možné nosiť prenosnú rádiostanicu, mobilný telefón, rôzny zdravotnícky materiál, dokumentáciu, mapy a pod. - musí mať uzatváranie vreciek s odolným zipsom - musí mať reflexné prvky - musí byť dodaná v dvoch farebných vyhotoveniach – červená, modrá: - Taktická vesta červená – 4 ks: - musí mať na pravej prednej strane našitý obdĺžnik z transparentného plástu na umiestnenie menovky s rozmerom 5 x 10 cm - musí mať označenie na suchý zips na chrbtovej časti a na ľavej prednej časti vesty – modrý šesťramenný záchranársky kríž (výška 5 cm) - musí mať označenie na suchý zips na chrbtovej časti – MUSAR SLOVAKIA (veľkosť písma 6 cm) - musí mať označenie na suchý zips na chrbtovej časti – PARAMEDIC (veľkosť písma 6 cm) - musí mať označenie na suchý zips na ľavej prednej časti – MUSAR SLOVAKIA (veľkosť písma 2 cm) - Taktická vesta modrá – 13 ks: - musí mať pravej strane našitý obdĺžnik z transparentného plástu na umiestnenie menovky s rozmerom 5 x 10 cm - musí mať označenie na suchý zips na chrbtovej časti – MUSAR SLOVAKIA (veľkosť písma 6 cm) - musí mať označenie na suchý zips na chrbtovej časti – funkcia v module (veľkosť písma 6 cm)* - musí mať označenie na suchý zips na ľavej prednej časti – MUSAR SLOVAKIA (veľkosť písma 2 cm) - *Nápisy funkcií na chrbtovú časť: - TEAM LEADER – 1 ks - DEPUTY TEAM LEADER – 1 ks - GROUP LEADER – 1 ks - LOGISTICIAN – 5 ks - LIAISON OFFICER – 1 ks - COORDINATION OFFICER – 4 ks - chrániče na kolená a lakte - Chrániče na kolená a lakte zabezpečujú komfort a ochranu kolien a lakťov pri práci, tlmia nárazy, chránia kĺby pred kameňmi, sutinami a inými tvrdými či ostrými predmetmi. - Požiadavky: - musia poskytovať komfort i bezpečnosť - musia mať viacvrstvové polstrovanie s ergonomickým tvarovaním zaručujúcim maximálne pohodlie - musia mať upínací systém umožňujúci rýchle zapnutie, utiahnutie či rozopnutie - musia zabezpečovať dostatočný prietok krvi a zabraňovať skĺznutiu chráničov dole - chrániče musia obsahovať ľahkú a pohodlnú podložku, ktorá chráni kolená a lakte a tlmí nárazy - vonkajší materiál musí byť vysoko odolný voči oderu a poškodeniu - Súprava musí pozostávať z jedného páru chráničov na kolená a jedného páru chráničov na lakte. - rybárske čižmy - Rybárske čižmy zabezpečujú dostatočnú ochranu pred vlhkom v prípade nutnosti vykonávať záchranné práce v miestach s nízkou vodnou hladinou. - Požiadavky: - musia mať vysokú odolnosť voči oderu a poškodeniu - musia mať spevnenú odolnú podrážku - musia udržať záchranára v suchu a komforte aj pri zlých poveternostných podmienkach - musia zabezpečiť 100% vodotesnosť - musia umožňovať jednoduché upevnene popruhmi - musia mať hmotnosť max. 2,5 kg - Súčasťou dodávky musí byť aj súprava na opravy prípadného poškodenia. - Musia byť dodané v veľkostiach 2 páry 45 a 2 páry 47. - zahradzovací stĺpik so samonavíjacou páskou 4,5m - Zahradzovací stĺpik so samonavíjacou páskou je určený na vytýčenie pracovného priestoru a na zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do pracovného priestoru. - Požiadavky: - musí mať samonavíjací popruh s dĺžkou min. 4 m - farba stĺpika a popruhu musí byť červenobiela - šírka pásky musí byť min. 50 mm - výška stĺpika musí byť min. 1000 mm, max. 1100 mm - priemer stĺpika musí byť min. 50 mm - šírka podstavca musí byť min. 300 mm - stojan pre vytyčovaciu pásku - Stojan pre vytyčovaciu pásku je určený na vytýčenie pracovného priestoru a na zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do pracovného priestoru. - Požiadavky: - musí mať povrchovú ochranu pred poveternostnými vplyvmi (napr. pozinkovanie) - musí mať stabilná kovová konštrukcia - musí mať rozoberateľné prevedenie - tyč a základňa sú spojené závitom - rozmer podstavca musí byť min. 20 cm - výška stojana musí byť min. 110 cm - Stojan pre vytyčovaciu pásku musí byť uložený vo vhodnom prepravnom boxe. - dopravný kužeľ - Dopravný kužeľ je určený na vytýčenie a označenie pracovného priestoru a na zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do pracovného priestoru. - Požiadavky: - musí mať skladací mechanizmus - musí mať podsvietenie napájané s 2 x AAA uloženými v spodnej časti kužeľa (musia byť súčasťou dodávky - nabíjacie) - výška kužeľa musí byť min. 700 mm - musí mať reflexné biele a červené popruhy triedy RA1 - dopravné kužele musia byť uložené vo vhodnom spoločnom prepravnom boxe. - súprava na značenie budov - Súprava na značenie budov bude využívaná počas nasadenia pri hromadnom nešťastí na označenie prehľadaných priestorov, označenie nebezpečných priestorov a označenie priestorov s obmedzeným prístupom. - Jedna súprava na značenie budov musí obsahovať: - 5 ks – sprej reflexnej oranžovej farby, obsah 500 ml - 1 bal – lesnícka krieda červená (12 ks v balení) - 1 bal – lesnícka krieda žltá (12 ks v balení) - 1 bal – lesnícka krieda čierna (12 ks v balení) - 1 bal – červená/modrá tesárska ceruzka na označenie dreva (10 ks v balení) - 1 bal – voskové ceruzky (rôzne farby min. 4) - 2 ks – zvinovací meter 5 m - 1 ks – navíjacie meracie pásmo 30 m - 5 ks – vytyčovacia páska s nápisom HASIČI - 1 ks – prepravný obal - 2 ks – orezávací nôž - Požiadavky: - sprej reflexnej oranžovej farby - aplikácia farby musí byť možná v akejkoľvek polohe - musí umožňovať rýchle a precízne značenie na väčšinu povrchov (asfalt, betón, omietky, dlažba, drevo a pod.) - rýchloschnúce značenie musí byť oderuvzdorné odolné proti poveternostným podmienkam - musí mať retovateľný spúšťač na zabránenie neúmyselného spúšťania - farba musí mať intenzívny fluorescenčný jas - zvinovací meter - musí mať dĺžku 5 m. - šírka pásky musí byť min.15 mm, max. 18 mm - musí mať odolnú konštrukcia (pogumovanú) - musí mať magnet na konci pásma - musí mať klip na zavesenie na opasok - Navíjacie meracie pásmo - musí mať dĺžku min. 30 m - musí mať ručné navíjanie - šírka pásky musí byť min. 12 mm, max. 15 mm - Vytyčovacia páska HASIČI - musí byť vyrobená z polyetylénu - páska musí byť nelepivá, ľahko trhateľná - páska musí mať červeno biele pruhy s nápisom HASIČI - šírka pásky musí byť min.75 mm - dĺžkapásky musí byť min. 300 m - Orezávací nôž - musí mať ergonomickú rúčku - súčasťou dodávky musí byť jedno balenie náhradných čepelí - Prepravný box na náradie - musí byť vyhotovený z odolného plástu - musí mať odoberateľnú priehradku s úchytom pre ľahšiu manipuláciu - musí mať plné dno i steny - musí mať uzatváracie veko so zaistením - musí mať madlo na ľahký prenos boxu - min. – max. požadované rozmery: šírka x výška x hĺbka (cm) 50-52 x 21-25 x 25-27 - káblový most - Káblový most slúži na ochranu pozemných káblových vedení na mieste zásahu proti poškodeniu pri presune techniky. - Požiadavky: - musí mať rozmer d x š x v min. / max. 900 / 1000 x 500 / 550 x 75 / 80 mm - musí mať priemer otvoru min. 65 x 65 mm - musí umožňovať vedenie min. 3 káblov - musí mať hmotnosť max. 10 kg - musí mať nosnosť min. 18 t - cloniaca stena - Cloniaca stena je určená na zamedzenie výhľadu na miesto zásahu, najmä na ochranu intimity osôb, ktorým je poskytovaná pomoc. - Požiadavky: - musí mať výšku min. 160 cm - musí mať dĺžku min. 6 m - musí mať samorozťahovaciu konštrukciu - musí mať vysokú stabilitu a variabilitu, musí odolávať bez kotvenia vetru - musí mať hmotnosť max. 10 kg - musí mať červenú farbu s nápisom HASIČI - musí byť uložená v prepravnom obale - stanový prístrešok - Stanový prístrešok bude využívaný na ochranu pred nepriaznivým počasím pre záchranárov na mieste vykonávania záchranných prác. - Požiadavky: - musí mať stabilnú nožnicovú konštrukciu - musí mať rozmer pôdorysu min. 2900 x 4000 mm - musí mať podchodovú výšku min. 1750 mm - musí mať červenú farbu s nápisom HASIČI - musí mať minimálne 3 bočné plachty - musí mať kotviacu súpravu - súčasťou dodávky musí byť ochranný obal na stan. - megafón - Megafón je určený na zosilnenie hlasovo podávaných informácií na otvorených priestoroch počas koordinovania evakuácie a pod. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať zvukový dosah min. 600 m - musí mať sirénu - musí mať odnímateľný mikrofón na špirálovom kábli s dĺžkou min. 1 m - vákuové dlahy - Vákuové dlahy sú určené na poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám. - súprava vákuových dláh na fixáciu končatín musí obsahovať: - batoh na sadu vákuových dláh – 1 ks - krčná vákuová dlaha – 1 ks - vákuová dlaha na hornú končatinu – 1 ks - vákuová dlaha na dolnú končatinu – veľká – 1 ks - vákuová dlaha na dolnú končatinu – malá – 1 ks - pumpa na vákuové dlahy – 1 ks - súprava na opravu vákuových dláh – 1 ks - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - vonkajší materiál musí byť z polyesterového vlákna, potiahnutého pomocou PVC (oheň spomaľujúci) - vnútorný materiál musí byť polyamid, styropor granulát (oheň spomaľujúci) - musí mať pevný zvar okrajov - musí mať možnosť čistenia a dezinfekcie - vákuový matrac - Vákuový matrac je určený na poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť vyrobený z nepremokavého odolného materiálu - musí byť umývateľný bežnými čistiacimi prostriedkami - musí mať ventil na jednoduché nafúknutie a vyfúknutie matracu - súčasťou dodávky musí byť odsávacia pumpa - súčasťou dodávky musí byť prepravný obal - batoh - musí umožňovať imobilizáciu hlavy a krku - musí mať komôrkový systém uloženia granulátu - musí byť priepustný voči RTG žiareniu - musí mať rozmery min. 70 x 200 cm - musí mať teplotnú stabilnosť v rozmedzí -40 - +60°C - musí mať úchyty po bokoch na prenos zraneného - vákuový matrac musí vyhovovať EN 1865 Prostriedky na prepravu pacientov používané v cestných ambulanciách - rolovacie fixačné dlahy - Rolovacie fixačné dlahy sú určené na poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musia byť tvarovacie na okamžitú fixáciu zlomenín - musia byť vhodné na opakované použitie - musia prepúšťať röntgenové lúče - materiál musí byť odolný vode a teplotným zmenám - súprava musí byť uložená v ochrannom obale - súprava musí obsahovať: - dlahu na fixáciu dolných končatín (90x14) – 6 ks - dlahu na fixáciu horných končatín (50x11) – 6 ks - dlahu na fixáciu prstov (5x11) – 3 ks - chrbticová doska - Doska je určená predovšetkým záchranárom pre rýchlu manipuláciu s poraneným. Umožňujú pacienta bezpečne preniesť z miesta nehody k ďalšiemu ošetreniu. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť vyrobená z umývateľného a dezinfikovateľného materiálu - musí nadnášať na vodnej hladine - musí mať min. nosnosť 120 kg - musí mať rozmery min. 182 x 44 cm - musí prepúšťať röntgenové žiarenie - Súčasťou dodávky musí byť: - systém upínacích popruhov pre rýchlu imobilizáciu pacienta - imobilizér hlavy - transportná plachta - Transportná plachta je určená pre rýchlu manipuláciu s poraneným v stiesnených priestoroch. Umožňuje pacienta preniesť z miesta nehody k ďalšiemu ošetreniu. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať 10 držadiel pre možnosť bezpečného transportu raneného - musí mať rozmery min. 68 x 185 cm - musí mať nosnosť min. 120 kg - musí byť vyrobená z materiálu, ktorý je možné čistiť bežnými dezinfekčnými prostriedkami - musí spĺňať normu EN 1865-1 - súčasťou dodávky musí byť aj transportná taška - evakuačné skladacie nosidlá - Evakuačné skladacie nosidlá sú určené na presun zranených alebo aj ako dočasné lôžko na ošetrenie pacienta. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - nosné tyče musia byť vyrobené z eloxovaného hliníku - musia mať kĺbové spoje z pozinkovaných plochých profilov - nohy musia byť vyhotovené tak, aby zapadli do koľajníc sanitiek - poťah musí byť vyrobený z odolného materiálu, ktorý je dobre umývateľný, dezinfikovateľný, odolný voči plesniam, má zníženú horľavosť a je možné ho jednoduchým spôsobom dekontaminovať - musia byť vybavené vankúšikom z rovnakého materiálu ako poťah a dvoma fixačnými pásmi s rýchlozapínacou prackou na rýchlu imobilizáciu raneného - musia sa dať ľahko rozložiť - musia byť konštruované tak, aby s nimi mohli manipulovať 2 osoby - záchranárske nosidlá pre záchranu zo stiesnených priestorov UT2000 alebo ekvivalent - Záchranárske nosidlá pre záchranu zo stiesnených priestorov sú určené pre záchranu z obmedzených a uzavretých priestorov (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.). - Požiadavky: - musia umožňovať použitie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe - musia mať krytie hlavy pre pacienta a bočné úchopové madlá - musia umožňovať zavesenie pod vrtuľník - musia byť vyrobené z odolného plastu – nylón a polyetylén - maximálne rozmery musia byť 200x50mm - maximálna hmotnosť musí byť 13kg - musia mať hliníkovú konštrukciu - preferovaná farba červená - Súčasťou balenia musia byť: - nosidlá - popruhy na vertikálne a horizontálne zavesenie - spojky a otočný záves - obal na prepravu - integrovaný postroj pre zachytenie pacienta - nosidlá pre technickú záchranu v stiesnených priestoroch - Nosidlá pre technickú záchranu v stiesnených priestoroch sú určené pre záchranu z obmedzených a uzavretých priestorov. - Nosidlá pre technickú záchranu v stiesnených priestoroch „Sked® Basic Rescue System – International Orange“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.). - Požiadavky - nosidlá sa musia stať tuhými, keď je pacient balený - musia byť vybavené pre horizontálne alebo vertikálnym zdvíhanie v uzavretých priestoroch - plast musí poskytovať ochranu pre pacienta a zároveň umožňovať vytiahnutie cez náročné uzavreté priestory - nosidlá musia byť zrolované v pevnom batohu - Súčasťou dodávky musí byť: - SK-201-OR Stretcher Sked® - Medzinárodná Orange - Batoh SK-202 Cordura - SK-203 Horizontálne zdvíhacie kliešte (pár) - SK-204 Sked® Towing Strap - SK-205 Odnímateľné pákové rúčky - SK-206 Zámková karabína "D" - SK-207 Sked® vertikálny zdvíhací pás - spinálny korzet - Spinálny korzet je určený na situácie, kedy je nevyhnutné znehybnenie chrbtice, fraktúry rebier a panvových oblastí obzvlášť pri situáciách, keď sú obete zablokované vo vozidlách, zrútených budovách, závaloch a iných nehodách a predpokladá sa u nich poranenie chrbtice. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť vhodný pre deti aj tehotné ženy - musí byť pevný vo vertikálnom smere a flexibilný v horizontálnom smere - musí umožňovať jednoduché a rýchle imobilizovanie chrbtice a následné bezpečné vyslobodenie - spony musia byť farebne odlíšené na jednoduché rozpoznanie - musí byť priepustná voči RTG žiareniu - musí byť umývateľná bežnými čistiacimi prostriedkami - Súčasťou dodávky musí byť: - vyslobodzovací a upevňovací korzet s farebnými upínacími popruhmi - fixačné pásy na čelo a bradu - krčnú vypchávku - transportnú tašku - popáleninový balíček - Popáleninový balíček je určený na poskytnutie prvej pomoci osobám s popáleninami. Obsahuje popáleninový gél alebo krytie, ktoré má schopnosť rýchlo ochladiť popáleniny a výrazne pomôcť tomu, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu popálených tkanív. Efektívne podporuje hojenie popálenín a poskytuje pacientovi rýchlu a trvalú úľavu od bolesti. - Požiadavky: - protipopáleninový obväz 10 x 10 cm - 2 ks - protipopáleninový obväz 20 x 20 cm - 2 ks - protipopáleninový obväz 60 x 40 cm - protipopáleninový obväz na prsty 2,5 x 50 cm - protipopáleninový obväz na končatiny 5 x 100 cm - hydrogél v spreji 125 ml - obväz Proform - cievka s lepiacou páskou - kohezívny penový obväz - pár rukavíc - nožnice (na prestrihnutie obväzového materiálu) - termo fólia pre dospelých - transportný obal - AED - Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť určený na defibriláciu pacienta a vonkajšiu stimuláciu srdcovej činnosti - musí mať možnosť monitorovania 12 zvodovým EKG, CO-Oxymeter, neinvazívneho krvného tlaku, CO2, teploty a dýchania - musí byť odolný, kompaktný s hmotnosťou max.6 kg - musí byť určený pre všetky vekové kategórie - musí byť napájaný záložným napájacím zdrojom - nabíjacia stanica batérií musí byť súčasťou dodávky - musí umožňovať vidieť základné rytmy po celú dĺžku kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) - musí umožňovať prepojenia pomocou Bluetooth a USB modemu - musí poskytovať spätnú väzbu v reálnom čase, prostredníctvom hlasových a obrazových pokynov musí pomáhať užívateľovi dosiahnuť vysoko kvalitnú KPR - musí na obrazovke defibrilátora zobrazovať okno s indikátormi, ktoré záchranárovi pomáhajú poskytovať presnú KPR - musí byť vybavený systémom filtrácie EKG signálu, aby záchranár videl na monitore 2 údaje, jeden aktuálne ovplyvnený stláčaním hrudníka pacienta a druhý filtrovaný signál už bez artefaktov, aby záchranár nemusel prerušovať resuscitáciu - musí obsahovať KPR filter, reálnu odozvu frekvencie a hĺbky stláčania hrudníka a grafickú reprezentáciu kvality poskytovanej KPR - kyslíkový generátor pre prvú pomoc - Kyslíkový generátor pre prvú pomoc je určený na jednorazové použitie v naliehavých a krízových situáciách, ktoré vyžadujú akútnu aplikáciu dýchacieho kyslíka. - Kyslíkový generátor pre prvú pomoc „O2 Pack - Kyslík pre prvú pomoc“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Požiadavky: - musí poskytovať kontinuálne množstvo kyslíka - musí byť konštruovaný tak, aby mohol byť používaný bez potreby údržby a nastavenia - musí mať hmotnosť max. 1 kg - prístroj musí byť spúšťaný nárazovou spojkou, ktorá spustí chemickú reakciu, pri ktorej je náplň NaClO3 rozložená pri teplote 450 °C na chlorid sodný a kyslík - kyslík produkovaný uvedenou reakciou musí byť vedený cez trubicu - musí mať masku na jednorazové použitie fixovanú na tvár pacienta pomocou popruhu - musí zabezpečiť pri použití masky zvýšenie kapacity dýchacieho ústrojenstva v priemere o 40% - zdravotnícky batoh - Zdravotnícky batoh je určený pre hasičov na poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám počas zásahu. Obsahuje zdravotnícky materiál podľa normy DIN14142 (norma pre hasičské zbory), popáleninový balíček a iné zdravotnícke doplnky. - Požiadavky: - musí byť vyrobený z materiálu ľahko čistiteľného bežnými dezinfekčnými prostriedkami, odolného proti oderu - preferovaná farba červená s bielymi reflexnými prvkami - musí mať veľkosť min. 46 x 25 x 20 cm - musí byť konštrukčne rozdelený na priehradky s variabilne nastaviteľným dnom - musí mať vonkajšie vrecká - musí mať nastaviteľné popruhy vrátane bedrového pásu a pogumované držadlo - Súčasťou dodávky musí byť zdravotnícka výbava: - zdravotnícke prostriedky - resuscitačný PVC set Aerobag - škrtidlo s automatickou prackou - teplomer digitalni - fixačný golier nastaviteľný - sada dlah - fonendoskop jednostranný štandardný - tlakomer - pinzeta anatomická - dýchacie rúško - LifeKey - Sada zdravotníckeho materiálu - DIN 14142 určená pre hasičské záchranné vozidlá - 2x náplasť fixačná hladká 2,5 cm x 5 m - 1x vodovzdorný rýchloobväz 100x 8cm - 8x rýchloobväz 10 x 6cm - 5x rýchloobväz 2 cm x 18 cm - 5x motýliková náplasť na končeky prstov 4 cm x 7 cm vodovzdorná - 10x náplasť strip 1,9 cm x 7,2 cm vodovzdorná - 6x obväz hotový sterilný 8x10 cm - 6x obväz hotový sterilný 10x12 cm - 9x 2 ks krytie rán (kompresia) 10x10 cm - sterilné balenie - 2x očná kompresia sterilná 56 mm x 72 mm - 4x obväzová šatka 40 x 60 cm, sterilná - 2x obväzová šatka 60 x 80 cm, sterilná - 2x obväzová šatka 80 x 120 cm, sterilná - 4x izotermická fólia 160 x 210 cm - 10x ovínadlo elastické 6 cm x 4 m - 10x ovínadlo elastické 8 cm x 4 m - 2x pruban na končatiny, pružný - 4x šatka trojcípa - 2x preväzové nožnice - 1x ochranný kožený prst so závesnou šnúrkou, veľkosť L - 10x utierky z netkanej textílie 20x30 cm - 4x vrecúška uzatvárateľné 30 cm x 40 cm - 3x 4s rukavíc vyšetrovacie nesterilné - Popáleninový balíček - rúška na popáleniny LeinaTex - burnAid krytie 10x10 cm - fyziologický roztok 100 ml - hydrofilný obväz - izotermická fólia - rukavice vyšetrovací pár - cievková náplasť 2,5cm x 5 m - zdravotnícky batoh traumatologický - Zdravotnícky batoh je určený na poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám počas zásahu. - Požiadavky: - batoh musí mať rámovú konštrukciu a zipsy odolné voči nečistotám i piesku - musí byť delený do menších priehradok - musí mať nastaviteľné popruhy - preferovaná farba červená - Minimálny obsah zdravotníckeho batohu: - trauma rukavice – 10 párov - balíček s maskou a rukavicami – 2 ks - nosný vzduchovod s lubrikantom – 2 ks - súprava na koniotómiu – 1 ks - pomôcka na ventiláciu – 1 ks - odsávacia pomôcka – 1 ks - ambuvak s maskou – 1 ks - vazelínová gáza – 2 ks - súprava na dekompresiu hrudníka – 2 ks - škrtidlo CAT – 2 ks - trauma obväz – 6 ks - nádobka na ostrý odpad – 1 ks - viacvrstvová gáza – 4 ks - obväz na krytie brušnej dutiny – 2 ks - súprava na zaistenie žily – 4 ks - pomôcka na stiahnutie končatiny – 1 ks - chirurgická lepiaca páska – 2 ks - trauma nožnice – 1 ks - tvarovateľné univerzálne dlahy – 4 ks - trakčná dlaha – stehenná kosť – 1 ks - termofólia – 1 ks - obal na lieky – 1 ks - osobná karta ranených – 1 ks - súprava TRIAGE – 4 ks - čelová lampa – 1 ks - chirurgické rukavice - Použitím chirurgický rukavíc sa v rámci poskytovania prvej pomoci výrazne zvyšuje ochrana zasahujúcich príslušníkov HaZZ pred účinkami chemikálii a mikroorganizmov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musia vyhovovať štandardom, ktoré určujú príslušné normy: - EN 374-1:2003 – stanovenie odolnosti priepustnosti, ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom - EN 374-2:2003 - ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom - EN 388:2003 - terminológia a požiadavky na prevedenie, ochranné rukavice proti mechanickým rizikám - musia byť vyrobené zo 100% nitrilu (neobsahuje alergény) - musia byť odolné voči chemikáliám a mikroorganizmom - v jednom balení musí byť 100 ks - nastaviteľný golier na fixáciu krčnej chrbtice - Nastaviteľný golier na fixáciu krčnej chrbtice je určený na situácie, kedy je nevyhnutné znehybnenie krčnej chrbtice, obzvlášť pri situáciách, keď sú obete zablokované vo vozidlách, zrútených budovách, závaloch a iných nehodách a predpokladá sa u nich poranenie chrbtice. - Požiadavky: - musí byť nastaviteľný na minimálne štyri rôzne veľkosti - musí mať rozšírený tracheálny otvor - musí mať plochý dizajn - musí mať zabudované držiaky na nosné kanyly - musí byť RTG transparentný - ochranná prekrývacia deka pre zranené osoby - Ochranná prekrývacia deka pre zranené osoby je určená na ochranu transportovanej osoby v nosidlách pred poranením trieskami, sklom a prachom. - Požiadavky: - musí mať rozmer min. 1600 x 2000 mm - musí mať hmotnosť max. 1800 g - musí byť vyrobená z odolného ľahko umývateľného materiálu - musí mať pozorovacie okno z flexibilného polyglasu s možnosťou jeho výmeny - musí chrániť transportovaného pacienta i vnútorného záchranára - musí mať reflexné prvky - vak na mŕtvoly - Vak na mŕtvoly (patologický vak) je určený k jednorazovému použitiu. Rozopnutím zipsu pomocou jazdcov a odklopením hornej časti vznikne priestor na vloženie tela zosnulého. - Požiadavky: - musí mať min. 4 úchyty na prenášanie - musí byť vyrobený z vzduchonepriepustného materiálu - musí mať rozmery min.100 x 225 cm - musí mať hmotnosť max. 800g - musí mať nosnosť min 120 kg - preferovaná farba čierna - ochranný štít - Ochranný štít chráni zranenú osobu pred sklom, treskami a ďalšími nežiaducimi predmetmi pri vyslobodzovaní. - Požiadavky: - musí byť vyrobený z priehľadného materiálu - musí byť ohybný, musí sa dať obopnúť okolo stĺpika vozidla alebo zasunúť do úzkeho priestoru - musí mať úchyty pre lepšiu manipuláciu - musí mať nastaviteľné remienky na ruke - súčasťou dodávky musia byť min. dva ochranné štíty v rôznych veľkostiach. - jednorazová prikrývka - Jednorazová prikrývka je určená na udržiavanie telesnej teploty v prípade úrazu, alebo ak sa prudko zhorší počasie. - Požiadavky: - musí byť vyrobená z materiálu, ktorý odráža telesné teplo - musí byť nepremokavá, vetruodolná - musí uchovávať min. 80% telesného tepla - musí mať rozmery min. 135 x 210 cm - preferovaná farba strieborná - musí mať hmotnosť min. 60 g. - Požiadavky na položky výbavy kontajnera č. 2: - Súprava AKU hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia - hydraulické vyslobodzovacie zariadenie s akumulátorovým pohonom „Weber E-Force 2“ alebo ekvivalent (uchádzač pri každom zariadení súpravy uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - súpravu tvoria dva samostatné moduly pozostávajúce z nasledovných vyslobodzovacích zariadení: - modul HEAVY: - nožnice, - rozpínacie kliešte, - rozpínací valec, - drvič betónu, - modul LIGHT: - kombinované náradie, - rozpínací valec, - Požiadavky na zariadenia modulu HEAVY: - všeobecné požiadavky: - súčasťou každého zariadenia modulu HEAVY musia byť dve batérie s kapacitou min. 5 Ah, - batérie jednotlivých zariadení modulu HEAVY musia byť vzájomne kompatibilné, - nožnice „Weber RSU 210 PLUS E-FORCE 2“ alebo ekvivalent: - hmotnosť (vrátanie batérie) – max. 25 kg, - maximálny otvor pre rezanie – min. 200 mm, - maximálna sila strihania podľa EN 13204 – min. 1000 kN, - rezná kapacita podľa EN 13204 – 1K-2K-3K-4K-5K - vrátane príslušenstva: - náhradné strihacie čepele – 2 páry, - náhradné čepeľové vložky (ostrie) – 2 páry, - nabíjačka batérií 230V/110V – 2 ks - konektor pre napájanie z elektrickej siete – 1 ks, - rozpínacie kliešte „Weber SP 53 BS E-FORCE 2“ alebo ekvivalent: - hmotnosť (vrátanie batérie) – max. 25 kg, - maximálna rozpínacia vzdialenosť – min. 750 mm, - maximálna rozpínacia sila – min. 90 kN, - vrátane príslušenstva: - náhradné špičky – 2 sady, - ťažná reťaz – 1 sada, - nabíjačka batérií 230V/110V – 2 ks, - konektor pre napájanie z elektrickej siete – 1 ks, - rozpínací valec „Weber RZT 2-1500 E-FORCE 2“ alebo ekvivalent: - hmotnosť (vrátanie batérie) – maxi. 25 kg, - maximálna dĺžka rozpínania – min. 1400 mm, - minimálna dĺžka rozpínania – max. 800 mm, - maximálna rozpínacia sila podľa EN13204 – min. 100 kN, - vrátane príslušenstva: - prahová opora – 2 ks (každá v inom prevedení), - nabíjačka batérií 230V/110V – 2 ks, - konektor pre napájanie z elektrickej siete – 1 ks, - drvič betónu „Weber BC 250 E-FORCE 2“ alebo ekvivalent: - hmotnosť (vrátanie batérie) – maxi. 25 kg, - maximálna sila podľa EN 13204 – min. 100 kN, - vrátane príslušenstva: - náhradné hroty – 2 páry, - nabíjačka batérií 230V/110V – 2 ks, - konektor pre napájanie z elektrickej siete – 1 ks, - Požiadavky na zariadenia modulu LIGHT: - všeobecné požiadavky: - Súčasťou každého zariadenia modulu LIGHT musia byť dve batérie s kapacitou min. 5 Ah, - batérie oboch zariadení modulu LIGHT musia byť vzájomne kompatibilné, - kombinované náradie „Weber SPS 270 MK2 E-FORCE 2“ alebo ekvivalent: - hmotnosť (vrátane batérie) – max. 15 kg, - maximálna rozpínacia vzdialenosť – min. 260 mm, - maximálna strihacia sila podľa EN 13204 – min. 300 kN, - vrátane príslušenstva: - náhradné čepele – 2 sady, - násady na upevnenie ťažnej reťaze – 1 sada - ťažná reťaz – 1 sada, - nabíjačka batérií 230V/110V – 2 ks, - konektor pre napájanie z elektrickej siete – 1 ks, - rozpínací valec „Weber RZ 1-910 E-FORCE 2“ alebo ekvivalent: - hmotnosť (vrátanie batérie) – maxi. 17 kg, - maximálna dĺžka rozpínania – min. 900 mm, - minimálna dĺžka rozpínania – max. 580 mm, - maximálna rozpínacia sila podľa EN13204 – min. 100 kN, - vrátane príslušenstva: - prahová opora – 2 ks (každá v inom prevedení), - nabíjačka batérií 230V/110V – 2 ks, - konektor pre napájanie z elektrickej siete – 1 ks, - prostriedky na stabilizáciu výkopov a budov - Prostriedky na stabilizáciu výkopov a budov sú určené na zaistenie bezpečnosti zasahujúcich príslušníkov v staticky narušenom prostredí stavieb, budov, výkopov, jám a konštrukcií. - Všeobecné požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - použitie a ovládanie jednotlivých prvkov musí byť tvorené kombináciou mechanického pohonu a pomocou stlačeného plynu - jednotlivé dielce musia byť vyrobené z vysokopevnostného materiálu - jednotlivé dielce musia byť vybavené zaisťovacím systémom na zamedzenie samovoľného pohybu - jednotlivé dielce musia byť vyrobené z jedného kusu materiálu, bez použitia spojov či zvarov na minimalizovanie možného poškodenia - jednotlivé dielce nesmú obsahovať voľné súčasti, pri strate ktorých by sa obmedzila ich funkčnosť - musí umožňovať používanie v kombinácii s drevenými prvkami pre debnenie a paženie - Súprava prostriedkov na stabilizáciu výkopov musí obsahovať: - rozperná tyč samozaisťovacia – určená na stabilizáciu výkopov, pneumatická, so samozaisťovacím systémom, hnacím médiom je stlačený plyn - min. dĺžka 30 cm - 4 ks - min. dĺžka 48 cm - 10 ks - min. dĺžka 94 cm - 10 ks - min. dĺžka 142 cm - 6 ks - predlženie rozpernej tyče - slúži k dosiahnutiu požadovanej dĺžky potrebnej pri použití počas zásahu: - min. dĺžka 15 cm - 10 ks - min. dĺžka 30 cm - 10 ks - min. dĺžka 61 cm - 10 ks - min. dĺžka 91 cm - 8 ks - koľajnica v tvare U, kompatibilná s rozpernými tyčami pre rýchle zostavenie bezpečného pracovného priestoru - koľajnica s min. dĺžkou 180 cm -4 ks - vymedzovacia vložka - 16 ks - prepojovací diel - 2 ks - zarážka pre usadenie rozpernej tyče do koľajnice - 4 ks - spojovacie a kotviace pätky - kotviaca základňa s dĺžkou strany min. 15 cm pevná - 8 ks - kotviaca základňa s dĺžkou strany min. 15 cm otočná - 20 ks - kotviaca základňa s dĺžkou strany min. 15 cm s okom - 8 ks - rohový nadstavec - 8 ks - pomocné náradie - kombinované kladivo - 4 ks - uvoľňovacie náradie s teleskopickou násadou na doťahovanie, spúšťanie a dvíhanie rozperných tyčí vo výkopoch - 1 ks - súprava „vankúšov“ pre záchranu z výkopov - nízkotlakové vaky nosnosť min. 3 t - 2 ks - regulačný ventil 300 Bar - 2 ks - ovládací panel s manometrom pre dva nízkotlakové vaky - 1 ks - ovládací panel s manometrom pre jeden nízkotlakový vak - 1 ks - rozbočovač na vzduchové hadice vstup 1 x vsuvka, výstup 2 x zásuvka - 1 ks - vzduchová hadica 1´´ červená dĺžka min. 10 m - 2 ks - vzduchová hadica 1´´ červená dĺžka min. 10 m - 2 ks - vzduchová hadica 1´´ červená dĺžka min. 5 m - 2 ks - vzduchová hadica 1´´ červená dĺžka min. 5 m - 2 ks - vzduchová hadica 3/8´´ čierna dĺžka min. 5 m - 2 ks - Súprava prostriedkov na stabilizáciu budov musí obsahovať: - stabilizačná tyč: - min. dĺžka 65 cm - 4 ks - min. dĺžka 90 cm - 4 ks - min. dĺžka 120 cm - 4 ks - min. dĺžka 180 cm - 4 ks - min. dĺžka 230 cm - 4 ks - predĺženie stabilizačnej tyče - min. dĺžka 30 cm - 2 ks - min. dĺžka 60 cm - 4 ks - min. dĺžka 120 cm - 4 ks - min. dĺžka 170 cm - 4 ks - nastavovacia stabilizačná tyč - min. dĺžka 65 cm - 2 ks - min. dĺžka 150 cm - 2 ks - doska na pribíjanie klincov s objímkou na stabilizačnú tyč - 8 ks - objímka s nadstavcom na stabilizačnú tyč - 4 ks - koncovka k rozpernej tyči na ukotvenie do koľajnice - 10 ks - koncovka k rozpernej tyči na ukotvenie do kĺbovej základne - 2 ks - kotviaca základňa s dĺžkou strany min. 30 cm otočná - 4 ks - hranová základňa na ukotvenie stabilizačnej konštrukcie - 4 ks - koľajnica v tvare U, kompatibilná s rozpernými tyčami pre rýchle zostavenie stabilizačnej konštrukcie - koľajnica v tvare U s min. dĺžkou 120 cm - 6 ks - prepojovací diel - 2 ks - kotviaca vyberateľná tyč dĺžka min. 100 cm, Ø 2,5 cm - 10 ks - Súprava na zostrojenie trojnožky musí obsahovať: - U profil min. 15 x 15 cm - 8 ks - kotviaca základňa s dĺžkou strany min. 30 cm pevná - 8 ks - kotviaca základňa s dĺžkou strany min. 30 cm otočná - 20 ks - základňa na ukotvenie troch stabilizačných tyčí - 3 ks - Súprava zdvíhacích vankúšov musí obsahovať: - regulačný ventil 300 Bar - 1 ks - ovládací panel s manometrom pre dva nízkotlakové vaky - 1 ks - uzatvárací poistný vzduchový ventil - 2 ks - vzduchová hadica k zdvíhacím vankúšom 5 m - 3 ks - zdvíhací vak s výškou zdvihu min. 60 cm, nosnosťou min. 30 t s kolieskami a teleskopickou rúčkou na jednoduchšiu manipuláciu - 3 ks - zdvíhací vankúš s rozmerom min. 35 x 35 cm, nosnosť min. 12 t - 1 ks - zdvíhací vankúš s rozmerom min. 50 x 50 cm, nosnosť min. 30 t - 1 ks - zdvíhací vankúš s rozmerom min. 70 x 70 cm, nosnosť min. 45 t - 2 ks - zdvíhací vankúš s rozmerom min. 90 x 90 cm, nosnosť min. 80 t - 1 ks - protišmyková neoprénová podložka s rozmerom min. 35 x 35 x 2,5 cm - 2 ks - fľaša tlaková AL 11 l - Fľaša tlaková AL 11 l bude používaná ako zdroj stlačeného plynu potrebného pri využívaní prostriedkov na stabilizáciu výkopov a budov pri vykonávaní záchranných prác prípadne pri budovaní operačnej základne pri stavbe stanov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať vnútorný objem min. 10 litrov - musí umožňovať plnenie vzduchom, kyslíkom, alebo Nitroxom - pracovný tlak musí byť 207 bar - priemer fľaše musí byť max. 185 mm - výška fľaše musí byť max. 665 mm - hmotnosť fľaše musí byť max. 15 kg - musí mať rovné dno pre bezproblémové postavenie fľaše bez potreby podoprenia - musí mať ventil pravý 232 Bar: - monoventil pre fľaše so závitom M25x2 - gumové koliesko ventilu na pravej strane od výstupu - závit pre regulátor G 5/8" - prevádzkový tlak 232 Bar - súprava podkladacích klinov - systém podkladacích klinov určených na stabilizáciu „MULTIBLOX“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - všeobecné požiadavky: - vyhotovenie – plast vystužený sklenými vláknami, - rozmerová stálosť aj pri extrémnom tlaku, - mechanická odolnosť, - odolnosť voči slnečnému žiareniu a vode, - rozšíriteľnosť o ďalšie jednotky (modulárnosť systému), - súprava musí obsahovať: - základ stabilizačného systému „FST 2020“ alebo ekvivalent - 2 ks, - stupňovitý klin „FSK 2020“ alebo ekvivalent - 4 ks - protišmyková podložka „FAM 2020“ alebo ekvivalent - 2 ks - adaptér na spájanie „FCP 2020“ alebo ekvivalent - 4 ks - podstavec malý „FAP 2020“ alebo ekvivalent - 6 ks - podstavec veľký „FAP 4040“ alebo ekvivalent - 2 ks - Prepravný box - 1 ks - hydraulický zdvihák min. nosnosť 5t - Hydraulický zdvihák bude slúžiť na zdvíhanie a zabezpečenie stabilizácie častí konštrukcii. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať výsuvný teleskopický piest s protišmykovou úpravou hlavy - musí mať nosnosť min. 5 t - výška v nevysunutej polohe musí byť max. 250 mm - výška s vysunutým teleskopickým piestom musí byť min. 550 mm - musí mať dvojitý bezpečnostný prepúšťací ventil - skrutkový zdvihák párový - Skrutkový zdvihák párový s hrebeňom ju určený pre presné nastavenie výšky zdvíhaných predmetov a ich zastabilizovanie. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť nastaviteľný s dvojitým zaistením - musí byť nastaviteľný s hrebeňom pre presné nastavenie výšky podpernej časti - musí mať výšku max. 310 mm - musí mať výšku vo vysunutej polohe min. 420 mm - musí byť vyrobený z odolného materiálu s dostatočnou stabilitou - musí byť povrchovo upravený proti korózii - nosnosť musí byť min. 3000kg - zdvihák HIGH-LIFT JACK - Zdvihák High Lift Jack bude používaný pre zdvíhanie, tlačenie alebo ťahanie predmetov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí sa jednoducho ovládať - výška zdvihu musí byť min. 100 cm - nosnosť musí byť min. 3000 kg - musí mať nízky zakladací bod so stabilnou základňou - musí mať nos dlhý min. 10 cm pre čo najlepší kontakt s nákladom - hmotnosť musí byť max. 16kg - musí umožňovať zdvíhanie, tlačenie a ťahanie - reťaz s hákom - Reťaz s hákom určená na sťahovanie a upevnenie konštrukčných častí pri stabilizácii konštrukcií alebo pri ich rozoberaní. - Požiadavky: - musí byť ukončená C hákom na jednoduché vytvorenie slučky - musí byť určená na ťah bremien - musí mať povrchovú úpravu - musí mať dĺžku min. 7 m - musí mať priemer oka min. 6 mm - ťažná sila musí mať min. 2 t - variabilná sekera - Variabilná sekera bude používaná pri záchranných prácach pri vytváraní núdzových prierazov, páčení konštrukčných prvkov, rezanie plechov a pod. - Požiadavky: - musí mať široké použitie pri záchranných prácach - musí mať čeľusť na strihanie - musí mať výsuvnú čeľusť na predĺženie pracovného nástroja - páky - hlava sekery musí mať z jednej strany čepeľ a z druhej strany bodec - musí mať hmotnosť max. 3000 g - musí mať dĺžku max. 475 mm - rezač bezpečnostných pásov a odevov - Rezač bezpečnostných pásov a odevov je určený na rezanie textilných popruhov a oblečenia pri vyslobodzovaní osôb a poskytovaní predlekárskej pomoci zraneným osobám. - Požiadavky: - musí byť určený pre záchranné zložky - musí umožňovať rýchle a bezpečné prerezávanie rôznych materiálov (bezpečnostné pásy, odev, laná, obuv a pod.) - musí mať uzavretý a chránený rezací priestor - Súčasťou dodávky musí byť: - nástenný držiak rezačov - textilné puzdro pre rezač S-CUT s klipom pre pripevnenie na opasok - motorová píla ľahká - Motorová píla ľahká slúži na rezanie stavebného dreva pri budovaní stabilizačných konštrukcii alebo pri rozoberaní rôznych drevených konštrukcií. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať výkon min. 1,7 kW - musí mať dĺžku listu min. 350 mm - musí mať objem palivovej nádrže min. 0,7 l - musí mať objem olejovej nádrže min. 0,4 l - musí umožňovať otváranie uzáverov nádrží bez náradia - hmotnosť píly bez lišty a reťaze musí byť max. 4,8 kg - Súčasťou dodávky musí byť: - náhradná reťaz a náhradná lišta - náhradná zapaľovacia sviečka - pilčícka helma s ochranným štítom tváre a tlmičmi zvuku - pílčické rukavice veľkosť 10, - pilčícke návleky - motorová rozbrusovacia píla - Motorová rozbrusovacia píla je určená na ťažšie rezanie betónu a kameňa pri zásahoch, vyrezávanie menších otvorov a úpravy výrezov pre okná a dverí a tiež na rezanie potrubí, asfaltu a kovov, obrubníkov a dlažby pri terénnych úpravách, kde pri využití vodnej trysky sa efektívne zníži prašnosť v pracovnom prostredí. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať zdvihový objem valca min. 70 cm³ - musí mať výstupný výkon od 3,5 do 5,4 kW - musí mať priemer kotúča 300 - 400 mm - musí mať hĺbku rezu min.90 mm - musí mať pripojenie na vodu – zabezpečenie bezprašného rezania - musí mať bezúdržbový štartér - musí mať bezúdržbový vzduchový filter - musí umožňovať jednoduchú zmenu polohy krytu kotúča - musí mať štartovanie s dekompresiou - musí mať hmotnosť bez rezného nástroja max. 10 kg - Súčasťou dodávky musí byť - 5 ks rezných kotúčov: ## vhodných na rezanie rôznych materiálov (betón, guma, drevo, PVC trubky, železo, oceľ, plexisklo) ## vhodných na rezanie za sucha aj za mokra ## s rozsahom priemerov min. - max.: 300-400 mm ## náradie na výmenu rezného kotúča ## náhradná zapaľovacia sviečka - motorový navijak - Motorový navijak je určený k vytiahnutiu a vyslobodeniu rôznych predmetov v ťažko dostupnom teréne. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať motorovú jednotku s minimálnym výkonom 3kW - musí mať navijak s automatickým ukladačom kovového lanka - musí mať lanko s priemerom 6mm minimálnej dlžky 70m - musí mať adaptér k pripojeniu k motorovej jednotke - musí mať silu pri priamom ťahu min. 1000 kN - musí mať silu pri použití smerových kladiek min. 3000 kN - Súčasťou dodávky musí byť: - motorová píla - navijak s ukladačom - oceľové lanko s hákom - adaptér podľa typu píly - sada náradia, potrebná k montáži a demontáži - náhradná zapaľovacia sviečka - motorová reťazová píla na rezanie betónu - Motorová reťazová píla je určená na rezanie rôznych druhov stavebných materiálov (vrátane železobetónu). - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať výkon min. 3,9 kW - musí mať dĺžku listu min. 400 mm - musí mať reťaz s diamantovými segmentmi na pílenie železobetónu - musí mať objem palivovej nádrže minimálne 0,7 l - musí mať objem olejovej nádrže minimálne 0,4 l - hmotnosť píly bez lišty a reťaze musí byť max. 7 kg - musí mať prípojku vody na chladenie lišty a elimináciu prašnosti - Súčasťou dodávky musí byť aj - náradie na výmenu náhradnej lišty a zápalnej sviečky - náhradná lišta a reťaz s diamantovými segmentmi na pílenie železobetónu - náhradná zapaľovacia sviečka - krovinorez - Krovinorez s príslušenstvom slúži na úpravu terénu od vysokej trávy v mieste nasadenia, vyčistenie prístupových ciest, pristávacej plochy pre vrtuľník a pod. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať zdvihový objem min. 24 cm3 - musí mať výkon minimálne 0,9 kW - musí mať objem palivovej nádrže min. 0,7 l - musí umožňovať otváranie uzáverov nádrží bez náradia - musí mať dĺžku bez rezného nástroja max. 178 cm - hmotnosť krovinorezu bez príslušenstva musí byť max. 5 kg - Súčasťou dodávky musí byť: - náhradná žacia hlava - ramenný popruh - náradie na výmenu žacej hlavy - náhradná zapaľovacia sviečka - ochranné okuliare - vysokotlakový kompresor - Vysokotlakový kompresor slúži na plnenie tlakových fliaš, ktoré sa používajú v ADP a fliaš, používaných v stabilizačnej súprave, vzduchom. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať dva stupne chladenia - musí mať separátor oleja a vodného kondenzátu - musí mať bezpečnostné ventily tlaku po každom stupni plnenia - koncový ventil musí byť testovaný v súlade s TÚV - musí mať olejové mazanie - musí mať benzínový motor s elektrickým štartovaním - konštrukcia nosného rámu musí eliminovať vibrácie - musí mať filtračný systém P 31 s dlhodobou filtračnú patronu TRIPLEX - musí mať plniace zariadenie PN 200 alebo PN 300 bar - musí mať plniace ventily s automatickou ventiláciou a tlakomerom so závitom R5/8´´ v súlade s DIN EN 144-2 - musí mať dve plniace prípojky s dĺžkou plniacej hadice min. 1 m - ventilátor - Ventilátor, je určený k rýchlemu odvetraniu zadymených priestorov pri požiari alebo zadymení po závale pretlakovým spôsobom - pozitívnou ventiláciou. Jeho použitie uľahčuje prevedenie zásahu v husto zadymených budovách a znižuje koncentráciu škodlivých a výbušných plynov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť prenosný, kompaktný a ľahko ovládateľný - rotor musí mať min. 6 listov s priemerom min. 0,5 m - musí umožňovať meniť uhol sklonu - musí mať kovovú konštrukciu s min. doma manipulačnými kolieskami - súčasťou ventilátora musí byť zariadenie na výrobu vodnej hmly, ktorej množstvo sa musí dať regulovať ručným kohútom - musí mať 4-taktný motor - objem palivovej nádrže musí byť min. 3 l - musí byť schopný vyvinúť maximálnu výstupnú rýchlosť vzduchu min. 100 km/ hod - musí vyvinúť menovitý výkon min. 20 000 m3/hod - hladina hluku musí byť max. 105 dB vo vzdialenosti 1m - musí mať hmotnosť max. 50 kg - Súčasťou dodávky musí byť aj hadica na odvetrávanie zadymených priestorov s priemerom 0,5 m a s dĺžkou min. 4,5 m s oceľovými prírubami na oboch koncoch s dostatočnou ohybnosťou s možnosťou pripevnenia na ventilátor. - kalové čerpadlo na odvod vody s nečistotami do 40 mm - Kalové čerpadlo na odvod vody s nečistotami do 40 mm bude slúžiť na čerpanie vody z pivničných priestorov, z výkopov a iných priehlbín, v ktorých sa vykonávajú záchranné práce. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť vhodné na nízkoúrovňové čerpanie - musí mať schopnosť čerpať znečistenú vodu s pevnými časticami s priemerom min. 40 mm - musí mať elektrický jednofázový motor s výkonom max.2 kW, 230V/50H - musí mať ochranný spínač s kolieskovým vypínačom - musí mať tepelnú ochranu s blokovaním reštartu - dĺžka prívodného kábla musí byť min. 20 m - musí mať krytie IP68 - musí mať výkon min. 800 l/min - musí mať hmotnosť max. 25 kg - Súčasťou dodávky musí byť hadica C52 20m - 2 ks. - elektrocentrála 3,5 kVA - Elektrocentrála 3,5 kVA bude umiestnená na výsuvnej polici v kontajneri. Je určená na zabezpečenie dostatočného množstva elektrickej energie na mieste zásahu na osvetlenie pracovného priestoru, nabíjanie náhradných zdrojov AKU prístrojov, nabíjanie náhradných zdrojov rádiostaníc a na pripojenie ďalších elektronických prístrojov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť prepojená s výstupnou zástrčkou (230 V) na pripojenie verejnej siete na napájanie a dobíjanie štartovacej batérie - musí mať elektrický štart - musí zabezpečovať bezproblémový chod citlivej elektroniky - musí mať objem nádrže min. 5 l - musí mať hlučnosť max. 75 dB - musí mať prevádzkový výkon min. 3,5 kVA - musí mať benzínový motor - musí mať hmotnosť max. 70 kg - musí byť vybavená zásuvkou 230 V / 50 Hz - elektrocentrála 2,5 kVA - Elektrocentrála 2,5 kVA je určená na zabezpečenie zdroja elektrickej energie pre elektrické vyslobodzovacie náradie. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať maximálny výkon min. 2200 W - musí mať nominálny výkon min. 1800 W - musí mať čidlo oleja na ochranu motora pred poškodením - musí mať štvortaktný motor chladený vzduchom s ručným štartovaním - musí mať objem palivovej nádrže min. 3,5 l - celková hmotnosť musí byť max. 25 kg - musí umožňovať paralelnú prevádzku dvoch rovnakých generátorov na zdvojnásobenie výkonu - Súčasťou dodávky musí byť špeciálny prepájací kábel v prípade potreby zdvojnásobenia výkonu - kanister na PHM delený - Kanister na PHM delený je určený na skladovanie a prepravu benzínu pre motorové píly, rozbrusovačky a iné náradie so spaľovacím motorom vrátane oleja na mazanie reznej reťaze. - Požiadavky: - musí mať min. objem na benzín a olej 3 l + 1,5 l - musí mať registráciu UN - musí mať plniace trubky - musí byť plastový - kanister na PHM 20 l - Kanister na PHM 20 l je určený na skladovanie a prepravu benzínu pre náradie so spaľovacím motorom. - Požiadavky: - musí spĺňať TÜV-GS, UN BAM - musí mať objem 20 l - musí byť plechový - Súčasťou dodávky musí byť aj ohybné nalievacie hrdlo. - kufrík s elektrikárskym náradím - Kufrík s elektrikárskym náradím je určený na opravu a údržbu elektrických zariadení vo výbave modulu, na prípravu a spustenie elektrickej siete v mieste nasadenia. - Požiadavky: - musí obsahovať náradie VDE s ochrannou izoláciou 1.000 V AC - musí spĺňať podmienky elektrickej bezpečnosti podľa EN/IEC 60900:2004 - Kufrík s elektrikárskym náradím musí obsahovať: - 1 x kliešte štípacie, bočné 160 mm - 1 x kliešte štípacie, bočné 138 mm - 1 x odizolovací nožík - 1 x automatické odizolovacie kliešte s kapacitou na odizolovanie 0,02-10 mm² - 1 x kliešte s plochými zahnutými čeľusťami 200 mm - 1 x úzke, ploché kliešte 135 mm pre jemnú elektroniku - 2 x skrutkovače ploché: 3,5 x 100 mm, 5,5 x 100 mm - 2 x skrutkovače krížové: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm - 2 x skrutkovače krížové: PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm - 1 x skúšačka napätia 110 - 250 Volt s plochým hrotom 3,0 x 60 mm - 3 x mikroskrutkovače ploché: 1,5 x 40 mm, 2,0 x 40 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm - 2 x mikroskrutkovače krížové: PH00 x 40 mm, PH0 x 50 mm - 1 x kľúč pre rozvodné skrine, krížový tvar, vnútorný štvorhran: 5-8 , trojhran 9 - 1x sada imbusových kľúčov - Náradie musí byť prehľadne uložené v prenosnej taške (kufríku). - kufrík s náradím - Kufrík s náradím bude určený na opravy a údržbu technických zariadení modulu v mieste nasadenia. - Požiadavky.: - Ručné náradie gola 1/4": - Hlavica nástrčná 9ks: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm - Hlavica nástrčná predĺžená 4ks: 8; 10; 12; 13 mm - Kardánová spojka - Predlžovací nástavec 75mm - Rukoväť s výstupom 4-hran 1/4" - Račňa 36 zubová - Adaptér na bity z 1/4" 4-hranu na 1/4" 6-hran - Vratidlo - Ohybný nástavec - Bit plochý : 3; 4; 5; 6 mm - Bit Torx : T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 - Bit PH : 1; 2; 3 - Bit Imbus : 3; 4; 5; 6mm - Ručné náradie gola 1/2": - Hlavica nástrčná 13ks: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm - Hlavica na sviečky 2ks : 16, 21 mm - Predlžovací nástavec 125mm - Predlžovací nástavec 250mm - Adaptér pre T nástavec s adaptérom z 3/8" na 1/2" - Račňa 36 zubová - Kardan - Ostatné ručné náradie: - Kľúče očkoploché 8ks : 8,10,12,13,14,15,17,19mm - Imbusové kľúče 3ks : 1,5; 2; 3mm - Protišmykové skrutkovače krížový Ph1x80mm; krížový Ph2x100mm; krížový Ph3x150mm; plochý PL 0,8x4x80; plochý PL 1,2x6,5x100 - Kliešte kombinované 160mm - Kliešte SIKO 180mm - Náradie musí byť prehľadne uložené v prenosnej taške (kufríku) - skladací pracovný stôl - Skladací pracovný stôl je určený na opravu a údržbu technického vybavenia modulu. - Požiadavky: - musí sa dať bez použitia nástrojov rozložiť a zložiť - musí mať robustnú pracovnú plochu z odolného dreva s integrovaným odkladacím priestorom - musí mať flexibilné upínacie čeľuste na bezpečné zafixovanie predmetov - musí sa dať sklopiť do plochého tvaru - musí mať rozmer d x v x š min. 680 x 830 x 680 mm - musí mať celkovú hmotnosť max. 12 kg - Súčasťou dodávky musia byť min. 4 upínacie čeľuste. - radlovací (viazací) drôt - Radlovací drôt je určený na napínanie a viazanie stavebných prvkov, provizórne zastabilizovanie uvolnených konštrukčných častí narušených budov (panel, nosník a pod.). - Požiadavky: - priemer drôtu musí byť min. 2,8 mm, max. 3,1 mm - musí byť vyrobený z ocele - dĺžka musí byť min. 100 m - hasiaci prístroj prenosný práškový 6kg - Hasiaci prístroj prenosný práškový 6 kg je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000V. - Požiadavky: - musí mať množstvo náplne min. 6 kg - teplotný funkčný rozsah musí byť od -20°C, do +60°C - minimálna hasiaca schopnosť 21A, 113B, - musí byť použiteľný pre triedu požiaru A, B, C - musí mať manometer inštalovaný do ventilu na kontrolu tlaku - priemer nádoby musí byť max. 150 mm - výška musí byť max. 580 mm - hmotnosť musí byť max. 10 kg - hasiaci prístroj prenosný penový 6 l - Hasiaci prístroj prenosný penový 6 l je určený na hasenie požiarov v triedy A (pevné látky, napr. papier, drevo, textil) a B (kvapalné látky a látky prechádzajúci do kvapalného skupenstva, napr. benzín, nafta, farby, decht, tuky, parafín). Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m. - Požiadavky: - minimálna hasiaca schopnosť 21A 144B - musí byť použiteľný pre triedu požiaru A, B - musí mať množstvo náplne min. 6 kg - teplotný funkčný rozsah musí byť od 0°C, do +60°C - hmotnosť musí byť max. 11 kg - sťahovacie popruhy s račňou - Sťahovacie popruhy s račňou sú určené na upevňovanie prepravovaného materiálu a jeho zabezpečenie proti pohybu. - Požiadavky: - musia mať zaťaženie v ťahu min. 2000 kg - musia maťaženie cez náklad min. 5000 kg - musia mať dĺžku min. 8 m max. 10 m - musia mať dĺžku pevnej časti 0,5 m - šírka pásu musí byť max.50 mm - musia mať zakončenie dvojitý hák - musia mať prieťažnosť max. 8 % - ručný prepravný vozík- rudla - Ručný prepravný vozík – rudla je určený na uľahčenie manipulácie s ťažkým záchranárskym vybavením. - Ručný prepravný vozík – rudla: - musí mať nosnosť min. 350 kg - rozmer kolesa musí byť max. 300 mm - ložná plocha musí byť min. 450 X 220 mm - musí mať nafukovacie kolesa - musí mať gumové rukoväte - musí mať rozmer max. 1200 x 700 mm - musí mať celkovú hmotnosť max. 17 kg. - Požiadavky na položky výbavy špeciálneho záchranárskeho EC kontajnera: - kufrík s elektrikárskym náradím - Kufrík s elektrikárskym náradím je určený na opravu a údržbu elektrických zariadení vo výbave modulu, na prípravu a spustenie elektrickej siete v mieste nasadenia. - Požiadavky: - musí obsahovať náradie VDE s ochrannou izoláciou 1.000 V AC - musí spĺňať podmienky elektrickej bezpečnosti podľa EN/IEC 60900:2004 - Kufrík s elektrikárskym náradím musí obsahovať: - 1 x kliešte štípacie, bočné 160 mm - 1 x kliešte štípacie, bočné 138 mm - 1 x odizolovací nožík - 1 x automatické odizolovacie kliešte s kapacitou na odizolovanie 0,02-10 mm² - 1 x kliešte s plochými zahnutými čeľusťami 200 mm - 1 x úzke, ploché kliešte 135 mm pre jemnú elektroniku - 2 x skrutkovače ploché: 3,5 x 100 mm, 5,5 x 100 mm - 2 x skrutkovače krížové: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm - 2 x skrutkovače krížové: PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm - 1 x skúšačka napätia 110 - 250 Volt s plochým hrotom 3,0 x 60 mm - 3 x mikroskrutkovače ploché: 1,5 x 40 mm, 2,0 x 40 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm - 2 x mikroskrutkovače krížové: PH00 x 40 mm, PH0 x 50 mm - 1 x kľúč pre rozvodné skrine, krížový tvar, vnútorný štvorhran: 5-8 , trojhran 9 - 1x sada imbusových kľúčov - Náradie musí byť prehľadne uložené v prenosnej taške (kufríku). - kufrík s náradím - Kufrík s náradím bude určený na opravy a údržbu technických zariadení modulu v mieste nasadenia. - Požiadavky.: - Ručné náradie gola 1/4": - Hlavica nástrčná 9ks: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm - Hlavica nástrčná predĺžená 4ks: 8; 10; 12; 13 mm - Kardanová spojka - Predlžovací nástavec 75mm - Rukoväť s výstupom 4-hran 1/4" - Račňa 36 zubová - Adaptér na bity z 1/4" 4-hranu na 1/4" 6-hran - Vratidlo - Ohybný nástavec - Bit plochý : 3; 4; 5; 6 mm - Bit Torx : T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 - Bit PH : 1; 2; 3 - Bit Imbus : 3; 4; 5; 6mm - Ručné náradie gola 1/2": - Hlavica nástrčná 13ks: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm - Hlavica na sviečky 2ks : 16, 21 mm - Predlžovací nástavec 125mm - Predlžovací nástavec 250mm - Adaptér pre T nástavec s adaptérom z 3/8" na 1/2" - Račňa 36 zubová - Kardan - Ostatné ručné náradie: - Kľúče očkoploché 8ks : 8,10,12,13,14,15,17,19mm - Imbusové kľúče 3ks : 1,5; 2; 3mm - Protišmykové skrutkovače krížový Ph1x80mm; krížový Ph2x100mm; krížový Ph3x150mm; plochý PL 0,8x4x80; plochý PL 1,2x6,5x100 - Kliešte kombinované 160mm - Kliešte SIKO 180mm - Náradie musí byť prehľadne uložené v prenosnej taške (kufríku) - skladací pracovný stôl - Skladací pracovný stôl je určený na opravu a údržbu technického vybavenia modulu. - Požiadavky: - musí sa dať bez použitia nástrojov rozložiť a zložiť - musí mať robustnú pracovnú plochu z odolného dreva s integrovaným odkladacím priestorom - musí mať flexibilné upínacie čeľuste na bezpečné zafixovanie predmetov - musí sa dať sklopiť do plochého tvaru - musí mať rozmer d x v x š min. 680 x 830 x 680 mm - musí mať celkovú hmotnosť max. 12 kg - Súčasťou dodávky musia byť min. 4 upínacie čeľuste. - multimeter - Zariadenie musí byť schopné vykonávať merať odpor, kapacitu, frekvenciu, vykonávať test diód a kontinuitu, umožniť meranie činného výkonu, účinníka a rozbehových prúdov, - Požiadavky na vyhotovenie (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - typ vyhotovenia musí byť kliešťový, - musí mať prehľadný displej, - vzdialenosť otvorených kliešti min. 35 mm, - musí merať AC/DC prúdy, - musí merať odpor do 100 kΩ, - musí merať kapacitu do 4 mF, - musí merať frekvenciu do 10 kHz, - musí vykonávať test diód a kontinuity, - musí merať činný výkon od 10 do 600 kW a účinníka, - musí merať rozbehové prúdy do 600 mA, - musí určovať sled fáz, - musí mať bezkontaktný detektor napätia. - Súčasťou dodávky musia byť meracie vodiče a nabíjacie batérie. - predlžovací kábel 25m, bubon 16A - Predlžovací kábel bude slúžiť na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie. - Požiadavky: - musí byť uložený na bubne s pevným stredom, ktorý sa počas navíjania kábla netočí - musí mať neoprénový kábel H07RN-F 3G2,5 s min. dĺžkou 25m - preferovaná farba kábla: čierna - musí mať minimálne 4 zásuvky 230V so samozatváracími viečkami - musí mať krytie: IP44 - musí byť vhodný pre použitie na staveniskách a v teréne - musí mať stabilný podstavec z odolného materiálu - predlžovací kábel 50m, bubon 16A - Predlžovací kábel bude slúžiť na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie. - Požiadavky: - musí byť uložený na bubne s pevným stredom, ktorý sa počas navíjania kábla netočí - musí mať neoprénový kábel H07RN-F 3G2,5 s min. dĺžkou 50m - preferovaná farba kábla: čierna - musí mať minimálne 4 zásuvky 230V so samozatváracími viečkami - musí mať krytie: IP44 - musí byť vhodný pre použitie na staveniskách a v teréne - musí mať stabilný podstavec z odolného materiálu - predlžovací kábel 25m V + Z 400V/5x32A - Predlžovací kábel je určený na predĺženie vedenia elektrickej energie od zdroja elektrickej energie. - Požiadavky: - dĺžka predlžovacieho kábla musí byť min. 25 m - musí mať stupeň krytia min. IP 44 - musí mať vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu - musí mať typ vodiča CGSG 5C × 2,5 H05RR-F - musí mať 1x konektor 5P 32 A/400 V IP44 F + 1x konektor 5P 32 A/400 V IP44 M - musí zniesť zaťaženie do 32 A - predlžovací prívod 3m, 4 zásuvkový s vypínačom - Predlžovací prívod bude slúžiť na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie, bude umožňovať pripojenie minimálne 4 elektrospotrebičov. - Požiadavky: - musí mať dĺžku kábla min. 3m, s prierezom vodičov 3 x 1,0mm2 typ H05RR-F 3G priama vidlica - musí umožňovať pripojenie min. 4 elektrospotrebičov so súčtom výkonu min. 2200W - musí umožňovať vypnutie hlavným vypínačom všetkých pripojených spotrebičov - musí mať vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu - musí mať stupeň ochrany min. IP44 - zásuvková rozvodnica 6-230V+ prívodný kábel 30m - Zásuvková rozvodnica je určená na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie osadená ističmi a prúdovým chráničom, bude umožňovať pripojenie minimálne 6 elektrospotrebičov. - Požiadavky: - musí mať vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu - musí mať min. 6 zásuviek IP 44 : 230V/16A - na prívodnom kábli s dĺžkou min. 30 m musí byť zástrčka do vlhka IP44 - musí mať ističe s prúdovým chráničom so skratovou odolnosťou do 10 kA - staveniskový rozvádzač (antoníček) - Staveniskový rozvádzač je určený na vybudovanie elektrického rozvodu. - Požiadavky: - musí mať hlavný spínač - musí mať vstup 5P - musí mať minimálny počet zásuviek: 2 x 32A, 1 x 16 A, 2 x 230 V - musí mať prúdový chránič - musí byť umiestnený na prenosnom stojane - musí mať prevádzkovú teplotu - 25˚C až 60˚C - elektrický adaptér do zásuvky - Adaptér bude slúžiť na pripojenie elektrický zariadení i v krajinách s iným rozmerom a tvarom zásuviek. - Požiadavky: - minimálne 3 zásuvky (250 V~, 10 A, 2500 W) - minimálne 2 USB porty (2.1A, 2x 5 V) pre paralelné nabíjanie dvoch zariadení USB - koncovky použiteľné pre zástrčky: Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Grécko, Turecko, Veľkú Britániu, Írsko - vstupné napätie: 110 – 240 V; 10 A - uzemnenie - prúdovú poistku 10 A - páska viazacia elektrikárska - Páska viazacia elektrikárska slúži na rýchle a jednoduché viazanie zväzkov káblov. - Požiadavky: - musí byť vyrobená z UV odolného plástu - súprava musí obsahovať počet balení: - 7,6 x 400 mm 50 ks 4 bal - 4,8 x 160 mm 100 ks 5 bal - 3,6 x 100 mm 100 ks 10 bal - 2,5 x 100 mm 100 ks 10 bal - nabíjačka univerzálna - Nabíjačka univerzálna je určená na obnovenie alebo udržiavanie kapacity náhradných akumulátorov do prístrojov. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí umožňovať nabíjanie akumulátorov typu AA, AAA, C, D a 9 V - musí mať jednoduchú a intuitívnu obsluhu - musí sa automaticky prepnúť do udržiavacieho režimu po ukončení nabíjania - musí zobrazovať na displeji aktuálny stav nabitia akumulátorov - musí mať nabíjací 5 V USB výstup - musí umožňovať nabíjať naraz 4 ks AAA, 4 ks AA, 4 ks C, 4 ks D a 2 ks 9 V podľa jednotlivých druhov - nabíjateľné batérie 1,2 V AAA - Nabíjateľné batérie sú používané ako zdroj energie do elektronických prístrojov. - Požiadavky: - musia mať min. 1200 nabíjacích cyklov - musia byť nabíjateľné - musia mať chemické zloženie NiMH - musia mať kapacitu min. 800 mAh - musia mať napätie 1,2 V - musia byť stabilné, odolné voči samovybíjaniu - nabíjateľné batérie 1,2 V AA - Nabíjateľné batérie sú používané ako zdroj energie do elektronických prístrojov. - Požiadavky: - musia mať min. 1200 nabíjacích cyklov - musia byť nabíjateľné - musia mať chemické zloženie NiMH - musia mať kapacitu min. 2000 mAh - musia mať napätie 1,2 V - musia byť stabilné, odolné voči samovybíjaniu - nabíjateľné batérie 9 V - Nabíjateľné batérie sú používané ako zdroj energie do elektronických prístrojov. - Požiadavky: - musia mať min. 1200 nabíjacích cyklov - musia byť nabíjateľné - musia mať chemické zloženie NiMH - musia mať kapacitu min. 250 mAh - musia mať napätie 9 V - musia byť stabilné, odolné voči samovybíjaniu - rádiostanica s frekvenciami HaZZ - Rádiostanica s frekvenciami HaZZ je určená na zabezpečenie spojenia v mieste nasadenia. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - počet kanálov najmenej 100, - kmitočtový rozsah VHF 136 - 174 MHz, - odstup kanálov 12,5/20/25 kHz, - výstupný VF výkon 1-5 W, - preladiteľnosť celé kmitočtové pásmo, - výstupný Nf výkon 0,5 W, - napájanie 7,5 V akumulátor (akumulátor súčasťou dodávky), - krytie puzdra minimálne IP54 - prevádzková teplota -30 °C až +60 °C, - spĺňajúcimi požiadavky na nárazy a vibrácie podľa MIL STD 810-C/D/E/F/G, - spĺňajúcimi požiadavky na prach podľa MIL STD 810-C/D/E/F/G, - spĺňajúcimi požiadavky na vlhkosť podľa MIL STD 810-C/D/E/F/G, - užívateľský manuál, úchytka na odev, anténa (136-174 MHz), - Externý reproduktor/mikrofón - Súčasťou dodávky musí byť nabíjačka pre ručné rádiostanice na pripojenie 230 V – min. jedna nabíjačka na 4 ks rádiostaníc z celkového počtu. - postroj na nosenie rádiostaníc - Postroj na nosenie rádiostaníc je určený pre záchranárov na nosenie prostriedkov spojenia tak, aby mali voľné ruky a mali ich ľahko prístupné. - Požiadavky: - musí umožňovať nosenie 2 rádiostaníc, - musí mať vrecká na nosenie mobilného telefónu, ručného svietidla, náhradných zdrojov a pod. - musí mať flexibilné vrecká, aby sa prispôsobovali rôznym rozmerom komunikačných prostriedkov, - musí umožňovať pohodlné nosenie - USAR prilba - Záchranárska helma s možnosťami montáže a uchytenia taktického vybavenia „EXFIL SAR Tactical“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Požiadavky na prilbu: - prilba musí umožňovať montáž a uchytenie taktického vybavenia prostredníctvom adaptérov, - certifikovaná ako horolezecká prilba podľa „EN12492“ alebo ekvivalent, - certifikovaná ako ochranná prilba podľa „EN1385“ alebo ekvivalent, - vybavená výklopnou ochranou zraku (číra), - vybavená reflexnými prvkami, - súčasťou prilby musí byť - hmotnosť: max. 750 g - farba: červená, - Súčasťou dodávky musí byť: - odnímateľná náhlavná súpravou vybavená PTT tlačídlom kompatibilným pripojením k rádiostanici (položka č.17) - súprava výmenných podložiek vnútorného polstrovania prilby - USAR prilba s multifunkčnou kamerou - Záchranárska helma s možnosťami montáže a uchytenia taktického vybavenia „EXFIL SAR Tactical“ alebo ekvivalent vybavená multifunkčnou kamerou „TILO-3F“ alebo ekvivalent (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.), - Požiadavky na prilbu: - prilba musí umožňovať montáž a uchytenie taktického vybavenia prostredníctvom adaptérov, - certifikovaná ako horolezecká prilba podľa „EN12492“ alebo ekvivalent, - certifikovaná ako ochranná prilba podľa „EN1385“ alebo ekvivalent, - vybavená výklopnou ochranou zraku (číra), - vybavená reflexnými prvkami, - hmotnosť: max. 750 g - farba: červená, - Súčasťou prilby musí byť: - odnímateľná náhlavná súpravou vybavená PTT tlačídlom kompatibilným pripojením k rádiostanici (položka č.7.17.) - súprava výmenných podložiek vnútorného polstrovania prilby - Požiadavky na multifunkčnú kameru: - kamera svojimi rozmermi a hmotnosťou (max. 120 g) musí umožňovať jej upevnenie na prilbu, - v stand-by režime (vyklopená smerom nahor) musí plniť funkciu svietidla s možnosťou voľby minimálne medzi bielym, červeným a IR svetlom a viacerými režimami svietenia (min. strobo a SOS režim), - po sklopení na oko používateľa a otvorení krytu šošovky sa musí automaticky aktivovať termovízne senzor s rozlíšením min. 320x240 pixelov, - súčasťou musí byť gumová krytka okuláru, - kamera musí umožňovať voľbu medzi automatickým a manuálnym zaostrovaním, - konštrukcia kamery musí umožňovať ovládanie v rukaviciach, - kamera musí spĺňať požiadavky podľa „MIL 810F 516 IV“ alebo ekvivalent - farba: červená - súčasťou dodávky musí byť externá batéria umožňujúca zdvojnásobnenie prevádzkovej doby kamery a nabíjačka batérií, - LED reflektor so statívom - LED reflektor so statívom bude slúžiť na osvetlenie pracovného priestoru za zníženej viditeľnosti. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať napájanie 230 V - musí mať krytie min. IP 65 - musí mať spotrebu max. 300 W - ekvivalent svietivosti musí byť min. 1000 W - rozmery LED reflektora musia byť max. 450 x 350 x 60 mm - musí mať prívodný elektrický kábel s dĺžkou minimálne 2,5m so zástrčkou s krytím IP65 - Súčasťou dodávky musí byť aj teleskopický statív zabezpečujúci dostatočnú stabilitu s možnosťou vysunutia min. 1800 mm. - LED reflektor musí byť uložený v ochrannom obale zabezpečujúcom primeranú ochranu pred poškodením počas prepravy. - osvetľovací balón 1000W, so statívom a kotviacou sústavou - Osvetľovací balón bude slúžiť na osvetlenie pracovného priestoru a priestoru ubytovania za zníženej viditeľnosti. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - Osvetľovací balón 1000W musí mať: - prevádzkovú teplotu min. v rozmedzí - 25˚C až 60˚C - vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu - stupeň krytia min. IP 54 - dĺžku prívodného kábla min. 7m - napájanie 230V/50Hz - výšku statívu min. 4,75m - výkon žiaroviek min. 1000W - svetelný výkon min. 20000 lm - Teleskopický stožiar musí mať: - maximálne vysunutie min. 4,5 m - maximálna výška v zloženom stave 1,9 m - hmotnosť max. 15 kg - priemer upevňovacieho otvoru 25 mm - materiálové zloženie nepodliehajúce korózii - Osvetľovací balón so statívom musí byť uložený v ochrannom obale zabezpečujúcom primeranú ochranu pred poškodením počas prepravy. - svietidlo ručné nabíjacie, vodeodolné - Svietidlo ručné nabíjacie, vodeodolné je určené na provizórne osvetlenie pracovného prostredia. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí byť vhodné do výbušného prostredia - musí mať ochranu IP 66 - musí byť nárazuvzdorná - musí mať klip na uchytenie na postroj - musí mať rozmer v x š x h max. 180 x 750 x 350 mm - musí mať hmotnosť max. 390 g - musí mať LED svetlo s životnosťou min. 50000 hod - musí mať voliteľný režim svietenia – vysoká alebo nízka intenzita, stroboskop a nízkoúrovňové šetriace svietenie - doba svitu na plný výkon musí byť min. 3,5 hod - musí sa dať zapínať a vypínať v rukaviciach - musí mať dobíjateľnú lítiovú batériu 6,2 V, 1,5 Ah, musí byť súčasťou dodávky - súčasťou dodávky musí byť nabíjačka batérií svietidla - káblový most - Káblový most slúži na ochranu pozemných káblových vedení na mieste zásahu proti poškodeniu pri presune techniky. - Požiadavky: - musí mať rozmer d x š x v min. / max. 900 / 1000 x 500 / 550 x 75 / 80 mm - musí mať priemer otvoru min. 65 x 65 mm - musí umožňovať vedenie min. 3 káblov - musí mať hmotnosť max. 10 kg - musí mať nosnosť min. 18 t - megafón - Megafón je určený na zosilnenie hlasovo podávaných informácií na otvorených priestoroch počas koordinovania evakuácie a pod. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať zvukový dosah min. 600 m - musí mať sirénu - musí mať odnímateľný mikrofón na špirálovom kábli s dĺžkou min. 1 m - vysokotlakový čistič - Vysokotlakový čistič je určený na vykonávanie očisty materiálno-technického vybavenia. - Požiadavky (uchádzač uvedie konkrétnu značku, typ, model a pod.): - musí mať pracovný tlak min. 20 – 180 Bar - musí mať prietok vody max 650 l /h - musí umožňovať používanie vody s teplotou min. 60 °C - musí umožňovať použitie čistiaceho prostriedku - musí mať vodou chladený motor - musí mať integrovaný vodný filter - musí mať adaptér pre pripojenie záhradnej hadice - musí mať príkon max. 3 kW - musí mať hmotnosť bez príslušenstva max. 20 kg - Súčasťou dodávky musí byť: - plošný čistič, čistič kameňa a fasád - vysokotlaková pištoľ - navíjacia vysokotlaková hadica s dĺžkou min. 10 m - teleskopická rukoväť - nasávacia hadica, umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov s dĺžkou min. 5 m - rebrík výsuvný trojdielny hliníkový 4m - Rebrík bude určený na uľahčenie prístupu do výšok pri záchranných prácach. - Požiadavky: - musí byť určený pre profesionálne použitie - musí sa dať zostaviť ako stojací dvojitý, výsuvný alebo opierací rebrík - musí byť vybavený istiacimi pásmi - musí byť trojdielny, každý diel po sedem priečok - musí byť vyrobený z ľahkého materiálu (napr.hliník) - dĺžka zasunutého rebríka musí byť max. 2,30 m - dĺžka vysunutého rebríka musí byť min. 4 m - hĺbka priečky musí byť min. 35 mm - nosnosť rebríka musí byť min. 150 kg - hmotnosť rebríka musí byť max. 18 kg - súčasťou rebríka musia byť protišmykové pätky |  |
| --- | --- |

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorým je Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri  jeho plnení:

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar.

Súčasťou dodávky pri plnení musí byť:

- Záručný  list so záručnou dobou  24 mesiacov od dátumu odovzdania,

- Preberací protokol a kompletná dokumentácia k jednotlivým kontajnerom,

- Návod na obsluhu a údržbu kontajnerov a položiek výbavy kontajnerov v slovenskom jazyku (akceptovaný aj český jazyk)

- Zaškolenie obsluhy,

- Revízna správa elektroinštalácie.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

V prípade, že by sa uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že by týmto opisom dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami zabezpečí účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.

Ďalšie informácie:

Dodanie predmetu zákazky najneskôr do dvanástich (12) mesiacov od účinnosti Kúpnej zmluvy.