Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

ISO kontajnery – časť 1

(ISO kontajnery pre zabezpečenie táborového zázemia modulov ETC a GFFF-V)

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup ISO kontajnerov pre zabezpečenie táborového zázemia, ktoré sa použijú pri plnení úloh modulov zahraničnej pomoci zriadených v štruktúre Hasičského a záchranného zboru. Prostredníctvom kontajnerov bude zabezpečená preprava materiálno-technického vybavenia a zabezpečenie sebestačnosti jednotlivých modulov podľa zodpovedajúceho účelu jednotlivých typov kontajnerov.

Predmet zákazky

| P.Č. | Názov kontajnera | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sanitárny kontajner - WC | 2 ks |
| 2. | Sanitárny kontajner - Sprchy | 2 ks |
| 3. | Sanitárny kontajner - Kombinovaný | 2 ks |
| 4. | Kontajner - Práčovňa | 1 ks |
| 5. | Kontajner na prepravu materiálu | 21 ks |
| 6. | Kontajner - Septik | 4 ks |
| 7. | Kontajner - Nádrž na vodu (stacionárna) | 2 ks |
| 8. | Kontajner - Nádrž na prepravu pitnej vody | 1 ks |
| 9. | Kontajner - Nádrž na prepravu fekálií | 1 ks |
| 10. | Kontajner - Nádrž na prepravu PHM | 1 ks |
| 11. | Kontajnerová platforma | 20 ks |

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- |

| - Všeobecné požiadavky na kontajnery: - Kontajnery musia mať oceľovú celozváranú konštrukciu rozmeru ISO 1CC (verejný obstarávateľ požaduje CSC štítok) s kovovými rohovými ISO kockami (ak nie je špecifikované inak). - Manipulácia s kontajnermi musí byť možná: - Žeriavom za spodné rohové kocky - H - rámom - Vysokozdvižným vozíkom z boku kontajnera - Skladovanie kontajnerov musí byť možné stohovaním na seba minimálne v 3-och vrstvách. - Vonkajšie steny, strecha a podlaha kontajnerov musia byť zhotovené s pozinkovaného plechu (prípustné je aj ekvivalentné riešenie protikoróznej úpravy, ktoré poskytne minimálne rovnakú alebo lepšiu protikoróznu úpravu). hrúbky min. 1,5 mm a musia byť lakované farbou RAL 3000 s bielo-žltým pruhom (označenie príslušnosti k HaZZ podlieha schváleniu zo strany Prezídia HaZZ). - Izolácia stien a stropu musí byť realizovaná PUR panelmi s hrúbkou min. 50 mm (alebo ekvivalent) – uchádzač uvedie konkrétny materiál, produkt a pod. - Vnútorné steny, strop a podlaha kontajnerov musia byť zhotovené s pozinkovaného lakovaného plechu štandardnej bielej farby (prípustné je aj ekvivalentné riešenie protikoróznej úpravy, ktoré poskytne minimálne rovnakú alebo lepšiu protikoróznu úpravu). - Požadované klimatické podmienky prevádzky kontajnerov -30° C až +50° C - Pochôdzna vrstva podlahy vo vnútri kontajnerov musí byť zhotovená z vodeodolnej preglejky a PVC krytiny s hrúbkou min. 1,5 mm. - Súčasťou každého kontajneru musí byť: - Pripájací silový kábel CYSY 5Cx4 v dĺžke min. 20 m s vidlicami 35A/5P. - Vonkajší elektro vstup/výstup 32A/5P - t.j. kontajnery bude možné vzájomne prepájať. - Vhodný prepojovací silový kábel s vhodnými koncovkami medzi kontajnermi dĺžky min. 3 metre (viď bod 1.9.2.). - 4 ks podkladacie dosky do rohov pod kontajner, ktoré zamedzujú sadaniu kontajnera na nespevnenom povrchu určené na opakované použitie s odolného a umývateľného materiálu. - Oceľový pozinkovaný rošt veľkosti min 1 m x 0,5 m určený na očistenie obuvi pred vstupom do kontajnera. - Elektroinštalácia musí byť systému 3+NPE50Hz,400/230 V, TNS, inštalácia v podhľade a v stenách káblami H07RN-F (Titanex) /alebo ekvivalent – uchádzač uvedenie konkrétny materiál, produkt a pod/ v ochranných žľaboch resp. hadiciach, ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 332000-4-41 - Osvetlenie vnútorných priestorov musí byť podľa STN 360451, požadovaná intenzita Epk=300Lx, požaduje sa LED osvetlenie 2x36W (2 kusy), vonkajšie osvetlenie musí zabezpečiť LED reflektor 30W s PIR pohybovým senzorom, núdzové osvetlenie žiarivkové 8W (2 kusy) - Elektrické zásuvky v každom kontajneri musia byť v počtoch min. 6x16A /230V - Elektrický rozvádzač musí mať hlavný istič 32A, prúdový chránič 30mA svetelné a zásuvkové obvody musia byť chránené ističmi 10A a 16A - Vykurovanie kontajnerov musí byť elektrické teplovzdušné s termostatom/termostatmi (podľa potreby) s min. výkonom 2 kW - Vstupné dvere musia byť štandardizované, s kovaním a cylindrickou vložkou (okrem skladovacích kontajnerov) vybavené oknom s vnútornou žalúziou. - Kontajner musí byť na vonkajšej stene, na ktorej sú umiestnené vstupné dvere vybavený gumenými dorazmi chrániacimi dvere pred dotykom s kontajnerom ako aj s mechanickým systémom uchytenia dverí o stenu kontajneru zamedzujúci neželanému zatváraniu dverí. - Okná musia byť plastové s vonkajšou roletou a vnútornými žalúziami, otváracie/sklopné s k=1,10 (okrem skladovacích kontajnerov) - Všetko vnútorné vybavenie kontajnerov musí byť pevne pripevnené k podlahe, stenám alebo k stropu kontajnera, prípadne inak zabezpečené proti neželanému pohybu pri nakladaní/vykladaní kontajnerov z vozidiel, resp. pri preprave kontajnerov. Všetko vybavenie musí byť projektované a inštalované so zreteľom na účel použitie kontajnerov, t.j. mnohonásobné vykladanie/nakladanie, presun po spevnených aj nespevnených komunikáciách, železnici, resp. lodnou/leteckou prepravou a nasadenie v komplikovaných terénnych aj klimatických podmienkach čomu treba prispôsobiť použité materiály, nábytok, uchytenie vnútorného vybavenia a pod. Všetko vnútorné vybavenie kontajnerov musí byť zabezpečené proti samovoľnému pohybu pri nakládke/vykládke a preprave kontajnerov. - Všetky kontajnery musia byť vybavené demontovateľným pevným prestrešením vstupu šírky min 1200 mm a dĺžkou min. rovnou šírke kontajnera. - Všetky sanitárne kontajnery musia byť odvodniteľné na zimné uskladnenie jednoduchým spôsobom bez nutnosti nakláňať fyzicky kontajner na strany. |  |
| --- | --- |
| - Sanitárny kontajner – WC - Sanitárny kontajner musí byť vybavený 6 ks WC kabíniek vybavených toaletami umiestnených pozdĺžne pri dlhšej strane kontajnera - V kontajneri na vhodnom mieste musí byť umiestnený elektrický bojler s dostatočnou kapacitou spolu s kalovým čerpadlom na odvod odpadovej vody - obe zariadenia musia byť umiestnené v samostatnom uzamykateľnom priestore. - Kontajner musí byť vybavený vstavanou pevne zabudovanou klimatizáciou napr. Dantherm (alebo ekvivalent – uchádzač uvedenie konkrétny produkt typ, značku a pod.) s dostatočným výkonom a krytím vzhľadom na účel použitia kontajnera. Vonkajšia časť jednotky klimatizácie musí byť zasúvateľná, tak aby počas prepravy kontajnera nepresahovala jeho základné rozmery. - V kontajneri sa musí nachádzať: - 1ks nerezový žľab so 6 ks zmiešavacími vodovodnými batériami - 6 ks nerozbitných zrkadiel umiestnených nad batériami - 1 ks smetný kôš - 10 ks háčikov na zavesenie oblečenia na stene - 6 ks poličiek, alebo policovej skrine na uloženie osobných vecí - 1 ks uzamykateľná skriňa na príslušenstvo kontajnera, v ktorej musí byť uložený nasledovný materiál: - Uzemňovací kábel min. 10 m - Zemniaci kolík - Kovové vedro - Práškový hasiaci prístroj min 5 kg - Gumová rohožka - Zmeták - Lopatka so zmetáčikom - Lekárnička - Podlaha sanitárneho kontajnera musí byť v protišmykovom a vodeodolnom prevedení s guličkou na gravitačný odvod vody mimo kontajner. - Vodoinštalácia musí mať uzavierací ventil prívodu vody, rozvody studenej a teplej vody, rozvod odpadovej vody a prípravu na napojenie do kanalizácie. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka určená na vstup vody - spojka Camlock DN50 a zásuvka na ohrev hadíc 16A. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka na výstup odpadovej vody - spojka Storz a zásuvka na ohrev hadíc 16A. - Sanitárny kontajner - Sprchy - Sanitárny kontajner musí byť vybavený 6 ks sprchovacích kútov/kabíniek umiestnených pozdĺžne pri dlhšej strane kontajnera - V kontajneri na vhodnom mieste musí byť umiestnený elektrický bojler s dostatočnou kapacitou teplej vody spolu s kalovým čerpadlom na odvod odpadovej vody - obe zariadenia musia byť umiestnené v samostatnom uzamykateľnom priestore. - Kontajner musí byť vybavený vstavanou pevne zabudovanou klimatizáciou Dantherm, Carrier (alebo ekvivalent – uchádzač uvedenie konkrétny produkt typ, značku a pod.) s dostatočným výkonom a krytím vzhľadom na účel použitia kontajnera. Vonkajšia časť jednotky klimatizácie musí byť zasúvateľná, tak aby počas prepravy kontajnera nepresahovala jeho základné rozmery. - V kontajneri sa musí nachádzať: - 1ks nerezový žlab so 6 ks zmiešavacími vodovodnými batériami - 6 ks nerozbitných zrkadiel umiestnených nad batériami - 1 ks smetný kôš - 10 ks háčikov na zavesenie oblečenia na stene - 6 ks poličiek, alebo policovej skrine na uloženie osobných vecí - 1 ks uzamykateľná skriňa na príslušenstvo kontajnera, v ktorej musí byť uložený nasledovný materiál: - Uzemňovací kábel min. 10 m - Zemniaci kolík - Kovové vedro - Práškový hasiaci prístroj min 5 kg - Gumová rohožka - Zmeták - Lopatka so zmetáčikom - Lekárnička - Podlaha sanitárneho kontajnera musí byť v protišmykovom a vodeodolnom prevedení s guličkou na gravitačný odvod vody mimo kontajner. - Vodoinštalácia musí mať uzavierací ventil prívodu vody, rozvody studenej a teplej vody, rozvod odpadovej vody a prípravu na napojenie do kanalizácie. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka určená na vstup vody - spojka Camlock DN50 a zásuvka na ohrev hadíc 16A. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka na výstup odpadovej vody - spojka Storz a zásuvka na ohrev hadíc 16A. - Sanitárny kontajner - kombinovaný - Sanitárny kontajner musí byť vybavený 3 ks WC kabíniek a 3 ks sprchovacích kútov umiestnených pozdĺžne pri dlhšej strane kontajnera - V kontajneri na vhodnom mieste musí byť umiestnený elektrický bojler s dostatočnou kapacitou spolu s kalovým čerpadlom na odvod odpadovej vody - obe zariadenia musia byť umiestnené v samostatnom uzamykateľnom priestore. - Kontajner musí byť vybavený vstavanou pevne zabudovanou klimatizáciou Dantherm (alebo ekvivalent – uchádzač uvedenie konkrétny produkt typ, značku a pod.) s dostatočným výkonom a krytím vzhľadom na účel použitia kontajnera. Vonkajšia časť jednotky klimatizácie musí byť zasúvateľná, tak aby počas prepravy kontajnera nepresahovala jeho základné rozmery. - V kontajneri sa musí nachádzať: - 1ks nerezový žlab so 4 ks zmiešavacími vodovodnými batériami - 4 ks nerozbitných zrkadiel umiestnených nad batériami - 1 ks smetný kôš - 10 ks háčikov na zavesenie oblečenia na stene - 4 ks poličiek, alebo policovej skrine na uloženie osobných vecí - 1 ks automatická práčka - 1 ks automatická sušička - 1 ks uzamykateľná skriňa na príslušenstvo kontajnera, v ktorej musí byť uložený nasledovný materiál: - Uzemňovací kábel min. 10 m - Zemniaci kolík - Kovové vedro - Práškový hasiaci prístroj min 5 kg - Gumová rohožka - Zmeták - Lopatka so zmetáčikom - Lekárnička - Podlaha sanitárneho kontajnera musí byť v protišmykovom a vodeodolnom prevedení s guličkou na gravitačný odvod vody mimo kontajner. - Vodoinštalácia musí mať uzavierací ventil prívodu vody, rozvody studenej a teplej vody, rozvod odpadovej vody a prípravu na napojenie do kanalizácie. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka určená na vstup vody - spojka Camlock DN50 a zásuvka na ohrev hadíc 16A. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka na výstup odpadovej vody - spojka Storz a zásuvka na ohrev hadíc 16A. - Kontajner - Práčovňa - Kontajner práčovňa musí byť vybavený 3 ks automatických pračiek na min. 6 kg prádla na 1 práčku a 3 ks automatických sušičiek na min. 6 kg prádla na 1 sušičku ( uchádzač uvedenie konkrétny produkt typ, značku a pod.) - V kontajneri na vhodnom mieste musí byť umiestnený elektrický bojler s dostatočnou kapacitou spolu s kalovým čerpadlom na odvod odpadovej vody - obe zariadenia musia byť umiestnené v samostatnom uzamykateľnom priestore. - Kontajner musí byť vybavený vstavanou pevne zabudovanou klimatizáciou Dantherm (alebo ekvivalent - uchádzač uvedenie konkrétny produkt typ, značku a pod.) s dostatočným výkonom a krytím vzhľadom na účel použitia kontajnera. Vonkajšia časť jednotky klimatizácie musí byť zasúvateľná, tak aby počas prepravy kontajnera nepresahovala jeho základné rozmery. - Kontajner musí byť vybavený žehliacou doskou a žehličkou. - V kontajneri sa musí nachádzať: - 1ks nerezový drez s 2 ks zmiešavacími vodovodnými batériami - 2 ks nerozbitných zrkadiel umiestnených nad batériami - 1 ks smetný kôš - 10 ks háčikov na zavesenie oblečenia na stene - 4 ks poličiek, alebo policovej skrine na uloženie osobných vecí - 1 ks uzamykateľná skriňa na príslušenstvo kontajnera, v ktorej musí byť uložený nasledovný materiál: - Uzemňovací kábel min. 10 m - Zemniaci kolík - Kovové vedro - Práškový hasiaci prístroj min 5 kg - Gumová rohožka - Zmeták - Lopatka so zmetáčikom - Lekárnička - Podlaha kontajnera musí byť v protišmykovom a vodeodolnom prevedení s guličkou na gravitačný odvod vody mimo kontajner. - Vodoinštalácia musí mať uzavierací ventil prívodu vody, rozvody studenej a teplej vody, rozvod odpadovej vody a prípravu na napojenie do kanalizácie. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka určená na vstup vody - spojka Camlock DN50 a zásuvka na ohrev hadíc 16A. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka na výstup odpadovej vody - spojka Storz a zásuvka na ohrev hadíc 16A. - Kontajner na prepravu materiálu - Typ S3 (špeciálne prevedenie) s Abroll zariadením podľa normy DIN 30722 - Profily z oceľového plechu min. 3 mm, strecha z oceľového trapézového plechu min. 1,5 mm, steny z oceľového trapézového plechu min. 1,5 mm - Na tento kontajner sa nevzťahujú požiadavky uvedené v časti 1. Všeobecné požiadavky na kontajnery, (okrem požiadavky v bode 1.9.5. – „Oceľový pozinkovaný rošt veľkosti min 1 m x 0,5 m určený na očistenie obuvi pred vstupom do kontajnera“). - Hĺbka trapézovej vlny 35 mm. - Podlaha z preglejky min. 18 mm s protišmykovým povrchom. - Gumenné tesnenie dverí, klapka chrániaca visiaci zámok, tunely pre vysokozdvižný vozík (Š x V v mm: 310 x 90, osová vzdialenosť v mm: 940). - Požadované vnútorné vybavenie kontajnera: - vetracie otvory s lamelami - tepelná izolácia - vnútorná stena pozinkovaný plech - úchyty na sťahovacie račne - Kontajner - Septik - Vonkajšie rozmery kontajnera budú totožné s normou ISO 1CX (6058 (dĺžka) x 2438 (šírka) x 1219 (výška) mm) - Kontajner bude vybavený nádržou na odpadovú vodu s objemom minimálne 6 m3, bude pevne spojená s kontajnerom a budú v nej osadené vlnolamy. - V hornej časti kontajnera bude umiestnených 7 vstupov (spojka Storz), na ktorú budú prostredníctvom redukcie napojené kanalizačné odpadové vyhrievané hadice DN 50 - Odčerpanie obsahu nádrže bude zabezpečovať zadný vývod, ktorý musí byť upravený na pripojenie fekálneho automobilu - Kontajner bude možné umiestniť a pripojiť pod sanitárne kontajnery alebo vedľa nich podľa potreby. - Nádrž musí byť vybavená ukazovateľom hladiny, ktorý bude umiestnený pri zadnom vývode. - Na tento kontajner sa nevzťahujú požiadavky uvedené v časti 1. Všeobecné požiadavky na kontajnery, (okrem požiadaviek v bode 1.1. – „Kontajnery musia mať oceľovú celozváranú konštrukciu rozmeru ISO 1CC s kovovými rohovými ISO kockami“ (ak nie je špecifikované inak) a v bode 1.9.5. – „Oceľový pozinkovaný rošt veľkosti min 1 m x 0,5 m určený na očistenie obuvi pred vstupom do kontajnera“. - Kontajner - Nádrž na vodu (stacionárna) - Podlaha kontajnera musí byť v protišmykovom a vodeodolnom prevedení s guličkou na gravitačný odvod vody mimo kontajner. - Vodoinštalácia musí mať uzavierací ventil prívodu vody. - Na vonkajšej stene kontajnera na vhodnom mieste musí byť umiestnená schránka určená na vstup vody - spojka Camlock DN50 a zásuvka na ohrev hadíc 16A - 1 ks a výstup vody - spojka Camlock DN50 a zásuvka na ohrev hadíc 16A - 6 ks. - Kontajner bude vybavený nádržou na pitnú vodu s objemom minimálne 18 m3, bude prístupná dvoj-krídlovými dverami z jednej strany kontajneru. - Nádrž bude zhotovená z flexibilného nepriepustného obalu, vybaveného odvzdušňovacím a plniacim/vypúšťacím ventilom. Obal nádrže bude zhotovený z nerezového obalu, vrstvy izolácie a nerezového vnútorného nepriepustného obalu, vonkajšia vrstva bude slúžiť ako pevnostná schránka zaisťujúca absorpciu dynamickej a statickej námahy, ktorá vzniká počas prepravy a manipulácie s nádržou. - Technologický priestor kontajnera prístupný cez štandardné dvere bude vybavený: - Elektrické čerpadlo na vodu s výkonom min. 200 l/min - Zásobníková nádrž na vodu s objemom min. 300 - Ukazovateľ vodnej hladiny v nádrži - Potrebné armatúry a vodoinštalácia - Kontajner - Nádrž na prepravu pitnej vody - Kontajner musí mať pôdorysné rozmery ISO – 1C. - Na kontajner sa nevzťahujú požiadavky uvedené v časti 1. Všeobecné požiadavky na kontajnery - Kontajner - Nádrž na prepravu pitnej vody bude vyhotovená podľa DIN 30722. - Nádrž jednokomorová z nerezovej ocele o objeme minimálne 12000 l. - Objemový prietok čerpadla so samostatným pohonom pri výdaji vody minimálne 200 litrov za minútu. - Na vonkajšej stene nádrže bude umiestnená schránka určená na vstup vody cez spojku Camlock - Kontajner musí umožňovať plnenie nádrže pitnou vodou z cudzieho tlakového zdroja. - Kontajner musí umožňovať plnenie nádrže pitnou vodou vlastným čerpadlom. - Kontajner musí umožňovať plnenie nádrže pitnou vodou cez horný prielez nádrže. - Kontajner musí umožňovať výdaj pitnej vody vlastným čerpadlom z vlastnej nádrže cez výdajnú hadicu. - Kontajner musí umožňovať výdaj pitnej vody vlastným čerpadlom z cudzieho zdroja. - Kontajner musí umožňovať výdaj pitnej vody samospádom. - Kontajner musí umožňovať plnenie kanistrov výstroja kontajneru pitnou vodou z vlastnej nádrže. Počet kanistrov na pitnú vodu minimálne 4 ks s celkovým objemom 100 litrov. - Kontajner musí umožňovať odkalenie nádrže a armatúr. - Kontajner musí umožňovať filtráciu vzduchu vnikajúceho do nádrže pri výdaji pitnej vody. - Všetky úložné priestory musia byť konštruované tak, aby umožňovali automatické LED osvetlenie pri ich otvorení. - Všetky dvere, rolety a uzávery musia byť konštruované tak, aby nedošlo k náhodnému otvoreniu pri preprave. V otvorenej polohe musia byť zaistené proti samovoľnému zatvoreniu. - Priestory pre uloženie príslušenstva a výbavy musia byť vyhotovené tak, aby boli chránené proti prachu, striekajúcej a dažďovej vode. - Všetky rukoväte na nadstavbe a uzáveroch musia byť konštruované tak, aby ich použitie bolo možné v ochranných rukaviciach pre hasičov. Rovnako musia byť konštruované všetky ovládacie a manipulačné prvky, vrátane zaisťovacích mechanizmov pre uloženie príslušenstva a výbavy. - Kontajner - Nádrž na prepravu fekálií - Kontajner s pôdorysnými rozmermi ISO – 1C musí umožňovať čerpanie, odvoz a prepúšťanie tekutých fekálií, pomocou vysokotlakového zariadenia čistenie a preplachovanie kanalizačných sietí a šácht, čistenie ciest. - Na kontajner sa nevzťahujú požiadavky uvedené v časti 1. Všeobecné požiadavky na kontajnery. - Kontajnerová nádrž na prepravu fekálií bude vyhotovená podľa DIN 30722. - Nádrž musí byť tlaková, valcová, s klenutými čelami, zvarená z oceľového plechu pre vnútorný pretlak minimálne 70 kPa. Zadné čelo otvárateľné do strany. - Nádrž musí byť rozdelená do dvoch komôr s celkovým objemom 12000 litrov. Komora pre fekálie s objemom 9000 litrov, komora na vodu s objemom 3000 litrov. Na oboch komorách nádrže majú byť stavoznaky (sklenené) pre zisťovanie výšky hladiny. - Vo vnútri nádrže musí byť namontovaná rada vlnolamov, vnútorná povrchová úprava prevedená špeciálnym antikoróznym náterom. - Nádrž má mať na vrchu dva prielezy, z ktorých jeden vedie do časti s fekáliami a druhý do časti s vodou. Prielezy musia byť ručne otvárateľné. Ďalej má byť v hornej časti umiestnená pracovná plošina, sacie rameno, príruby pre napúšťacie potrubie a výstražné svetlo. - Plnenie a vyprázdňovanie fekálnej nádrže sa musí prevádzať podtlakom vytvoreným vákoukompresorom. Nádrž sa musí dať vyprázdniť tiež voľným výtokom. - Nádrž na vodu musí byť možné plniť z vonkajšieho tlakového zdroja. - Vákoukompresor a vysokotlakové čerpadlo s rozvodným potrubím, ktoré je poháňané vlastným nezávislým pohonom, by mali byť uložené v prednej časti vo výreze nádrže. Prietok vysokotlakového čerpadla musí byť minimálne 170 l / minútu. - Na zadnom odklopnom čele musí byť umiestnený hydraulicky poháňaný vysokotlakový prietokový navijak s minimálne 50 m tlakovej hadice 1 col. Ďalej v zadnej časti nadstavby umiestniť ručne ovládateľný prietokový navijak s minimálne 20 m hadice ½ col. V zadnej časti vozidla umiestniť rameno s kladkou, ktoré slúži na zdvíhanie kanalizačných poklopov a je poháňané hydraulicky. - Na pravý bok nádrže umiestniť rebrík. - Všetky úložné priestory musia byť konštruované tak, aby umožňovali automatické LED osvetlenie pri ich otvorení. - Všetky dvere, rolety a uzávery musia byť konštruované tak, aby nedošlo k náhodnému otvoreniu pri preprave. V otvorenej polohe musia byť zaistené proti samovoľnému zatvoreniu. - Priestory pre uloženie príslušenstva a výbavy musia byť vyhotovené tak, aby boli chránené proti prachu, striekajúcej a dažďovej vode. - Všetky rukoväte na nadstavbe a uzáveroch musia byť konštruované tak, aby ich použitie bolo možné v ochranných rukaviciach pre hasičov. Rovnako musia byť konštruované všetky ovládacie a manipulačné prvky, vrátane zaisťovacích mechanizmov pre uloženie príslušenstva a výbavy. - Kontajner - Nádrž na prepravu PHM - Kontajner musí mať pôdorysné rozmery ISO – 1C. - Na kontajner sa nevzťahujú požiadavky uvedené v bode 1. - Kontajner - Nádrž na prepravu PHM bude vyhotovená podľa DIN 30722. - Dvojplášťová netlaková nádrž s min. objemom 12 m³ bude osadená v nosnom ráme privarenom na Abrollovom ráme. - Nádrž bude vybavená potrubnými rozvodmi, odvetrávaním, odkalovacími miestami a protiexplozívnymi poistkami. - Nádrž bude mať samostatnú technologickú časť s elektrocentrálou na pohon plniaceho čerpadla na stáčanie PHM z cisterny v exteriéri, armatúrami, ventilmi, klapkami a prípojkami. Výkon prečerpávacieho čerpadla musí byť min. 30l/minúta. - Na monitorovanie úniku uhľovodíkov ako aj proti preplneniu nádrže pri stáčaní PHM bude zabudovaný monitorovací systém palivovej nádrže so snímačmi. - V technologickom priestore bude umiestnený elektro-rozvádzač so svetelnou a zvukovou signalizáciou porúch. - Nádrž bude mať ukazovateľ stavu hladiny, ochranu proti preplneniu a plavákový ovládač, merač a hadicu s výdajnou pištoľou. - Všetky úložné priestory musia byť konštruované tak, aby umožňovali automatické LED osvetlenie pri ich otvorení. - Všetky dvere, rolety a uzávery musia byť konštruované tak, aby nedošlo k náhodnému otvoreniu pri preprave. V otvorenej polohe musia byť zaistené proti samovoľnému zatvoreniu. - Priestory pre uloženie príslušenstva a výbavy musia byť vyhotovené tak, aby boli chránené proti prachu, striekajúcej a dažďovej vode. - Všetky rukoväte na nadstavbe a uzáveroch musia byť konštruované tak, aby ich použitie bolo možné v ochranných rukaviciach pre hasičov. Rovnako musia byť konštruované všetky ovládacie a manipulačné prvky, vrátane zaisťovacích mechanizmov pre uloženie príslušenstva a výbavy. - Kontajnerová platforma - Kontajnerová platforma bude vyhotovená podľa DIN 30722 - Platforma musí byť vhodná na manipuláciu a transport kontajnerov ISO 1C / 1CC / 1CX - Vyhotovenie formou oceľového rámu s nakladacím hákom podľa normy DIN 30722 - Platforma musí byť vybavená rolňami podľa normy DIN 30722 - Platforma musí byť vybavená prvkami pre uchytenie kontajnerov ISO 1C / 1CC / 1 CX - Maximálna nosnosť: min. 16.500 kg + 5% - Farebné vyhotovenie RAL 3000 - Na platformu sa nevzťahujú požiadavky uvedené v časti 1. Všeobecné požiadavky na kontajnery |  |

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorým je Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Továrenská 1, 901 01 Malacky.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri  jeho plnení:

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar.

Súčasťou dodávky pri plnení musí byť:

- Záručný  list so záručnou dobou  24 mesiacov od dátumu odovzdania,

- Preberací protokol a kompletná dokumentácia k jednotlivým kontajnerom,

- Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku (akceptovaný aj český jazyk),

- Zaškolenie obsluhy,

- Revízna správa elektroinštalácie.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

V prípade, že by sa uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že by týmto opisom dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami zabezpečí účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.

Ďalšie informácie:

Dodanie predmetu zákazky najneskôr do deviatich (9) mesiacov od účinnosti Kúpnej zmluvy.