Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | „Nadzemná nádrž na uskladnenie hnojovice“ |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo v Jurovej, pošta Baka 501, 930 04 Jurová, IČO: 00 191 493 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: „Nadzemná nádrž na uskladnenie hnojovice“ – 1ks |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Dvojplášťová nádrž bez betónového základu | - |  |
| 2. | Tretí ochranný plášť | Z vonkajšej strany |  |
| 3. | # Nosná konštrukcia z pozinkovaných trubiek | # Min. 80 ks | Uveďte parameter: |
| 4. | # 3 ochranný plášť pozostávajúci z plastových platní o hrúbke min. 6 mm | # Min. 80 ks | Uveďte parameter: |
| 5. | # Výška nádrže | # Max. 510 cm | Uveďte parameter: |
| 6. | # Priemer nádrže | # Max. 3700 cm | Uveďte parameter: |
| 7. | # Objem nádrže | # Min. 5400 m3 | Uveďte parameter: |
| 8. | # Pozinkované laná po obvode nádrže | # Min. 380 ks | Uveďte parameter: |
| 9. | # Plávahúci kryt z dlaždicových elementov | # - |  |
| 10. | # Počet elektro mixérov | # Min. 3ks | Uveďte parameter: |
| 11. | # Výkon elektro mixérov | # Min.5 – max. 8kW | Uveďte parameter: |
| 12. | # Plošiny na vrchnej časti nádrže na obsluhu mixérov | # Min.3 ks | Uveďte parameter: |
| 13. | # Zahĺbenie nádrže do terénu/pôdy | # Min. 60 cm – Max. 90 cm | Uveďte parameter: |
| 14. | # Flexibilná nádrž | # - |  |
| 15. | # Napúštanie na vrchu nádrže | # - |  |
| 16. | # Vyprázdňovanie na dne nádrže | # - |  |
| 17. | # Kontrola možného priesaku nádrže | # - |  |
| 18. | # Digitálne zariadenie na monitorovanie hladiny hnojovice | # - |  |
| 19. | # Dodávka | # - |  |
| 20. | # Montáž | # - |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet Kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadzemná nádrž na uskladnenie hnojovice |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |